# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

# Opis techniczny wykonano na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1632, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane.

- DANE OGÓLNE

- Przeznaczenie i charakterystyka budynków

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły podstawowej w Rębiszowie na pomieszczenie zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZLII . Budynek szkoły zlokalizowany jest na działce nr 450, AM1 w Rębiszowie, w gminie Mirsk. Zmiana sposobu użytkowania zostanie zrealizowana według projektu budowlanego. Projekt dostosowano do potrzeb planowanych robót budowlanych w zakresie koniecznym do zrealizowania zamierzenia.  Po zmianie sposobu użytkowania część pomieszczeń szkoły przejmie funkcję przedszkola. Obiekt szkoły podstawowej został wykonany w technologii tradycyjnej, jako murowany z drobno wymiarowych elementów ściennych, murowanych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej.  Budynek przykryty dachem w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu jest pokryciem ceramicznym, dachówką karpiówką. Rozbudowa budynku polegająca na wykonaniu dodatkowego wyjścia i zamontowania drzwi o odporności ogniowej EI30 otwieranymi na zewnątrz i wyposażonymi w samozamykacz planowana jest do zrealizowania w roku 2016. W tym  roku zostaną wykonane wejścia oraz schody prowadzące do  pomieszczenia klasy ,,0”. Roboty te zaplanowano do zakończenia przed rozpoczęciem roku szkolnego w 2016 r.  W roku 2016 zostaną zrealizowane roboty instalacyjne i wykończeniowe związane z planowanymi robotami budowlanymi wewnątrz budynku w strefie oddziaływania planowanych robót. Będą to drobne roboty instalacyjne nie wymagające zgłoszenia. Zaopatrzenie w media projektowanej rozbudowy oraz części budynku, w którym zostanie zmieniony sposób użytkowania zostanie zrealizowany jako rozbudowa istniejącej sieci energetycznej oraz centralnego ogrzewania. Opracowanie projektowe dzieli budynek szkoły na część przeznaczoną na część zajętą przez klasę ,,0” i część szkolną. Opracowanie projektowe dzieli te funkcje w budynku oraz rozgranicza je w terenie.

  - Istniejący stan zagospodarowania działki

Działka budowlana nr 450 w Rębiszowie jest zabudowana dwoma budynkami szkoły podstawowej oraz obiektem gospodarczym zlokalizowanym w północnej części działki. Ukształtowanie działki jest o małym nachyleniu w kierunku północnym z rzędnymi wahającymi się od 403,40 m n.p.m. do 397,40 m n.p.m. Na terenie działki istnieją nasadzenia drzew wysokich liściastych i iglastych w części północnej działki oraz przy drodze prowadzącej do szkoły. Działanie inwestora polegające na wykonaniu nowego wyjścia z budynku zlokalizowanego w klasie ,,0” nie będzie zmuszało właściciela działki do wykonania korekty istniejącej roślinności w celu poprawienia ewentualnej drogi prowadzącej w rejon bezpieczny z punku widzenia pożarowego.  Wykonanie podjazdu likwidującego barierę architektoniczną w żaden sposób nie będzie oddziaływało na istniejącą roślinność. Teren przyległy do nowego wyjścia oraz nowego podjazdu wózków do budynku zostanie wyłożony kostką betonową  na długości pozwalającej na dogodną komunikację.

# Działka nr 450 graniczy z działkami nr 405 i 370 dr (drogą asfaltową). Dla projektowanych robót budowlanych przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu według rozporządzenia MSWiA z 24 września 1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839, § 7), oraz  zapisami Prawa budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1632, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  Grunt określono podczas wizji na placu budowy.  Na budowie występują proste warunki gruntowe oraz zwierciadło wody poniżej poziomu posadowienia istniejących fundamentów oraz brak jest występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Grunt odpowiada przyjętej w projekcie klasie nośności k = 0,15 MPa. Do głębokości 2 m nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Grunt występujący w miejscu projektowanej rozbudowy budynku posiada parametry zapewniające minimalne osiadanie projektowanych elementów rozbudowy budynku, oraz znikomy wpływ zróżnicowanego obciążenia wykonanych schodów wejściowych oraz pochylni, mogącego mieć wpływ na eksploatację budynku. Wjazd i wejście na teren szkoły pozostaną w tym samym miejscu w jakim są obecnie.

  - Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowana rozbudowa w postaci pochylni posiada długość 6,00  m i szerokość 2,40 m . Klasa ,,0” po wybudowaniu schodów o wymiarach 3,15x1,40 m wyposażona będzie w dwa wejścia, główne wejście oraz wyjście ewakuacyjne.

Działkę nr 450 od drogi nr 405 i 370 oddziela ogrodzenie, w którym zabudowana jest brama wjazdowa rozwieralna i furtka. Nie planuje się żadnych robót przy ogrodzeniu, bramie i furtce wejściowej. Wyjazd i dojście do budynku szkoły zostanie  wykonane z kostki betonowej.

  - Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

    - powierzchnia działki								8100,00 m2

    - powierzchnia dróg i placów							325,60 m2

    - powierzchnia zabudowy budynkiem szkoły                                                293,18   m2

  - Informacja o stanie prawnym działki

Działka, na której zaplanowano rozbudowę budynku szkolnego, nie znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Działka i zabudowa na jej terenie nie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.

Działka nie jest narażona na wpływy eksploatacji górniczej. Projektowana rozbudowa 
i zmiana sposobu użytkowania będzie wpływać na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ogrzewanie.  Budynek jest ogrzewany piecem na paliwo stale zlokalizowany w części podziemnej budynku. Ten system ogrzewania budynku  posiada emisję zanieczyszczeń nie większą niż przewidują odpowiednie normy obowiązujące obecnie. Nie wprowadza do atmosfery emisji substancji zapachowych, pyłowych i płynnych, spełnia warunki ochrony atmosfery. Projektowana rozbudowa ze względu na funkcję i wyposażenie nie wprowadza szczególnej emisji drgań, hałasu, promieniowania (w szczególności jonizującego), pola elektromagnetycznego, nie wywołuje wibracji w otoczeniu.

Projektowana inwestycja nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Projektowane elementy rozbudowy budynku nie wprowadzają żadnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Użytkowanie całego obiektu szkoły wraz nowoprojektowanymi elementami pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki w swojej najczystszej formie poza powierzchnią zabudowaną. Projektowane inwestycje nie mają ujemnego wpływu na istniejący w tym rejonie drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę. Nie ma również ujemnego wpływu na wody powierzchniowe oraz podziemne.  Projektowana rozbudowa obiektu ma minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz w żadnym razie nie powoduje ujemnego wpływu na sąsiadujące obiekty, cieki wodne oraz tereny leśne. W znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz likwiduje barierę architektoniczną.

  - Ogrzewanie budynku

Budynek jest ogrzewany piecem centralnego ogrzewania na paliwo stałe zlokalizowanym w kotłowni w części podziemnej budynku. Komin kotłowni został wymurowany na dość znaczną wysokość, zapewniającą prawidłową eksploatację kotłowni, oraz najmniejszą uciążliwość dla sąsiadów szkoły podstawowej. Tradycyjny system ogrzewania paliwem stałym  budynku nie powoduje ponad normatywnego wzrostu emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów. Zasięg oddziaływania produktów spalania materiału grzewczego nie narusza interesów osób trzecich oraz ma minimalny wpływ na środowisko, w szczególności na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

  - Zaopatrzenie budynku w wodę pitną

Zaopatrzenie budynku w wodę z istniejącej instalacji.

  - Odprowadzenie ścieków ogólno-bytowych

Ścieki ogólno-bytowe są odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 200mm zakończonej szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.

  - Odprowadzenie wód powierzchniowych

Odprowadzenie wód opadowych istniejące.

  - Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną

Obiekt szkoły oraz część ze zmienionym sposobem użytkowania jest zaopatrywana w energię elektryczną z istniejącej instalacji budynku.

  - Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami będzie odbywać się na dotychczasowych warunkach. Rozbudowany obiekt nie powoduje nadmiernego wzrostu ilości odpadów. Inwestor ma podpisaną umowę na odbiór nieczystości stałych.

L. Określenie obszaru odziaływania obiektów

Zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1c ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 1409,z póżn.zm.); wprowadzono przepisy precyzujące krąg stron postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Stroną w postępowaniu jest wyłącznie inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomościami znajdujących się w obszarze odziaływania obiektu. Przez obszar odziaływania obiektu zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. W związku z usytuowaniem obiektów na działce wskazanym w projekcie zagospodarowania stwierdzam, że stronami w postepowaniu administracyjnym jest jednostka  posiadająca tytuł prawny do działki nr 450. Obszar oddziaływania nie wykracza poza teren działki     nr 450.

Ze względu na usytuowanie projektowanych obiektów planowanej rozbudowy  na działce nr 450 należy wykluczyć właścicieli działek numery 449 oraz 405 i 370 dr jako strony postępowania w celu uzyskania decyzji zmiany sposobu użytkowania części obiektu szkoły podstawowej w Rębiszowie. Zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1c ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 1409,z póżn.zm.); wprowadzono przepisy precyzujące krąg stron postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Stroną w postępowaniu jest wyłącznie inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomościami znajdujących się w obszarze odziaływania obiektu. Przez obszar odziaływania obiektu zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Jako strony postepowania podczas procedury udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części obiektu  budynku szkolnego  na działce  nr 450, ze względu na niemożliwość powstania zacienienia od projektowanych obiektów oraz ze względu na brak wpływu projektowanych instalacji technicznych na warunki środowiskowe na wymienionych działkach, należy uznać właściciela władającego nieruchomością.

- Uwagi końcowe

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. Roboty powinny  być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Przed przystąpieniem do fundamentowania należy zweryfikować projekt posadowienia budynku w zależności od warunków gruntowych określonych przez uprawnionego specjalistę. Materiały  użyte  do  budowy  domu  powinny  posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi, oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

mgr inż. Jan Adamkiewicz