SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zamówienia pn.: Wymiana pokrycia dachowego sali  widowiskowej Klubu Integracji Społecznej w Mirsku przy Placu Wolności 15

.

Spis treści:

strona

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA………………………………………………………………………….          3

1.1. Nazwa zamówienia…………………………………………………………………….        3

1.2. Przedmiot i zakres robót.……………………….……………………………………..         3

1.3. Roboty towarzyszące i prace tymczasowe…….……………………………………...        3

1.4. Informacje o terenie budowy………………………………………………………….         4

1.5. Oznaczenia robót według wspólnego słownika zamówień – nazwy i kody…………      9

1.6. Określenia podstawowe……………………………………………………………….         9

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH…...          9

2.1. Wymagania ogólne………………………………………………………………………...   9

2.2. Jakość dostaw……………………………………………………………………………    11

2.3. Wybór dostaw……………………………………………………………………………..  11

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.....................................................      11

3.1. Wymagania ogólne……………………………………………………………...................11

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU....………………………….      12

4.1. Wymagania ogólne……………………………………………………………………        12

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH…………..       12

5.1. Jakość świadczenia…………………………………………………………………….      12

5.2. Roboty budowlane……………………………………………………………………..      13

6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.      13

6.1. Odbiory częściowe……………………………………………………………………..      13

6.2. Dokumentacja powykonawcza………………………………………………………...     14

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT………………………………..        14

7.1. Przedmiar robót…………………………………………………………………………… 14

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH…………………………………………………...        15

8.1. Odbiór końcowy..…………………………………………………………………         ..  15

8.2. Przekazanie do eksploatacji…………………………………………………………..        16

8.3. Pomoc techniczna i serwis……………………………………………………………        17

8.4. Rękojmia i gwarancje…………………………………………………………………..      17

8.5. Odbiór ostateczny……………………………………………………………………..        17

9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH     18

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA…………………………………………………………          18

10.1.Skład dokumentacji przetargowej……………………………………………………       18

10.2.Normy i przepisy……………………………………………………………………..       18

- CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Nazwa zamówienia

Specyfikacja techniczna wykonania pokrycia dachu na pokrycie z  lekkiej obudowy z płyt warstwowych  nad salą widowiskową Klubu Integracji Społecznej w Mirsku.

1.2. Przedmiot i zakres robót

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych polegające na remoncie pokrycia dachowego na konstrukcji kratowej stalowej w oparciu o załączoną dokumentację.

Zakres robót obejmuje:

- wymianę pokrycia dachu drewnianego pokrytego papą na pokrycie z  lekkiej obudowy z płyt warstwowych  wraz  z systemowymi obróbkami blacharskimi lub obróbkami wykonanymi indywidualnej przy zastosowaniu systemowych łączników,

- montaż systemu zabezpieczeń podczas odśnieżania dachu,

- remont konstrukcji kratowej  dachu wykonanej z kształtowników stalowych

- wzmocnienie konstrukcji sufitu poprzez montaż dodatkowych krążyn wykonanych z desek.

  - Roboty towarzyszące i prace tymczasowe.

- transportowanie, w obrębie budowy, materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonywania robót remontowych,

- ustawianie, przestawianie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań umożliwiających wykonanie robót na wysokości,

-  bieżące sprawdzenie prawidłowości oraz pomiary wykonywanych robót,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a zawinionych przez wykonawcę,

-  wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, jakie mogą powstać w czasie wykonywania robót oraz przekazanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

  - Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy jest budynek Klubu Integracji Społecznej w Mirsku w odniesieniu do sali widowiskowej oraz teren przylegający do budynku usytuowany w Mirsku przy Placu Wolności 15.

    - Organizacja robót budowlanych.

1. Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie, który zostanie określony w umowie o wykonanie robót. W protokole przekazania terenu budowy zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu wykonawcy na teren obiektu.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które dane osobowe zostaną podane w umowie (kierownik budowy lub robót).

2. Zamawiający zapewni nadzorowanie robót budowlanych przez inspektora nadzoru, z uprawnieniami określonymi w Rozdziale 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do wykonywania robót na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji oraz wykonywania wszelkich poleceń inspektora nadzoru dotyczących realizacji robót budowlanych ( m.in. dotyczących bezpiecznego wykonywania robót, sposobu i kolejności ich wykonania oraz zabezpieczenia mienia zamawiającego).

3. Wszelkie roboty budowlane ulegające zakryciu (roboty zanikające) podlegają odbiorom częściowym przez inspektora nadzoru.

4.   Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien opracować:

a) harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze,

b) harmonogram prac uciążliwych dla korzystających z obiektu,

c) założenia i wytyczne dla zagospodarowania robót budowlano - montażowych.

5. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach,

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót,

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.

6.   Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia.

3. Właścicielem terenu, na którym wykonywane są planowane prace jest Zamawiający.

4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

5. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:

- pozbawieniem możliwości korzystania z wejść do obiektu,

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

6. Przed przystąpieniem do robót wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

8. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

    - Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,

- będą podejmowane odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji robót i na terenie budowy, jak i poza jego terenem.

5. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie nadmiernego hałasu, pylenia i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowlanych.

6. Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

7. Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym postępowaniu z odpadami.

1.4.4.   Materiały szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

2. Nie dopuszcza się ożywania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne.

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu.

1.4.5.  Ochrona przeciwpożarowa.

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny, podręczny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

1.  Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). W szczególności zobowiązany jest do wyznaczania i właściwego zabezpieczenia oraz oznakowania stref niebezpiecznych i stref gromadzenia odpadów, a także zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony indywidualnej i zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

2. Przy wykonywaniu robót na wysokościach wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu sposób identyfikacji pracowników techniczno-inżynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracować instrukcję bezpieczeństwa wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych podczas wykonywania prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie prowadzonych prac obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

6. Używane podczas prac maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do obsługi.

7. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

8. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zamawiający wskaże wykonawcy miejsce w pobliżu terenu budowy na postawienie tymczasowych obiektów (barakowozów) zaplecza budowy. Istnieje możliwość wykorzystania dla celów zaplecza magazynowego istniejących garaży lub magazynów znajdujących się w remontowanym obiekcie.

Wykonanie tymczasowego wygrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy leży po stronie wykonawcy.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Zamawiający przekaże wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązujące na terenie instytutu oraz określi zasady poruszania się pracowników po terenie obiektu i rejonie prowadzonych robót.

Kierownik budowy (robót) wykonawcy  zobowiązany jest ustalić z inspektorem nadzoru trasy dróg komunikacyjnych dla dostaw materiałów na teren budowy i do rejonu robót oraz sposób ich zabezpieczenia.

    - Ogrodzenie terenu budowy i robót.

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia i zabezpieczenia terenu zaplecza budowy, miejsc składowania materiałów i elementów budowlanych oraz stref gromadzenia odpadów. W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejścia ciągami komunikacyjnymi należy ograniczyć poprzez tymczasowe wygrodzenie, rozwinięcie taśmy ostrzegawczej lub ustawienie tablic ostrzegawczych oraz wskazanie kierunków ruchu dla pieszych.

Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z zamawiającym (inspektorem nadzoru). Inspektor nadzoru ustali sposób zabezpieczenia oraz wygrodzenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót.

    - Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Dojście i dojazd do budynku – istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejście chodnikami należy ograniczyć poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwinięcie taśmy ostrzegawczej, ustawienie tablic ostrzegawczych oraz wskazanie kierunku ruchu pieszych.. Wszelkie zmiany w organizacji ruchu na jezdniach i chodnikach należy uzgadniać z odpowiednim wyprzedzeniem z zamawiającym (inspektorem nadzoru).

1.4.9.   Wprowadzenie na budowę.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić czy obiekt, na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania obiektu do remontu.

2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy oraz udokumentowane jest spisaniem protokołu.

1.4.10.  Koordynacja robót.

1. Koordynacja robót poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogólny harmonogram prac budowlanych powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał techniczne i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych.

3. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

1.4.11. Dziennik budowy.

Dziennik budowy (remontu) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę, winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia do okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy (remontu) spoczywa na wykonawcy.

  - Oznaczenia robót według Wspólnego Słownika Zamówień – nazwy i kody

    - Obudowa z płyt warstwowych – instalowanie wyrobów metalowych (45421160-3)

    - Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (45262600-7)

1.5.3.    Roboty przy wznoszeniu rusztowań (45262100-2)

1.5.4.    Roboty w zakresie pokrycia dachu i obróbek blacharskich (45261300)

1.5.5.  Roboty malarskie (45442100-8)

1.5.6.  Nakładanie powłok antykorozyjnych (45442200-9)

1.6.  Określenia podstawowe.

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne.

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane – wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z dokonaniem pomiarów kontrolnych instalacji odgromowej, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania robót i eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń.

3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją (przedmiarami robót i kosztorysami) lub wytycznymi inwestora i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze lub wynikającego z samej koncepcji wykonania robót.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.

5. Do wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek.

6. Do wykonawcy robót będących przedmiotem zamówienia należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,

- uwzględnienie faktu, że wykonywanie prac budowlano - remontowych będzie się odbywało na „żywym organizmie”,

- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń i wniosków o dopuszczenie do użytkowania.

7. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

9. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonych przedmiarów i kosztorysów nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych remontowanego obiektu, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w przedmiarach i kosztorysach na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

10. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane :

- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE),

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),

- posiadające oświadczenie producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodności).

2.2. Jakość dostaw.

1. Używane będą wyłącznie materiały fabrycznie nowe, wolne od uszkodzeń fizycznych i wad prawnych.

2. Materiały, elementy lub zespoły użyte przez wykonawcę muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.

2.3. Wybór dostaw.

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę towarów, które zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami.

2. Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych jakościowo (o parametrach równoważnych lub wyższych) materiałów i produktów w odniesieniu do wymienionych w przedmiarach i kosztorysach materiałów i produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, iż zastosowane przez niego materiały i produkty posiadają cechy równoważne do wskazanych w dokumentacji (przedmiarach i kosztorysach).

3. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na materiał (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez zamawiającego lub projektanta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.

3.1. Wymagania ogólne.

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji (przedmiarach i kosztorysach oraz wizji lokalnej) i w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Maszyny i urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

- utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność,

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,

- obsługiwane przez wyznaczone osoby.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

4.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie materiały z demontażu (papę,gruz, złom) oraz zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Jakość świadczeń.

1. Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

5.2. Roboty budowlane.

Jako równoważne zamawiający rozumie materiały, których parametry techniczne (wymiary oraz okresy gwarancyjne) odpowiadają materiałom wymienionym w specyfikacji. Zgodnie z art.30 ust.5 Ustawy wykonawca oferujący produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niewykluczone, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy.

Jako równoważne zamawiający rozumie materiały / urządzenia, których parametry techniczne (wymiary, oraz okresy gwarancyjne) odpowiadają materiałom wyszczególnionym w specyfikacji materiałowej projektu wykonawczego (przedmiary i kosztorysy).

Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu prac należy utrzymać w sprawności. Odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Wykonawca będzie prowadził wszelkie prace budowlane ściśle według przepisów BHP. Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przy robotach  montażowych płyt warstwowych oraz robót konserwacyjnych konstrukcji kratowej dachu należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia w dzienniku budowy o odbiorach robót zanikających. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany wykonać w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie uczestniczyć w odbiorze końcowym. Do końcowego protokołu odbioru powinno być załączone potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

6.1. Odbiory częściowe.

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu stanowiąca etapową całość jak również elementy obiektu przewidzianego do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót.

2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót.

4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.

6.2. Dokumentacja powykonawcza.

1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:

- zaktualizowany – po wykonaniu robót – projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i dodatkowymi rysunkami,

- specyfikacje techniczne,

- komplet protokołów prób montażowych,

- komplet świadectw jakości, atestów, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiałów dostarczonych przez wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów i dostawców,

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenie materiałów zdemontowanych,

- oświadczenie pisemne wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją (przedmiarami i kosztorysami) i obowiązującymi przepisami,

- oświadczenie pisemne o posprzątaniu i pozostawieniu budowy w należytym porządku.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa,

- dziennik budowy,

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych,

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego,

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót.

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na przedmiarach i kosztorysach powinny być omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisy wraz z datą ich dokonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT.

7.1. Przedmiar robót.

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty w pełni świadomym całej odpowiedzialności.

2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót.

3, Ceny i wartości wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem a wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacyjnymi, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których jest oparty przetarg.

4. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one:

- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub robót,

- nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie,

- materiały pomocnicze.

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać:

- czas efektywnej pracy,

- postoje spowodowane procesem technologicznym,

- inne przyczyny związane z użytkowaniem zakładu pracy, na którym toczy się remont,

6. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Układzie (SI).

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Odbiór końcowy.

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i wartości.

2. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców przedstawicieli zamawiającego oraz kompetentnych organów.

3. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”),

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,

- umożliwienie komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo – kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi.

6. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

7. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, przedmiarem robót, warunkami technicznymi wykonania i przepisami,

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń,

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach  odbiorów częściowych.

8. Podczas odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

9. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

10. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji.

1. Obiekt może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez zamawiającego w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis.

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze. Pomoc ta może być realizowana poprzez wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 3 dni,

2. Maksymalny czas reakcji do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i uszkodzeń w ramach gwarancji – do 5 dni.

8.4. Rękojmia i gwarancje.

1. Wykonawca zapewni gwarancję właściwego wykonania robót.

2. Wszystkie dostarczone materiały będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie ew. wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych.

3. W tym celu wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich dostawców.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza zamawiający w porozumieniu z wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

7. Mają zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.

8.5. Odbiór ostateczny.

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Skład dokumentacji przetargowej.

Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych zawiera następujące dokumenty:

- przedmiar robót i kosztorys przetargowy części budowlanej,

- dokumentacja techniczna obiektu,

- projekt budowlany ocieplenia dachu, montażu płyt warstwowych, konserwacji konstrukcji kratowej dachu, wzmocnienia konstrukcji sufitu

- niniejsza ogólna specyfikacja techniczna.

10.2. Normy i przepisy.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

2. Przepisy urzędowe stosować w aktualnie obowiązującej wersji.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PB (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późn. zm.)

4. Przywołane warunki techniczne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych. Arkady, W-wa 1988,

- Polskie Normy

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 216, poz. 1594) następujące normy są związane przy obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepło oraz obliczaniu izolacyjności cieplnej przegród:

1) PN-EN ISO 6946: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

2) PN–EN ISO 14683: 2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.

3) PN–EN12831 Inst.ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Pozostałe normy związane:

1) PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. Specyfikacja.

2) PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (PS-E)

3) PN-EN 13163:2004 Wyroby  do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

4) PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.

5) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

6) PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości.

7) PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stlowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk.

8) PN-EN 10088-1:2007  Stale odporne na korozję. Gatunki.

9) PN-EN 10169-2:2006(0) wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Część 2: Wyroby stosowane na zewnątrz budowli.

4. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. , poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130 z 2004 r., poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 , poz. 401)

5. Instrukcje , wytyczne, poradniki:

1) Instrukcja ITB 392/2003 – Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków.

2) Instrukcja ITB 389/2003 – Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

3) Instrukcja ITB 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką” (późniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków jest obarczony znaczną ilością błędów i ma być zmieniony przez ITB)

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2004 ITB. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki

Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania

6. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania prac.

Załącznik  do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# PROJEKT WYKONAWCZY

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO

Obiekt: BUDYNEK KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w MIRSKU

Rodzaj robót: ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI KRATOWEJ DACHU

Adres : MIRSK, PLAC WOLNOŚCI 15

Inwestor : Gmina Mirsk, Plac Wolności 39

SPIS TREŚCI

I.   WYMAGANIA OGÓLNE

1.   WSTĘP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.3.ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA

- 4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH W OPRACOWANIU

- KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW                                         MATERIAŁY ZASTOSOWANE NA ZABEZPIECZENIE   OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW

- 1. UNIEPAL-DREW  LAKIER OGNIOCHRONNY DO DREWNA

3.2. FLAM STAL FARBA OGNIOCHRONNA DO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI  STALOWYCH

II.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1.   ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY OPRACOWANIEM

1.1. Konstrukcja stalowa kratowa dachu

1.2. Elementy drewniane pokrycia dachu oraz konstrukcji nośnej sufitu

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE KRATOWNIC                  STALOWYCH  PODPARCIA STROPODACHU

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE STROPODACHU

Z DREWNA

- 12 4.3.ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE ELEMENTÓW

ELEMENTÓW DREWNA

- INNE POSTANOWIENIA

7.1. KONTROLA I ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT

7.2. UWAGI DO POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W   DOKUMENTACJI

## I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. 	WSTĘP

### 1.1. 	PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią.

-umowa o wykonanie opracowania ,

-projekty z inwentaryzacji budynków udostępnione przez inwestora, -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

-literatura techniczna oraz normy i normatywy projektowania

#### 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są wymagania technologiczne oraz techniczne wykonania i odbioru robót zabezpieczenia przeciwogniowego elementów konstrukcyjnych budynków

#### 1.3. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA

Opracowanie ma zastosowanie jako dokument przetargowy i wykonawczy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.

#### 1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH W OPRACOWANIU

Dokumentacja ma zastosowanie do wykonania robót zabezpieczenia przeciwogniowego elementów konstrukcyjnych budynków Klubu Integracji Społecznej w Mirsku:

### Budynek  sali widowiskowej

-zabezpieczenie przeciwogniowego dźwigarów stalowych kratowych

-zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji drewnianej stropodachu.

2.       KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.690 ) z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynki Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwalifikujemy do użyteczności publicznej i zaliczmy do kategorii zagrożenia ludzi :

Budynek „KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” do ZL III - zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania do50 osób,

Dla klasy odporności pożarowej budynku „B” określa się następujące klasy odporności ogniowej elementów budynku :

- główna konstrukcja nośna - R 120,

- konstrukcja dachu             - R  30,

- strop                                  - REI 60,

- ściana zewnętrzna             - EI 60,

-  ściana wewnętrzna            - EI 30,

-  przykrycie dachu               - E 30.

- MATERIAŁY  ZASTOSOWANE NA ZABEZPIECZENIE

OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

BUDYNKÓW KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

3.1. UNIEPAL – DREW Lakier ogniochronny do drewna

Lakier UNIEPAL- DREW przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykończenia elementów budowlanych z drewna oraz sklejki, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200g/m  , zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności ( wg PN-02874:1996 ):

- elementy z drewna o grubości co najmniej 20 mm jako niezapalne,

- elementy z drewna o grubości w zakresie 9 mm do 20 mm – jako trudno zapalne,

- sklejka o grubości co najmniej 9 mm – jako trudno zapalna.

Sposób użycia:

Przygotowanie lakieru:

Wyrób starannie wymieszać przed użyciem. Rozcieńczanie preparatu nie jest wskazane. Przygotowanie podłoża:

Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. W przypadku nanoszenia na podłoże lakierowane wcześniej innymi lakierami ogniochronnymi należy obowiązkowo wykonać „ślepą próbę” dla potwierdzenia kompatybilności z istniejącą powłoką. Jeśli po tygodniu nie wystąpią zjawiska np. przebarwienia, odspajania na skutek uderzenia należy zmatowić starą powłokę i nanieść lakier. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk należy mechanicznie usunąć starą powłokę. Aplikacja:

Lakier nanosić w temperaturze powyżej +5ºC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji ( wydajność, rozlewność, czas schnięcia i in. ). Temperatura lakieru powinna wynosić ok. 23ºC z uwagi na optymalną lepkość w tej temperaturze. Lakier nanosić dwu lub trzykrotnie. Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 200 µm. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 150 µm  co odpowiada łącznemu naniesieniu ok. 0,35 l/m2. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temp. i wilgotności otoczenia.

W temperaturze 20ºC i wilgotności względnej ok. 65% drugą warstwę można nakładać tego samego dnia po 8 godzinach. Inne informacje, uwagi :

- Lakier można przebarwiać stosując pigmenty koloryzujące w uzgodnieniu z producentem Uniepal-Drewu.

- Wydajność : 8 – 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.

- Rozpuszczalność : nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w         rozpuszczalnikach organicznych.

Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi :

Produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/0928/01/2003

Dokument odniesienia  Aprobata Techniczna ITB nr AT- 15 - 6052/2004

Certyfikat zgodności ITB nr ITB – 695/W/03

SWW 1223-639, PKWiU 24.66.48-67.30

3.2. FLAME STAL  Farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych

Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej pod warunkiem nałożenia jako ostatniej warstwy zestawu farby poliuretanowej , akrylowej lub bez farby nawierzchniowej zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT - 15 - 7324/2007.

Grubość nakładanej warstwy w zestawie ogniochronnym zależy od:

- wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej ( w naszym przypadku  T kr = 500ºC dla odporności ogniowej 60 minut ),

- masywności konstrukcji ( w naszym przypadku U/A = 100 ) ,

- kształtu profilu ( w naszym przypadku wszystkie profile są okrągłe ),

- żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem temperatury - słupy stalowe jako główne elementy konstrukcji budynku wymagają klasy odporności ogniowej R 120, zakładając, że nie możemy zmienić profilu słupa ( wymóg konserwatora zabytków ) – nie ma na rynku polskim farb ogniochronnych zabezpieczających konstrukcje stalowe do klasy odporności ogniowej R 120 . Zabezpieczmy słupy stalowe do klasy odporności ogniowej R 60 stosując pięciokrotne malowanie  oraz konstrukcje stalowe dachu do klasy odporności ogniowej R 30 stosując trzykrotne malowanie.

Grubość farby Flame Stal przyjmuję 1,32 mm . Grubość systemu wynosi 1,38 mm ( należy dodać  0,06 mm grubość warstwy podkładu ).

W przypadku środowisk kategorii korozyjnej C1 i C2 ( wewnątrz obiektów budowlanych) zabezpieczenie ogniochronne systemem Flame Stal może być wykonane bez warstwy nawierzchniowej o ile nie ma innych wymagań projektowych ( np. kolor, gładkość lub połysk ). Dane aplikacji : Rozcieńczalnik do farby Flame Stal wyłącznie Carboline nr 10.

Zalecana gr. jednej warstwy przy natrysku hydrodynamicznym do ok.450 µm suchej powłoki.

Następna warstwa po wyschnięciu warstwy poprzedniej tj. po 24 godzinach.

Farba nawierzchniowa do 5-6 dniach.

### Warunki stosowania systemu Flame Stal

Powłokę podkładową należy nakładać na przygotowaną powierzchnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych producenta farby podkładowej:

- warstwa podkładowa winna być sucha, pozbawiona śladów korozji, tłuszczu i kurzu,

- jako farbę podkładową należy stosować farbę epoksydową Carboguard 888 lub inne typy farb epoksydowych, jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową

Carbothane 134 lub inną farbę poliuretanową.

UWAGA: Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być wpisana poprzez wykonawcę zabezpieczenia ogniochronnego do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać ,  co najmniej :

- nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według AT ITB,

- klasę odporności ogniowej zabezpieczenia ogniochronnego,

- nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie ogniochronne,

- datę wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

- protokół z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.

Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi :

Produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/1195/01/2004

Dokument odniesienia Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007

Certyfikat Zgodności ITB – ZC – ITB- 1590/W

Krajowa Deklaracja Zgodności – A + B/1/06/2007

Symbol Wyrobu – FS, PKWiU : 24.30.12.-50.0

### II.        WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

#### 1. 	ZAKRES RZECZOWY OBJĘTY OPRACOWANIEM

Projekt Techniczny dotyczy zabezpieczenia przeciwogniowego elementów budynków:

##### 1.1. Budynek ,,KLUBU INEGRACJI SPOŁECZNEJ w MIRSKU”

-belek z drewna podparcia sufitów nad salą widowiskową- dwukrotne malowanie lakierem UNIEPAL-DREW do stopnia palności – niezapalne, -dźwigarów stalowych podparcia stropodachu 5-okrotne malowanie farbą FLAME STAL do klasy odporności ogniowej R 60,

-stropów z drewna nad salą widowiskową, poszycia z desek-dwukrotne malowanie lakierem

UNIEPAL-DREW do stopnia palności – niezapalne,

-elementów stalowych i elementów z drewna konstrukcji  dachu pięciokrotne malowanie farbą FLAME STAL (elementy stalowe) do klasy odporności ogniowej R 60,dwukrotne malowanie lakierem UNIEPALDREW (elementy drewniane) do stopnia palności – niezapalne,

2. 	ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE DŹWIGARÓW

#### STALOWYCH  PODPARCIA  STROPODACHU

Kody CPV

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45442100-8 Roboty malarskie

W ramach robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwogniowego słupów stalowych należy wykonać roboty jak niżej

-usunąć z powierzchni słupów istniejące powłoki malarskie

-przemyć [odtłuścić] powierzchnię słupów benzyną ekstrakcyjną -pomalować tak przygotowaną powierzchnię jednokrotnie farbą epoksydową Carbo Guard 888. Zużycie farby na wykonanie jednokrotnego malowania 0,10dm3 na 1m2 pomalowanej powierzchni

-wykonać malowanie zabezpieczenia przeciwogniowego farba pęczniejącą Flame Stal. Ilość warstw wymalowania 5. Zużycie farby na jednokrotne malowanie 0,286dm3 na 1m2 powierzchni malowanej

-wykonać jednokrotne malowanie ochronne farbą Carbo Thern. Zużycie farby na 1m2 malowania ochronnego 0,14dm3

-uporządkować pomieszczenia po robotach

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE STROPODACHÓW Z DREWNA

Kody CPV

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45442100-8 Roboty malarskie

Roboty zabezpieczenia przeciwogniowego wykonać jak niżej

-zabezpieczyć przed zabrudzeniem podłogi pomieszczeń ,w których będą wykonywane roboty

-oczyścić z brudu i kurzu całość elementy stropu z drewna

-pomalować dwukrotnie elementy z drewna preparatem ,,UNIPAL DREW” Zużycie preparatu na jednokrotne malowanie 0,175dm3 na 1m2 powierzchni malowanej

-pomalować tak zabezpieczoną powierzchnie drewna farbą emulsyjną, brązową do jednokrotnego malowania [farba silnie kryjąca]

-uporządkować pomieszczenia po robotach

#### 7. 	INNE POSTANOWIENIA

##### 7.1. Kontrola i odbiór wykonanych robót

Kontrola bieżąca wykonanych robót winna być prowadzona przez inspektora nadzoru na każdym etapie ich wykonania

Odbiór wykonanych robót należy przeprowadzić poprzez sprawdzenie czy przedmiot odbioru wykonany został zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami wykonania i odbioru robót jak i innymi nie wymienionymi dokumentami w tym:

-protokółami z odbiorów częściowych robót

-zapisami w dzienniku budowy

-literaturą techniczną

-obowiązującymi normami a w szczególności z normami wymienionymi jako obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Wykonawca robót winien przedłożyć komisji dokumenty potwierdzające że materiały użyte do wykonania robót będących przedmiotem odbioru są właściwej jakości: aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty zgodności  Odbiór robót winien być przeprowadzony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości budynku do odbioru przez kierownika budowy i potwierdzeniu jego zakończenia przez inspektora nadzoru

##### 7.2. Uwagi do postanowień zawartych w specyfikacji

Wykonawca może do wykonania robót użyć materiałów innych niż wymieniono w specyfikacji pod warunkiem, że parametry techniczno użytkowe wbudowanych materiałów będą nie gorsze od projektowanych.

Opracował :  mgr inż. Jan Adamkiewicz