Załącznik nr 9a do SIWZ

Kosztorys inwestorski skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). krotność = 1,00 | 0,24 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0102-040-052 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni krotność = 1,00 | 0,02 | ha |  |  |
| 3 | KNNR 1 0107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km krotność = 1,00 | 120,00 | m-p |  |  |
| 4 | KNR SEKO S6-01 0106-04-040 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm (przygotowanie krawędzi jezdni i wykopy pod kd) Charakterystyka Robót: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2.Wyznaczenie linii cięcia.3.Oczyszczenie miejsca cięcia.4.Cięcie szczelin.5.Wymiana tarcz w miarę zużycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. krotność = 1,00 | 300,00 | m |  |  |
| 5 | KNNR 6 0802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (przygotowanie krawędzi jezdni i wykopy pod kd) krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (przygotowanie krawędzi jezdni i wykopy pod kd) krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0108-110-060 | Wywiezienie destruktu bitumicznego i kawałków betonu asfaltowego samochodami samowyładowczymi do miejsca utylizacji odpadu krotność = 1,00 | 10,80 | m3 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0805-050-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej krotność = 1,00 | 226,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0806-020-040 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 88,00 | m |  |  |
| 10 | KNNR 6 0801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm krotność = 1,00 | 361,00 | m2 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0101-03010-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego krotność = 1,00 | 450,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0108-110-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00 | 159,41 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0108-120-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km /10km/ krotność = 1,00 | 159,41 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI krotność = 1,00 | 450,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 1 0202-08010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność = 1,00 | 56,00 | m3 |  |  |
| 16 | KNNR 4 1413-030-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości do 3 m,w gotowym wykopie krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 4 1424-020-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 4 1411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm krotność = 1,00 | 4,00 | m3 |  |  |
| 19 | KNNR 4 1308-030-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk krotność = 1,00 | 5,50 | m |  |  |
| 20 | KNNR 4 1308-050-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm,łączone na wcisk krotność = 1,00 | 29,00 | m |  |  |
| 21 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe ławy fundamentowe żwirowe krotność = 1,00 | 1,00 | m3 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0605-020-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe betonowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0605 1.Wykonanie wykopu pod ławy lub ścianki czołowe 2.Wykonanie ław fundamentowych pod rury, ze żwiru lub betonu z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu 3.Wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania, ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacja betonu 4.Izolacja ś cian przez posmarowanie lepikiem 5.Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie ręcznie (kol.06 i 07), mechanicznie (kol.08) z wypełnieniem połączeń rur zaprawą cementową oraz posmarowanie rur lepikiem krotność = 1,00 | 1,00 | m3 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0605-030-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0605 1.Wykonanie wykopu pod ławy lub ścianki czołowe 2.Wykonanie ław fundamentowych pod rury, ze żwiru lub betonu z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu 3.Wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania, ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacja betonu 4.Izolacja ś cian przez posmarowanie lepikiem 5.Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie ręcznie (kol.06 i 07), mechanicznie (kol.08) z wypełnieniem połączeń rur zaprawą cementową oraz posmarowanie rur lepikiem krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |
| 24 | KNNR 6 0605-060-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PVC o średnicy 30 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0605 1.Wykonanie wykopu pod ławy lub ścianki czołowe 2.Wykonanie ław fundamentowych pod rury, ze żwiru lub betonu z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu 3.Wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania, ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacja betonu 4.Izolacja ścian przez posmarowanie lepikiem 5.Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie ręcznie (kol.06 i 07), mechanicznie (kol.08) z wypełnieniem połączeń rur zaprawą cementową oraz posmarowanie rur lepikiem krotność = 1,00 | 34,00 | m |  |  |
| 25 | KNNR 1 0214-050-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV krotność = 1,00 | 50,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0111-010-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odtworzenie krawędzi jezdni i wykopy pod kd) krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki kamienne(15x30x100)- na zjazdach kamienne „najazdowe” wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 240,00 | m |  |  |
| 28 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem 3.Ustawienie obrzeży 4.Wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem krotność = 1,00 | 240,00 | m |  |  |
| 29 | KNNR 6 0113-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (odtworzenie krawędzi jezdni i wykopy pod kd) krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 30 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 31 | KNNR 6 0113-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik) krotność = 1,00 | 450,00 | m2 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0502-030-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej STAROBRUK kolor szary grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej , zasypka cementowo-piaskowa krotność = 1,00 | 450,00 | m2 |  |  |
| 33 | KNNR 6 0308-03010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 34 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (1,3 l/m2 - pod kompozyt do wzmocnienia nawierzchni) krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 35 | KNNR 6 lacja własna-050 | Renegeracja nawierzchni - ułożenie kompozytu do wzmacniania nawierzchni asfaltowych krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 36 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność = 1,00 | 135,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 37 | KNNR 6 1302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm krotność = 1,00 | 130,00 | m |  |  |
| 38 | KSNR 1 0403-01-050 | Humusowanie z obsianiem,przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność = 1,00 | 240,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |