Opis do projektu wymiany posadzki

w przyziemiu Świetlicy Wiejskiej w Brzezińcu.

Obiekt :  Świetlica Wiejska w Brzezińcu

Dz. nr 39/2, 39/3, 39/4, 39/5 obręb ewidencyjny 0001 Brzeziniec,

jednostka ewidencyjna 021204_5 Mirsk- obszar wiejski

Zleceniodawca :  Gmina Mirsk

Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, powiat Lwówek Śląski

Opracował : mgr inż. Jan Adamkiewicz upr. 25/79/WBPP Wrocław, DOŚ/0002/PBKb/18, DOS/BO/0121/01

Lubań 21.02.2021 r.

Spis treści

Zawartość projektu

1.    Przedmiot projektu

2.    Podstawa opracowania

3.    Naprawa posadzek i ścianek działowych

4.    Wnioski i zalecenia

Rysunki :

Skala                   nr rys.

1. Rzut parteru                                                      1:100                     A2

2. Przekrój A-A (inwentaryzacja)                        1:100                     A4

3. Płyta zbrojona posadzki                                   1:100                     1K

4. Przekrój A-A – projektowana posadzka          1:100                     4 K

1. Przedmiot projektu.

W pomieszczeniach budynku Świetlicy Wiejskiej w Brzezińcu, gdzie mieszczą się przedsionek, sala, szatnia, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie do przygotowania napojów, w-c damskie i w-c męskie, wystąpiły odkształcenia posadzek i na części ścian osłonowych wystąpiły oznaki wilgoci w postaci „odparzonych tynków”. Odkształcenia okładziny posadzek są na tyle duże, że utrudniają  użytkowanie pomieszczeń i wymagają ograniczenia dostępu do części pomieszczeń.

Przedmiotem projektu jest wymiana posadzek wraz z podkładami budowlanymi uwzględniającymi izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Mirsk z dnia 14.02.2021

- projekt budowlany podstawowy  z grudnia 2007 r.  1 egzemplarz zawierający część architektoniczną, część konstrukcyjną bez obliczeń statycznych,  część sanitarna, sieć i przyłącza kanalizacyjne, część elektryczna.

Całość opracowana przez Biuro Projektowe „ZM Projekt” ul. Rynek 2, 59-6520 Gryfów Śląski, autor opracowania Zbigniew Mickiewicz

- ocena stanu technicznego przeprowadzona w ramach ekspertyzy w lutym 2021r.

- aktualne warunki techniczne oraz normy PN i PN-EN.

3. Cel projektu.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji wymiany posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu wraz z wymianą tynków cementowo-wapiennych na tynki renowacyjne w strefie przypodłogowej ścian zewnętrznych osłonowych.

4. Zakres projektu.

Projekt obejmuje część budynku zajmowaną przez świetlicę wiejską, gdzie dotychczas wystąpiły odkształcenia posadzek i uszkodzenia wypraw tynkowych. Projekt ogranicza się do wymiany starych posadzek istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w Brzezińcu na nowe posadzki uwzględniające również izolacje przeciwwilgociowe i termiczne. W ramach projektowanych robót uwzględniono wymianę skorodowanych tynków zwykłych na tynki wykonane z zaprawy renowacyjnej. W opracowaniu tym nie uwzględniono robót izolacyjnych ścian podziemia, drenażu oraz prac koniecznych bo wykonania dla usunięcia zawilgocenia okładzin stropu oraz tynku ścian w okolicy komina.

5. Opis budynku.

5.1. Opis ogólny. Opis elementów budynku wg projektu przebudowy

Budynek świetlicy wiejskiej jest częścią budynku po byłej karczmie. Budynek powstał na przełomie XIX/XX wieku. W wersji najstarszej obecnie zajmowana przez świetlicę część była nadbudowana częścią mieszkalną. W tej części znajduje się piwnica niewykazana w inwentaryzacji opracowania projektowego z grudnia 2007 r.

W opracowaniu projektowym przewidziano :

- rozbiórkę istniejących posadzek wraz z podkładami;

- skucie skorodowanego tynku w warstwie przypodłogowej do wysokości widocznej korozji jednak nie mniej niż 50 cm ponad istniejący poziom posadzki;

- podbetonowanie istniejących ścianek działowych do poziomu projektowanego dna wykopu;

- usunięcie gruzu oraz gruntu do głębokości 60 cm poniżej istniejącą posadzkę parteru;

- oczyszczenie ścian w miejscu usuniętych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy w spoinach ścian;

- odgrzybienie oraz impregnacja ścian w miejscu usuniętych tynków;

- wykonanie nowych tynków renowacyjnych;

- wyrównanie do poziomu gruntu rodzimego w wykonanym wykopie;

- zagęszczenie mechaniczne dna wykopu, wskaźnik zagęszczenia nasypów wg PN-B06050 nie powinien być mniejszy niż Is ˃0,95;

- wykonanie podkładów z płyt żelbetowych zbrojonych siatkami z prętów stalowych żebrowanych #8 mm układanych na podkładkach grubości 50 mm w postaci listwy z PVC.  Dla zabezpieczenia listwy przed zagłębianiem w gruncie należy układać je na podkładkach z pasków z folii. Zwracać uwagę na odległość krawędzi siatek minimum 50 mm od krawędzi płyty. Dylatacje wykonać zgodnie z dokumentacją projektową rysunkiem 1K.;

- płyty zagęszczać wibratorem płaszczyznowym;

- po uzyskaniu 70% wytrzymałości płyty przystąpić do ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Papę wywinąć na ścianę min. 30 cm. Krawędzie nie zakryte izolacją z papy uszczelnić masą asfaltową na zimno;

- na wykonanym podkładzie ułożyć izolację ze styropianu grubości 10 cm. Niedokładności (przerwy, szczeliny) uzupełnić perlitem;

- po wykonaniu izolacji termicznej ułożyć dwie warstwy izolacji z foli PE;

- na tak przygotowanym podłożu wykonać estrich cementowy zbrojony siatką stalową przeciwskurczową. Do mieszanki cementowo piaskowej dodać włókna zbrojeniowe np. FortaTech. Wykonać dylatację według rysunku dołączonego do dokumentacji. Do zapełnienia dylatacji wykorzystać materiały wskazane w projekcie lub inne o podobnych parametrach. Można też użyć mas izolacyjnych trwale elastycznych;

- po wyschnięciu posadzek należy przystąpić do układania płytek terakota. Zaleca się układanie płyt o zwiększonych wymiarach. Płytki nad dylatacjami układać na małe placki silikonu transparentu o podwyższonych parametrach.

- płytki nad dylatacjami układać tylko na wyschniętym do 14% podłożu;

- do spoinowania używać spoin elastycznych, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Opracował mgr inż. Jan Adamkiewicz