OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DLA BUDOWY MIEJSKIEGO SZALETU PUBLICZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DZ. NR EWID. 201, 202 i 204 dr , OBRĘB EWIDENCYJNY 0002 MIRSK, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021204_4 MIRSK OBSZAR MIEJSKI.

# 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- decyzja o warunkach zabudowy

- warunki przyłączenia

- obowiązujące normy i przepisy

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- projekty branżowe :

-           branża sanitarna – mgr inż. Janusz Głuszek

-           branża elektryczna – mgr inż. Marek Kieroń

# 2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zagospodarowanie działek nr 201, 202, znajdujących się przy ulicy Tadeusza Kościuszki w sąsiedztwie starego rynku w Mirsku . Na działach zlokalizowana jest ruina budynku gospodarczego przeznaczona do rozbiórki i plac betonowy po zlikwidowanym pawilonie handlowym. Działki położone są na obszarze Starego Miasta objętego ochroną zabytków (zespół wpisany do rejestru zabytków, ścislej ochrony konserwatorskiej „A”, oraz w strefie „OW” ochrony potencjalnej eksploatacji archeologicznej).

Opracowaniem objęto budowę toalety publicznej zaprojektowanej w sąsiedztwie istniejącego ciągu pieszego przy ulicy Cichej, wzdłuż linii zabudowy budynków mieszkalnych, z wjazdem publicznym od strony ulicy Tadeusza Kościuszki. Działki nr 201 i 202 przylegają do drogi prowadzącej do Świeradowa Zdroju.

Obecnie w każdym miejscu publicznym musi znajdować się odpowiednio urządzona „toaleta publiczna”. Musi być ona tak urządzona, żeby jej użytkownicy cieszyli się pełnym komfortem, a także prywatnością. Dobrze zamknięte drzwi, fotokomórka, ciepła woda, mydła, ręczniki papierowe,suszarki do rąk, lustro nad umywalką - to standardowe wyposażenie toalet publicznych. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że bardzo ważna jest w takich miejscach także higiena. Czasy, kiedy „toaleta publiczna”w centrach handlowych, na dworcach czy innych obiektach publicznych odstraszała zapachem i poziomem czystości na szczęście minęły. W dużym stopniu przyczynił się do tego także i wzrost wymagań użytkowników, którzy mają świadomość, że nowoczesny „sanitariat publiczny”powinien zapewniać im prywatność i komfort na wysokim poziomie. Owszem, zdarzają się miejsca tego typu, których standardy nie są zadowalające, ale trend jest taki, że dąży się konsekwentnie do poprawy sytuacji w tym względzie.

Przy projektowaniu toalety publicznej należy potraktować ją  jako swego rodzaju produkt - tzn. dostosować sanitariat publiczny do jego grupy docelowej.  Inne potrzeby mają uczniowie w szkole, inne chorzy w szpitalu, a inne klienci galerii handlowych lub mieszkańców i turystów poruszających się w mieście lub podróżujących w kierunku Świeradowa Zdroju. Różne potrzeby mają kobiety, mężczyźni, dzieci, oraz niepełnosprawni – i tą grupę użytkowników toalet publicznych uwzględniono podczas projektowania. Szczególnie wymagające było  zaprojektowanie toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano toaletę publiczną spełniającą  najwyższe standardy oraz wkomponowaną w starą zabudowę śródmiejską.

Sprawnie funkcjonujący „sanitariat publiczny”, w dużym stopniu wpływa także na opinię o funkcjonowaniu całego miasta.

Odpowiednie oznakowanie toalety publicznej jest bardzo ważne. Zaprojektowana  „toaleta publiczna” zlokalizowana została  blisko od najbardziej uczęszczanych obszarów w mieście Mirsk.  Zapewni to komfort osobom starszym, mającym problem z poruszaniem się lub tych, które się spieszą. Ponadto jej lokalizacja przy drodze prowadzącej do Świeradowa Zdroju umożliwi jej korzystanie przez turystów. Ważnym elementem są również wygodne miejsca postojowe dla osób  poruszających się samochodami. Strzałki kierunkowe prowadzące do toalety zostaną umieszczone w widocznych miejscach zarówno dla osób pieszych jak i zmotoryzowanych. Oznakowanie, będzie jak najbardziej czytelne, umieszczone na kontrastowym tle, np. granatowe znaki na białym tle. Wskazane są proste, jednoznaczne symbole, których odcyfrowanie nie będzie problematyczne także i dla osób o słabym wzroku.

Toaletę publiczną zlokalizowano w pobliżu istniejącego słupa oświetlenia miejskiego które w stopniu wystarczającym oświetli teren wokół projektowanej toalety.

W toalecie zastosowano rozwiązania oświetlenia przy pomocy żarówek energooszczędnych. Abstrahując od względów ekologicznych, przyniosą one wymierne korzyści w obiekcie. Oświetlenie dobrano w taki sposób, aby zapewniało komfort użytkownikom toalety i jednocześnie poprawiało jej walory estetyczne. Toalety publiczne, w których postawiono na ciemniejsze światło, sprawiają wrażenie niezbyt czystych. Generalnie zalecana jest ciepła temperatura barwowa - to dotyczy zarówno oświetlenia głównego, jak i miejscowego, np. nad umywalką. Zaprojektowana toaleta w części usługowej nie posiada okna, okno zaprojektowano w części technicznej toalety.

Toaletę wyposażono w sprawny system wentylacyjny. Toaleta publiczna jest miejscem, w którym panuje stosunkowo wysoka wilgotność.  Oznacza to, że ryzyko zawilgocenia i powstania pleśni na ścianie i podłogach jest dość wysokie. Sanitariat publiczny został wyposażony w sprawny system wentylacyjny składający się z:

- wentylatorów wyciągowych

- przewodów i kratek wentylacyjnych.

Zaprojektowano wentylację w sposób zapewniający wymianę powietrza w okolicach

umywalek, przyjęte rozwiązanie gwarantuje że będzie ona funkcjonowała bez zarzutu. To właśnie w tym rejonie panuje najwyższa wilgotność. Świeże powietrze  będzie czerpane przez system wentylacyjny z zewnątrz. Lokalizacja poboru czystego powietrza  z zewnątrz, usytuowano tak aby  wprowadzać jak najmniejszą ilość powietrza usuniętego.

Toalety publiczne są niszczone podczas aktów wandalizmu, oprócz tego są to pomieszczenia dość intensywnie użytkowane. Przy projektowaniu sanitariatu publicznego  postawiono na stabilne konstrukcje oraz wytrzymałe materiały.

Przy projektowaniu toalety publicznej wzięto pod uwagę szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa. W ziązku z tym zastosowano całkowite ukrycie rur – wyjątek stanowią połączenia z armaturą. Z przyczyn obiektywnych ukryto  także wszelkie kable. Zwrócono także uwagę i na to, aby użytkownicy nie byli narażeni na kontakt z ostrymi krawędziami, bo może to skończyć się nieprzyjemnymi skaleczeniami. Lustra z kolei zamontowano w sposób żeby nie odstawało od ściany W-C.

Zaprojektowana toaleta publiczna jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta zapewnia pełen komfort i bezpieczeństwo także osobom poruszającym się na wózkach

inwalidzkich. Zaprojektowano drzwi wejściowe  szersze niż w typowych sanitariatach publicznych. Rozwiązanie to ma na celu aby można było przez nie bez problemu przejechać na wózku inwalidzkim. Umywalka w łazience dla niepełnosprawnych musi znajdować się na takiej wysokości, aby osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, mogła z niej skorzystać w pozycji siedzącej. Kolejną bardzo ważną kwestią było zastosowanie specjalnych poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym mogą one samodzielnie skorzystać z toalety. Jeśli natomiast chodzi o akcesoria toaletowe, jak np. dozowniki mydła, suszarki do rąk, bateria umywalkowe itd. sanitariat został wyposażony w bezdotykowe rozwiązania.

W projektowanej toalecie zaprojektowano bezdotykowe w związku z faktem, że minimalizują one bezpośredni kontakt, a tym samym przenoszenie drobnoustrojów. Suszarki do rąk, kosze na śmieci, podajniki ręczników jednorazowych, umywalki i spłuczki, wyposażone są w czujniki

ruchu na podczerwień. To doskonałe higieniczne rozwiązanie, które sprzyja zachowaniu higieny.

Opracowanie obejmuje również wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki oraz projekt zewnętrznych instalacji:

- zewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna, przyłącza do obiektu

- zewnętrzna instalacja energetyczna, przyłącze do obiektu.

# 3.CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie działki zlokalizowana jest ruina obiektu gospodarczego i płyta fundamentowa zlikwidowanego obiektu handlowego . Rzędna terenu wacha się od 349,4 d 349,60 m. n. p m. więc jest terenem który można określić jako teren płaski. Teren działek nr 201 i 202 jest  nieogrodzony. Dojścia i dojazdy do działek zaprojektowano od strony ulicy Tadeusza Kościuszki.

Teren budowy szaletu miejskiego/toalety publicznej posiada niezbędną infrastrukturę techniczną: zewnętrzną instalację wodną i kanalizacyjną, zewnętrzną linię zasilającą energetyczną.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

# 4.1.Urządzenia budowlane i układ komunikacyjny

W zakresie objętym opracowaniem projektuje się budowę toalety wolnostojącej . Zaprojektowano lokalizację obiektu z ofert firmy XXXXX  lub równoważnego (o podobnych parametrach i estetyce).

Toaleta wolnostojąca spełniająca wymogi sanitarne   przeznaczona jest do zaspakajania potrzeb w miejscach dużych skupisk ludzi na terenie miast i osiedli. Dostępna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podświetlane pola reklamowe wynikające z budowy toalety, dodatkowo spełniają rolę punktu świetlnego. Wynajęcie pól reklamowych oraz rodzaj zastosowanego zamka uruchamianego po wrzuceniu monety powodują, iż urządzenie spłaca koszt poniesiony przy jego zakupie, w późniejszej fazie eksploatacji staje się źródłem dochodów dla nabywcy. Przeznaczona do podłączenia instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektryczne.

BUDOWA . Wykonanie:

Forma prostopadłościanu przykrytego dachem w konstrukcji drewnianej, posiadająca na zewnętrznych ścianach pola reklamowe, podświetlane, wykonane w formie kasetonu. Kolorem dostosowana do otoczenia oraz zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w instalacje: kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne pozwalające na podłączenie urządzenia do przyłączy miejskich. Drzwi toalety wyposażone w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety. Obiekt docieplony – dodatkowo zainstalowany grzejnik elektryczny.

KONSTRUKCJA :

Obiekt w części usługowej wykonany z profili  i blach stalowych z wypełnieniem pianką zamknięto komórkową PUR, stanowi podstawowy model konstrukcji i zewnętrznej powłoki ścian urządzenia. Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufit toalety wyłożona blachą kwasoodporną. Podłoga wykonana z blachy aluminiowej ( typu „ryfel”- „łezka”), montowana spadowo, posiada kratkę ściekową podłączoną do instalacji kanalizacyjnej. Przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu wypełniona materiałem izolacyjnym (tzw. docieplenie obiektu pianka zamknięto komórkowa PUR). Ściany części obsługowej/technicznej wykonane jako murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych grubości 18,8 cm. Od strony werwnętrznej otynkowane z wykonanymi fartuchami z płytek glazurowanych w rejonie umywalki i zlewu. Całość konstrukcji ocieplono warstwą izolacyjną ze styropianu 10 cm. Dla zapobieżenia wykraplania się wilgoci na ścianie metalowej wykonano 2 cm warstwę powietrza umożliwiającą odprowadzenie ewentualnej wilgoci. Armatura zainstalowana w urządzeniu – zabezpieczona ochronnymi płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej uniemożliwiającymi demontaż jej przez osoby trzecie. System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny, (zastosowano dodatkowo wentylator wyciągowy). Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne: naturalne i sztuczne, o zmierzchu załączone automatycznie za pomocą włącznika zmierzchowego. Toaleta wyposażona w urządzenie sygnalizujące zdarzenie losowe typu „alarm”. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką karpióweką wieżową w łuskę. Konstrukcja części usługowej toalety oparta na 4 słupach ( filary ) – przytwierdzona do podłoża – zakotwiczona.

DANE TECHNICZNE

Wysokość całkowita     	 	 	 	 	 	  	 do 4950 mm,

Długość zewnętrzna obiektu  	 	 	 	 	 	  do 4456 mm,

Szerokość zewnętrzna obiektu                                                             do 3076 mm,

Wysokość pomieszczenia usługowego   	 	 	 	               Hp = 2600 mm,

Wysokość pomieszczenia technicznego  	 	 	               Hp = 2600 mm,

Powierzchnia zabudowy                                                                        Pz =  13,71 m2

Powierzchnia użytkowa części usługowej                                             Pu = 4,34 m2

Powierzchnia użytkowa części technicznej                                            Pu = 3,60 m2

Powierzchnia użytkowa łącznie                                                             Pu = 7,94 m2

Kubatura                                                                                                 Q = 24,61 m3

Powierzchnia działki 201                                                                            155,00 m2

Powierzchnia działki 202                                                                            234,00 m2

Łącznie powierzchnia działek                                                                     389,00 m2

Wskaźnik zabudowy działki  nr 201                                                                   0,09

PROJEKTOWANE ROBOTY OGÓLNO- BUDOWLANE

Projektuje się:

- wykonanie fundamentu pod prefabrykowany szalet;

- montaż prefabrykowanego szaletu;

- murowanie ścian z pustaów szczelinowych wraz z izolacją ścian

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

- zewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna;  zewnętrzna instalaęja elektryczna;  utwardzenie       terenu kostką betonową gr. 8 cm

- wykonanie zjazdu publicznego na ulicę Kościuszki dz. nr 204 dr

WYPOSAŻENIE CZĘŚCI USŁUGOWEJ

Umywalka,

Pisuar,

Miska ustępowa.

(Wykonane ze stali nierdzewnej).

ARMATURA

Bateria umywalkowa ścienna,

Zawór pisuarowy prosty,

Zawór miski ustępowej – prosty ścienny typu „Smok”.

AKCESORIA

Dozownik mydła w płynie zainstalowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej – malowany,

Podajnik roli papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany,

Podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany,

Kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej,

Ramię wspierające ( dla osób niepełnosprawnych ) zamontowane do ściany urządzenia

( wewnątrz kabiny ) wykonane z rurki stalowej – malowane,

Wieszak dwupunktowy odzieżowy,

Pozostałe elementy nie wyszczególnione w treści wynikają z konstrukcji i przeznaczenia obiektu – są zgodne z Polską Normą dopuszczającą ich stosowanie.

MONTAŻ I POSADOWIENIE TOALETY

Posadowić na przystosowanej przez inwestora płycie betonowej znajdującej się na studzience, która posiada przygotowane przyłącza wodno – ściekowe i elektryczne. Wykonać zakotwiczenie obiektu, Dokonać przyłączy wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych obiektu z instalacją studzienki.

UWAGA : teren lokalizacji szaletu znajduje sie w obszarze występownia dawnej zabudowy Starego Miasta. Istnieje duże prawdopodobieństwo napotkania pozostałości fundamentów dawnych budynków. Na etapie realizacji należy szczegółowo rozpoznać warunki gruntowe związane z posadowieniem płyty fundamentowej . Nie wyklucza się możliwości zastosowania rozwiązań posadowienia innych od przyjętych w projekcie , zgodnych z zaleceniami producenta toalety  -  w porozumieniu z projektantem i dostawcą toalety wolnostojącej.

Dojścia i dojazdy

Dojście do toalety projektowane od strony istniejącego chodnika przy ulicy Tadeusza Kościuszki Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym na wózkach, przy wejściu do toalety różnica poziomu posadzki toalety i dojścia nie może być większa niż 2 cm .

W taki sam sposób wykonać opaskę wokół toalety. Dojście do toalety od strony istniejącego parkingu.

# 4.2.Sieci uzbrojenia terenu

-woda i kanalizacja – na warunkach Zakładu Gospodarki Komunalnej

-energia elektryczna – na warunkach ENEA

- odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo,  do kanalizacji deszczowej — warunek spełniony;

4.3.Ukształtowanie terenu i zieleni

Zaprojektowano żywopłot od strony ulicy Cichej zapobiegający wejściu na teren parkingu od strony tej ulicy. Od strony trasy biegnącej do Świeradowa Zdroju zastosować metalowe pachołki uniemożliwiające wjazd samochodów w innym miejscu niż wskazanym w projekcie.

# 5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZĘŚCI DZIAŁKI

Łączna powierzchnia działek nr 201 i 202 	 	 	 	 	 	 389,00m2

Powierzchnia działek w obszarze opracowania

5.1.Powierzchnia zabudowy  	 	 	 	 	 	 	13,71m2

5.2 powierzchnia biologicznie czynna/żywopłot                                                      80,00 m2

5.2.Powierzchnie utwardzone  projektowane parking/dojazd:                               295,29m2

- 0.Projektowany teren PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.

- 0.Projektowany teren nie znajduje się na terenach górniczych

- 0.Projektowana inwestycja nie  stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

8.0. Dostępność dla osób niepełnosprawnych  - projektowana toaleta jest  dostępna.

9.0.ZGODNOŚĆ Z USTALENIAMI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - ustala się budowę miejskiej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz utwardzonym dojściem i dojazdem oraz parkingiem- warunek spełniony

  - budynek o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem stromym – warunek spełniony

  - szerokość elewacji frontowej – obiekt  4,456m  -  warunek spełniony

  - wysokość projektowanego obiektu – 5,17m  – warunek spełniony

  - wielkość powierzchni zabudowy ( wszystkich budynków zlokalizowanych  na działce w stosunku do pow. działki – 9 %  – warunek spełniony

  - udział powierzchni biologicznie czynnej 24% (min. 20%)

  - linia zabudowy  wyznaczona przez budynki zlokalizowanee przy ulicy Cichej zlokalizowane na działkach 200/7 i 200/8  zachowana , obiekt zlokalizowany w wyznaczonej strefie – warunek spełniony.

10.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.

Po przeprowadzonej analizie projektowanego obiektu kubaturowego i elementów zagospodarowania terenu, lokalizacji w terenie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania formalno-prawne określa się co następuje:

- Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu.

Przedmiot opracowania obejmuje budowę toalety publicznej . Obiekt ten nie generuje hałasów i drgań oraz zanieczyszczeń powietrza, gruntu i wód. Nie wprowadza szczególnych wymagań dotyczących usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

- Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły

Przesłanianie

Zgodnie z  § 13. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. Lokalizacja obiektu względem granic z działkami sąsiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, że zjawisko przesłaniania nie będzie miało miejsca.

Nasłonecznienie.

Zgodnie z § 60.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pokoje mieszkalne powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 7.00 – 17.00. Biorąc pod uwagę potencjalną możliwość zabudowy działek sąsiednich i przyjmując usytuowanie budynków ze ścianami posiadającymi otwory okienne lub drzwiowe na działkach sąsiednich w odległości min. 4m, lokalizacja i parametry planowanej inwestycji zapewniają, że cień od obiektu objętego opracowaniem nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie, jak również nie będzie powodował ograniczenia w zakresie minimalnego czasu nasłonecznienia pomieszczeń w tych budynkach, wynoszącego min. 3 godz. w dniach równonocy tj. 21 marca i 21 września, pomiędzy godzinami 7.00 a 17.00.

C. Pozostałe uwarunkowania mogące mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania .

- lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów osobowych  Projektuje się wykonanie 9 miejsc postojowych (jedno dla inwalidów).

- lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów stałych

Nie projektuje się miejsca gromadzenia odpadów stałych. Odbiór segregowanych odpadów na warunkach ustalonych przez miasto.

- odległość ustępów publicznych

Zgodnie z § 88.2. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Odległość od okien i drzwi ustępu publicznego do okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykułów żywnościowych i farmaceutycznych nie może być mniejsza niż 10 m.

Warunki zostały spełnione

Ustalony zakres oddziaływania planowanej inwestycji:

Zakres oddziaływania planowanej inwestycji ustalono w granicach działki :

dz. nr ewid. 201, 202 i 204 dr obręb ewidencyjny 0002 Mirsk, jednostka ewidencyjna 021204_4 Mirsk

Zasięg uciążliwość planowanej inwestycji ustalono w granicach działki:

dz. nr ewid. 198, 204 dr obręb ewidencyjny 0002 Mirsk, jednostka ewidencyjna 021204_4 Mirsk. Obie działki są działkami drogowymi.

Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- zabudowa i zagospodarowanie działki/terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji. energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach — warunek spełniony;

- w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza. hałasu i drgań — warunek spełniony;

- realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich — warunek spełniony;

- należy zachować normatywne odległości od granic nieruchomości, elementów infrastruktury— warunek spełniony.

- Przyjęte w projekcie rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, materiałowe nie mają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty budowlane.

- W trakcie użytkowania nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego, pola energetycznego ani innych zakłóceń.

g)Projektowany obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi glebę oraz wody podziemne.

#### Analiza urbanistyczna

Analiza urbanistyczna zgodnie z art. 33 ust.2 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane

Na obszarze lokalizacji inwestycji brak umowy urbanistycznej — jej zawarcie nie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

Ochrona przeciwpożarowe.

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej nie dotyczą toalety publicznej wolnostojącej z elementów prefabrykowanych posadowionej na podłożu utwardzonym na działce zamawiającego. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami uodporniającymi do granicy trudno zapalności do 30 min. przez impregnację środkami posiadającymi certyfikat jak OGNIOCHRON lub FOBOS M2. Dojazd pożarowy do obiektu projektowanego jest zapewniony od strony drogi istniejącej publicznej. Niejsyzmi ymianami naProjektowana toaleta  o powierzchni użytkowej 13.71 m2 nie podlega uzgodnieniu pod względem przeciwpożarowym na podstawie Rozporządzenia MSW z dnia 04.07.1995 r. (Dz. U. nr 102, poz.506) par.3, ust. 1, pkt.2.

Opracował mgr. Inż. Jan Adamkiewicz

Opracowanie mgr inż. arch. Małgorzata Tausz

### 14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotycząca ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego budynku szaletu publicznego w Mirsku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  Dz.U. z 2012, poz. 463), na podstawie art. 34 ust.6 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 19+94 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.1623), z późniejszymi zmianami ustalono następujące geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

14.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie §4 Rozporządzenia –„Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenioa obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej”

Według §4.1. Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia spowodowanego awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlamnego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

Projektowany ze względu na małe wymiary, nieskomplikowaną konstrukcję oraz posadowienie na płycie fundamentowej płytko posadowionej, obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.

Według §5 geotechniczne warunki posadawiania ustala się w szczególności w oparciu o bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji technicznej, geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża badanego terenu i otoczenia.

§6.1. Dotyczący zakresu badań geotechnicznych, ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

W pkt. 2 dla obiektów budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych. (korelacja << współzależność lub zgodność między faktami, zjawiskami itp. też ustalenie lub tworzenie takiej współzależności lub zgodności>>)

Dla ustalenia parametrów geotechnicznych gruntu w miejscu posadowienia wykorzystano

„ EKSPERTYZĘ GEOTECHNICZNĄ” Zakładu Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej „GEOLOR”

Wykonaną przez mgr inż. geotechniki i hydrotechniki Sebastiana Lorka. Badania wykonane zostały w tym obszarze w którym zaprojektowano obiekt szaletu co umożliwia skorzystanie §6.1.pkt.2. W pkt. 7c geolog określił, że ze względu na występowanie zwierciadła wody gruntowej powyżej posadowienia dla obiektu dla którego wykonywana była ekspertyza mamy do czynienia ze złożonymi warunkami gruntowymi. Według ekspertyzy swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 256,00 m n.p.m. Projektowany poziom posadzki projektowanego szaletu wynosi 349,69 m n.p.m.  Ze względu na brak możliwości oddziaływania wody na fundament projektowanego obiektu należy określić warunki gruntowe jako „proste”. Tak przyjęte warunki gruntowe sa zgodne z §4.1 pkt.2,  ppkt1).

Proste- występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegająch poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej i ustalono proste warunki gruntowe.

W przypadku  natrafienia na lokalne odmienne warunki gruntowe skontaktować się z projektantem. Projektant nie wyklucza wystąpinia w miejscu posadowienia fundamentu pozostałości fundamentów po rozebranych obiektach budowlanych. W przypadku natrafienia na pozostałości po starych obiektach projektant ustali charakter tych pozostałości i określi zakres wymiany gruntu.

Opracował mgr. Inż. Jan Adamkiewicz

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPORZĄDZONA WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. dla BUDOWY MIEJSKIEGO SZALETU PUBLICZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURA DZ. NR EWID. 201 i 202 MIRSK

Adres : działka nr 201 i 202, obręb ewidencyjny 0002 Mirsk, jednostka ewidencyjna 021204_4 Inwestor : GMINA MIRSK Plac Wolności 39 59-630 MIRSK Projektant sporządzający informację: mgr inż. Jan Adamkiewicz 20.04.2022 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

SPORZĄDZONA WG ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA

INFRASTRUKTURY Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA  2003 r. dla

BUDOWY MIEJSKIEGO SZALETU PUBLICZNEGO WRAZ Z

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DZ. NR EWID. 201 i 202 MIRSK

1.Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji (szczegółowy zakres określają załączone dokumentacje projektowe)

- Prace ziemne przygotowujące teren pod budowę, wykonanie wykopu pod osadzenie kręgu studni i płyty fundamentowej

- Budowa  zewnętrznej  instalacji kanalizacji sanitarnej  i wody, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej  i wody , budowa przyłącza elektrycznego

- Budowa  dojścia i dojazdu, zjazdu publicznego na wlicę Tadeusza Kościuszki

- Montaż i budowa szaletu publicznego

2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji.

Na terenie działki  nie znajdują się  budynki przeznaczone do adaptacji.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

Na terenie działki  brak elementów mogących stwarzać zagrożenie.

4.Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń

1/Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3[§ 6. pkt 1, a]

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy wygrodzić teren wokół realizowanych obiektów  przy pomocy taśmy lub barierek. Umieścić tablice informującą o wykonywanych robotach w wykopach

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji niebezpiecznych robót budowlanych.

Zobowiązuje się kierownika budowy do przeszkolenia instruktażowego na placu budowy pracowników w zakresie BHP a w szczególności w odniesieniu do robót prowadzonych w wykopach.

Opracował: mgr inż. Jan Adamkiewicz