Załącznik nr 10 do SIWZ

Regulamin testów

- Celem poniższych testów jest stwierdzenie, czy próbki zaoferowanych elementów spełniają wymogi Zamawiającego opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Dla każdego zestawu próbek pochodzących z jednej oferty należy wykonać wszystkie testy.

- Testy wykonywane są przez pracowników Wykonawcy pod nadzorem Zamawiającego.

- Zadaniem Wykonawcy jest odpowiednie przygotowanie testów – inżynierów, materiałów towarzyszących nie będących częścią próbki, narzędzi pomiarowych.

Test nr 1

| Nazwa testu | Badanie funkcjonalności AP WiFi do instalacji zewnętrznej |
| --- | --- |
| Podstawa wymagań | Dokument PFU, rozdział „1.3.6 Wymagania dotyczące AP WiFi – do instalacji zewnętrznej w BS, JUP i GPD” |
| Potrzebne próbki | 1 szt. AP WiFi do instalacji zewnętrznej |
| Cel testu | Sprawdzenie, czy terminal AP WiFi do instalacji zewnętrznej spełnia wymogi Zamawiającego. |
| Środowisko testowe | Kontroler WiFi skonfigurowany do obsługi końcówki AP WiFi działającej w trybie Fit. Kontroler bierze udział w routowaniu ruchu klienckiego, w celu autoryzacji urządzeń klienckich połączony jest z serwerem RADIUS. Urządzenie klienckie posiadające interfejsy radiowe 2.4 / 5.4 GHz podłączone do AP. |
| Przebieg testu | Dodanie AP do kontrolera Podłączenie końcówki klienckiej do AP: w paśmie 2.4 GHz, potem w paśmie 5.4 GHz. Sprawdzenie dwóch trybów autoryzacji: po MAC i poprzez Captive Portal. Sprawdzenie osiągalności zasobów sieciowych dostępnych za kontrolerem (np. WWW) przez końcówkę kliencką. |
| Oczekiwany rezultat | AP pracujące w trybie Fit, kontroler skonfigurowany do pracy z AP. Końcówka kliencka przyłączona, zautoryzowana, posiadająca dostęp do zasobów sieciowych. |
| Wynik testu | Zrzuty ekranów konfiguracji (AP w kontrolerze), captive portal. Stwierdzenie oczekiwanych rezultatów. |

Test nr 2

| Nazwa testu | Badanie parametrów systemu PMP 6.4 GHz |
| --- | --- |
| Podstawa wymagań | Dokument PFU, rozdział „Wymagania względem systemu dystrybucyjnego PMP 6.4 GHz” |
| Potrzebne próbki i narzędzia | 1 szt. sektora stacji bazowej systemu PMP 6.4GHz, 1 szt. stacji klienckiej systemu PMP 6.4 GHz, 1 zestaw pomiarowy do przeprowadzenia testu przepływności UDP. |
| Cel testu | Sprawdzenie spełnienia wymagań PFU w zakresie komunikacji stacja bazowa – stacja kliencka. |
| Środowisko testowe | Końcówka kliencka zalogowana do stacji po skonfigurowaniu usługi zgodnej z wymaganiami PFU. |
| Przebieg testu | Sprawdzenie przepustowości przy wykorzystaniu zestawu pomiarowego. Sprawdzenie możliwości konfiguracji kanału z zakresu 6 – 6.4GHz |
| Oczekiwany rezultat | Ilości, parametry i istnienie modułów nie gorsze niż w PFU. Możliwe skonfigurowanie kanału. |
| Wynik testu | Raport opisowy + zrzuty ekranów. |

Test nr 3

| Nazwa testu | Sprawdzenie konfiguracji i parametrów Przełącznika dostępowego L2 |
| --- | --- |
| Podstawa wymagań | Dokument PFU, rozdział „Przełącznik dostępowy L2 (w JUP)” |
| Potrzebne próbki i narzędzia | 1 szt. próbki Przełącznik dostępowy L2 (w JUP) |
| Cel testu | Sprawdzenie spełnienia wymagań PFU w zakresie konfiguracji (ilości portów, modułów) i funkcjonalności (pamięć RAM). |
| Środowisko testowe | Przełącznik połączony z komputerem za pomocą kabla konsolowego RS232. |
| Przebieg testu | Sprawdzenie wizualne obecności i ilości wymaganych modułów, redundancji, interfejsów – zgodnie z PFU. Sprawdzenie poprzez konsolę m.in.: ilości pamięci RAM, możliwości konfiguracji wymaganych interfejsów. |
| Oczekiwany rezultat | Ilości, parametry i istnienie modułów nie gorsze niż w PFU. |
| Wynik testu | Raport opisowy + zrzuty ekranów. |

Test nr 4

| Nazwa testu | Sprawdzenie konfiguracji i parametrów Routera brzegowego BGP + BRAS w GPD |
| --- | --- |
| Podstawa wymagań | Dokument PFU, rozdział „Router brzegowy BGP + BRAS w GPD” |
| Potrzebne próbki i narzędzia | 1 szt. próbki Router brzegowy BGP + BRAS w GPD |
| Cel testu | Sprawdzenie spełnienia wymagań PFU w zakresie konfiguracji (ilości portów, modułów) i funkcjonalności (pamięć RAM). |
| Środowisko testowe | Router połączony z komputerem za pomocą kabla konsolowego RS232. |
| Przebieg testu | Test poprawności konfiguracji – należy za pomocą odpowiednich poleceń wykonanych na konsoli bądź w oprogramowaniu służącym do zarządzania przedstawić Zamawiającemu: - utworzone instancje VRF-owe, - przykładową konfigurację Firewalla stanowego, - funkcjonalności BRAS. Sprawdzenie wizualne obecności i ilości wymaganych modułów, redundancji, interfejsów – zgodnie z PFU. Sprawdzenie poprzez konsolę m.in.: ilości pamięci RAM, możliwości konfiguracji wymaganych interfejsów. |
| Oczekiwany rezultat | Ilości, parametry, istnienie modułów, funkcjonalności nie gorsze niż w PFU. |
| Wynik testu | Raport opisowy + zrzuty ekranów. |