B u d o w a :	Przebudowa i rozbudowa świetlicy dla społeczności

mniejszości w Łagiewnikach Małych

O b i e k t :	Przebudowa i rozbudowa świetlicy dla społeczności

mniejszości w Łagiewnikach Małych

A d r e s :	Łagiewniki Małe ul. Szkolna  3

Opis robót :	Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Data : 2006-08-14	 Str: 1

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	     Wsp.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

A.		dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej od

strony północnej elewacji budynku oraz wykonanie

chodnika opaskowego

A.a.		Roboty ziemne

Założenia:

90% robót ziemnych mechanicznie

grunt suchy

do zakładanych wymiarów +10%

A.a.1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za	 26,590	m3

pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na

odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm

A.a.2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za	 8,860	m3

pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na

odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm

grubości warstwy

A.a.3		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o	 2,950	m2

grubości warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i

wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią

A.a.4		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ -	 0,990	m2

dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z

przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią

A.a.5		Wykop szerokoprzestrzenny,  koparka podsiębierna, z	 91,510	m3

transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki:

0,25 m3 /grunt kat. III-IV i samochód do 5 t

A.a.6		Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km	 91,510	m3	2,00000

odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku

A.a.7		Wykop szerokoprzestrzenny pod piwnice, wykopy z	 10,170	m3

załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 1

km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/

A.a.8		Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km	 10,170	m3	2,00000

odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku

Opis robót :	Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

A.  dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewniane

a.  Roboty ziemne

Data : 2006-08-14	 Str: 2

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	     Wsp.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

A.a.9		Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane	 61,380	m2

ręcznie,  przy głębokości koryta 10 cm i gruncie kat.III-IV

A.a.10		Załadunk ręczny i transport urobku na odl.do 1 km	 6,140	m3

samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/

A.a.11		Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km	 6,140	m3	2,00000

odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: do 5 t

Kolejne 2 km wywiezienia urobku

A.a.12		Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, po	 39,390	m3

terenie płaskim

A.a.13		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III	 269,000	m2

A.b.		Fundament opaskowy 0,40x1,10

Stopy betonowe 0,65x0,65x1,10

Podłoże piaskowe 0,70m

podkłady betonowe, izolacje, posadzka z płytek

A.b.14		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych	 57,270	m2

betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych

A.b.15		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych	 22,880	m2

betonowych lub żelbetowych - stóp fundamentowych

betonowych

A.b.16		Betonowanie w deskowaniu systemowym	 15,170	m3

drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na

samochodzie i zagęszczeniem betonu, niezbrojonych

konstrukcji: ław i stóp fundamentowych

A.b.17		Osadzenie w stopach elementów stalowych dla	 8,000	szt

zamocowania słupów drewnianych

A.b.18		Izolacje przeciwwilgociowe: - zagruntowanie	 80,150	m2

pow.betonowej abizolem stopy i ławy betonowej

A.b.19		Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku /na	 73,829	m3

gruncie/

A.b.20		Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa	 15,739	m3

naturalnego

A.b.21		Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych	 106,840	m2

betonowych, tarasów z 2 warstw papy asfaltowej na

lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża

roztworem asfaltowym

A.b.22		Analogia-płyta betonowa gr. 10cm zbrojona siatką	 10,490	m3

A.b.23		Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich -	 0,134	t

Opis robót :	Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

A.  dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewniane

b.  Fundament opaskowy 0,40x1,10

Data : 2006-08-14	 Str: 3

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	     Wsp.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

siatki stalowe do zbrojenia  posadzek 1,0*2,0m z drutu fi

4mm(2,50kg)

A.b.24		Posadzki jednobarwne z płytk z kamieni sztucznych na	 120,640	m2

zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o

wymiarach: 30x30 cm /układ.metodą regularną/

A.b.25		Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na	 14,500	m

zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i

wielobarwnych wysokość 10cm

A.c.		Wykonanie drewnianej konstrukcji zadaszenia wraz z

pokryciem papą termozgrzewalną i zabudowaniem 3

okien dachowych jako naświetla.

A.c.26		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 14,500	m

nasyconej - płatwie - wykonanie-płatew mocowana za

pomocą kotew stalowich fi 20 do muru budynku

A.c.27		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 0,365	m3

nasyconej - płatwie 14x18cm- materiał

A.c.28		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 29,000	m

nasyconej - płatwie - wykonanie

A.c.29		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 0,731	m3

nasyconej - płatwie 14x18cm-materiał

A.c.30		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 156,600	m

nasyconej - krokwie  - wykonanie

A.c.31		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 1,535	m3

nasyconej - krokwie 7x14cm - materiał

A.c.32		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 23,200	m

nasyconej - słupy - wykonanie

A.c.33		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 0,455	m3

nasyconej - słupy 14x14cm- materiał

A.c.34		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 18,000	m

nasyconej - miecze  - wykonanie

A.c.35		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej	 0,353	m3

nasyconej - miecze 14x14cm - materiał

A.c.36		Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie	 12,000	m

konstrukcji nośnej

A.c.37		Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okna	 3,000	szt

A.c.38		Deskowanie połaci dachowych wykonane z tarcicy	 126,150	m2

iglastej nasyconej gr. 25mm-deski jednostronnie

strugane

Opis robót :	Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

A.  dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewniane

c.  Wykonanie drewnianej konstrukcji zadaszenia wr

Data : 2006-08-14	 Str: 4

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	     Wsp.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

A.c.39		Analagia - bejcowanie konstrukcji zadaszenia,	 231,238	m2

dwukrotnie

A.c.40		Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej	 0,116	m3

nasyconej - deski wiatrowe i okapowe

A.c.41		Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej -	 126,150	m2

jednowarstwowe

A.c.42		Obróbki blacharskie-pasy nadrynnowe, z blachy:	 8,932	m2

ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm

A.c.43		Obróbki blacharskie-opierzenie przy istniejącej ścianie,	 5,075	m2

z blachy:  ocynkowanej płaskiej grub. 0,55 mm

A.c.44		Rynny dachowe z tworzyw sztucznych: łączone na	 14,500	m

uszczelki, o średnicy 125 mm

A.c.45		Rury spustowe z tworzyw sztucznych o śr.63-110 mm	 3,500	m

A.c.46		Leje spustowe z tworzyw sztucznych	 1,000	szt

A.c.47		Dostawa materiałów	 1,000	kpl

A.d.		Chodnik opaskowy szer 1,20m

A.d.48		Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z	 55,800	m2

zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy

po zagęszczeniu 20 cm i zagęszczeniu walcem

wibracyjnym

A.d.49		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane	 55,800	m2

ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5

cm po zagęszczeniu

A.d.50		Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z	 46,500	m

wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach

obrzeża 20*8 cm

A.d.51		Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z	 55,800	m2

wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.

przy grubości kostki kolorow.6 cm