OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozbudowy

ulicy Sienkiewicza

w miejscowości Gwoździany

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Leszek Libera

(nr upr. geolog. VII-1297,V-1463)

Gwoździany, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI:

1.	Wstęp	4

1.1.	Podstawa wykonania	4

1.2.	Charakterystyka planowanej inwestycji	4

1.3.	Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych i literatury	4

2.	Zakres wykonanych prac	6

2.1.	Prace geodezyjne	6

2.2.	Prace terenowe	6

2.3.	Prace kameralne	6

3.	Położenie, charakterystyka terenu,  
morfologia i hydrografia	7

4.	Budowa geologiczna	7

5.	Warunki wodne	7

6.	warunki gruntowe	8

7.	WNIOSKI	9

Spis załączników:

- Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

- Mapa dokumentacyjna

- Karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20

- Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów

- Objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów

# 1.	Wstęp

## 1.1.	Podstawa wykonania

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie Biura Projektów Budowlanych CADAM z siedzibą przy ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin. Inwestorem planowanego 
przedsięwzięcia jest Gmina Pawonków z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 7, 
42-772 Pawonków.

Celem badań jest uzyskanie danych o układzie warstw gruntów oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne są dla prawidłowego 
zaprojektowania rozbudowy drogi gminnej.

Dokumentację opracowano w oparciu o:

-	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463),

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

## 1.2.	Charakterystyka planowanej inwestycji

W ramach planowanej inwestycji rozbudowana zostanie ul. Sienkiewicza 
w miejscowości Gwoździany.

## Wykaz wykorzystanych norm, materiałów 
archiwalnych i literatury

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar;

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli;

- Projekt zmiany PN-81/B-03020 – Geotechnika. Projektowanie posadowień 
bezpośrednich;

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-EN 1997 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne –

- Badania polowe - Część 2: Sondowanie dynamiczne;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 
GDDKiA i Politechnika Gdańska, Gdańsk 2012 r.

- Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Lubliniec.

# 2.	Zakres wykonanych prac

## Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 
w nawiązaniu do istniejącej sytuacji topograficznej. Wysokości otworów odczytano z planu sytuacyjno-wysokościowego otrzymanego od Zleceniodawcy.

## Prace terenowe

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w miejscach wskazanych przez Projektanta wykonano 3 małośrednicowe otwory badawcze o głębokości 3,0 m każdy 
o łącznym metrażu 9,0 mb. Otwory odwiercono urządzeniem wiertniczym WH, 
świdrem spiralnym, bez użycia płuczki.

Podczas wierceń przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz 
obserwacje wód gruntowych. Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem 
z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw.

## 2.3.	Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wierceń opracowano dokumentację wynikową, 
na którą złożyły się:

- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,

- mapa dokumentacyjna w skali 1 ; 500,,

- karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20,

- objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych,

- zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów,

- część opisowa.

# Położenie, charakterystyka terenu, 
morfologia i hydrografia

Opisywany teren obejmuje odcinek ul. Sienkiewicza w miejscowości Gwoździany, gmina Pawonków.

Szczegółową lokalizację terenu badań przedstawiono na załączonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (załączniki nr 1 i 2).

Pod względem geomorfologicznym opisywany teren położony jest w obrębie 
Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

Hydrograficznie teren badań należy do dorzecza Odry. Główną arterią 
odprowadzającą wody z tego rejonu jest rzeka Bziniczka stanowiąca prawostronny 
dopływ Małej Panwi.

# 4.	Budowa geologiczna

Podłoże badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania 
głębokości 3,0 m budują utwory czwartorzędowe.

Czwartorzęd reprezentowany jest przez współczesne nasypy antropogeniczne związane z istniejącym układem komunikacyjnym. Bezpośrednio pod nasypami zalegają plejstoceńskie utwory akumulacji wodnolodowcowej w postaci piasków grubych i średnich miejscami z wkładkami pyłów oraz w postaci glin piaszczystych.

# Warunki wodne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub w postaci sączeń utrzymuje się 
w serii piasków. Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 1,2 – 2,8 m p.p.t. Poziom wód gruntowych może ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz długości lub intensywności opadów atmosferycznych. Biorąc pod uwagę 
powyższe dla potrzeb określenia grupy nośności podłoża nawierzchni przyjęto, 
że w terenie panują przeciętne (otwory nr 1 i 2) oraz dobre (otwór nr 3) warunki wodne.

# 6.	warunki gruntowe

W podłożu badanego terenu występują grunty nasypowe i rodzime, które 
podzielono na pakiety i warstwy geotechniczne o zróżnicowanych parametrach 
fizyko-mechanicznych.

Pakiet I	obejmuje współczesne nasypy antropogeniczne związane 
z istniejącym układem komunikacyjnym.

Warstwa I	to nasypy budowlane stanowiące nawierzchnię istniejącej drogi. Są one zbudowane z piasków średnich, piasków gliniastych, 
kruszywa łamanego dolomitowo-wapiennego i żużlowych spieków. Mają one charakter gruntów niespoistych. Są to grunty wątpliwe pod względem wysadzinowości (ze względu na domieszki piasków gliniastych) i niewysadzinowe.

Pakiet II		obejmuje plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej

Warstwa IIa1	to grunty niespoiste wykształcone jako piaski średnie 
z wkładkami pyłów. Są one wilgotne, a poniżej zwierciadła wody gruntowej nawodnione, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Utwory warstwy IIa1 zaliczono do mało wysadzinowych (ze względu na wkładki pyłów).

Warstwa IIa2	to grunty niespoiste wykształcone jako piaski średnie 
i piaski grube. Są one wilgotne, a poniżej zwierciadła wody 
gruntowej nawodnione, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Utwory warstwy IIa2 zaliczono do 
niewysadzinowych.

Warstwa IIb1	to grunty spoiste wykształcone jako gliny piaszczyste. Mają one konsystencję twardoplastyczną o średnim stopniu plastyczności 
IL = 0,20. Utwory warstwy IIb1 zaliczono do bardzo 
wysadzinowych.

Warstwa IIb2	to grunty spoiste wykształcone jako gliny piaszczyste. Mają one konsystencję plastyczną o średnim stopniu plastyczności IL = 0,30. Utwory warstwy IIb2 zaliczono do bardzo wysadzinowych.

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty dokumentacyjne otworów badawczych (załączniki nr 3.1 - 3.3).

Parametry geotechniczne gruntów określono na podstawie powszechnie 
stosowanych zależności korelacyjnych biorąc jako cechę wiodącą stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych i stopień plastyczności dla gruntów spoistych. Wartości 
parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy przedstawiono na załączniku nr 4.

# 7.	WNIOSKI

- W podłożu dokumentowanego terenu pod nasypami (warstwa I) 
nawiercono grunty mało ściśliwe i nośne reprezentowane przez średnio 
zagęszczone piaski (warstwy IIa1 – Iia2) oraz przez gliny piaszczyste 
o konsystencji twardoplastycznej (warstwa IIb1). Lokalnie stwierdzono również średnio ściśliwe i średnio nośne gliny piaszczyste o konsystencji plastycznej 
(warstwa IIb2).

- Ustabilizowany poziom wód gruntowych stwierdzono na głębokości 
1,2 – 2,8 m p.p.t. Poziom ten może ulegać okresowym wahaniom dlatego 
w pracach projektowych należy przyjąć przeciętne warunki wodne.

- Podłoże zaliczono do grupy nośności podłoża nawierzchni G3 i G4. W pracach 
projektowych należy rozważyć potrzebę poprawy właściwości podłoża np. poprzez częściową wymianę gruntów z jednoczesnym zastosowaniem 
geosyntetyków. Grupę nośności określono w odniesieniu do istniejącej
powierzchni terenu.

- Wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy przedstawiono na załączniku nr 4.

- Uwzględniając rodzaj inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowe dla 
planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną. W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie 
kategorię geotechniczną ustala Projektant obiektu.