dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

TREŚĆ ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z  poźn.  zmianami), składamy zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na zadanie p.n.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Ministerstwo Sportu określiło warianty nawierzchni syntetycznych i wymagania formalne, jakie te nawierzchnie mają spełniać jako:

Sztuczna trawa:

Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1.        Typ włókna: monofil

2.         Skład chemiczny włókna; polietylen

3.        Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4.        Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

lub

Wariant II  Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej  jeżeli jest wymagana  (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

1.   Typ włókna: monofil

2.   Skład chemiczny włókna; polietylen

3.   Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4.   Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

5.

A.    Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

3.      Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4.      Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5.      Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Boisko wielofunkcyjne:

I  Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Sposób: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

B.     Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1.      Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2.      Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3.      Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4.      Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Niczym nieuzasadnione jest wobec powyższego wprowadzanie przez Zamawiającego w opisie projektu wymagań technicznych sprzecznych z wytycznymi Ministerstwa Sportu:

Sztuczna trawa:

Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej:

Składnik włókna: 100 % polietylen monofilament, odporny na promieniowanie UV, 13800/8 Dtex, 150 mikronów

wysokość włókien                                                  ≥ 60mm

- całkowita wysokość trawy                                   ≥ 62mm

- gęstość szwów na 10cm (szerokość)               ≥ 6,3

- gęstość szwów na 10cm (długość)                   ≥ 15

- ilość pęczków/m2                                                            ≥ 8.190

- ilość włókien/m2                                                  ≥ 131040

- waga warstwy wierzchniej                                 ≥ 1.485gr/m2

- waga pierwszego spodu                                                 ≥ 164gr/2

- wzmocnienie z włókna szklanego                   ≥ 143gr/m2

- waga drugiego spodu                                         ≥ 1.100gr/m2

- waga całkowita                                                     ≥ 2.892gr/m2

- przepuszczalność wodna bez wypełnienia    ≥ 60 l/m2

- wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z karta tech. Prod.

- wypełnienie granulatem zgodnie z karta tech. Prod.

Nawierzchnia poliuretanowa:

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej:

1. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)                                                             ≥ 0,70

2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%)                                                          53 ± 3

3. Wytrzymałość na rozdzieranie (N)                                                                 ≥ 100

4. Ścieralność (mm)                                                                                             ≤ 0,09

5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C : (%)                                                         ≤ 0,02

6. Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A )                                          65± 5

7. Przyczepność do podkładu : ( MPa)

o betonowego                                                                                                        ≥ 0,6

o asfaltobetonowego                                                                                            ≥ 0,5

o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu             ≥ 0,5

gumowego i spoiwa PU

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym                                                                                                ≥ 0,35

o w stanie mokrym                                                                                                ≥ 0,30

9. Odporność na uderzenie :

o powierzchnia odcisku kulki , ( mm2 )                                                             500 ± 25

o stan powierzchni po badaniu                                                                          bez zmian

10. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :

o przyrostem masy, (%)                                                                                        ≤ 0,70

o zmiana wyglądu zewnętrznego                                                                                  bez zmian

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni                    Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU

12. Mrozoodporność oceniona:

o przyrostem masy, (%)                                                                                        ≤ 0,80

o zmiana wygladu zewnętrznego                                                                                  bez zmian

13. Odporność na starzenie w warunkach sztucznych ,

oceniona zmiana barwy po naświetleniu ,                                                      5

( nr skali szarej)                                                                                                     (bez zmian)

14. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) 9,70 ± 0,3

Powyższe parametry spełnia tylko jedna nawierzchnia syntetyczna tj. Conipur SP.

Intencją Ministerstwa wprowadzoną poprzez publikację nowych wymagań co do nawierzchni syntetycznych dla edycji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2009, było wyeliminowanie nieprawidłowości z współfinansowanego przez Ministerstwo Programu właśnie w zakresie  nawierzchni syntetycznych Ministerstwo Sportu wydało specjalny nakaz zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu warunków przetargowych:

„Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w treści: a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2,b )rozdziału 11, punkt 4.A i 4.B, spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa ( Ministerstwa Sportu i Turystyki ) i środków samorządowych ( urzędów marszałkowskich).

W związku z powyższym czy Zamawiający określi rodzaj nawierzchni syntetycznych  wg. wariantów zaproponowanych przez Ministerstwo Sportu?

Doprecyzowanie poruszonych kwestii leży w interesie zarówno Zamawiającego jak  i Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej, w zakresie:

Ciężar włókna:      z 13800 Dtex na min. 11.000 Dtex,

Gęstość trawy:      z min. 131040 na min. 97.000 włókien /m2

Technologia układania nawierzchni poliuretanowej jest zgodna z wymaganiami SIWZ – wariant natryskowy.