SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

R O Z D Z I A Ł  2

TERMORENOWACJA BUDYNKU

Kod CPV 45200000-09

- WSTĘP

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru termorenowacji budynku Przychodni Zdrowia w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7 w zakresie ocieplenia zewnętrznych przegród budowlanych.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robót związanych z ociepleniem zewnętrznych przegród budowlanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą rynien i rur spustowych w budynku Przychodni Zdrowia w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7:

  - Określenia podstawowe.

    - Zewnętrzna przegroda budowlana –  przegroda oddzielająca pomieszczenie w budynku od powietrza zewnętrznego.

    - Termorenowacja – ogół prac budowlanych powodujących zmniejszenie strat ciepła przenikających przez zewnętrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje się poprzez wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową oraz obłożenie przegród zewnętrznych warstwą materiału termoizolacyjnego, np. styropian, wełna mineralna itp.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w (kod CPV 45000000-01) SST Rozdział 1 – „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

  - Docieplenie ścian

Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych zastosować płyty styropianowe o grubości 12 cm o współczynniku  = 0,036 W/m2 K mocowane kołkami rozporowymi.

  - Docieplenie stropodachu

Do docieplenia stropodachu zastosować styropapę o grubości 12 cm ( = 0,038 W/m2 K),  pokrytą warstwą papy termozgrzewalnej.

Do docieplenia stropu nad budynkiem głównym zastosować wełnę mineralną  o grubości 15cm ( = 0,039 W/m2 K).

  - Elewacje

- warstwa szpachlowa wzmocniona siatką z włókna szklanego,

### - tynk akrylowy w dwóch kolorach

- cokół z mozaiki tynkarskiej.

  - Obróbki blacharskie

- blacha stalowa ocynkowana do wykonania parapetów zewnętrznych, pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz obróbek blacharskich wokół kominów,

- rynny i rury spustowe.

  - Składowanie materiałów

Płyty styropianowe

Płyty styropianowe powinny być przechowywane w paczkach na równym podłożu. Miejsce składowania płyt styropianowych powinno być tak zlokalizowane aby uniemożliwić uszkodzenie mechaniczne płyt tzn. z dala od urządzeń mechanicznych i dróg dostawczych.

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych, mieszanka tynkowa akrylowa, emulsja gruntująca, gips szpachlowy.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntująca oraz gips powinny być składowane w magazynach zamkniętych – zaprawa klejowa i gips w workach, a mieszanka tynkowa i emulsja gruntująca w wiadrach.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny być bezwzględnie odizolowane od wilgoci.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST (kod 45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 3.

  - Sprzęt do robót przygotowawczych i montażowych.

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót termorenowacyjnych:

- rusztowania rurowe zewnętrzne do 10 m,

- samochód dostawczy skrzyniowy do 5 t,

- samochód samowyładowczy 5 t,

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t,

- żuraw okienny przenośny o nośności 0,15 t,

- żuraw samochodowy,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna250 dm3,

- kocioł do grzania lepiku 50-100 dm3.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST (kod 45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 4.

  - Transport płyt styropianowych

Paczki z płytami styropianowymi powinny być przewożone krytymi środkami transportu ułożone warstwami obok siebie.

Paczki z płytami styropianowymi podczas transportu nie powinny się stykać z przedmiotami mogącymi spowodować ich uszkodzenie mechaniczne.

Podczas przeładunku nie należy paczek rzucać.

  - Transport zaprawy klejowej do płyt styropianowych, mieszanki tynkowej, emulsji gruntującej, gipsu szpachlowego.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntująca oraz gips szpachlowy powinny być przewożone krytymi środkami transportu chroniącymi materiały przed wilgocią. W czasie transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 5.

  - Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca rozstawi rusztowania, przygotuje stare podłoże pod docieplenie przez:

- wykonanie naprawy i uzupełnienia zniszczonego tynku,

- skucie tynków łatwo odspajających się,

- wykonanie obrzutki cementowej,

- dwukrotne gruntowanie emulsją,

- demontaż rynien i rur spustowych,

- demontaż starych okien i drzwi oraz wykucie z muru podokienników stalowych.

  - Roboty montażowe.

Docieplanie budynku Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną. Termorenowacja obejmuje:

- ocieplenie stropodachu płytami styropapy gr. 12 cm,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu gr. 12 cm do poziomu piwnic,

- ocieplenie ścian piwnicy styropianem o gr, 2 cm do poziomu istniejących opasek betonowych,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- wymianę rynien i rur spustowych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

### Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST (45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 6.

  - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie ułożenia płyt styropianowych,

- badanie sposobu zamocowania płyt styropianowych,

- badanie jakości nałożonej warstwy tynku.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

### Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST (45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 7

  - Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia, tynków i malowania elewacji oraz obróbki blacharskiej.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót.

### Ogólne zasady odbioru robót podano w SST (45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór końcowy.

Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego,

- badanie poprawności wykonania docieplenia.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas  odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy określić dalsze postępowanie.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

### Ogólne zasady płatności podano w SST (kod 45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 9.

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Cena 1 m2 wykonanego i odebranego docieplenia obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie robót dociepleniowych,

- pomiary i badania.

Cena 1 m2 wykonanej i odebranej obróbki blacharskiej obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- montaż elementów blacharskich,

- pomiary i badania.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy.

PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

## PN-97/B-30042 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

## PN-98/B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

## PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe

## PN-97/B-30152 – Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające

PN-97/B-20130 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe