Załącznik Nr 2/I do SIWZ

Nr postępowania : ZP -11/2009

1. Serwer

a. Serwer – 1 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | typu rack, wysokość nie więcej niż 4U, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |
| Procesor | dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86, osiągające w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 200 pkt. wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org ( wydruk załączony do oferty ) maksymalny pobór mocy dla procesora max 80W. |  |
| Płyta główna | Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 18 gniazd pamięci RAM, karty rozszerzeń - min 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16, min 5 slotów PCI-Express Gen2 x4, dwa z czterech gniazd PCI-Express Gen2 x4 mogą być wykorzystywane jako gniazdo x8, jeśli sąsiednie gniazdo będzie niewykorzystane, min 10 portów USB (w tym min 3 z przodu, min 4 z tyłu, min 3 w środku), port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu, 2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania |  |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 12GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 6 gniazd pamięci w trybie maksymalnej wydajności, możliwość rozbudowy do minimum 144 GB. |  |
| HDD | 4 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 146 GB 15 krpm 3,5” każdy, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS |  |
| Kontrolery | kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, osobny kontroler SAS do obsługi napędu taśmowego, 2 kanałowy kontroler typu SATA |  |
| Inne napędy i moduły | DVD- RW wewnętrzny, moduł szyfrowania TPM, panel serwisowy z wyświetlaczem LCD |  |
| Urządzenie do zapisu danych | Wewnętrzny napęd zamontowany w serwerze, technologia LTO-3 pojemność 400GB bez kompresji, 5 nośników o pojemności 400 GB bez kompresji do tego urządzenia, 1 taśma czyszcząca |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| Karty sieciowe | 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania |  |
| Zasilanie i chłodzenie | Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA o efektywności min 89% typu hot-plug o maksymalnym poborze mocy 800W na 1 zasilacz; nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). |  |
| Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych |  |
| Klawiatura i mysz | Mysz i klawiatura standardowe |  |
| System operacyjny |  |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86 |  |
| Certyfikaty producenta | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. |  |
| Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |  |
| Gwarancja | 3 lata z GWARANTOWANYM czasem NAPRAWY do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ( wymagane oświadczenie producenta serwera dołączone do oferty) |  |
| Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oświadczenie producenta ) |  |

b. Serwer – 1 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Procesor | procesor w architekturze x86, osiągający w testach wydajnościowych SPECint_rate2006 dla danego typu serwera i procesora wynik min. 33,7 pkt. Wymagana jest obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty, dla danego serwera, wynik na stronie: www.spec.org ( wydruk załączony do oferty ) |  |
| Płyta główna | Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, karty rozszerzeń - min 2 sloty PCI Express x8, minimum 4 gniazda pamięci RAM, zintegrowany TPM |  |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 4GB RAM DDR2-800, z korekcją błędów ECC, obsadzone min 2 sloty, możliwość rozbudowy do minimum 8 GB. |  |
| HDD | 2 dyski twarde typu SATA, nie mniejsze niż 250GB, dyski wewnątrz serwera, typu hot plug |  |
| Kontroler dysków | kontroler SATA z obsługą RAID 0, 1 |  |
| Napęd optyczny | DVD +/- RW wewnętrzny |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną |  |
| Karty sieciowe | 3 karty sieciowe (dopuszcza się zintegrowane), typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, rozruch iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN |  |
| Zasilanie i chłodzenie | zasilacz o mocy nie większej niż 400W |  |
| Porty I/O | Minimum pięć portów USB, port szeregowy, porty myszy i klawiatury(2xPS2), minimum dwa port RJ45 – nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy. |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie zarządzające wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska |  |
| Obudowa | Obudowa typu Rack , wysokość nie więcej niż 1U, elementy montażowe do zabudowy w szafie rack, uchylne ramię dla prowadzenia kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w szafie rack |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Wymagana kompatybilność i wspomaganie (support) serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft: Windows 2003 Standard, Web Edition; SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86 |  |
| Certyfikaty producenta | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. |  |
| Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |  |
| System Operacyjny |  |  |
| Inne | Kable zasilające |  |
| Gwarancja (wpisać wymogi klienta) | 3 lata z GWARANTOWANYM czasem NAPRAWY do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ( wymagane oświadczenie producenta serwera dołączone do oferty) |  |
| Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. (Wymagane oświadczenie producenta). Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera ( potwierdzone przez producenta ) |  |

2. UPS – 1 szt.

| Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| UPS | Moc pozorna: 5000 VA; Moc rzeczywista: 4000 Wat; Liczba gniazd wyjściowych: 10 szt.; Liczba i typ gniazd wyjściowych: (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers, Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 9,4 min(4000W); Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 26,7 min (2000W); obudowa typu rack 5U, karta zarządzająca umożliwiająca zdalne monitorowanie i zarządzanie poprzez połączenie z siecią. |  |

3. Instalacja i konfiguracja – 1 kpl

Dostarczone serwery oraz UPS dostawca zamontuje w szafie teleinformatycznej zamawiającego a także dokona instalacji i konfiguracji na wskazanym serwerze pakietów oprogramowania:

1. systemu Windows Server,

2. serwera Microsoft SQL Server,

3. Symantec Backup Exec.

Zamawiający udostępni wykonawcy wymienione ww. oprogramowanie (wykonawca nie dostarcza oprogramowania).