In.271.5.2011

Pniewy, 2011-03-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2011. Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłej szkole na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Wilczorudzie - Parceli, dz. nr 8

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Zapytania do SIWZ

1. Czy Inwestor rezygnuje z podłogi właściwej pierwszego piętra? - brak w przedmiarze.

2. Czy Inwestor rezygnuje z wymiany obróbek blacharskich? - brak w obmiarze.

3. Czy rezygnuje się z zastosowania w elewacji listwy cokołowej i narożników? - brak w przedmiarze.

4. Jak należy rozumieć brak w przedmiarze przełożenie lub wymianę instalacji odgromowej?

5. Przy robotach elewacyjnych zachodzi konieczność przełożenia rur spustowych z robotami dodatkowymi - brak w przedmiarze

Odpowiedź:

Ad. 1 Podłoga właściwa jest rozebrana, została warstwa izolacyjna, która zostanie usunięta we własnym zakresie. Położyć styropian 3-5 cm,

Ad. 2 Z racji tego, że budynek posiada duże gzymsy wymiana obróbek blacharskich jest nie potrzebna, prace można wykonać przy gzymsie.

Ponieważ jest to remont budynku istnieje potrzeba częściowej naprawy gzymsów, wchodzącej w zakres prac objętych ceną ryczałtową,

Parapety wystają ponad 10 cm, tak, więc nie trzeba wymieniać ich w trakcie prac docieplających, poza zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniami,

Ad. 3 Styropian ułożyć bez listwy cokołowej, a położenie narożników jest częścią robót do wykonania opisanych pod tablicą 2601 - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi

Wyszczególnienie robót:

- cięcie płyt styropianowych

- przygotowanie masy klejącej

- przyklejenie masą klejącą płyt styropianowych do wyrównanych i oczyszczonych powierzchni ścian i ościeży

- przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych

- wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach lub wnękach

- przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości ścian parteru

- założenie ochron narożników wypukłych

- pokrycie ocieplonych powierzchni cieńkopowłokową wyprawą elewacyjną,

Ad. 4 Instalacja odgromowa jest oddalona od ściany na tyle, że da się ułożyć ocieplenie bez demontażu,

Ad. 5 Czytać opis pozycji kosztorysowej: Tablica 0529 - Wyszczególnienie robót: Wymiana zniszczonych uchwytów do rury spustowej kol.10

W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Przedmiar robót i kosztorys ma funkcję pomocniczą.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy