PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Kocerany - Michrów

długość 810 m , szerokość 5,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu, nr SST | # Opis i wyliczenia | Jednostka miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0+000 – 0+810 km 0,810 | km | 0,810 |
| 2. | KNNR 1 0104-17 0108-08 D-01.02.01 | Karczowanie pni o śred. 76 – 100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III-IV, z wywozem pni śred. 100 cm, szt.1 | szt | 1 |
| 3. | KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, żwirowej i żużlowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, km 0+000 – 0+810 810x5,20 | m2 | 4212,0 |
| 4. | KNNR 6 0113-06 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/63,0mm klasy „S” z zaklinowaniem 0/31,5mm klasy„S” - grubość warstwy 15cm km 0+000 – 0+810 810x5,20 | m2 | 4212,0 |
| 5. | KNNR 6 1005-07 D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m2 km 0+000 – 0+810 810x5,10 | m2 | 4131,0 |
| 6. | KNNR 6 0108-02 D-04.08.01 | Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 km 0+000 – 0+810 810x5,10x0,050 | Mg | 207,0 |
| 7. | KNNR 6 0309-01 D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 km 0+000 – 0+810 810x5,0 | m2 | 4050,0 |
| 8. | KNNR 6 0112-05 Analogia D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, strona P i L km 0+000 – 0+810 szer. 0,50 m 810x0,50x2 | m2 | 810,0 |

Wyk. luty 2011 r.