Załącznik nr 3 do warunków konkursu

Zestawienie ilościowe i specyfikacja techniczna wymaganego sprzętu

Podane poniżej parametry techniczne są minimalnymi wymaganymi przez Udzielającego zamówienia. Oferent może zaoferować wyroby równoważne, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż niżej określonych.

- Poniżej przedstawiono wymagania minimalne, jakie powinien spełniać dostarczany sprzęt

- Zestaw komputerowy – 1 sztuka

Podać producenta i model:

- stacja robocza –

- monitor -

- system operacyjny -

Zastosowanie : Komputer będzie wykorzystywany do obsługi punktu pobrań, przyspieszenia odbioru wyników badań, dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych.

Komputer powinien osiągać w teście wydajności :

SYSmark® 2012 PerformanceTest ; - SYSmark Rating – co najmniej wynik 129 punktów, - Office Productivity – co najmniej wynik 122 punkty,

- Media Cration – co najmniej wynik 127 punktów, - Web Development – co najmniej wynik 126 punktów, - Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 143 punkty, - 3D Modeling – co najmniej wynik 129 punktów, - System Management – co najmniej wynik 124 punkty.

Udzielający zamówienia wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na stacji roboczej  o konfiguracji oferowanej.

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1600x900 @ 60Hz oraz 32 bity koloru.

Pamięć operacyjna:4GB, możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny

Parametry pamięci masowej: Min. 500 GB

Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera , porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Obudowa: Typu Desktop z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne i 1 szt 3,5” wewnętrzne. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 880 mm;  (360 x 110 x 410 mm), waga max 8 kg. Zasilacz o mocy 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu 50%. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny i dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: przebieg procesu POST, awarię BIOS-u, awarię procesora, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w niniejszej specyfikacji,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera;

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);

Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta oferowanego oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.

BIOS: BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, e/ rodzajach napędów optycznych, f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, g/ kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy

Certyfikaty i standardy:

- certyfikat lub deklaracja zgodności CE,

- spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram;

- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov

Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20 dB.

System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:  - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;  - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;  - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;  - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi), - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;  - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika, - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, - wbudowany system pomocy w języku polskim;

- możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);  - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki, – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;  - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;  - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;  - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;  - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;  - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;  - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;  - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;  - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;  - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;  - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe  - udostępnianie modemu;  - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;  - możliwość przywracania plików systemowych;  - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)  - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej 2 szt złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; WiFi a/b/g/n. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłacznie o niskim profilu – nie dopuszcza się kart o profilu pełnym, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącza SATA. Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz optyczna, trwale oznaczona logo producenta. Nagrywarka DVD +/-RW. Dołączony nośnik ze sterownikami. Opakowanie musi być wykonane w 100%  z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

Monitor: Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (16:10). Rozmiar plamki: 0,284 mm, Jasność: 250 cd/m2, Kontrast: 1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni, Czas reakcji matrycy: max 5ms (od czerni do bieli), Rozdzielczość maksymalna:	1440 x 900 przy 60Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 – 83 kHz, Częstotliwość odświeżania pionowego: 56 – 75 Hz, Zużycie energii: Normalne działanie 18W (typowe), 23W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W, Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa utwardzona 3H, Podświetlenie: System podświetlenia LED, Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposażony w  gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą, Złącza: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Gwarancja: 5 lat na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta komputera.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub firmy serwisującej producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Certyfikaty: TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241,  Energy Star 5.0

Dodatkowe oprogramowanie użytkowe: Pakiet aplikacji biurowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do obsługi poczty e-mail

Listwa zasilająca: Typ gniazda wyjściowego: Euro, Liczba gniazd wyjściowych: 5 szt., Długość przewodu zasilającego: 1,5 metr; Bezpiecznik nadprądowy, Gwarancja 24 miesiące

- Notebook  - 1 sztuki

Podać producenta i model (wersję):

- notebook -

- system operacyjny –

- oprogramowanie biurowe -

Typ: Komputer przenośny typu notebook z ekranem17,3" o rozdzielczości HD+ WLED (1600x900).

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla przyspieszenia odbioru wyników badań w trakcie wizyt domowych poza zakładem oraz w trakcie świadczenia usług zdrowotnych na terenie zakładów pracy i innych zoz-ów w tym z zakresu medycyny pracy. dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3850 punktów Passmark CPU Mark.

Pamięć operacyjna RAM: 4GB (1x4096MB), możliwość rozbudowy do min 8GB, Parametry pamięci masowej: Min. 1 TB

Karta graficzna: Grafika powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 1265 punktów w G3D Rating.

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio min. IDT 92HD94 lub równoważny, Wymagania dotyczące baterii i zasilania: Podstawowa 6-ogniwowa, min 48 WHr Lithium Ion, Zasilacz o mocy min 65W, Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta oferowanego oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.

System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:  - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;  - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;  - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi);  - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;  - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);  - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;  - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;  - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;  - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;  - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;  - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;  - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;  - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;  - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;  - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe  - udostępnianie modemu;  - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;  - możliwość przywracania plików systemowych;  - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)  - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

Pakiet aplikacji biurowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do obsługi poczty e-mail

Certyfikat lub deklaracja zgodności CE. Certyfikat Energy Star 5.0;

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB, Waga maksymalnie 3.8 kg z baterią 6-cell, Wymagania dodatkowe: Port sieci LAN 10/100  – RJ 45 ze wsparciem dla WoL, wbudowany moduł Bluetooth 3.0, Wireless LAN 802.11 b/g/n, Wbudowane porty: min. 4 x USB 3.0 w tym jedno dosilone, czytnik kart min. 8 w 1, porty audio: 1x wejście audio, 1x wyjście audio, RJ-45, slot na zabezpieczenie typu Kensington, 1 x VGA, 1 x HDMI, Kamera HD internetowa z mikrofonem wbudowana fabrycznie w ramkę matrycy, Klawiatura wyspowa,  (układ US -QWERTY) z min 83 przyciskami z wydzieloną z prawej strony dodatkową strefą klawiszy numerycznych, Touchpad, Wbudowany napęd DVD-RW , Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.

- Tablet - 1 sztuka

Podać producenta i model (wersję):

Będzie wykorzystywany dla przyspieszenia odbioru wyników badań w trakcie wizyt domowych poza zakładem oraz w trakcie świadczenia usług zdrowotnych na terenie zakładów pracy i innych zoz-ów w tym także z zakresu medycyny pracy.

Wbudowana pamięć trwała minimum 16GB, Wbudowana pamięć RAM:  Pamięć RAM: min. 1024 MB, Zainstalowany system operacyjny, Przekątna ekranu - Nie mniejsza niż: 10,1, Rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 pikseli, Wyświetlacz dotykowy, Łączność i transmisja danych: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 3.0

Wbudowany modem, Złącza zewnętrzne- Złącze dokujące, 1 x wyjście na słuchawki, Obsługa kart micro SDHC, Dodatkowe funkcje: Funkcja telefonu komórkowego, Wbudowany aparat cyfrowy, Wbudowany odbiornik GPS, zapasowy rysik w komplecie, Wersja językowa menu: Polska, wielojęzyczna;

Certyfikat lub deklaracja zgodności CE. Dostarczony sprzęt musi być nowy i nie używany, kompletny, posiadać wszystkie wymagane przewody (łącznie z podłączeniem do inf. Sieciowej), dokumentację – instrukcję użytkownika w języku polskim.

- Chłodziarka typ I. – 1 sztuka

Witryna chłodnicza przeszklona, Do przechowywania i  zapewnienia odpowiednich warunków termicznych dla pobieranego materiału diagnostycznego do chwili odbioru przez kuriera

Pojemność chłodziarki netto - Min. 455 litrów, Ilość półek-Min. 6 sztuk, Dodatkowe funkcje: wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie,  kolor biały,  wbudowany zamek w drzwiach, zakres uzyskanych temperatur  min. +2 do +10 stopni C, bezprzewodowy system monitoringu temperatury z sms - owym powiadamianiem Użytkownika o występujących rozbieżnościach względem zadanej temperatury, przeszklone drzwi. Gwarancja producenta, nie mniej niż 24 miesiące. Dostarczony sprzęt musi być nowy i nie używany, kompletny, posiadać wszystkie wymagane przewody, dokumentację – instrukcję użytkownika w języku polskim.

bezprzewodowy system monitoringu  i rejestracji temperatury w chłodziarkach z możliwością powiadamiania użytkownika o występujących nieprawidłowościach

Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne zawarte w powyższej specyfikacji technicznej.

……………………………………

Data i podpis