PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze ZMIANą SPOSOBU UŻYTKOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ŻŁOBEK

KATEGORIA IX (dziewiąta)

dz. nr 149,  z obrębu 0020 Kruszew, jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

Inwestor:

GMINA PNIEWY,

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

Studio Architektury Nowoczesnej

ul. Sarmacka 22 lok. 125; 02-972 Warszawa

www.sanstudio.eu | t. 608.832.789

Projektanci:

Architektura, zagospodarowanie terenu, informacja  BIOZ:

| Projektant: | mgr inż. arch. TOMASZ GŁOWIŃSKI | nr upr. MA/004/14 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. JOANNA KAWA | nr upr. MA/048/2015 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |

Konstrukcja:

| Projektant: | mgr inż. WOJCIECH GÓRECKI | nr upr. WA-181/02 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. ŁUKASZ PIWOWARSKI | nr upr. MAZ/0798/PWBKb/16 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Instalacje sanitarne:

| Projektant: | mgr inż. MAREK LIS | nr upr. UAN-II-K-8386/RA/114/84 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. MAŁGORZATA ŚWITKIEWICZ | nr upr. GP-III-7342/8/93 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |

Instalacje elektryczne:

| Projektant: | techn. elektr. KRZYSZTOF KRAWCZYK | nr upr. GP-III-7342/10/93 - upr. bud. do projektowania w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. ARTUR METLERSKI | nr upr. GP-III-7342/73/91 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |

Data opracowania:

Lipiec  2019

SPIS TREŚCI:

Część 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTów i sprawdzających	4

1.	Oświadczenie Projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	4

2.	Uprawnienia i zaświadczenia	5-21

Część 2: WSTĘP	22

1.	Podstawa opracowania	22

2.	Przedmiot opracowania	22

3.	Zakres opracowania	22

4.	Etapowanie zadania inwestycyjnego	22

5.	Ustawy i przepisy wykonawcze	22

Część 3: opis projektu zagospodarowania terenu	22

1.	przedmiot inwestycji, lokalizacja	23

2.	Istniejące zagospodarowanie terenu	23

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	23

3.1	Projektowane budynki	23

3.2	Obsługa komunikacyjna	23

3.3	Miejsce składowania odpadów	23

3.4	Uzbrojenie podziemne	23

3.5	Elementy zabezpieczenia pożarowego związanego z zagospodarowaniem terenu	23

3.6	Zagospodarowanie wód opadowych	24

3.7	Ukształtowanie terenu z uwzględnieniem nasypów, skarp i wykopów	24

3.8	Kompozycja zieleni	24

3.9	Drobne formy architektoniczne	24

3.10	Warunki geotechniczne	24

4.	Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu	24

4.1	Podstawowe parametry techniczne	24

4.2	Parametry techniczne obiektów projektowanych	24

4.3	Bilans miejsc postojowych	25

5.	Informacja o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków	25

6.	Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę	25

7.	Informacje o terenie dot. zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników	25

7.1	Zagrożenie dla środowiska naturalnego	25

7.2	Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników	25

7.3	Zagospodarowanie mas ziemnych	26

8.	Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich	26

8.1	Obszar oddziaływania planowanych obiektów budowlanych	26

8.2	Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich	26

Część 4: opis projektu architektury	27

1.	przeznaczenie i program użytkowy obiektu, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne	27

2.	Zestawienie powierzchni	27

3.1.	Podstawowe parametry techniczne obiektu:	27

3.2.	Zestawienie powierzchni wewnętrznych:	28

3.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane	29

3.1.	Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy	29

3.2.	Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane	29

4.	Układ konstrukcyjny obiektów i rozwiązania materiałowe	30

Kategoria geotechniczna obiektów	30

Układ konstrukcyjny obiektu	30

Rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu	30

5.	Dostępność dla osób niepełnosprawnych	31

6.	Podstawowe dane technologiczne	31

Technologia funkcjonowania obiektu	31

Struktura zatrudnienia, liczba jednoczesnych użytkowników	31

Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne	33

Rozwiązania techniczne i materiałowe	33

7.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i sposób ich funkcjonowania	33

Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych	33

Instalacja wod-kan i CWU	34

Instalacja wentylacji mechanicznej	34

Instalacja Centralnego Ogrzewania	34

8.	Charakterystyka energetyczna obiektu	34

9.	Dane techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące ich wpływ na środowisko	34

Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media	34

Emisja zanieczyszczeń	34

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	35

Emisja hałasu, wibracji i promieniowania	35

Wpływ obiektu na środowisko	35

Analiza alternatywnych źródeł energii oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	35

10.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	36

11.	Uwagi końcowe	40

Część 5: opis projektu KONSTRUKCJI	41

1.	Opis ogólny	41

2.	Stan istniejący	41

3.	Opis przebudowy	41

4.	Wielkość i rozkład obciążeń 	41

5.	Wytyczne wykonania i montażu	41

6.	Obliczenia statyczne	50

Część 6: EKSPERTYZA TECHNICZNA	70

Część 7: INFORMACJA BIOZ	73

1.	WSTĘP	57

2.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	57

3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	57

4.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	58

5.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia	58

6.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	58

7.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	59

8.	Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych	59

Część 7: Część graficzna	60

Część 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Warszawa dn. 10.07.2019 r.

Oświadczamy, że Projekt Budowlany PN:

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze ZMIANą SPOSOBU UŻYTKOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ŻŁOBEK

BUDYNEK – KATEGORIA IX (dziewiąta)

dz. nr 149, z obrębu 0020 Kruszew jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna oświadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.)

| mgr inż. arch. Tomasz Głowiński upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Joanna Kawa upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| mgr inż. Wojciech Górecki upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| mgr inż. Łukasz Piwowarski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| mgr inż. Marek Lis upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| mgr inż. arch. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| techn. elektr. Krzysztof Krawczyk upr. bud. do projektowania w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |
| mgr inż. Artur Metlerski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |

## Uprawnienia projektanta architektury i zagospodarowania terenu

## Zaświadczenie projektanta architektury i zagospodarowania terenu

## Uprawnienia sprawdzającego architektury i zagospodarowania terenu

## Zaświadczenie sprawdzającego architektury i zagospodarowania terenu

## Uprawnienia projektanta konstrukcji

## Zaświadczenie projektanta konstrukcji

## Uprawnienia sprawdzającego konstrukcji

## Zaświadczenie sprawdzającego konstrukcji

## uprawnienia projektanta instalacji sanitarnych

## Zaświadczenie projektanta instalacji sanitarnych

## uprawnienia sprawdzajacego instalacji sanitarnych

## Zaświadczenie sprawdzającego instalacji sanitarnych

## uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

## Zaświadczenie projektanta instalacji elektrycznych

## uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych

## Zaświadczenie sprawdzającego instalacji elektrycznych

# Część 2: WSTĘP

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomości w czerwcu 2019 r.

- założenia i wytyczne Inwestora

- mapa do celów projektowych z 2019 r. – oprac. geodeta upr. mgr inż. Mariusz Mirczuk, upr. 20034

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy uchwała Nr XXIX/208/2002 z dnia 28.06.2002 r.;

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na żłobek oraz z  zewnętrzną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie - dz. ewid. nr 149 w obrębie 0020 Kruszew.

## Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany składający się z:

  - Cz. architektonicznej

  - Cz. konstrukcyjnej

  - Cz. sanitarnej

  - Cz. elektrycznej

- Inwentaryzację stanu istniejącego

- Dokumenty formalno-prawne

## Etapowanie zadania inwestycyjnego

Ze względu na fakt iż przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego na żłobek, znajdujących się w jednym obiekcie, nie przewiduje się etapowania inwestycji.

## Ustawy i przepisy wykonawcze

Dokumentację wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ostatnia nowelizacja - Dz. U. poz. 1945 z 2018 r.) – dalej „Ustawa o.p.z.p.”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, ostatnia nowelizacja - Dz. U. poz. 1669 z 2018 r.) – dalej „Ustawa PB”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, ostatnia nowelizacja - Dz. U. poz. 2285 z 2017 r.) – dalej: „Rozporządzenie WT”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

# Część 3: opis projektu zagospodarowania terenu

## przedmiot inwestycji, lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla projektowanej rozbudowy i przebudowy fragmentu budynku mieszkalno – usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na żłobek wraz  z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczy dz. ewid. nr 149 z obr. 0020 Kruszew. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze powiatowej.

## Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony i zagospodarowany, zabudowany budynkiem mieszkalno – usługowym „Domu Nauczyciela” przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania (1), budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie (3) i (4), budynkiem garażowym (5), Na działce znajduje się istniejąca infrastruktura techniczną – teren utwardzony (9), miejsca postojowe (mp), przydomowa oczyszczalnia ścieków (11), studnia (10), przyłącza elektryczne i gazowe. Działka nr 149 jest płaska, nie posiada żadnych przegłębień czy też wzniesień. Na działce znajdują się również istniejący plac zabaw dla dzieci (13) oraz boisko szkolne (6). Teren działki jest zabudowany oraz w pozostałej części zagospodarowany zielenią niską – trawą i niewielkimi drzewami. Wjazdy na działkę istniejące (8). Na działce znajduje się również utwardzone miejsce do gromadzenia odpadów (7).

## Projektowane zagospodarowanie terenu

### Projektowane budynki

Projektuje się rozbudowę (2) i przebudowę fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” oraz zmianę sposobu użytkowania (1) pomieszczeń punktu przedszkolnego na żłobek wg. projektu architektury i konstrukcji stanowiącego część niniejszej (dalszej) dokumentacji projektowej.

### Obsługa komunikacyjna

Obsługa piesza

Obsługę pieszą nieruchomości zapewnią istniejące utwardzenia terenu wokół budynku – obsługa na dotychczasowych zasadach.

Obsługa kołowa

Obsługę kołową nieruchomości zapewni istniejący wjazd na działkę od drogi powiatowej oraz utwardzony plac przed budynkami stanowiący parking dla samochodów osobowych. We frontowej części terenu inwestycji zaprojektowano zespół miejsc postojowych w liczbie 23 sztuk, w tym dwa miejsca dostosowane do parkowania os. niepełnosprawnych. Posadzkę miejsc postojowych stanowić będzie istniejąca nawierzchnia.

### Miejsce składowania odpadów

Zaprojektowano jedno miejsce gromadzenia odpadów stałych, zlokalizowane w miejscu oznaczonym na PZT (7) – na dotychczasowych zasadach. Wymiary miejsca składowania pozwalają na ustawienie kontenerów dla selektywnej zbiórki odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów posiada utwardzoną powierzchnię.

### Uzbrojenie podziemne

W zakresie zagospodarowania terenu nie planuje się wykonania żadnych nowych przyłączy od projektowanego budynku – przyłącza na dotychczasowych zasadach.

### Elementy zabezpieczenia pożarowego związanego z zagospodarowaniem terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zbiornik wodny, który zapewni wodę dla celów zewnętrznych PPOŻ. Zbiornik zlokalizowany w odległości 150,00 m od elewacji budynku przeznaczonego do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. Zbiornik posiada pojemność minimum 150 m3( 100 m3 + 50 m3 rezerwy), co odpowiada wydajności na poziomie nie niższym niż 10 L/s (1 L/s na każde 10 m3) przez co najmniej 2 godziny.

### Zagospodarowanie wód opadowych

Projektuje się zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy tj. bezpośrednio na teren nieruchomości własnej na teren nieutwardzony. Spadki terenu zaprojektowano w taki sposób, aby nie wystąpiło ryzyko przedostania się wód opadowych na sąsiednie nieruchomości.

### Ukształtowanie terenu z uwzględnieniem nasypów, skarp i wykopów

Teren inwestycji jest praktycznie płaski. Nie projektuje się wprowadzania żadnych zmian w powierzchni terenu.

### Kompozycja zieleni

Nie projektuje się żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu zielenią.

### Drobne formy architektoniczne

Nie występują, nie projektuje się.

### Warunki geotechniczne

W trakcie przeprowadzonych odkrywek ustalono, że na przedmiotowej nieruchomości występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla rozbudowy i przebudowy przedmiotowego obiektu. Projektowany obiekt należy zaliczyć do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe są proste. Opinia geotechniczna została sporządzona przez mgr inż. Wojciecha Góreckiego.

## Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu określono zgodnie z zasadami zawartymi 
w Polskiej Normie – PN-ISO 9836:1997 dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych.

### Podstawowe parametry techniczne

| PARAMETR | WARTOŚĆ | % CAŁOŚCI |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu inwestycji ( działka nr 149): | 10440,0 m² | 100,00% |
| Powierzchnia zabudowy istniejących budynków: | 2530,0 m² | 24,2 % |
| Powierzchnia zabudowy projektowanej: | 32,99 m² | 0,3 % |
| Całkowita powierzchnia terenów utwardzonych : | 2110,0 m² | 20,2 % |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 5737,01 m² | 55,3 % > 10% |

### Parametry techniczne obiektów projektowanych

- Budynek mieszkalno – usługowy „Dom Nauczyciela”:

    - powierzchnia zabudowy 	istniejąca			160,39	[m²]

    - powierzchnia zabudowy projektowana			32,99 	[m2]

    - powierzchnia zabudowy razem				193,38	[m²]

    - powierzchnia całkowita					426,29	[m²]

    - całkowita powierzchnia wewnętrzna strefy mieszkalnej	251,65	[m²]

    - całkowita powierzchnia wewnętrzna strefy usługowej	104,60   [m2]

    - powierzchnia użytkowa strefy mieszkalnej			202,47	[m²]

    - powierzchnia użytkowa strefy usługowej			97,70	[m²]

    - kubatura						1217,00 [m³]

    - liczba kond. nadziemnych: 				2

    - liczba kond. podziemnych:				1

### Bilans miejsc postojowych

Stosownie do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca postojowe na każde 100 m2 usług, 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych oraz 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszalny, w ramach własnego terenu. W celu zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej zaprojektowano od strony projektowanego żłobka parking terenowy wyposażony w 24 sztuk miejsc postojowych w tym 2 szt. miejsc z przeznaczeniem do parkowania pojazdów os. niepełnosprawnych. (3 miejsca postojowe dla projektowanego żłobka, 3 miejsca postojowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego – trzy lokale mieszkalnych oraz pozostałe miejsca postojowe dla budynku szkoły Podstawowej).

Miejsca postojowe dla użytkowników żłobka:

Komunikacja na działce na dotychczasowych zasadach – wymagane 3 miejsca postojowe - zapewnione 
na terenie działki 149.

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczonego na żłobek 97,70 m2 , zatrudnionych będzie 3 osoby 
w żłobku, stąd:

97,70/100*2,0+3/10*3 = 2,85, wymagane 3 miejsca postojowe, co jest zapewnione na trenie działki 149. Miejsca postojowe –  zaznaczono na PZT działki.

Przewidziano odpowiednią liczbę miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
i odpowiednio oznakowane – jedno miejsce dla budynku szkoły i jedno dla projektowanego żłobka. W drugiej części działki znajdują się dodatkowe miejsca postojowe przynależne do budynku szkoły Podstawowej – poza zakresem opracowania.

Łączna powierzchnia przeznaczona na parkingi i garaże (wraz z infrastrukturę techniczną z nimi związaną) nie przekracza 0,50 ha. W związku z tym przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z rozumieniu Ustawy o Ochronie Środowiska.

## Informacja o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren planowanej inwestycji leży poza strefą ochroną konserwatorską w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków, oraz jest objęty ochroną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z położeniem w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą jednak żadne zakazy ani nakazy wynikające z przepisów szczególnych.

## Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę

Teren planowanej inwestycji nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

## Informacje o terenie dot. zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników

### Zagrożenie dla środowiska naturalnego

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji obiektów. Nie przewiduje się również przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. W związku z powyższym inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

### Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników

W ramach zagospodarowania przewiduje się zachowanie urządzenia do utrzymania obiektu z zachowaniem przepisów higieniczno-sanitarnych pod względem użytkowania czyli m.in. miejsca do gromadzenia odpadów stałych zlokalizowane na zewnątrz budynku, w miejscu odpowiednio przygotowanym i utwardzonym oraz umożliwiającym wstępną segregację.

### Zagospodarowanie mas ziemnych

Sposób postępowania z gruntami nienośnymi podlegającymi wymianie

Wytwórca odpadów w postaci gruntów podlegających wywozowi jest zobowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wytworzeniem tych odpadów. Wytwórca odpadów – o ile sam nie posiada odpowiednich uprawnień – zobowiązany jest do przekazania tych odpadów firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania takimi odpadami.

## Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich

### Obszar oddziaływania planowanych obiektów budowlanych

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się wyłącznie do działki własnej inwestora. Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podst. § 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (nowelizacja Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.) oraz innych aktów wykonawczych do w/w Ustawy, a w szczególności na podst. Rozporządzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015 r.) - zwłaszcza z  §12, §13 oraz §19 w/w Rozporządzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015r. r. § 60.1. i 60.2) projektowany obiekt nie oddziaływuje na żadną z sąsiadujących nieruchomości w sposób ograniczający minimalny, wymagany prawem czas nasłonecznienia dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (tj 3 godziny w dniu równonocy)

Stosownie do wyników przeprowadzonych badań gruntowo-wodnych nie przewiduje się odwodnienia wykopów fundamentowych. Zjawisko leja depresyjnego nie wystąpi.

Obszar oddziaływania planowanego obiektu w trakcie budowy

Prace budowlane polegające na budowie przedmiotowego obiektu będą wiązały się z emisją zanieczyszczeń w postaci hałasu i emisji spalin do atmosfery, przy czym stopień i skala zanieczyszczeń i oddziaływania mieści się w normach i przepisach szczegółowych i są to wartości typowe dla inwestycji tej niewielkiej skali. Wszystkie materiały, odpady budowlane oraz urządzenia i maszyny będą przechowywane na terenie budowy. Wywóz odpadów budowlanych będzie zapewniony przez firmę z uprawnieniami do odbioru i utylizacji odpadów budowlanych.

### Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

projektował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14 | MA-2613

# Część 4: opis projektu architektury

## przeznaczenie i program użytkowy obiektu, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana część budynku z przeznaczeniem na żłobek należy do IX (dziewiątej) kategorii obiektów budowlanych tj: „budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych”

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek przeznaczony do rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania to budynek mieszkalno – usługowy „Dom Nauczyciela” w którym znajdują się trzy lokale mieszkalne, a w części na parterze stanowi punkt przedszkolny przeznaczony do zmiany sposobu użytkowania na żłobek. Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy i przebudowy fragmentu budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na żłobek. Projektowane roboty budowlane na parterze maja na celu remont pomieszczeń oraz zmianę ich rozkładu w celu dostosowania do przyjęcia dzieci w wieku żłobkowym.

PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Na program użytkowy obiektu – część objęta opracowaniem – projektowany żłobek - składają się następujące pomieszczenia:

- Pomieszczenia podstawowe – dwie sale zabaw

- Pomieszczenia pomocnicze: łazienka dzieci, pom. socjalne, łazienka pracowników i niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, szatnia, zmywalnia, pom. do wydawania posiłków;

KOMUNIKACJA

Główne wejście do żłobka zaprojektowano od strony zachodniej. Dodatkowo ze żłobka przewidziano dwa wyjścia ewakuacyjne z sal zabaw, prowadzące na taras zewnętrzny i schodami na zewnątrz budynku.

## Zestawienie powierzchni

### Podstawowe parametry techniczne obiektu:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- |
| Rzędna „zera” budynku | +155,17 | m.n.p.m. |
| Wysokość budynku | 7,50 | [m] |
| Długość budynku | 15,85 | [m] |
| Szerokość budynku | 18,37 | [m] |
| Powierzchnia całkowita (zewnętrzna) | 426,29 | [m²] |
| Powierzchnia zabudowy | 193,38 | [m²] |
| Powierzchnia Użytkowa cz. mieszkalna | 202,47 | [m²] |
| Powierzchnia Użytkowa - żłobek | 97,70 | [m2] |
| Powierzchnia całkowita wewnętrzna strefy mieszkalnej | 251,65 | [m²] |
| Powierzchnia całkowita wewnętrzna strefy usługowej - żłobek | 104,60 | [m²] |
| Kubatura brutto | 1217,0 | [m³] |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 2 | [szt.] |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 | [szt.] |

### Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczeń:

Kondygnacja K+1 (parter) – żłobek

| nr | Nazwa | Pow. [m²] | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Przedsionek | 8,49 | Pr |
| I-02 | Łazienka dla niepełnosprawnego i pracowników | 4,10 | Pom |
| I-03 | Pomieszczenie socjalne | 3,99 | Pom |
| I-04 | Pomieszczenie porządkowe | 1,96 | Pom |
| I-05 | Szatnia | 9,68 | Pom |
| I-06 | Komunikacja | 9,26 | Pr |
| I-07 | Aneks do wydawania posiłków | 4,45 | Pom |
| I-08 | Zmywalnia | 3,06 | Pom |
| I-09 | Łazienka dzieci | 7,38 | Pom |
| I-10 | Sala Zabaw | 16,37 | Pu |
| I-11 | Sala Zabaw | 28,96 | Pu |
|  | SUMA PUNKT PRZEDSZKOLNY [K+1] = | 97,70 |  |

SUMA:

| RODZAJ POWIERZCHNI | Pow. [m²] |
| --- | --- |
| Wewnętrzna | 97,70 |
| Użytkowa [Pu] | 45,33 |
| Pomocnicza [Pom] | 34,62 |
| Ruchu [Pr] | 17,75 |

Klasyfikację powierzchni pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

## Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

### Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Główne ustalenia Mpzp

Obiekt znajdować się będzie na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała Nr XXIX/208/2002 z dn. 28.06.2002 r.

Działka znajduje się na obszarze U – tereny zabudowy usługowej o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa usługowa, w skład której wchodzą m. in. obiekty usług w zakresie: administracji, kultury, handlu, oświaty, itp.

Projektowana rozbudowa i przebudowa fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego na żłobek jest zgodna z zapisami obowiązującego planu miejscowego.

### Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowany obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanym respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane rozwiązania projektowe:

- Gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników obiektu, jak i osób trzecich w zakresie: konstrukcji obiektu, ochrony pożarowej, sposobu użytkowania, zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

- Zapewniają właściwą ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku oraz racjonalne użytkowanie energii,

- Pozwalają na właściwe warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, dostępu do usług telekomunikacyjnych, odprowadzenia i usuwania ścieków i zagospodarowanie wód opadowych.

- Umożliwiają utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu,

- Zapewniają właściwe warunki bezpieczeństwa.

Obiekt został usytuowany na działce budowlanej w sposób określony przepisami prawa. Nie narusza również zasad usytuowania obiektów na działkach budowlanych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie WT). Nie naruszono również przepisów związanych ochroną przeciwpożarową obiektów oraz z lokalizacją obiektów 
w odniesieniu do dróg publicznych. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną nie pozbawia osobom trzecim:

- Dostępu do dróg publicznych,

- Dostępu do miejskich wodociągów,

- Dostępu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej,

- Dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

- Dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się na działkach sąsiednich oraz umożliwia dalszą optymalną i prawidłową zabudowę tych działek,

- Dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej

## Układ konstrukcyjny obiektów i rozwiązania materiałowe

### Kategoria geotechniczna obiektów

Określenie kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu – projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej.

### Układ konstrukcyjny obiektu

Rozbudowa i przebudowa budynku została zaprojektowana w konstrukcji mieszanej – żelbetowej i murowanej.

### Projektowane rozwiązania

W wyniku planowanej rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania na parterze zostanie utworzony żłobek zdolny przyjąć maksymalnie 16 dzieci.

Planuje się od strony północnej rozbudować projektowany żłobek o nowe pomieszczenia (przedsionek, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne oraz łazienkę dla pracowników i osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zostanie przeniesione ze strony północnej na stronę wschodnią – do nowoprojektowanej części. Wewnątrz szatnia zostanie przeniesiona do dawnego pomieszczenia przedsionka, w miejsce szatni został zaprojektowany aneks do wydawania posiłków i zmywalnia, a w miejscu dawnego pomieszczenia kuchennego zostanie przeniesiona komunikacja wewnętrzna. Drzwi na klatkę schodową części mieszkalnej zostaną zamurowane i zostanie w tym miejscu wykonana szafa do mycia i przechowywania nocników dla dzieci. W mniejszej Sali zabaw okno zostanie powiększone na tarasowe, umożliwiające ewakuację. Taras przed budynkiem zostanie przebudowany na taras z kostki betonowej oraz zostanie wyposażony w składane markizy.

W lokalu w części istniejącej wszystkie ściany zostaną pomalowane.

Część nowoprojektowana – wg opisu dalszej części opracowania oraz rysunków technicznych.

W lokalu zostaną przebudowane instalacje elektryczne, wod. – kan. i C.O. oraz zostanie wykonana instalacja klimatyzacyjna do sal zabaw – według projektów branżowych.

Ściany budynku zostaną docieplone wełną mineralną oraz zostanie wykonana nowa elewacja zgodnie 
z projektem. Planuje się również docieplenie dachu granulatem z wełny mineralnej oraz remont cząstkowy dachu – naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich i silikonowanie.

W pomieszczeniach zostaną wymienione drzwi wewnętrzne. W pomieszczeniu łazienki dla dzieci planuje się wymianę kabin na większe, z drzwiami tzw. „kowbojki” oraz montaż przewijaka dziecięcego.

Pomieszczenia w lokalu zostaną pomalowane, w łazience, aneksie do wydawania posiłków, zmywalni oraz pomieszczeniu socjalnym zostanie ułożona terakota na podłodze i glazura na ścianach do wysokości 2,0 m. Zostaną zamontowane nowe urządzenia sanitarne w łazienkach. Grzejniki c.o. zostaną wymienione na większe – zapewniające temperaturę w pomieszczeniach +20°C (w łazienkach +24°C) oraz zostaną zamontowane nowe grzejniki ścienne w łazienkach. Ściany pomieszczeń do wysokości 2,0m zostaną wykonane z materiału łatwo zmywalnego – odpowiednie farby malarskie. Na grzejnikach zostaną zamontowane osłony.

Wentylacja w budynku grawitacyjna – wspomagana mechanicznie – według projektu instalacji. 
W pomieszczeniach łazienek zostaną zamontowane drzwi z otworami umożliwiające naturalną infiltrację powietrza.

Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowy sprzęt – stosownie do funkcji poszczególnych pomieszczeń.

### Rozwiązania materiałowe elementów obiektu

Wg. opisu konstrukcji stanowiącego część niniejszego projektu.

Izolacje termiczne:

Projektuje się izolacje termiczne w postaci płyt z wełny mineralnej na ścianach i dachu oraz granulatu z wełny mineralnej na dachu części istniejącej.

- współczynnik przenikalności cieplnej ścian 			= U=0,23 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej dachu 		= U=0,18 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej okien zewnętrznych 	= U=1,10 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej drzwi zewnętrznych 	= U=1,10 W·m−2·K−1

- podłoga na gruncie				 	= U=0,22 W·m−2·K−1

Grubości ocieplenia:

- ściana zewnętrzna 15 cm;

- Strop nad piętrem 30 cm – istniejące;

- Podłoga na gruncie 10 cm.

Stolarka okienna:

Zaprojektowano okna o wsp. U = 1,10 W·m−2·K−1 wyposażone w nawiewniki.

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna

Drzwi szklone w ramie aluminiowej, wykończenie PCV.

Ślusarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi płytowe drewnopodobne.

Posadzki

W pomieszczeniach  sal zabaw, , szatni, przedsionku, komunikacji, wykładzina terketowa antypoślizgowa, 
w pomieszczeniach łazienek, zmywalni, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia do wydawania posiłków płytki ceramiczne, pomieszczenia porządkowego.

Okładziny ścian wewnętrznych

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny. Malowanie farba akrylowa dwuwarstwowa. Ściany 
w pomieszczeniach, do wysokości 2,0 m wykonane z materiału łatwo zmywalnego.

Parapety wewnętrzne

- wewnętrzne: konglomerat „boticino” o gr. 3 cm , odstające od ściany w takim zakresie aby w pełni nakryć znajdujący się pod parapetem grzejnik.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w dalszej części opracowania – wg opisu konstrukcji.

## Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowany żłobek będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych – wejście główne nowoprojektowane, wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim spadkiem. Budynek wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

## Podstawowe dane technologiczne

### Technologia funkcjonowania obiektu – punktu przedszkolnego

W budynku zaprojektowano pomieszczenia dla dzieci w wieku żłobkowym. Szczegółowy opis funkcjonowania pomieszczeń w lokalu zawarto w poniższej tabeli:

| NR | FUNKCJA POM. | OPIS TECHNOLOGICZNY |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Przedsionek | Przedsionek stanowić będzie główne wejście do projektowanego żłobka. Z przedsionka prowadzą bezpośrednio wejścia do szatni, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia porządkowego i łazienki dla niepełnosprawnych. Przedsionek będzie posiadał wycieraczkę wewnętrzną. Nad wejściem głównym (przed budynkiem) znajduje się zadaszenie chroniące przed deszczem, śniegiem etc. |
| 1.2 | Łazienka dla niepełnosprawnych i pracowników | W łazience miska ustępowa i umywalka wyposażone w uchwyty umożliwiające korzystanie z łazienki osobom niepełnosprawnym. W pomieszczeniu wolna przestrzeń 150x150 cm. Pomieszczenie wyposażone w kratkę kanalizacyjną i kranik. |
| 1.3 | Pomieszczenie socjalne | Pomieszczenie przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w żłobku. Wyposażone w następujące urządzenia: stolik do spożywania posiłków, dwa krzesła, zlew, umywalkę, lodówkę podblatową, blat roboczy z szafkami. |
| 1.4 | Pomieszczenie porządkowe | Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania środków czystości. Wyposażone w szafę porządkową ze zlewem, kratkę kanalizacyjną i kranik. |
| 1.5 | Szatnia | Szatnia jest przeznaczona dla dzieci w wieku żłobkowym. Posiada ona minimum 16 szafek tj. zabezpiecza całościowo potrzeby przechowania odzieży wierzchniej wszystkich dzieci przychodzących do punktu przedszkolnego. Szerokość przejścia jest nie mniejsza niż 0,90 m. Szafki będą wyposażone w ławeczki. Szafki składają się z gotowych modułów. Dodatkowo w szatni przewidziano szafkę na odzież personelu. |
| 1.6 | Komunikacja | Pomieszczenie służące do komunikacji. Z pomieszczenia drzwi prowadzą bezpośrednio do sal zabaw, łazienki dla dzieci, zmywalni, aneksu do wydawania posiłków i szatni. W pomieszczeniu szafa do przechowywania i mycia nocników wyposażona w kratkę kanalizacyjną i kranik. |
| 1.7 | Pomieszczenie do wydawania posiłków | Aneks wyposażony będzie w urządzenia: blat roboczy ze zlewem, umywalkę, blat do wydawania posiłków, kuchenkę elektryczną, lodówkę podblatową, podgrzewacz do mleka. |
| 1.8 | Zmywalnia | Pomieszczenie zmywalni wyposażone będzie w zlew porządkowy, umywalkę, zmywarkę z wypażarką oraz zamykaną szafkę z koszem na odpadki. Zmywalnia posiada bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem do wydawania posiłków poprzez okienko podawcze. Brudne naczynia po posiłkach będą zbierane z sal zabaw i przenoszone bezpośrednio do zmywalni. Resztki i odpadki będą wynoszone na zewnątrz budynku. |
| 1.9 | Sala zabaw | Sala zabaw jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyposażenie sali stanowić będę zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesełka dla dzieci, dywan, biurko opiekuna, szafka ażurowa na leżaki. Wszystkie meble i zabawki będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. Sala przeznaczona jest dla 6 dzieci. |
| 1.10 | Sala zabaw | Sala zabaw jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyposażenie sali stanowić będę zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesełka dla dzieci, dywan, biurko opiekuna, szafka ażurowa na leżaki. Wszystkie meble i zabawki będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. Sala przeznaczona jest dla 10 dzieci. |

Dodatkowe informacje technologiczne:

- Maksymalna planowana liczba dzieci w wieku przedszkolnym = 16, wymagana minimalna powierzchnia 43,5 m2 (przyjmuje się że wszystkie dzieci mogą być zostawiane na więcej niż 5 godzin, z leżakowaniem, stąd 16,0+2,5*(16-5)=43,5 m2;

- Planowana liczba pracowników na jednej zmianie = 3 os.

- Wszystkie okna na parterze należy zabezpieczyć przed otwarciem w sposób trwały (klamka na kluczyk – kluczyk trzymany w szafce porządkowej w pom. I-04). Lokal wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Okna wyposażone w nawiewniki zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Co najmniej 50% okien posiada możliwość otwarcia umożliwiającego przewietrzenie pomieszczeń.

- Wszystkie istniejące i projektowane grzejniki, poza pomieszczeniami personelu, muszą być zabezpieczone osłonami przed dostępem dzieci lub też muszą być montowane na wysokości poza zasięgiem dzieci (min. 2,00 m nad poz. posadzki). Wymagane przepisami osłony na grzejniki – rodzaj użytego materiału i szczegóły wykonania osłon na grzejniki do uzgodnienia z projektantem.

- W lokalu projektuje się wyłącznie aneks do wydawania posiłków dla potrzeb wydawania cateringu. Planuje się wyłącznie żywienie w formie cateringu.

- Naczynia wielokrotnego użytku zmywane w zmywalni – zmywarka z wypażarką. Zaprojektowano oddzielnie pomieszczenie do wydawania posiłków (strefa czysta) i oddzielnie pomieszczenie zmywalni (strefa brudna).

- Instalacja CWU będzie wyposażona w system mieszalnikowy zapewniający temp. 35-40°C.

- W lokalu projektuje się pomieszczenie socjalne.

- Pomieszczenie administracyjne – kierownika obiektu znajduje się w sąsiednim budynku Szkoły Podstawowej - gabinet dyrektora.

- Wszystkie pomieszczenia na pobyt dzieci odpowiadają Rozporządzeniu WT tj. a w szczególności §60 ust. 1 i 2 odnośnie zapewnienia minimum 3 godzinnego  nasłonecznienia pomieszczeń w którym przebywają dzieci w przedszkolu w dniach równonocy. Istniejąca lokalizacja okien w ścianach zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci na kondygnacji K+1 przedmiotowego budynku jest zgodna z § 13 oraz § 60 Rozporządzenia WT gdyż:

  - między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi w/w okien nie znajduje się żaden budynek, ani inny obiekt przesłaniający.

  - Planowane sale dla dzieci posiadają czas nasłonecznienia w godzinach 8:00-16:00 (w dniu równonocy) tj. znacznie powyżej min. wymaganej wartości 3 godzin.  Okna usytuowane od strony wschodniej, północnej i południowej.

### Struktura zatrudnienia, liczba jednoczesnych użytkowników

Projektuje się zatrudnienie na poziomie maks. 3 pracowników na jednej zmianie. Oprócz pracowników przewiduje się obecność maks. 16 dzieci w danym momencie w żłobku, przy czym nie ma w budynku pomieszczenia przeznaczonego na jednoczesny pobyt więcej niż 50 osób.

### Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne

Parametry zewnętrzne:

Temperatura zewnętrzna obliczeniowa w Kruszewie  (III strefa klimatyczna)  wynosi –20 oC.

Parametry wewnętrzne:

Minimalne temperatury pomieszczeń ogrzewanych wynoszą:

- Wszystkie pomieszczenia			+20 oC,

- Łazienki					+24 oC

### Rozwiązania techniczne i materiałowe

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi będą posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne. Doświetlenie światłem naturalnym będzie realizowane poprzez okna zewnętrzne. W tym celu przewiduje się zaprojektowanie okien o gabarytach pozwalających osiągnąć wymagany współczynnik 1/8 powierzchni okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

## Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i sposób ich funkcjonowania

### Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych

W budynku będącym przedmiotem opracowania przewiduje się między innymi następujące elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego:

- Instalacja wewnętrzna zimnej wody dla celów socjalnych,

- Instalacja wewnętrzna ciepłej wody dla celów socjalnych,

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

- Instalacja wewnętrzna zasilania w energię elektroenergetyczną na potrzeby użytkowe oraz urządzeń technicznych,

- Instalacja oświetlenia wewnętrznego.

- Instalacje ochronne związane z energią elektroenergetyczną,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne,

Uwaga: przewody zasilające główną rozdzielnię elektryczną należy obudować w stopniu zapewniającym izolacyjność na poziomie REI120 na trasie od wejścia do budynku do rozdzielni elektrycznej.

Należy stosować oprawy oświetleniowe bezpieczne nietłukące.

### Instalacja wod-kan i CWU

Woda do celów CWU i ZWU będzie dostarczana z istniejącej studni. Podgrzanie do właściwej temperatury odbywać się będzie w elektrycznych podgrzewaczach przepływowych.

### Instalacja wentylacji

Projektuje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie – szczegóły rozwiązań według projektu instalacji sanitarnych.

### Instalacja Centralnego Ogrzewania

Budynek wyposażyć w instalację C.O. w której źródłem ciepła będzie kocioł na paliwo gazowe usytuowany w pomieszczeniu kotłowni. Pomieszczenia należy wyposażyć w grzejniki z możliwością regulacji.

## Charakterystyka energetyczna obiektu

Załączona w dokumentach formalno-prawnych niniejszego projektu.

## Dane techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące ich wpływ na środowisko

### Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media

Zapotrzebowanie na wodę

Prognoza łącznego zapotrzebowanie wody wyniesie:

- Woda zima: 					1,50 m3/d ; 45 m3/miesiąc

- Woda ciepła: 					0,09 m3/h

- Woda na cele PPOŻ zewnętrzne			10,00 dm3/s	(ZBIORNIK P. POŻ.).

- Woda na cele PPOŻ wewnętrzne			nie dotyczy

Bilans ścieków:

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektu:	1,50 m3/d ; 45 m3/miesiąc

Zapotrzebowanie na ciepło

Prognoza zapotrzebowanie przyjęto następująco:

- dla ogrzewania pomieszczeń 			24,00 	kW	(prąd)

- dla wentylowania pomieszczeń 			32,00 	kW	(prąd)

- dla podgrzania C.W.U				10,00 	kW	(prąd)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Prognozowane zwiększenie ilości mocy: 			30,00 kW

### Emisja zanieczyszczeń

Ścieki bytowe

Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe będą odprowadzane z dachu budynku bezpośrednio na teren własny – powierzchnię biologicznie czynną – bez zmian.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Do atmosfery wyrzucane będzie powietrze z wentylacji pomieszczeń szkolnych, socjalnych i technicznych. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń szkodliwych.

### Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach umożliwiających wstępną segregację ustawionych na zewnątrz budynku w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów stałych oznaczonym na PZT (7). Odległość miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe nie przekracza 80 m od najdalszego wejścia do przedmiotowego budynku. Odległość miejsca do gromadzenia odpadów, od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest większa niż 10 m. Odpady odbierane będą do odzysku, unieszkodliwiania lub składowania przez uprawnione firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia, dotyczące gospodarki odpadami. Wszystkie odpady będą klasyfikowane, segregowane i magazynowane zgodnie z obowiązującym prawie katalogiem odpadów. Nie przewiduje się składowania odpadów niebezpiecznych.

### Emisja hałasu, wibracji i promieniowania

W związku z planowaną funkcją w obiekcie nie przewiduje się, by występowały czynniki związane z emisją hałasu, wibracji i promieniowania. Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz pracę i odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.

Budynek jest realizowany w sąsiedztwie nie generującym hałasu i drgań o natężeniu przekraczającym dopuszczalne. Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne oraz rozwiania technologiczne związane z instalacjami wewnętrznymi (np. wentylacja) zaprojektowane w budynku mają zgodną z Polskimi Normami izolacyjność akustyczną.

### Wpływ obiektu na środowisko

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków zostanie określona w wykonawczym opracowaniu branżowym i będzie zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia wody.

Nie przewiduje się, aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny. Zapewniono w dostatecznym stopniu możliwość gromadzenia odpadów poprzez zaprojektowanie utwardzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych. Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń, oraz nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego.

Obiekt nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

### Analiza alternatywnych źródeł energii oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na etapie projektowym przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla zapewnienia funkcjonowania obiektu. Podsumowanie przeprowadzonej analizy ilustruje poniższa tabela:

| ŹRÓDŁO: | DOSTĘPNOŚĆ: | UWAGI: |
| --- | --- | --- |
| Sieć ciepłownicza | Nie | - |
| Sieć gazowa | Tak | - |
| Pompa ciepła powietrze-woda | Tak (ograniczona) | Zbyt mała wydajność do ogrzania obiektu |
| Pompa ciepła gruntowa pozioma | Nie | Koszt poza zdolnością kredytową inwestora, niewielka powierzchnia działki |
| Pompa ciepła gruntowa pionowa | Nie | Koszt poza zdolnością kredytową inwestora, niekorzystne warunki gruntowo-wodne |
| Energia wiatrowa | Nie | Brak miejsca na ustawienie turbiny |
| Kolektory słoneczne | Nie | Niekorzystna orientacja połaci dachowej (wschód-zachód), niewielkie zapotrzebowanie na CWU |
| Panele fotowoltaiczne | Tak | Niekorzystny kąt nachylenia połaci dachowych oraz ekspozycja |
| Energia elektryczna | Tak | - |
| Kotłownia olejowa wraz ze zbiornikiem zewnętrznym | Nie | - |

Ze względu na funkcję obiektu (usługi oświaty) zrezygnowano z projektowania kolektorów słonecznych dla potrzeb podgrzania ciepłej wody użytkowej (niskie zapotrzebowanie na C.W.U.).

Barierą w wykorzystaniu większości systemów pozyskiwania energii (ciepła) są:

- brak infrastruktury (sieci)

- brak miejsca na działce

- architektura obiektu niesprzyjająca rozwiązaniom helioaktywnym lub też autarkicznym

- wartości nakreślone przez inwestora (ograniczona zdolność inwestycyjna)

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- System konwencjonalny: energia elektryczna z sieci

- System alternatywny: energia elektryczna – panele fotowoltaiczne

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze:

|  | System konwencjonalny (energia ze spalania paliwa gazowego – kocioł kondensacyjny) | System alternatywny (energia elektryczna pochodząca z paneli fotowoltaicznych) |
| --- | --- | --- |
| Koszty inwestycyjne | 0.00 zł | 220.792 zł |
| Koszty eksploatacyjne (w sezonie zimowym na miesiąc) | 30.360,00 zł | 20.800,00 zł |

Zwrot systemu alternatywnego nastąpi po około 23 miesiącach zimowych (220792 : 9560 = 23), czyli po ok. 4 (czterech)  latach. Ze względu na brak innych możliwych do zastosowania systemów przyjęto system konwencjonalny – kocioł na węgiel -  jako jedyny dostępny i opłacalny z uwagi na brak kosztów inwestycyjnych – system istniejący.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

    - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- liczba kondygnacji nadziemnych	2

- liczba kondygnacji podziemnych	1

- wysokość			7,50 m

- grupa wysokości: 		niski (N)

- powierzchnia zabudowy		ok. 193,38 m2

- powierzchnia użytkowa	 	ok. 97,70+202,47 m2

- kubatura			ok. 1217,0 m3

- powierzchnia użytkowa strefy	ok. 97,70 m² – projektowany żłobek

- kubatura strefy			ok. 292,88 m2

    - Charakterystyka zagrożenia pożarowego oraz parametry pożarowe substancji.

W budynku nie przewiduje się stosowania substancji łatwopalnych oraz materiałów klasyfikowanych, jako niebezpieczne pożarowo. W pomieszczeniach budynku będą występowały w większości materiały palne typowe dla obiektów użyteczności publicznej, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w meblach i materacach, wykładziny podłogowe, obudowy komputerów i sprzętu RTV oraz AGD opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania nie stwarzające szczególnego

zagrożenia pożarowego.

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo i palnych które mogłyby

spowodować przekroczenie gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2. Wszystkie stałe elementy wykończenia wnętrza zostaną wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogień od A do D-s1. Okładziny sufitów będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia klasa reakcji na ogień od A1 do B, d0. Nie przewiduje się stosowania podłóg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobów na posadzki podłogowe od A1fl do Cfl-s2.

  - Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach

Ze względu na planowany sposób użytkowania projektowany żłobek w odrębnej strefie pożarowej zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W projektowanym żłobku nie będą występowały pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, niebędących ich stałymi użytkownikami. Przewidywana maksymalna liczba osób w projektowanym żłobku: 19 osób.

  - Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, gęstości obciążenia ogniowego nie ustala się.

  - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. W obiekcie nie przewiduje się więc występowania stref zagrożenia wybuchem. W przestrzeni zewnętrznej w obrębie projektowanego budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

  - Klasa odporności pożarowej budynków oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materiały wykończeniowe.

Dla budynku niskiego [ZL III] uwzględniając jego wysokość oraz kategorię zgodnie z wymaganiami §212 Rozporządzenia WT, przyjęto klasę „D” odporności pożarowej;

Zgodnie z wymaganiami §216 Rozporządzenia WT przyjęto następującą klasyfikację odporności ogniowej dla poszczególnych elementów projektowanego budynku:

- główna konstrukcja nośna 	– R30

- konstrukcja dachu 		–  nie stawia się wymagań;

- strop				– nie stawia się wymagań;

- ściana zewnętrzna		– nie stawia się wymagań ;

- ściana wewnętrzna		– nie stawia się wymagań;

- przekrycie dachu 		–  nie stawia się wymagań;

Zaprojektowano poszczególne elementy budynku jako nierozprzestrzeniające ognia, co jest zgodne z wymaganiami §216 Rozporządzenia WT.

Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe będą co najmniej trudno zapalne i nie będą intensywnie dymiące.

Okładziny sufitów oraz sufity będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

  - Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe.

Dla projektowanego budynku ZL III uwzględniając jego wysokość, maksymalna dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi 8.000m2, zgodnie z §227 Rozporządzenia WT. Przedmiotowy żłobek zaprojektowano jako odrębną w stosunku do pozostałej części budynku strefę pożarową o powierzchni 97,70 m² oddzieloną ścianami o klasie REI60 i stropem o klasie REI30.

Na granicy stref zastosowano pionowe pasy o szer. 2m i klasie EI60 z materiałów niepalnych.

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach między strefami pożarowymi powinny posiadać odporność ogniową EI 60/EI30. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej tego oddzielenia z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują powinny posiadać również odporność ogniową EIS.

  - Usytuowanie/odległość od obiektów sąsiednich

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w następujących odległościach od istniejących budynków sąsiednich (mierzonych wg §9 ust.3 2 Rozporządzenia WT):

- 7,00 m od budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego w kierunku zachodnim (budynek Szkoły Podstawowej ma ścianę w klasie odporności REI60, w ścianie okno magazynku na piłki wykonane z luksferów)

- 23,60 m od budynku garażu zlokalizowanego w kierunku południowym

- 8,00 m od istniejącej drogi pożarowej

Odległość od granic działki nie mniej niż 3m.

Lokalizacja projektowanego budynku spełnia wymagania §271 i §272 Rozporządzenia WT.

  - Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Ewakuacja ze żłobka:

- W części nowoprojektowanego żłobka zaprojektowano trzy wyjścia ewakuacyjne, jednym wyjściem jest wejście główne do żłobka, zlokalizowane w elewacji zachodniej, pozostałe dwa są wyjściami bezpośrednio na zewnątrz budynku z Sal zabaw I-09 i I-10 poprzez nowoprojektowane i istniejące okno tarasowe. Wyjścia te zamykane są drzwiami o szer. nie mniej niż 1,2m w tym szer. skrzydła czynnego nie mniej niż 0,9m.

- Ewakuacja w żłobku odbywa się głównie na zasadzie przejścia ewakuacyjnego o szer. nie mniejszej niż 0,9m

- Przejścia ewakuacyjne do drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 20 m.

- Wyjścia z pomieszczeń zamykane drzwiami o szer. nie mniejszej niż 0,9m.

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Wszystkie instalacje

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje w budynku będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Instalacja elektryczna

Budynek wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien być zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku.

Zespoły kablowe zasilające urządzenia, które muszą działać w warunkach pożaru (centrala oddymiania klatek schodowych) zostaną tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie w trakcie pożaru nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami ognia, elementów budynku lub wyposażenia. Zasilanie tych urządzeń sprzed PWP.

Instalacja prowadzona we wnękach instalacyjnych obudowanych ścianami wewnętrznymi (EI15) i uszczelniane w płaszczyźnie stropu.

Instalacja wentylacyjna:

Urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaną wykonane z zachowaniem następujących warunków:

a)	Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny będą stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni.

b)	Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach będą wykonane z materiałów niepalnych.

c)	Przeciwpożarowe klapy odcinające zamykające się samoczynnie będą spełniały kryteria EIS odpowiednio do klasy odporności pożarowej elementu budynku, w którym będą zamontowane.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe mogą stanowić drogę rozprzestrzeniania się pożaru miedzy strefami pożarowymi zarówno w poziomie jak i w pionie budynku. Szczególnie dotyczy to przewodów wykonanych z materiałów palnych. Z uwagi na to zagrożenie, przy prowadzeniu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Przewody instalacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych powinny być zabezpieczone przed możliwością przeniesienia pożaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpożarowych, przez które prowadzone są przewody instalacyjne wykonane z materiałów niepalnych (stalowe, żeliwne) lub przewody palne o średnicy nie większej niż 40 mm powinny być uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych średnicy większej niż DN 40 będą wyposażone w odpowiednie pierścienie przeciwpożarowe. W przypadku przejścia przewodu wykonanego z materiału palnego o średnicy większej niż 40 mm przez stropy, pierścienie przeciwpożarowe będą montowane na przewodach od dołu stropu.

Uwaga: przewody instalacji elektroenergetycznej zasilającej rozdzielnię elektryczną należy zabezpieczyć do klasy REI 120 na trasie od wejścia do budynku do samej rozdzielni elektrycznej.

  - Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń

Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu wejścia głównego do budynku odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

- Instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 1 lx. W żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx, czas działania oświetlenia min. 1 godzina.

  - Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt ratowniczy

Projektowany budynek wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic przenośnych w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego do gaszenia pożarów grup ABCD na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej (ZL). Za jednostkę masy środka gaśniczego należy przyjąć 2kg (lub 3 dm3). Podaną ilość sprzętu gaśniczego należy traktować jako minimalną, która może być zwiększona w zależności od decyzji użytkownika. Podane rozwiązania spełniają wymagania §32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719);

Punkt przedszkolny będzie wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal.

Z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1m. Oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzętu zostanie dokonane znakami ochrony przeciwpożarowej według PN. Opisane rozwiązania spełniają wymagania §33 ust. 2    w/w Rozporządzenia.

  - Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/s (budynek ZL o kubaturze mniejszej niż 5.000m3, i powierzchnie mniejszej niż 1000m2). Do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektu przewidziano istniejący zbiornik otwarty pełniący funkcję zbiornika przeciwpożarowego, zlokalizowany w odległości 150 m od projektowanego obiektu, o objętości użytkowej minimum 100 m3. Objętość maksymalna zbiornika V=150 m3. Przyjęto 10 m3 wody w zbiorniku na każdy brakujący 1 l/s. Do zbiornika p. poż. doprowadzona jest istniejąca utwardzona droga pożarowa szerokości minimum 5,0 m (istniejąca droga publiczna powiatowa), o nośności 100 kN zapewniający dogodny dojazd do punktu poboru wody co spełnia wymagania określone w pkt. 4.5 PN-B-02857 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. Pobór wody ze zbiornika zapewniony przez punkt czerpania wody.

### Droga pożarowa:

Dla budynku niskiego ZL III o powierzchni strefy pożarowej <1000m2 doprowadzenie drogi pożarowej nie jest wymagane przepisami. Jednakże zapewniono drogę pożarową w odległości maksymalnej 8,00 m od elewacji budynku. Droga pożarowa przebiega wzdłuż całej elewacji wschodniej budynku (wzdłuż dłuższego boku budynku) oraz sięgaczem o długości 15,0 m wzdłuż elewacji południowej. Z wyjść z tego budynku, zapewniono dostęp do drogi pożarowej utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Drogę pożarową stanowić będzie istniejąca droga publiczna.

- UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze opracowanie wyczerpuje zakres projektu budowlanego niezbędny dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie przeanalizować dokumentację projektową z uwzględnieniem projektu konstrukcji i projektów instalacyjnych oraz uzgodnić wszelkie szczegóły z projektantami branżowymi oraz specjalistami technicznymi producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych z uwzględnieniem wytycznych aktualnych norm, przepisów, aprobat technicznych i instrukcji. Prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży jest zabronione.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy sprawdzić wymiary w naturze (elementów już wykonanych). W przypadku rozbieżności powiadomić projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w trybie nadzoru autorskiego

- Wszelkie urządzenia i materiały przed wprowadzeniem ich na plac budowy powinny uzyskać zgodę kierownika budowy; aby kierownik budowy mógł wydać zgodę wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z każdą partią materiału dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (dz. u. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) i odnośnych aktów wykonawczych.

- Wymienione w dokumentacji materiały i elementy budowlane wskazanych producentów/dostawców należy traktować jako przykładowe, dobrane na potrzeby opracowania szczegółowych rysunków technicznych detali. Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ppoż.) zawartych w dokumentacji projektowej - wszelkie zmiany w rysunkach technicznych detali wynikające z zastosowania zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych po stronie wykonawcy prac budowlanych. Wszelkie wymienione wyżej zmiany Wykonawca robót budowlanych zaproponuje na etapie składania ofert i negocjacji przed podpisaniem kontraktu. Zmiany te wymagają akceptacji Inwestora po uprzednim zaaprobowaniu rozwiązań pod względem technicznym przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równoważnie. W przypadku wątpliwości co do interpretacji dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w celu uzyskania wyjaśnień w trybie nadzoru autorskiego.

- Wszelkie podkonstrukcje podstaw, fundamenty i zawiesia pod urządzenia i instalacje oraz przejścia przez przegrody budowlane wraz z ich późniejszym obrobieniem (a także przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wraz z klapami pożarowych na kanałach wentylacyjnych, bramami i drzwiami pożarowymi) wykonuje wykonawca przedmiotowej instalacji wraz z projektem warsztatowym.

- Szczegóły rozwiązań architektonicznych, układ posadzek, sufitu podwieszonego, kolorystyka, itp. wg odrębnego projektu wnętrz

projektował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14 | MA-2613

# Część 5: opis projektu KONSTRUKCJI

## Opis ogólny

  - Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji w związku z rozbudową i przebudową fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na żłobek na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Kruszewie.

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania Projektu są:

- wizje lokalne przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomości w  czerwcu i lipcu 2019 r.

- założenia i wytyczne Inwestora

- mapa do celów projektowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

- Koncepcja architektoniczna sporządzona przez mgr inż. arch. Tomasza Głowińskiego

  - Spis norm, przepisów prawnych oraz literatury branżowej

- Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, ostatnia nowelizacja Dz. U. z 2017 r. poz. 2285: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie;

- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

- Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;

- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;

- PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-EN 1990-2004 – Podstawy projektowania konstrukcji;

- PN-EN 1991-1-1-2004, Część 1-1 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach;

- PN-EN 1991-1-3-2005, Część 1-3 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem;

- PN-EN 1991-1-4-2008, Część 1-4 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru;

- PN-EN 1992-1-1-2008, Część 1-1 – Projektowanie konstrukcji z betonu; Reguły ogólne i reguły dla budynków;

## Stan istniejący

Budynek mieszkalno - usługowy przeznaczony do rozbudowy i przebudowy, w którym znajduje się punkt przedszkolny przeznaczony do zmiany sposobu użytkowania na żłobek jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, murowanym z czerwonej cegły pełnej w podłużnym układzie ścian nośnych. Ławy oraz ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Stropy odcinkowe Kleina. Dach dwuspadowy, nad częścią mieszkalną stropodach, nad przedsionkiem do punktu przedszkolnego więźba drewniana, pokrycie z blachy płaskiej na rąbek. Budynek otynkowany nieocieplony. Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne płytowe drewniane z materiałów drewnopodobnych. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową i w instalację centralnego ogrzewania. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne będące poza zakresem opracowania oraz punkt przedszkolny przeznaczony do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na żłobek.

## Opis przebudowy

  - Rozbiórki:

- Projektuje się rozbiórkę schodów znajdujących się w części północnej budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Schody przeznaczone do rozbiórki betonowe z okładzinami ceramicznymi. W pierwszej kolejności należy zdemontować balustrady schodów. Skuć okładziny stopni. Następnie wybijać kolejne pola w stopniach schodów i zdemontować stalowe zbrojenie.

- Taras od strony południowej do rozbiórki – należy zdemontować barierki, skuć okładziny z płytek ceramicznych, rozebrać wylewki tarasu i obrzeża.

- W pomieszczeniach podlegających przebudowie należy rozebrać wskazane w projekcie ścianki działowe aneksu kuchennego oraz wykonać nowe otwory w ścianach nośnych – po uprzednim wykonaniu podciągów stalowo – betonowych według opisu w dalszej części opracowania. Wykonać otwory na nowoprojektowane drzwi, rozebrać ścianę pod oknem – podlegającymi przebudowie na okno tarasowe do celów ewakuacji.

- Projekt przewiduje demontaż drzwi zewnętrznych do lokalu i drzwi wewnętrznych do przebudowywanych pomieszczeń;

- Należy rozebrać kabiny w pomieszczeniu łazienki;

  - Ławy fundamentowe

W części istniejącej ławy fundamentowe bez zmian.

W części nowoprojektowanej ławy fundamentowe wykonać jako żelbetowe wylewane na mokro 
w deskowaniu. Ławy wylewać z betonu C16/20, zbroić czterema prętami 12, strzemiona 6 o 20 cm. Szerokość ław fundamentowych 55 cm, wysokość 40 cm. Zbrojenie podłużne łączyć na zakład 55 cm, w miejscu łączenia prętów strzemiona zagęścić do 10 cm. Naroża zbroić dodatkowymi prętami długości 110 cm w kształcie litery L, o ramionach 55 cm. Stal zbrojeniowa A-IIIN

Ławy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy je wymienić i zastąpić chudym betonem.

Z ław  fundamentowych wyprowadzić startery dla słupów – startery 12 długości minimum 100 cm, 
w ilości min. 4 sztuk na każdy słup. Należy zachować otulinę zbrojenia fundamentów 5 cm. Roboty przy wykonywaniu fundamentów prowadzić pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

  - Ściany fundamentowe

Murowane z bloczków betonowych lub wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C16/20.

  - Ściany nośne nowoprojektowane

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowej, z pustaka szerokości 24 cm. Ściany wzmocnione słupami żelbetowymi, zbrojonymi prętami 12, ze strzemionami 6 co 20 cm. Na ścianach wykonać wieńce obwodowe w poziomach oznaczonych na przekrojach na zakończenie ścian, ze zbrojeniem ciągłym. Zbrojenie słupów wzmacniających kotwić w wieńcu.

  - Wieńce

Na ścianach zewnętrznych planuje się wykonać wieńce obwodowe 25x25 cm i 25x30 cm (wynikające 
z różnicy poziomu murłat). Wieńce żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25), zbrojone czterema prętami 12, strzemiona 6 co 20 cm. W wieńcu końcowym zatopić kotwy fajkowe M16 do mocowania murłat.

  - Podciągi i nadproża:

Nadproża w części przebudowywanej w miejscu wybicia lub zmiany otworów w ścianach wykonać jako stalowo- betonowe z dwóch belek o przekroju ceowym C140p. Ceowniki ze stali S235. Beton C16/20. Nowoprojektowane nadproża wykonać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bezwzględnie pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Po wyznaczeniu otworów w ścianie z jednej strony ściany należy wykonać bruzdę o głębokości równej szerokości belki. W bruździe umieścić belkę opierając jej końce na poduszkach betonowych grubości 5 cm. Głębokość oparcia belki na murze minimum 25 cm. Po osadzeniu pierwszej belki, można z przeciwnej strony ściany wykuć bruzdę na drugą belkę i osadzić ją w identyczny sposób. Obie belki skręcić na śruby M16 klasy 5.6 w rozstawie co 40 cm oraz 10 cm od skraju belek.  Przed skręceniem przygotować otwory w belkach o średnicy 18 mm. Przestrzeń pomiędzy belkami i ponad nimi wypełnić betonem C16/20. Po zawiązaniu betonu można wykuć ścianę pod belkami. Następnie do dolnych półek przyspawać przewiązki. Przestrzeń między półkami wyszpałdować, całość osiatkować i otynkować. Całkowita długość ceowników  = rozpiętość nadproża w świetle + 50 cm.

Nadproża w części nowoprojektowanej wykonać jako prefabrykowane L19 dozbrajane dwoma prętami 10 dołem. Oparcie podciągów na murze minimum 8 cm. Długość belek nadproży dopasować do szerokości otworów okiennych i drzwiowych.

  - Słupy żelbetowe

W miejscu połączenia części istniejącej i nowoprojektowanej wykonać słupy żelbetowy 25x25 cm. Słupy żelbetowe monolityczne, wylewany na mokro w deskowaniu. Beton klasy C20/25. Zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona dwucięte Ø6 co 18 cm, zagęszczane do 9 cm. Słup wykonać od poziomu parteru na fundamencie. Po ułożeniu betonu  w deskowaniu należy go zwibrować. W celu ograniczenia nasiąkania słupy izolować przeciwwilgociowo za pomocą wodoszczelnej masy uszczelniającej.

  - Ściany działowe

Nowoprojektowane ściany działowe aneksu kuchennego oraz pomieszczenia socjalnego, łazienki 
i pomieszczenia porządkowego murowane z pustaków z betonu komórkowego 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej lub na kleju lub z płyty g-k na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną – według wytycznych producenta.

  - Podłogi i posadzki

W części istniejącej podlegającej przebudowie podłogi i posadzki bez zmian.

W części nowoprojektowanej posadzki w budynku wykonane na warstwie pospółki zagęszczonej warstwami – minimum trzy warstwy o stopniu zagęszczenia Is=0,98, minimalna grubość jednej warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Na warstwie piasku wylać chudy beton C10/12 grubości 15 cm. Na warstwie chudego betonu układać folię PE a na niej styropian grubości 10 cm. Na styropianie wylewka betonowa grubości 5 cm z betonu samopoziomującego. Posadzkę zbroić przeciwskurczowo matami z prętów Ø4mm. Na podłogi układać w pomieszczeniach łazienki, pom. socjalnego, zmywalni, aneksu kuchennego, przedsionka płytki gresu lub terakoty antypoślizgowej. Przedsionek wyposażyć w wycieraczkę wewnętrzną. W pozostałych pomieszczeniach (szatnia, sale zabaw, komunikacja) podłoga z wykładziny antypoślizgowej, trudno zapalnej przeznaczanej do pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, np. wykładzina TARKETT – bez zmian. Sale zabaw wyposażyć w dywany tematyczne do zabawy – np. dywan „drogi i ulice”.

  - Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów

Nowoprojektowane ściany wewnętrzne otynkować – tynk gipsowy III kat. Szpachlowany ze szlifowaniem. Tynk układać na powierzchnię uprzednio zagruntowaną.

W części istniejącej i nowoprojektowanej – ściany i sufity zostaną pomalowane. Z powierzchni ściennych 
i sufitów usunąć stare warstwy farby i złuszczone tynki. W miejscach ubytków uzupełnić wyprawy tynkarskie gotową masą szpachlową. Powierzchnie wszystkich ścian i sufitów zagruntować i pomalować dwukrotnie farbą akrylową. Stosować jasne, pastelowe, ciepłe kolory.

Ściany wszystkich przebudowywanych pomieszczeń w szkole i punkcie przedszkolnym do wysokość 2,0 m wykonane z materiału łatwo zmywalnego – np. odpowiednie farby TIKURILLA. Ściany w pomieszczeniach łazienek, aneksu do wydawania posiłków, zmywalni, pomieszczenia socjalnego wyłożyć do wysokości 2,0 m płytkami ceramicznymi.

  - Dach nad częścią nowoprojektowaną

Zaprojektowano dach dwuspadowy o układzie krokwiowym. Krokwie o przekroju prostokątnym 7x16 cm, drewno klasy C24, w rozstawie max. 90 cm. Kleszcze o przekroju prostokątnym 2x4x18 cm, drewno klasy C24, mocowane do krokwi obustronnie. Pokrycie z blachy płaskiej na pełnym deskowaniu. Krokwie oparte na wieńcu obwodowym i murłatach 14x14 cm z drewna C24. Połączenia elementów więźby dachowej na złącza BM. Nachylenie połaci dachowych 18°.

Na krokwiach układać deskowanie pełne z desek calówek lub płyt OSB, na nim układać 2 x papę termozgrzewalną. Płyty do termoizolacji – z twardej wełny mineralnej gr. 20  i 30 cm (80-100 kg/m3), ściśle dopasowując styki z krokwiami i pomiędzy płytami. Korzystnie jest stosować dwie warstwy płyt 
z przesunięciem styków. Na dachu od strony wejścia zamontować stopery śniegowe.

Owentylowanie dachu stanowi przestrzeń pomiędzy kontrłatami o wysokości około 3 cm. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza między kontrłatami, pozostawiając szczeliny wlotowe w okapach dachu, przelotowe w poziomie stropu na kleszczach i wylotowe w kalenicy. Owentylowanie kalenicy poprzez uszczelki wentylacyjne stanowiące elementy systemowe pokrycia. Szczeliny zabezpieczyć siatką stalową ocynkowaną o oczkach max 10 x 10 mm.

Przed pracami montażowymi więźby dachowej, drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybowym i przeciwogniowym (np. FOBOS) wszystkie elementy więźby dachowej stykające się 
z murem lub żelbetem, należy zabezpieczyć 2 warstwami papy asfaltowej lub folią PE.

Nad częścią istniejącą wykonać bieżącą konserwację dachu polegającą na zamontowaniu uszkodzonych obróbek blacharskich w pobliżu rynien i w miejscach kotwienia istniejącego masztu antenowego. Stropodach należy ocieplić wg opisu w dalszej części opracowania.

  - Izolacje przeciwwilgociowe

Ściany fundamentowe izolować pionowo poprzez dwukrotne malowanie dysperbitem lub folią wytłaczaną kubełkową, układaną wytłoczeniami w kierunku ściany. Izolacja pozioma ścian fundamentowych – folia przeciwwilgociowa szerokości 30 cm, układana na wierzchu ostatniej warstwy ścian fundamentowych. Ławy fundamentowe izolować układając na wierzchu ław folię przeciwwilgociową szerokości 60 cm.

  - Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne budynku ocieplić wełną mineralną grubości 15 cm. Płyty z wełny mineralnej 
o współczynniku przenikania ciepła λ=0,30 W/(m∙K), mocowane do ściany za pomocą kleju – według wytycznych producenta. Na wykończenie ścian stosować tynk cienkowarstwowy silikonowy lub silikatowo – silikonowy – kolorystyka zgodnie z projektem elewacji. Przed ułożeniem wełny mineralnej należy zabezpieczyć istniejącą instalację odgromową w rurach ochronnych z PCV.

Strop nad częścią istniejącą ocieplić granulatem z wełny mineralnej o  λ=0,38 – 0,43 W/(m∙K), o grubości warstwy minimum 30 cm. Granulat układać poprzez otwory wykonane w szczycie budynku lub poprzez demontaż skrajnych pól z blachy. Po ułożeniu granulatu należy ponownie zamontować usunięte pokrycie z blachy i wykonać obróbki.

Strop nad częścią nowoprojektowaną ocieplić wełną mineralną gr. 30, o współczynniku przenikania ciepła λ=0,31 W/(m∙K)m. Wełnę mineralną układać pomiędzy krokwiami i kleszczami oraz rusztem stalowym pod sufit podwieszany z płyty g-k.

Podłoga na gruncie w części nowoprojektowanej ocieplona styropianem grubości 10 cm. Stosować styropian EPS100 o współczynniku przenikania ciepła o  λ=0,36 W/(m∙K),

  - Stolarka drzwiowa

Do projektowanego żłobka nowoprojektowane drzwi zewnętrzne szklone ze szkła bezpiecznego, w ramie aluminiowej – wykończenie  PCV. Wyjście ewakuacyjne z Sali zabaw – okno.

W pomieszczeniach drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicami drewnianymi, drzwi do łazienek 
z podcięciami.

  - Stolarka okienna

W części istniejącej okna bez zmian – wymiana jednego okna w Sali zabaw na tarasowe.

Nowoprojektowane okna stosować o współczynniku przenikania ciepła = U=1,10 W·m−2·K−1 . Okna należy wykonać jako bezpieczne, tj. wzmocnione od strony wewnętrznej folią nietłukącą.

Wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Okna powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym otwieraniem przez dzieci np. poprzez demontaż klamek skrzydeł otwieranych do 90° lub wykonać skrzydła uchylne, bez możliwości pełnego otwarcia, ewentualnie wyposażone w klamki z kluczem, chowanym w szafce porządkowej.

  - Schody zewnętrzne i pochylnia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych

Przed nowoprojektowanymi wejściami  do budynku wykonać schody zewnętrzne z kostki betonowej.

W pierwszej kolejności w miejscu wykonania schodów wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających odpowiednią nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać stopnie oraz podest z kostki. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatając, oraz polać wodą. Schody zabezpieczyć balustradami o wysokości 110 cm, wykonane ze stali nierdzewnej.

Pochylnię dla niepełnosprawnych wykonać z kostki betonowej – tego samego koloru co użyta na schody wejściowe.

W pierwszej kolejności w miejscu wykonania pochylni wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać

na podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać płaszyczyzny poziome i pochyłe. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatajac, oraz polać wodą.

Pochylnia posiada spadek 8%, różnica poziomów od terenu do poziomu wejścia do budynku wynosi 30 cm. Wymagana długość pochylni 3,75 m. Pochylnia posiada powierzchnię manewrową 1,5 m x 1,5 m na początku pochylni oraz na końcu przed wejściem głównym do budynku. Szerokość jezdna płaszczyzny pochylni (między krawężnikami obwodowymi) wynosi 120 cm. Krawężniki pochylni wystajace 7 cm ponad powierzchnię jezdną. Wzdłuż pochylni wykonać poręcze z rur ze stali nierdzewnej Ø38/3. Poręcze umieszczone na wysokości 75 cm i 90 cm od powierzchni jezdnej. Prześwit między pochwytami 100 cm. Poręcze przy końcach pochylni przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie (zaokrąglone). Balustradę z pochylnią połączyć w sposób trwały.

  - Taras przed budynkiem od strony południowej

Istniejący taras z uwagi na jego stan techniczny i estetyczny należy rozebrać.

Nowoprojektowany taras układać z kostki betonowej na przygotowanym podłożu. W pierwszej kolejności w miejscu wykonania pochylni wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać na podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku 
i cementu, zapewniających nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe 
z gotowych elementów palisadowych w kolorze dopasowanym do kolorystyki elewacji i wykonać płaszyczyzny poziome oraz schody wejściowe. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatajac, oraz polać wodą.

Taras zabezpieczony balustradami stalowymi, ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrad 110 cm.

Nad tarasem zamontować markizy tarasowe o wysięgu 3,0 m. Markizy o stelażu i kasecie wykonanym 
z aluminium, poszycie przeciwdeszczowe z poliestru 280 g/m2, wyposażone w silnik do składania 
i rozkładania. Sterowanie markizami za pomocą silnika radiowego i zdalnego pilota. Markizy wyposażone 
w czujniki napięcia poszycia i czujniki wiatru umożliwiające automatyczne składanie podczas silnych porywów wiatru. Dodatkowo wyposażone w korbę do awaryjnego sterowania w przypadku braku zasilania.

  - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem

Przed budynkiem w miejscach oznaczonych na PZT projektuje się dojścia i dojazdy do wejść do budynku wykonane z kostki betonowej. W pierwszej kolejności w miejscu wykonania pochylni wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać na podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać płaszyczyzny poziome i pochyłe. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatając, oraz polać wodą.

Na terenie działki przewidziano 24 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane. Nawierzchnia miejsc postojowych bez zmian.

  - Droga pożarowa

Droga pożarowa istniejąca – bez zmian – droga publiczna o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,0 m.

  - Instalacje

Planuje się wykonać przebudowę instalacji elektroenergetycznej – wg projektu branżowego.

Planuje się wykonać przebudowę wewnętrznej instalacji wod. – kan. – wg projektu branżowego.

Wykonać nowe podejścia wodociągowe od istniejącej instalacji. Odprowadzenie ścieków bytowych 
z nowoprojektowanych misek ustępowych i umywalek oraz zmywarki i zlewów porządkowych do istniejącego odpływu do przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ma zapewnioną rezerwę wydajności umożliwiającą odbiór ścieków od nowoprojektowanych przyborów sanitarnych.

Instalacja c. o. – kotłownia z piecem gazowym usytuowanym w piwnicach budynku, będącym poza zakresem opracowania. Kocioł gazowy posiada rezerwę mocy grzewczej. Planuje się wymianę grzejników na większe – zapewniające temperaturę +20°C – instalacja zostanie wyposażona w czujniki temperatury w pomieszczeniach, umożliwiające załączenie pieca, w przypadku spadku temperatury.

Kotłownia C.O. znajduje się poza zakresem przedmiotowego projektu.

Lokal wyposażony w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie.

  - Elementy dodatkowe:

- Przed wejściem głównym do punktu przedszkolnego wykonać daszek chroniący przed deszczem i śniegiem. Daszek o konstrukcji metalowej mocowanej do ściany budynku, pokrycie z płyt poliwęglanowych przeziernych w kolorze mlecznym.

- Wokół budynku wykonać opaskę z kostki betonowej, o szerokości 50 cm.

  - Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo – wodne przyjęto na podstawie odkrywki przeprowadzonej dla działki o nr ewid. 157  w Osiecku wykonanej w czerwcu 2019 r.

Powierzchniową warstwę terenu stanowi gleba oraz grunt antropogeniczny o miąższości do 0,50 m. Nasyp niekontrolowany zbudowany jest z gleby, piasku drobnego oraz gruzu. Grunty te są niejednorodne pod względem litologicznym.

Poniżej występuje warstwa pisaków gliniastych i glin piaszczystych. Warstwa ta występuje bezpośrednio pod warstwą gleby i zalega do głębokości 1,1-1,5 m. p. p. t. Grunty te są w stanie plastyczynym.

Projektowane obiekty należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej a w podłożu występują proste warunki gruntowo – wodne.

## WIELKOŚĆ I ROZKŁAD OBCIĄŻEŃ W BUDYNKU W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Budynek projektowany jako mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami mieszkalnymi dla nauczycieli tzw. Dom Nauczyciela, przebudowany w 2014 r w części jednego lokalu na punkt przedszkolny. Minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej  (kategoria obiektu C1) wynosi zgodnie z „PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1 Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach” od 2,0 do 3,0 kN/m2, przy czym zalecaną wartością jest 3,0 kN/m2. Minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku mieszkalnego  (kategoria obiektu A) wynosi zgodnie z „PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1 Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach” od 1,5 do 2,0 kN/m2, przy czym zalecaną wartością jest 2,0 kN/m2.

Z kolei minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku według PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe” dla pomieszczeń lekcyjnych szkolnych wynosi 2,0 kN/m2, dla korytarzy i holów wynosi 3,0 kN/m2, dla schodów 4,0 kN/m2. Tak więc zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego na żłobek nie spowoduje wzrostu obciążeń przekazywanych na strop budynku, wartości zalecane w Normie, mieszczą się w zakresie zaprojektowanym, zatem istniejące elementy konstrukcyjne nie wymagają wzmocnienia.

- WYTYCZNE WYKONANIA I MONTAŻU

Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych z przestrzeganiem warunków BHP i P.POŻ.

projektował:

mgr inż.  Wojciech Górecki

nr upr. WA-181/02

## Obliczenia statyczne

  - DACH:

DANE:

Szkic wiązara

Geometria ustroju:

Kąt nachylenia lewej połaci dachowej  = 18,0°

Kąt nachylenia prawej połaci dachowej  = 18,0°

Rozstaw murłat w świetle   ls = 3,67 m

Różnica poziomów murłat   h = -0,05 m

Wysięg lewego wspornika   lwL = 0,90 m

Wysięg prawego wspornika   lwP = 0,75 m

Poziom jętki  h = 0,14 m

Rozstaw wiązarów a = 0,72 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak

Dodatkowe usztywnienia boczne jętki - brak

Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,80 m

Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,50 m

Dane materiałowe:

- krokiew 7/16 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2·2,3 = 4,6 cm) z drewna C24

- jętka 2x 4/18 cm z drewna C24 z przewiązkami co 72 cm,

- murłata 14/14 cm z drewna C24

Obciążenia (wartości charakterystyczne):

- pokrycie dachu (p):

gk = 0,40 kN/m2

- uwzględniono ciężar własny wiązara

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 18,0 st., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi):

- na połaci lewej  	skl = 0,95 kN/m2

- na połaci prawej  	skp = 0,86 kN/m2

- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe

- obciążenie wiatrem połaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =4,2 m):

- jako nawietrznej  	pkl = -0,35 kN/m2

- jako zawietrznej  	pkp = -0,15 kN/m2

- obciążenie wiatrem połaci prawej:

- jako nawietrznej  	pkl = 0,00 kN/m2

- jako zawietrznej  	pkp = 0,00 kN/m2

- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi  	gkk = 0,00 kN/m2

- obciążenie stałe jętki (Obciążenie jętki   [0,300kN/m2]):

qjk = 0,30 kN/m2

- obciążenie zmienne jętki : 	pjk = 0,00 kN/m2

- obciążenie montażowe jętki 	Fk = 1,0 kN

Założenia obliczeniowe:

- klasa użytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

Obwiednia momentów [kNm]:

Obwiednia sił tnących [kN]:

Obwiednia sił osiowych [kN]:

Obwiednia przemieszczeń [mm]:

Ekstremalne reakcje podporowe:

| węzeł (podpora) | V [kN] | H [kN] | kombinacja SGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (A) | 4,46 | 7,74 | K2: stałe-max+śnieg |
| 6 (B) | 4,16 | -7,74 | K2: stałe-max+śnieg |

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3

Krokiew lewa 7/16 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2·2,3 = 4,6 cm)

Smukłość

y = 34,8  <  150

z = 92,8  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

M = -0,40 kNm, 	N = 8,41 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 1,33 MPa, 	c,0,d = 0,75 MPa

kc,y = 0,973,    kc,z = 0,356

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,150  <  1

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,253  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

M = -0,40 kNm, 	N = 8,41 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 2,02 MPa, 	c,0,d = 0,92 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,142  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

M = -0,30 kNm, 	N = 8,35 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 2,90 MPa, 	c,0,d = 2,17 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,225  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy jętką a kalenicą)

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,56 mm  <  unet,fin = l / 200 = 1875/ 200 = 9,37 mm     (6,0%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 stałe-max+montażowe jętki

ufin = 0,26 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·783/ 200 = 7,83 mm     (3,3%)

Krokiew prawa 7/16 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2·2,3 = 4,6 cm)

Smukłość

y = 37,7  <  150

z = 92,8  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

M = 0,51 kNm, 	N = 3,69 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 1,70 MPa, 	c,0,d = 0,33 MPa

kc,y = 0,957,    kc,z = 0,356

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,142  <  1

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,187  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

M = -0,24 kNm, 	N = 8,40 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 1,21 MPa, 	c,0,d = 0,92 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,087  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce

decyduje kombinacja: K9 stałe-max+montażowe jętki

M = 0,12 kNm, 	N = 4,32 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 1,20 MPa, 	c,0,d = 1,12 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,121  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą)

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,89 mm  <  unet,fin = l / 200 = 2174/ 200 = 10,87 mm     (8,2%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,56 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·625/ 200 = 6,25 mm     (8,9%)

Jętka 2x 4/18 cm z przewiązkami co 72 cm z drewna C24

Smukłość

y = 68,6  <  150

z = 162,0  <  175

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K9 stałe-max+montażowe jętki

M = 1,61 kNm, 	N = 2,70 kN

fm,y,d = 12,92 MPa, 	fc,0,d = 11,31 MPa

m,y,d = 3,73 MPa, 	c,0,d = 0,19 MPa

kc,y = 0,595,    kc,z = 0,124

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,316  <  1

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,422  <  1

Maksymalne ugięcie

decyduje kombinacja: K9 stałe-max+montażowe jętki

ufin = 5,62 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3566/ 200 = 17,83 mm     (31,5%)

Murłata 14/14 cm

Część murłaty leżąca na ścianie

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 6,19 kN/m, 	qy,max = 10,75 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

Mz = 3,73 kNm

fm,z,d = 14,77 MPa

m,z,d = 8,155 MPa

m,z,d/fm,z,d = 0,552  <  1

Część wspornikowa murłaty

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 6,19 kN/m, 	qy,max = 10,75 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

My = 0,77 kNm, 	Mz = 1,34 kNm

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fm,z,d = 14,77 MPa

m,y,d = 1,69 MPa, 	m,z,d = 2,94 MPa

km = 0,7

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,254  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,279  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,30 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·500/ 200 = 5,00 mm     (6,0%)

Koniec obliczeń.

projektował:

mgr inż.  Wojciech Górecki

nr upr. WA-181/02

# Część 6: Ekspertyza techniczna

- dane ogólne

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna;

- Ustawa - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1202 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

1.2 PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalno – usługowy „Dom Nauczyciela” w którym funkcjonuje punkt przedszkolny przeznaczony do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na żłobek (1) usytuowany na działce o nr ewid. 149 w obrębie ewid. 0020 Kruszew.

1.3 CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest:

- określenie możliwości wykonania rozbudowy i przebudowy;

- określenie możliwości wykonania zmiany sposobu użytkowania;

- określenie czy planowane roboty budowlane nie naruszą bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;

- wskazanie rozwiązań technicznych do wykonania wym. robót budowlanych oraz wskazanie rozwiązań materiałowych i sposobu wykonania.

- Opis techniczny budynku

  - KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE OBIEKTU

BUDYNEK  MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM (1):

Opis ogólny:

Budynek MIESZKALNO – USŁUGOWY „DOM NAUCZYCIELA”, w którym znajduje się punkt przedszkolny do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na żłobek, wybudowany w latach 1950-1960. Budynek objęty opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym z czerwonej cegły pełnej w podłużnym układzie ścian nośnych. Ławy oraz ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Stropy odcinkowe Kleina. Dach dwuspadowy, nad częścią mieszkalną stropodach, nad przedsionkiem do punktu przedszkolnego dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy. Budynek otynkowany, nieocieplony. Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne płytowe drewniane z materiałów drewnopodobnych. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową i w instalację centralnego ogrzewania. 
W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne oraz punkt przedszkolny przeznaczony do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na żłobek.

- Ocena stanu technicznego obiektÓW

Ocenę opracowano na podstawie zadowalającego zachowania się konstrukcji w przeszłości, dostarczonej dokumentacji projektowej budowy budynku. Zakładam że nie zatajono przede mną żadnych informacji dotyczących stanu technicznego budynku. Stan konstrukcyjny budynku nie budzi zastrzeżeń. Budynek wykonany zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przyjęto następujące kryteria oceny:

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego elementu | Procentowe zużycie | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | b. dobry | 0-10 | Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normy. |
| 2 | dobry | 11-25 | Element budynku nie wykazuje większego zużycia. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie mechaniczne. Element wymaga konserwacji. |
| 3 | średni | 26-50 | Element budynku utrzymany jest zadowalająco. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji itp. |
| 4 | nie zadowalający | 51-60 | W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu . Celowy jest częściowy remont kapitalny. |
| 5 | zły | 61-70 | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny. |

BUDYNEK MIESZKALNO – USŁUGOWY „DOM NAUCZYCIELA” (1):

Ławy fundamentowe – stan techniczny dobry – konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowań oraz nadmiernych osiadań, grunt pod fundamentem nośny.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – stan techniczny dobry – stan techniczny ścian nie budzi istotnych zastrzeżeń, na ścianach widać drobne zarysowania i spękania, zarysowania nie przechodzą przez całą powierzchnię ściany. Na ścianach tynki zewnętrzne cementowo - wapienne w złym stanie technicznym – liczne odspojenia, zacieki i przebarwienia. Tynk zewnętrzny kwalifikuje się do skucia.

Stropy – stan techniczny dobry – brak widocznych ugięć i zarysowań, stropy w dobrym stanie technicznym.

Dach – stan techniczny dobry – pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym, widać drobne zacieki świadczące o uszkodzeniach obróbek – zaleca się uzupełnić obróbki blacharskie i naprawić miejsca uszkodzenia pokrycia. Konstrukcja nośna dachu w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje widocznych ugięć, więźba dachowa części niższej w dobrym stanie, nie zmurszała.

Odwodnienie – rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym, nie przecieka.

Schody, taras, pochylnia dla niepełnosprawnych – w  złym stanie technicznym – odpadające okładziny z płytek ceramicznych, balustrady zardzewiałe, skorodowane – brak malowania i konserwacji od momentu wbudowania. Taras i schody kwalifikują się do remontu kapitalnego lub rozbiórki – zaleca się wykonanie nowego tarasu i schodów z kostki betonowej z obrzeżami. Zaleca się wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej.

Stan techniczny istniejącego budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” w którym znajduje się punkt przedszkolny przeznaczony do rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na żłobek ocenia się jako średni.  Stan techniczny pozwala na wykonanie projektowanych robót tj. rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na żłobek. Planowane roboty nie spowodują zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników budynku ani obniżenia jego przydatności do użytkowania.

- Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku oraz przeprowadzonej analizy i sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności, w oparciu o posiadaną wiedzę co do stanu technicznego ocenianego budynku stwierdza się co następuje:

- Stan techniczny istniejącego budynku ocenia się jako średni;

- Planowane roboty budowlane nie pogorszą bezpieczeństwa konstrukcji ani bezpieczeństwa użytkowania istniejącego budynku;

- Zaleca się wykonanie ocieplenia dachu oraz ścian w celu zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją;

- Zaleca się rozbiórkę schodów i tarasu, będących w złym stanie technicznym i estetycznym i wykonanie nowych z kostki betonowej

Planowane roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego na żłobek, nie wpłyną negatywnie na istniejącą konstrukcję budynku poł. na działce o nr ewid. 149 w obrębie ewid. 0020 Kruszew, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy. Możliwa jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na żłobek. Szczegóły wykonania robót budowlanych określa projekt architektoniczno – budowlany.

informacja dotycząca bioz

temat: rozbudowa i przebudowa fragmentu budynku mieszkalno – usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania

punktu przedszkolnego na żłobek

KATEGORIA IX (dziewiąta)

dz. nr 149,  z obrębu 0020 Kruszew, jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

Inwestor:

GMINA PNIEWY,

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

Studio Architektury Nowoczesnej Tomasz Głowiński

Ul. Sarmacka 22/125, 02-972 Warszawa

Projektanci:

Informacja  BIOZ:

| Projektant: | mgr inż. arch. TOMASZ GŁOWIŃSKI adres: ul. Sarmacka 22/125, 02-972 Warszawa | nr upr. MA/004/14 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- | --- | --- |

Data opracowania:

Lipiec  2019

# Część 6: INFORMACJA BIOZ

„Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

Adres autora informacji BIOZ: ul. Sarmacka 22/125, 02-972 Warszawa

## WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie fragmentu budynku mieszkalno – usługowego „Domu Nauczyciela” wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na żłobek. Obiekt do znajduje się na dz. ewid. nr 149 z obrębu 0020 Kruszew.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120 poz. 1125 i 1126)

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia

Przewidywany zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego:

- Wzniesienie ogrodzenia terenu budowy, wywieszenie tablicy informacyjnej

- Rozbiórka schodów zewnętrznych i tarasów

- Demontaż drzwi

- Rozbiórka ścian wewnętrznych i powiększenie otworu na okno

- Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych

- Wykonanie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych murowanych

- Wykonanie konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu

- Docieplenie ścian i dachu budynku wraz z elewacją

- Montaż rynien i rur spustowych

- Wykonanie podbudowy i wylewek betonowych

- Wykonanie ścianek działowych

- Montaż drzwi i okien

- Wykonanie schodów zewnętrznych i tarasu

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Wykonanie wykończenia pomieszczeń – malowanie, podłogi, itp.

- Wykonanie zagospodarowania terenu: chodniki, drogi, opaska budynku

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych etapów robót:

- Przygotowanie placu budowy

- Wykonanie właściwych robót budowlanych

- Uprzątnięcie placu budowy

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek szkoły podstawowej w Kruszewie, budynek garażu, budynek mieszkalno – usługowy „Dom Nauczyciela” przeznaczony do rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Na działce znajduje się również studnia, przydomowa oczyszczalnia ścieków, plac zabaw, boisko szkolne oraz teren utwardzony z przeznaczeniem na parking.

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na części działki znajdują się podziemne trasy instalacji infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, linia energetyczna.

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Do robót budowlanych, przy których realizacji mogą wystąpić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- Roboty budowlane związane z wykopami – wykopy płytkie, do 2,00 m. Skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane związane z pracą na wysokości powyżej 3,00 m – skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane związane z pracą na wysokości powyżej 6,00 m – skala zagrożenia: nie występują

- Roboty budowlane związane z budową ścian, słupów – skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane wykończeniowe – skala zagrożenia: niskie

Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace związane z rozbiórkami elementów obiektów z materiałami posiadającymi azbest

Nie występują

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej obsługiwanego urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić, co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące:

- zakresu prowadzenia robót,

- sposobu i technologii prowadzenia robót,

- stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,

- efektu końcowego wykonywania prac,

- wymaganych warunków atmosferycznych,

- przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,

- zasad udzielenia pierwszej pomocy,

- inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas instruktażu.

Ochrona osobista pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na terenie budowy będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą:

  - Zagospodarowanie placu budowy,

  - Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót budowlanych,

  - Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
i oporności izolacji

  - Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych,

  - Właściwy montaż i eksploatację oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych urządzeń służących do pracy na wysokości

  - Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji

  - Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Tablicę należy ustawić od strony ul. Sąsiedzkiej lub ul. Fleminga w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.

## Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Obowiązki Inwestora

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Obowiązki Kierownika budowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) na podstawie art. 23715 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewnieni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Należy przygotować „Tablicę informacyjną” oraz „Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

    - kierownika budowy

    - kierowników robót

    - inspektora nadzoru inwestorskiego

    - projektantów

- numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonać w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia), należy umieścić na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie zawiera:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

opracował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14

# Część 7: Część graficzna

## Zestawienie rysunków

| NR RYS: | PRZEDMIOT | SKALA |
| --- | --- | --- |
| PB-PZT.01 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| PB-IN.01 | Rzut parteru - inwentaryzacja | 1:100 |
| PB-A.01 | Rzut fundamentów | 1:100 |
| PB-A.02 | Rzut parteru | 1:100 |
| PB-A.03 | Rzut konstrukcji dachu | 1:100 |
| PB-A.04 | Rzut dachu | 1:100 |
| PB-A.05 | Przekrój A-A | 1:50 |
| PB-A.06 | Elewacje frontowa i tylna | 1:100 |
| PB-A.07 | Elewacje boczne | 1:100 |