PROJEKT BUDOWLANY

modernizacja i dostosowanie części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny wraz z budową zbiornika przeciwpożarowego

BUDYNEK – KATEGORIA IX (dziewiąta)

ZBIORNIK – KATEGORIA VIII (ósma)

dz. nr 181/2,  z obrębu 0003 Ciechlin, jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

Inwestor:

GMINA PNIEWY,

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

Studio Architektury Nowoczesnej Tomasz Głowiński

Ul. Sarmacka 22/125, 02-972 Warszawa

Projektanci:

Architektura, zagospodarowanie terenu, informacja  BIOZ:

| Projektant: | mgr inż. arch. TOMASZ GŁOWIŃSKI | nr upr. MA/004/14 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. JOANNA KAWA | nr upr. MA/048/2015 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |

Konstrukcja:

| Projektant: | mgr inż. WOJCIECH GÓRECKI | nr upr. WA-181/02 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. ŁUKASZ PIWOWARSKI | nr upr. MAZ/0798/PWBKb/16 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Instalacje sanitarne:

| Projektant: | mgr inż. MAREK LIS | nr upr. UAN-II-K-8386/RA/114/84 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. MAŁGORZATA ŚWITKIEWICZ | nr upr. GP-III-7342/8/93 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |

Instalacje elektryczne:

| Projektant: | techn. elektr. KRZYSZTOF KRAWCZYK | nr upr. GP-III-7342/10/93 - upr. bud. do projektowania w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. ARTUR METLERSKI | nr upr. GP-III-7342/73/91 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |

Data opracowania:

czerwiec 2019

SPIS TREŚCI:

Część 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTów i sprawdzających	4

1.	Oświadczenie Projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	4

2.	Uprawnienia i zaświadczenia	5-21

Część 2: WSTĘP	22

1.	Podstawa opracowania	22

2.	Przedmiot opracowania	22

3.	Zakres opracowania	22

4.	Etapowanie zadania inwestycyjnego	22

5.	Ustawy i przepisy wykonawcze	22

Część 3: opis projektu zagospodarowania terenu	23

1.	przedmiot inwestycji, lokalizacja	23

2.	Istniejące zagospodarowanie terenu	23

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	23

3.1	Projektowane budynki	23

3.2	Obsługa komunikacyjna	23

3.3	Miejsce składowania odpadów	23

3.4	Uzbrojenie podziemne	23

3.5	Elementy zabezpieczenia pożarowego związanego z zagospodarowaniem terenu	23

3.6	Zagospodarowanie wód opadowych	24

3.7	Ukształtowanie terenu z uwzględnieniem nasypów, skarp i wykopów	24

3.8	Kompozycja zieleni	24

3.9	Drobne formy architektoniczne	24

3.10	Warunki geotechniczne	24

4.	Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu	24

4.1	Podstawowe parametry techniczne	24

4.2	Parametry techniczne obiektów projektowanych	24

4.3	Bilans miejsc postojowych	24

5.	Informacja o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków	25

6.	Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę	25

7.	Informacje o terenie dot. zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników	25

7.1	Zagrożenie dla środowiska naturalnego	25

7.2	Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników	25

7.3	Zagospodarowanie mas ziemnych	25

8.	Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich	26

8.1	Obszar oddziaływania planowanych obiektów budowlanych	26

8.2	Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich	26

Część 4: opis projektu architektury	27

1.	przeznaczenie i program użytkowy obiektu, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne	27

2.	Zestawienie powierzchni	27

3.1.	Podstawowe parametry techniczne obiektu:	27

3.2.	Zestawienie powierzchni wewnętrznych:	28

3.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane	29

3.1.	Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy	29

3.2.	Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane	29

4.	Układ konstrukcyjny obiektów i rozwiązania materiałowe	30

Kategoria geotechniczna obiektów	30

Układ konstrukcyjny obiektu	30

Rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu	30

5.	Dostępność dla osób niepełnosprawnych	31

6.	Podstawowe dane technologiczne	31

Technologia funkcjonowania obiektu	31

Struktura zatrudnienia, liczba jednoczesnych użytkowników	31

Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne	33

Rozwiązania techniczne i materiałowe	33

7.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i sposób ich funkcjonowania	33

Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych	33

Instalacja wod-kan i CWU	34

Instalacja wentylacji mechanicznej	34

Instalacja Centralnego Ogrzewania	34

8.	Charakterystyka energetyczna obiektu	34

9.	Dane techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące ich wpływ na środowisko	34

Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media	34

Emisja zanieczyszczeń	34

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	34

Emisja hałasu, wibracji i promieniowania	35

Wpływ obiektu na środowisko	35

Analiza alternatywnych źródeł energii oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	35

10.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	36

11.	Uwagi końcowe	39

Część 5: opis projektu KONSTRUKCJI	41

1.	Opis ogólny	41

2.	Stan istniejący	41

3.	Opis przebudowy	41

4.	Wielkość i rozkład obciążeń 	41

5.	Wytyczne wykonania i montażu	41

6.	Obliczenia statyczne	50

Część 6: EKSPERTYZA TECHNICZNA	70

Część 7: INFORMACJA BIOZ	73

1.	WSTĘP	52

2.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	52

3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	52

4.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	52

5.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia	53

6.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	53

7.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	54

8.	Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych	54

Część 7: Część graficzna	55

Część 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Warszawa dn. 12.06.2019 r.

Oświadczamy, że Projekt Budowlany PN:

modernizacja i dostosowanie części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny wraz z budową zbiornika przeciwpożarowego

BUDYNEK – KATEGORIA IX (dziewiąta)

ZBIORNIK – KATEGORIA VIII (ósma)

dz. nr 181/2 z obrębu 0003 Ciechlin jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna oświadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1208 z 2018 r.)

| mgr inż. arch. Tomasz Głowiński upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Joanna Kawa upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| mgr inż. Wojciech Górecki upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| mgr inż. Łukasz Piwowarski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| mgr inż. Marek Lis upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| mgr inż. arch. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| techn. elektr. Krzysztof Krawczyk upr. bud. do projektowania w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |
| mgr inż. Artur Metlerski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |

## Uprawnienia projektanta architektury i zagospodarowania terenu

## Zaświadczenie projektanta architektury i zagospodarowania terenu

## Uprawnienia sprawdzającego architektury i zagospodarowania terenu

## Zaświadczenie sprawdzającego architektury i zagospodarowania terenu

## Uprawnienia projektanta konstrukcji

## Zaświadczenie projektanta konstrukcji

## Uprawnienia sprawdzającego konstrukcji

## Zaświadczenie sprawdzającego konstrukcji

## uprawnienia projektanta instalacji sanitarnych

## Zaświadczenie projektanta instalacji sanitarnych

## uprawnienia sprawdzajacego instalacji sanitarnych

## Zaświadczenie sprawdzającego instalacji sanitarnych

## uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

## Zaświadczenie projektanta instalacji elektrycznych

## uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych

## Zaświadczenie sprawdzającego instalacji elektrycznych

# Część 2: WSTĘP

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomości w czerwcu 2019 r.

- założenia i wytyczne Inwestora

- mapa do celów projektowych z 2019 r. – oprac. geodeta upr. mgr inż. Mariusz Mirczuk, upr. 20034

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy uchwała Nr XXIX/208/2002 z dnia 28.06.2002 r.;

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizacji i dostosowania części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny wraz z budową szczelnego, odkrytego zbiornika przeciwpożarowego, wraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie - dz. ewid. nr 181/2 w obrębie 0003 Ciechlin.

## Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany składający się z:

  - Cz. architektonicznej

  - Cz. konstrukcyjnej

  - Cz. sanitarnej

  - Cz. elektrycznej

- Inwentaryzację stanu istniejącego

- Dokumenty formalno-prawne

## Etapowanie zadania inwestycyjnego

Ze względu na fakt iż przedmiotem opracowania są roboty budowlane w pomieszczeniach szkolnych 
z przeznaczeniem na punkt przedszkolny, znajdujących się w jednym obiekcie, nie przewiduje się etapowania inwestycji.

## Ustawy i przepisy wykonawcze

Dokumentację wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. z 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) – dalej „Ustawa PB”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ostatnia nowelizacja - Dz. U. poz. 2285 z 2017 r.) – dalej: „Rozporządzenie WT”.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 tekst jednolity: Dz. U. poz. 1935 z 2018 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

# Część 3: opis projektu zagospodarowania terenu

## przedmiot inwestycji, lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla projektowanej modernizacji i dostosowania części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny wraz z budową zewnętrznego szczelnego otwartego zbiornika przeciw pożarowego oraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną 
i komunikacyjną. Niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczy dz. ewid. nr 181/2 z obr. 0003 Ciechlin. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze powiatowej.

## Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony i zagospodarowany, zabudowany budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie (1), budynkiem Sali gimnastycznej (2) budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (3), trzema budynkami gospodarczymi (5), (6), (7), wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną – teren utwardzony (9), miejsca postojowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków (10), studnia (11), bezodpływowy zbiornik sanitarny na nieczystości ciekłe (12), , przyłącza elektryczne i gazowe. Na działce znajdują się również boisko szkolne (8) oraz plac zabaw (14). Działka nr 181/2 jest płaska, nie posiada żadnych przegłębień czy też wzniesień. Teren działki jest zabudowany oraz w pozostałej części zagospodarowany zielenią niską – trawą i niewielkimi drzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej (13).

## Projektowane zagospodarowanie terenu

### Projektowane budynki

Projektuje się modernizację części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny (1) oraz budowę bezodpływowego szczelnego otwartego zbiornika przeciw pożarowego (4) wg. projektu architektury i konstrukcji stanowiącego część niniejszej (dalszej) dokumentacji projektowej, wraz z punktem czerpania wody (15).

### Obsługa komunikacyjna

Obsługa piesza

Obsługę pieszą nieruchomości zapewnią istniejące utwardzenia terenu wokół budynku – obsługa na dotychczasowych zasadach.

Obsługa kołowa

Obsługę kołową nieruchomości zapewni istniejący wjazd na działkę od drogi krajowej DK50 oraz utwardzony plac przed budynkiem stanowiący parking dla samochodów osobowych. We frontowej części terenu inwestycji zaprojektowano zespół miejsc postojowych w liczbie sztuk: 18 szt. w tym dwa miejsca dostosowane do parkowania os. niepełnosprawnych. Posadzkę miejsc postojowych stanowi kostka betonowa.

### Miejsce składowania odpadów

Zaprojektowano jedno miejsce składowania odpadów stałych, zlokalizowane w budynku gospodarczym 
w miejscu oznaczonym na PZT (5). Wymiary miejsca składowania pozwalają na ustawienie kontenerów dla selektywnej zbiórki odpadów. Miejsce składowania odpadów będzie posiadało utwardzoną powierzchnię.

### Uzbrojenie podziemne

W zakresie zagospodarowania terenu nie planuje się wykonania żadnych nowych przyłączy od projektowanego budynku – przyłącza na dotychczasowych zasadach. Projektuje się przebudowę instalacji wody zimnej - wykonanie zasilenia projektowanego zbiornika przeciwpożarowego oraz wykonanie nasady ssawnej ze zbiornika w ogrodzenie posesji w sposób umożliwiający podłączenie wozu straży pożarnej bezpośrednio z drogi publicznej.

### Elementy zabezpieczenia pożarowego związanego z zagospodarowaniem terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości projektuje się szczelny otwarty bezodpływowy zbiornik przeciw pożarowy, który zapewni wodę dla celów zewnętrznych PPOŻ. Zbiornik zlokalizowany w odległości 34,00 m od elewacji budynku szkoły przeznaczonego do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. Zbiornik posiadać będzie pojemność 150 m3( 100 m3 + 50 m3 rezerwy), co odpowiada wydajności na poziomie nie niższym niż 10 L/s (1 L/s na każde 10 m3) przez co najmniej 2 godziny.

### Zagospodarowanie wód opadowych

Projektuje się zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy tj. bezpośrednio na teren nieruchomości własnej na teren nieutwardzony. Spadki terenu zaprojektowano w taki sposób, aby nie wystąpiło ryzyko przedostania się wód opadowych na sąsiednie nieruchomości.

### Ukształtowanie terenu z uwzględnieniem nasypów, skarp i wykopów

Teren inwestycji jest praktycznie płaski. Nie projektuje się wprowadzania żadnych zmian w powierzchni terenu.

### Kompozycja zieleni

Nie projektuje się żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu zielenią.

### Drobne formy architektoniczne

Nie występują, nie projektuje się.

### Warunki geotechniczne

W trakcie przeprowadzonych odkrywek fundamentów ustalono, że na przedmiotowej nieruchomości występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla przebudowy przedmiotowego obiektu. Projektowany obiekt należy zaliczyć do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe są proste. Opinia geotechniczna została sporządzona przez mgr inż. Wojciecha Góreckiego.

## Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu określono zgodnie z zasadami zawartymi 
w Polskiej Normie – PN-ISO 9836:1997 dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych.

### Podstawowe parametry techniczne

| PARAMETR | WARTOŚĆ | % CAŁOŚCI |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu inwestycji (część działki nr 181/2): | 9800,0 m² | 100,00% |
| Powierzchnia zabudowy istniejących budynków: | 921,1 m² | 9,4 % |
| Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych : | 994,0 m² | 10,1 % |
| Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: | 57,5 m2 | 0,6 % |
| Powierzchnia zbiornika p. poż. | 140,0 m2 | 1,4 % |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 7687,4 m² | 78,5 % > 10% |

### Parametry techniczne obiektów projektowanych

- Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej:

    - powierzchnia zabudowy 		580,40	[m²]

    - powierzchnia całkowita		972,54	[m²]

    - kubatura			3.665,00 [m³]

    - liczba kond. nadziemnych: 	2

    - liczba kond. podziemnych:	0

### Bilans miejsc postojowych

Stosownie do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca postojowe na każde 100 m2 usług, 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych. W celu zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej zaprojektowano parking terenowy wyposażony w 18 sztuk miejsc postojowych w tym 2 szt. miejsc z przeznaczeniem do parkowania pojazdów os. niepełnosprawnych. (18 miejsc postojowych dla budynku szkoły wraz z punktem przedszkolnym).

Miejsca postojowe dla użytkowników budynku szkoły:

Komunikacja na działce na dotychczasowych zasadach – wymagane 18 miejsc postojowych - zapewnione 
na terenie działki 181/2.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku szkoły 709,37 m2 , zatrudnionych będzie 2 osoby w punkcie przedszkolnym oraz 10 osób w szkole, stąd:

709,37/100*2,0+12/10*3 = 17,78, wymagane 18 miejsc postojowych, co jest zapewnione na trenie działki 181/2. Miejsca postojowe – przynależne do budynku szkoły zaznaczono na PZT działki.

Przewidziano odpowiednią liczbę miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
i odpowiednio oznakowane – dwa miejsca dla budynku szkoły i punktu przedszkolnego.

Łączna powierzchnia przeznaczona na parkingi i garaże (wraz z infrastrukturę techniczną z nimi związaną) nie przekracza 0,50 ha. W związku z tym przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z rozumieniu Ustawy o Ochronie Środowiska.

## Informacja o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren planowanej inwestycji leży poza strefą ochroną konserwatorską w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków, oraz jest objęty ochroną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z położeniem w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki.

## Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę

Teren planowanej inwestycji nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

## Informacje o terenie dot. zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników

### Zagrożenie dla środowiska naturalnego

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji obiektów. Nie przewiduje się również przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. W związku z powyższym inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

### Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników

W ramach zagospodarowania przewiduje się zachowanie urządzenia do utrzymania obiektu z zachowaniem przepisów higieniczno-sanitarnych pod względem użytkowania czyli m.in. miejsca do gromadzenia odpadów stałych zlokalizowane wewnątrz budynku.

### Zagospodarowanie mas ziemnych

Sposób postępowania z gruntami nienośnymi podlegającymi wymianie

Wytwórca odpadów w postaci gruntów podlegających wywozowi jest zobowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wytworzeniem tych odpadów. Wytwórca odpadów – o ile sam nie posiada odpowiednich uprawnień – zobowiązany jest do przekazania tych odpadów firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania takimi odpadami.

## Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich

### Obszar oddziaływania planowanych obiektów budowlanych

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się wyłącznie do działki własnej inwestora. Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podst. § 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (nowelizacja Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.) oraz innych aktów wykonawczych do w/w Ustawy, a w szczególności na podst. Rozporządzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015 r.) - zwłaszcza z  §12, §13 oraz §19 w/w Rozporządzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015r. r. § 60.1. i 60.2) projektowane nowe obiekty oraz przebudowa istniejącego budynku nie oddziaływują na żadną z sąsiadujących nieruchomości w sposób ograniczający minimalny, wymagany prawem czas nasłonecznienia dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (tj 3 godziny w dniu równonocy)

Stosownie do wyników przeprowadzonych badań gruntowo-wodnych nie przewiduje się odwodnienia wykopów fundamentowych. Zjawisko leja depresyjnego nie wystąpi.

Obszar oddziaływania planowanego obiektu w trakcie budowy

Prace budowlane polegające na budowie przedmiotowego obiektu będą wiązały się z emisją zanieczyszczeń w postaci hałasu i emisji spalin do atmosfery, przy czym stopień i skala zanieczyszczeń i oddziaływania mieści się w normach i przepisach szczegółowych i są to wartości typowe dla inwestycji tej niewielkiej skali. Wszystkie materiały, odpady budowlane oraz urządzenia i maszyny będą przechowywane na terenie budowy. Wywóz odpadów budowlanych będzie zapewniony przez firmę z uprawnieniami do odbioru i utylizacji odpadów budowlanych.

### Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

projektował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14 | MA-2613

# Część 4: opis projektu architektury

## przeznaczenie i program użytkowy obiektu, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek należy do IX (dziewiątej) kategorii obiektów budowlanych tj: „budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych”

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek w którym prowadzone zostaną roboty budowlane w części stanowi szkołę podstawową, a częściowo (na piętrze) punkt przedszkolny, który zostanie przeniesiony na parter zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową. Opracowanie obejmuje projekt budowlany modernizacji i dostosowania części pomieszczeń szkolnych usytuowanych na parterze budynku, na punkt przedszkolny. Projektowane roboty budowlane na parterze mają na celu remont pomieszczeń oraz zmianę ich rozkładu w celu dostosowania pomieszczeń na punkt przedszkolny. Planowane roboty budowlane maja na celu zwiększenie możliwości przyjęcia nowych dzieci do punktu przedszkolnego.

PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Na program użytkowy obiektu – część pomieszczeń przeznaczona na punkt przedszkolny - składają się następujące pomieszczenia:

- Pomieszczenia podstawowe –  sala zabaw

- Pomieszczenia pomocnicze: łazienka, szatnia, pom. do wydawania posiłków;

KOMUNIKACJA

Główne wejście do budynku szkoły i punktu przedszkolnego zaprojektowano od strony północnej – istniejące, bez zmian. Dodatkowo z punktu przedszkolnego  zaprojektowano dwa dodatkowe wyjścia ewakuacyjne – jedno z sali zabaw a drugie wyjście z projektowanego aneksu do wydawania posiłków.

## Zestawienie powierzchni

### Podstawowe parametry techniczne obiektu:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- |
| Rzędna „zera” budynku | +191,70 | m.n.p.m. |
| Wysokość budynku | 10,50 | [m] |
| Długość budynku | 38,0 | [m] |
| Szerokość budynku | 20,0 | [m] |
| Powierzchnia całkowita (zewnętrzna) | 972,54 | [m²] |
| Powierzchnia zabudowy | 580,40 | [m²] |
| Całkowita Powierzchnia Użytkowa | 709,37 | [m²] |
| Powierzchnia całkowita wewnętrzna strefy (punkt przedszkolny) | 67,3 | [m²] |
| Powierzchnia całkowita wewnętrzna strefy (szkoła podstawowa) | 809,78 | [m²] |
| Powierzchnia użytkowa do przebudowy | 62,91 | [m²] |
| Kubatura brutto | 3.665,00 | [m³] |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 2 | [szt.] |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 0 | [szt.] |

### Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczeń:

Kondygnacja K+1 (parter) – punkt przedszkolny

| nr | Nazwa | Pow. [m²] | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Pomieszczenie do wydawania posiłków | 7,33 | Pom |
| I-02 | Sala zabaw | 32,78 | Pu |
| I-03 | Łazienka | 5,37 | Pom |
| I-04 | Szatnia | 17,43 | Pom |
|  | SUMA PUNKT PRZEDSZKOLNY [K+1] = | 62,91 |  |

SUMA:

| RODZAJ POWIERZCHNI | Pow. [m²] |
| --- | --- |
| Wewnętrzna | 62,91 |
| Użytkowa [Pu] | 32,78 |
| Pomocnicza [Pom] | 30,13 |

Klasyfikację powierzchni pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

## Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

### Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Główne ustalenia Mpzp

Obiekt znajdować się będzie na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała Nr XXIX/208/2002 z dn. 28.06.2002 r.

Działka znajduje się na obszarze U – tereny zabudowy usługowej o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa usługowa, w skład której wchodzą m. in. obiekty usług w zakresie: administracji, kultury, handlu, oświaty, itp.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego planu miejscowego.

### Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowany obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanym respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane rozwiązania projektowe:

- Gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników obiektu, jak i osób trzecich w zakresie: konstrukcji obiektu, ochrony pożarowej, sposobu użytkowania, zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

- Zapewniają właściwą ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku oraz racjonalne użytkowanie energii,

- Pozwalają na właściwe warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, dostępu do usług telekomunikacyjnych, odprowadzenia i usuwania ścieków i zagospodarowanie wód opadowych.

- Umożliwiają utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu,

- Zapewniają właściwe warunki bezpieczeństwa.

Obiekt został usytuowany na działce budowlanej w sposób określony przepisami prawa. Nie narusza również zasad usytuowania obiektów na działkach budowlanych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie WT). Nie naruszono również przepisów związanych ochroną przeciwpożarową obiektów oraz z lokalizacją obiektów w odniesieniu do dróg publicznych. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną nie pozbawia osobom trzecim:

- Dostępu do dróg publicznych,

- Dostępu do miejskich wodociągów,

- Dostępu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej,

- Dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

- Dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się na działkach sąsiednich oraz umożliwia dalszą optymalną i prawidłową zabudowę tych działek,

- Dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej

## Układ konstrukcyjny obiektów i rozwiązania materiałowe

### Kategoria geotechniczna obiektów

Określenie kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu – projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej.

### Układ konstrukcyjny obiektu

Budynek zaprojektowany  w konstrukcji mieszanej – żelbetowej i murowanej.

### Projektowane rozwiązania

W wyniku planowanej modernizacji pomieszczeń szkolnych na parterze zostanie utworzony punkt przedszkolny zdolny przyjąć maksymalnie 12 dzieci.

Planuje się rozbiórkę części ścianek działowych schowka pod schodami oraz powiększenie dwóch otworów okiennych w celu wykonania drzwi i wyjścia ewakuacyjnego oraz wybicie dwóch otworów na drzwi wewnętrzne do pomieszczenia wydawania posiłków. Zostaną wykonane przejścia przez ściany nośne, nad ścianami zostaną wykonane nowe podciągi stalowo - betonowe.

Na parterze planuje się wykonać nowe ścianki działowe dla podziału pomieszczeń, zgodnie z rysunkami technicznymi, dostosowując rozkład pomieszczeń do nowych funkcji.

Na zewnątrz budynku zostaną wykonane nowe schody zewnętrzne do projektowanych wejść wraz z daszkami zewnętrznymi.

Planuje się wykonanie pomieszczenia przeznaczonego do wydawania posiłków dla punktu przedszkolnego oraz nowej łazienki. W pomieszczeniach zostaną wymienione wszystkie drzwi. Planuje się powiększenie dwóch otworów okiennych – w celu wykonania dwóch wyjść ewakuacyjnych.

W pomieszczeniach zostaną wykonane nowe posadzki betonowe i podłogi – z wykładzin  antypoślizgowych, trudno zapalnych, podłogi w lokalu zostaną docieplone styropianem grubości 5 cm. Pomieszczenia w lokalu zostaną pomalowane, w łazience, aneksie do wydawania posiłków, zostanie ułożona terakota na podłodze 
i glazura na ścianach do wysokości 2,0 m. Zostaną zamontowane nowe urządzenia sanitarne w łazience. Grzejniki c.o. zostaną wymienione na większe – zapewniające temperaturę w pomieszczeniach +20°C 
(w łazience +24°C) oraz zostaną zamontowane nowe grzejniki ścienne. Ściany pomieszczeń do wysokości 2,0m zostaną wykonane z materiału łatwo zmywalnego – odpowiednie farby malarskie lub glazura. Na grzejnikach zostaną zamontowane osłony.

Wentylacja w budynku grawitacyjna – wspomagana mechanicznie – według projektu instalacji. 
Wszystkie okna planuje się wyposażyć w nawiewniki. W pomieszczeniu łazienki zostaną zamontowane drzwi 
z otworami umożliwiające naturalną infiltrację powietrza.

Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowy sprzęt – stosownie do funkcji poszczególnych pomieszczeń.

### Rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu

Podciągi w ścianach nośnych

Stalowe z ceowników połączonych przewiązkami, wg opisu konstrukcji.

Ściany wewnętrzne działowe

Murowe z bloczków z betonu komórkowego, lub z bloczków silikatowych lub z płyt g-k na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną.

Izolacje termiczne:

Projektuje się izolacje termiczne w postaci płyt styropianowych.

- współczynnik przenikalności cieplnej ścian 			= U=0,23 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej dachu 		= U=0,18 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej okien zewnętrznych 	= U=1,10 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej drzwi zewnętrznych 	= U=1,10 W·m−2·K−1

- podłoga na gruncie				 	= U=0,22 W·m−2·K−1

Grubości ocieplenia:

- ściana zewnętrzna 12 cm;

- Strop nad piętrem 20 cm – istniejące;

- Podłoga na gruncie 5 cm.

Stolarka okienna:

Zaprojektowano okna o wsp. U = 1,10 W·m−2·K−1 wyposażone w nawiewniki.

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna

Drzwi szklone ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej – wykończenie PCV.

Ślusarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi płytowe drewnopodobne, 2 szt. drzwi stalowe przeciw pożarowe EI30.

Posadzki

W pomieszczeniach  sali zabaw i szatni, wykładzina terketowa antypoślizgowa, w pomieszczeniach łazienki i pomieszczeniu do wydawania posiłków płytki ceramiczne.

Okładziny ścian wewnętrznych

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny. Malowanie farba akrylowa dwuwarstwowa. Ściany w pomieszczeniach, do wysokości 2,0 m wykonane z materiału łatwo zmywalnego.

Parapety wewnętrzne

- wewnętrzne: konglomerat „boticino” o gr. 3 cm , odstające od ściany w takim zakresie aby w pełni nakryć znajdujący się pod parapetem grzejnik.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w dalszej części opracowania – wg opisu konstrukcji.

## Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Istniejący budynek szkoły podstawowej w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych – wejście główne bez zmian na dotychczasowych zasadach – istniejąca pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych – w części istniejącej bez zmian.

## Podstawowe dane technologiczne

### Technologia funkcjonowania obiektu – punktu przedszkolnego

W budynku zaprojektowano pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Szczegółowy opis funkcjonowania pomieszczeń w lokalu zawarto w poniższej tabeli:

| NR | FUNKCJA POM. | OPIS TECHNOLOGICZNY |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Pomieszczenie do wydawania posiłków | Pomieszczenie podzielone na dwie strefy: „strefę czystą” i „strefę brudna”. „Strefa czysta” wyposażona będzie w blat roboczy do rozdzielania jedzenia. Gotowe porcje jedzeniowe będą przywożone przez wyspecjalizowaną firmę w szczelnie zamykanych pojemnikach i rozdzielane na blacie roboczym. „Strefa brudna” wyposażona będzie w zlew porządkowy, zmywarkę, blat roboczy i zamykaną szafkę z koszem na odpadki. Brudne naczynia po posiłkach będą zbierane z Sali zabaw i przenoszone bezpośrednio do pomieszczenia. Resztki i odpadki będą wynoszone na zewnątrz budynku drzwiami zewnętrznymi bezpośrednio do miejsca gromadzenia odpadów. Dodatkowo w pomieszczeniu w strefie „brudnej” przewidziano szafkę porządkową przeznaczoną na środki czystości, zamykaną na klucz, wyposażoną w zlew porządkowy. |
| 1.2 | Sala zabaw | Sala zabaw jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyposażenie sali stanowić będę zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesełka dla dzieci, dywan, biurko opiekuna, szafka ażurowa na leżaki. Wszystkie meble i zabawki będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. Sala przeznaczona jest dla 12 dzieci. |
| 1.3 | Łazienka | Łazienka wyposażona będzie miskę ustępową dostosowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym (systemowe rozwiązania firmy KOŁO). Drzwi do łazienki przezierne, szklone szkłem bezpiecznym. W łazience projektuje się brodzik podłogowy na równi z posadzką wraz z natryskiem. Dodatkowo łazienka wyposażona będzie w umywalkę dostosowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym (systemowe rozwiązania firmy KOŁO). Nad umywalkami projektuje się szafeczki na kubki i ręczniki dzieci. Drzwi do łazienki przezierne, szklone szkłem bezpiecznym. W łazience również miska ustępowa i umywalka dla pracowników. Pomieszczenie wyposażone w kratkę kanalizacyjną oraz kranik. |
| 1.4 | Szatnia | Szatnia jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Posiada ona minimum 12 szafek tj. zabezpiecza całościowo potrzeby przechowania odzieży wierzchniej wszystkich dzieci przychodzących do punktu przedszkolnego. Szerokość przejścia jest nie mniejsza niż 0,90 m. Szafki będą wyposażone w ławeczki. Szafki składają się z gotowych modułów. Dodatkowo w przedsionku przewidziano szafkę na odzież personelu. |

Dodatkowe informacje technologiczne:

- Maksymalna planowana liczba dzieci w wieku przedszkolnym = 12 (dwanaście) , wymagana minimalna powierzchnia 32,5 m2 (przyjmuje się że większość dzieci mogą być zostawiane na więcej niż 5 godzin, z leżakowaniem, a maksymalnie 2 dzieci będzie zostawianych na mniej niż 5 godzin bez leżakowania stąd 16,0+2,5*(10-5)+2,0*2=32,5 m2;

- Planowana liczba pracowników na jednej zmianie = 2 (dwie) osoby.

- Co najmniej 50% okien istniejących i projektowanych posiada możliwość otwarcia umożliwiającego przewietrzenie pomieszczeń. Okna należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym otwarciem w sposób trwały (klamka na kluczyk – kluczyk trzymany w szafce porządkowej w pom. I-01). Lokal wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Okna wyposażone w nawiewniki zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza.

- Wszystkie istniejące i projektowane grzejniki, poza pomieszczeniami personelu (pomieszczenie do wydawania posiłków), muszą być zabezpieczone osłonami przed dostępem dzieci lub też muszą być montowane na wysokości poza zasięgiem dzieci (min. 2,00 m nad poz. posadzki).

- W lokalu projektuje się wyłącznie aneks do wydawania posiłków dla potrzeb wydawania cateringu. Planuje się wyłącznie żywienie w formie cateringu.

- Naczynia wielokrotnego użytku zmywane w zmywalni – zmywarka z wypażarką. Zaprojektowano oddzielnie pomieszczenie do wydawania posiłków z podziałem na dwie wyodrębnione strefy – strefę „czystą” i strefę „brudną”.

- Instalacja CWU będzie wyposażona w system mieszalnikowy zapewniający temp. 35-40°C.

- W lokalu nie projektuje się pomieszczenia socjalnego. Pracownicy korzystać będą z pomieszczenia socjalnego znajdującego się w części szkolnej.

- Pomieszczenie administracyjne – kierownika obiektu znajduje się na piętrze  budynku w części szkolnej (gabinet dyrektora).

- Wszystkie pomieszczenia na pobyt dzieci odpowiadają Rozporządzeniu WT tj. a w szczególności §60 ust. 1 i 2 odnośnie zapewnienia minimum 3 godzinnego  nasłonecznienia pomieszczeń w którym przebywają dzieci w przedszkolu w dniach równonocy. Istniejąca lokalizacja okien w ścianach zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci na kondygnacji K+1 przedmiotowego budynku jest zgodna z § 13 oraz § 60 Rozporządzenia WT gdyż:

  - między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi w/w okien nie znajduje się żaden budynek, ani inny obiekt przesłaniający.

  - Planowane sale dla dzieci posiadają czas nasłonecznienia w godzinach 8:00-16:00 (w dniu równonocy) tj. znacznie powyżej min. wymaganej wartości 3 godzin.  Okna usytuowane od strony wschodniej, północnej i południowej.

### Struktura zatrudnienia, liczba jednoczesnych użytkowników

Projektuje się zatrudnienie na poziomie 2 pracowników maks. na jednej zmianie w punkcie przedszkolnym. Oprócz pracowników przewiduje się obecność maks. 12 dzieci w danym momencie w punkcie przedszkolnym, przy czym nie ma w budynku pomieszczenia przeznaczonego na jednoczesny pobyt więcej niż 50 osób.

### Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne

Parametry zewnętrzne:

Temperatura zewnętrzna obliczeniowa w Ciechlinie  (III strefa klimatyczna)  wynosi –20 oC.

Parametry wewnętrzne:

Minimalne temperatury pomieszczeń ogrzewanych wynoszą:

- Wszystkie pomieszczenia			+20 oC,

- Łazienki					+24 oC

### Rozwiązania techniczne i materiałowe

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi będą posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne. Doświetlenie światłem naturalnym będzie realizowane poprzez okna zewnętrzne. W tym celu przewiduje się zaprojektowanie okien o gabarytach pozwalających osiągnąć wymagany współczynnik 1/8 powierzchni okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

## Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i sposób ich funkcjonowania

### Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych

W budynku będącym przedmiotem opracowania przewiduje się między innymi następujące elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego:

- Instalacja wewnętrzna zimnej wody dla celów socjalnych,

- Instalacja wewnętrzna ciepłej wody dla celów socjalnych,

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

- Instalacja wewnętrzna zasilania w energię elektroenergetyczną na potrzeby użytkowe oraz urządzeń technicznych,

- Instalacja oświetlenia wewnętrznego.

- Instalacje ochronne związane z energią elektroenergetyczną,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne,

Uwaga: przewody zasilające główną rozdzielnię elektryczną należy obudować w stopniu zapewniającym izolacyjność na poziomie REI120 na trasie od wejścia do budynku do rozdzielni elektrycznej.

### Instalacja wod-kan i CWU

Woda do celów CWU i ZWU będzie dostarczana z istniejącej studni. Podgrzanie do właściwej temperatury odbywać się będzie w elektrycznych podgrzewaczach przepływowych.

### Instalacja wentylacji

Projektuje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie – szczegóły rozwiązań według projektu instalacji sanitarnych.

### Instalacja Centralnego Ogrzewania

Budynek wyposażyć w instalację C.O. w której źródłem ciepła będzie kocioł na paliwo stałe usytuowany w pomieszczeniu kotłowni. Pomieszczenia należy wyposażyć w grzejniki z możliwością regulacji.

## Charakterystyka energetyczna obiektu

Załączona w dokumentach formalno-prawnych niniejszego projektu.

## Dane techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące ich wpływ na środowisko

### Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media

Zapotrzebowanie na wodę

Prognoza łącznego zapotrzebowanie wody wyniesie:

- Woda zima: 					1,50 m3/d ; 45 m3/miesiąc

- Woda ciepła: 					0,09 m3/h

- Woda na cele PPOŻ zewnętrzne			10,00 dm3/s	(ZBIORNIK P. POŻ.).

- Woda na cele PPOŻ wewnętrzne			nie dotyczy

Bilans ścieków:

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektu:	1,50 m3/d ; 45 m3/miesiąc

Zapotrzebowanie na ciepło

Prognoza zapotrzebowanie przyjęto następująco:

- dla ogrzewania pomieszczeń 			24,00 	kW	(prąd)

- dla wentylowania pomieszczeń 			32,00 	kW	(prąd)

- dla podgrzania C.W.U				10,00 	kW	(prąd)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Prognozowane zwiększenie ilości mocy: 			0,00 kW

### Emisja zanieczyszczeń

Ścieki bytowe

Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe będą odprowadzane z dachu budynku bezpośrednio na teren własny – powierzchnię biologicznie czynną – bez zmian.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Do atmosfery wyrzucane będzie powietrze z wentylacji pomieszczeń szkolnych, socjalnych i technicznych. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń szkodliwych.

### Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach umożliwiających wstępną segregację ustawionych na zewnątrz budynku w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów stałych oznaczonym na PZT (5). Odległość miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe nie przekracza 80 m od najdalszego wejścia do przedmiotowego budynku. Odległość miejsca do gromadzenia odpadów, od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest większa niż 10 m. Odpady odbierane będą do odzysku, unieszkodliwiania lub składowania przez uprawnione firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia, dotyczące gospodarki odpadami. Wszystkie odpady będą klasyfikowane, segregowane i magazynowane zgodnie z obowiązującym prawie katalogiem odpadów. Nie przewiduje się składowania odpadów niebezpiecznych.

### Emisja hałasu, wibracji i promieniowania

W związku z planowaną funkcją w obiekcie nie przewiduje się, by występowały czynniki związane z emisją hałasu, wibracji i promieniowania. Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz pracę i odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.

Budynek jest realizowany w sąsiedztwie nie generującym hałasu i drgań o natężeniu przekraczającym dopuszczalne. Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne oraz rozwiania technologiczne związane z instalacjami wewnętrznymi (np. wentylacja) zaprojektowane w budynku mają zgodną z Polskimi Normami izolacyjność akustyczną.

### Wpływ obiektu na środowisko

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków zostanie określona w wykonawczym opracowaniu branżowym i będzie zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia wody.

Nie przewiduje się, aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny. Zapewniono w dostatecznym stopniu możliwość gromadzenia odpadów poprzez zaprojektowanie utwardzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych. Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń, oraz nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego.

Obiekt nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

### Analiza alternatywnych źródeł energii oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na etapie projektowym przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla zapewnienia funkcjonowania obiektu. Podsumowanie przeprowadzonej analizy ilustruje poniższa tabela:

| ŹRÓDŁO: | DOSTĘPNOŚĆ: | UWAGI: |
| --- | --- | --- |
| Sieć ciepłownicza | Nie | - |
| Sieć gazowa | Tak | - |
| Pompa ciepła powietrze-woda | Tak (ograniczona) | Zbyt mała wydajność do ogrzania obiektu |
| Pompa ciepła gruntowa pozioma | Nie | Koszt poza zdolnością kredytową inwestora, niewielka powierzchnia działki |
| Pompa ciepła gruntowa pionowa | Nie | Koszt poza zdolnością kredytową inwestora, niekorzystne warunki gruntowo-wodne |
| Energia wiatrowa | Nie | Brak miejsca na ustawienie turbiny |
| Kolektory słoneczne | Nie | Niekorzystna orientacja połaci dachowej (wschód-zachód), niewielkie zapotrzebowanie na CWU |
| Panele fotowoltaiczne | Tak | Niekorzystny kąt nachylenia połaci dachowych oraz ekspozycja |
| Energia elektryczna | Tak |  |
| Kotłownia olejowa wraz ze zbiornikiem zewnętrznym | Nie | - |

Ze względu na funkcję obiektu (usługi oświaty) zrezygnowano z projektowania kolektorów słonecznych dla potrzeb podgrzania ciepłej wody użytkowej (niskie zapotrzebowanie na C.W.U.).

Barierą w wykorzystaniu większości systemów pozyskiwania energii (ciepła) są:

- brak infrastruktury (sieci)

- brak miejsca na działce

- architektura obiektu niesprzyjająca rozwiązaniom helioaktywnym lub też autarkicznym

- wartości nakreślone przez inwestora (ograniczona zdolność inwestycyjna)

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- System konwencjonalny: energia elektryczna z sieci

- System alternatywny: energia elektryczna – panele fotowoltaiczne

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze:

|  | System konwencjonalny (energia ze spalania paliwa gazowego – kocioł tradycyjny) | System alternatywny (energia pochodząca ze spalania paliwa gazowego – kocioł kondensacyjny) |
| --- | --- | --- |
| Koszty inwestycyjne | 0.00 zł | 220.792 zł |
| Koszty eksploatacyjne (w sezonie zimowym na miesiąc) | 30.360,00 zł | 20.800,00 zł |

Zwrot systemu alternatywnego nastąpi po około 23 miesiącach zimowych (220792 : 9560 = 23), czyli po ok. 4 (czterech)  latach. Ze względu na brak innych możliwych do zastosowania systemów przyjęto system konwencjonalny – kocioł na gaz -  jako jedyny dostępny i opłacalny z uwagi na brak kosztów inwestycyjnych – system istniejący.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

### Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- liczba kondygnacji nadziemnych	2

- liczba kondygnacji podziemnych	0

- wysokość			10,50 m

- grupa wysokości: 		niski (N)

- powierzchnia zabudowy		ok. 580,40 m2

- powierzchnia użytkowa	 	ok. 709,37 m2

- kubatura			ok. 3665 m3

- powierzchnia użytkowa strefy	ok. 62,91 m² – projektowany punkt przedszkolny

- kubatura strefy			ok. 206,66 m2

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego oraz parametry pożarowe substancji.

W budynku nie przewiduje się stosowania substancji łatwopalnych oraz materiałów klasyfikowanych, jako niebezpieczne pożarowo. W pomieszczeniach budynku będą występowały w większości materiały palne typowe dla obiektów użyteczności publicznej, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w meblach i materacach, wykładziny podłogowe, obudowy komputerów i sprzętu RTV oraz AGD opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania nie stwarzające szczególnego

zagrożenia pożarowego.

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo i palnych które mogłyby

spowodować przekroczenie gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2. Wszystkie stałe elementy wykończenia wnętrza zostaną wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogień od A do D-s1. Okładziny sufitów będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia klasa reakcji na ogień od A1 do B, d0. Nie przewiduje się stosowania podłóg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobów na posadzki podłogowe od A1fl do Cfl-s2.

### Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach

Ze względu na planowany sposób użytkowania budynek oraz punkt przedszkolny zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W projektowanym punkcie przedszkolnym nie będą występowały pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, niebędących ich stałymi użytkownikami. Przewidywana maksymalna liczba osób w projektowanym punkcie przedszkolnym: 14 osób.

### Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, gęstości obciążenia ogniowego nie ustala się.

### Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. W obiekcie nie przewiduje się więc występowania stref zagrożenia wybuchem. W przestrzeni zewnętrznej w obrębie projektowanego budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

### Klasa odporności pożarowej budynków oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materiały wykończeniowe.

Dla budynku niskiego [ZL III] uwzględniając jego wysokość oraz kategorię zgodnie z wymaganiami §212 Rozporządzenia WT, przyjęto klasę „D” odporności pożarowej;

Zgodnie z wymaganiami §216 Rozporządzenia WT przyjęto następującą klasyfikację odporności ogniowej dla poszczególnych elementów projektowanego budynku:

- główna konstrukcja nośna 	– R30

- konstrukcja dachu 		–  nie stawia się wymagań;

- strop				– nie stawia się wymagań;

- ściana zewnętrzna		– nie stawia się wymagań ;

- ściana wewnętrzna		– nie stawia się wymagań;

- przekrycie dachu 		–  nie stawia się wymagań;

Zaprojektowano poszczególne elementy budynku jako nierozprzestrzeniające ognia, co jest zgodne z wymaganiami §216 Rozporządzenia WT.

Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe będą co najmniej trudno zapalne i nie będą intensywnie dymiące.

Okładziny sufitów oraz sufity będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

### Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe.

Dla projektowanego budynku ZL III uwzględniając jego wysokość, maksymalna dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi 8.000m2, zgodnie z §227 Rozporządzenia WT. Przedmiotowy punkt przedszkolny zaprojektowano jako odrębną w stosunku do pozostałej części budynku strefę pożarową o powierzchni 64,58 m² oddzieloną ścianami o klasie REI60 i stropem o klasie REI30.

Na granicy stref zastosowano pionowe pasy o szer. 2m i klasie EI60 z materiałów niepalnych.

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach między strefami pożarowymi powinny posiadać odporność ogniową EI 60/EI30. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej tego oddzielenia z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują powinny posiadać również odporność ogniową EIS.

### Usytuowanie/odległość od obiektów sąsiednich

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w następujących odległościach od istniejących budynków sąsiednich (mierzonych wg §9 ust.3 2 Rozporządzenia WT):

- 11,50 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w kierunku zachodnim

-30,00 m od budynków gospodarczych zlokalizowanych w kierunku południowym

- 33,50 m od projektowanego zbiornika p. poż. zlokalizowanego w kierunku południowo - zachodnim

- 14,90 m od istniejącej drogi pożarowej

Odległość od granic działki nie mniej niż 4m.

Lokalizacja projektowanego budynku spełnia wymagania §271 i §272 Rozporządzenia WT.

### Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Ewakuacja z punktu przedszkolnego:

- W części punktu przedszkolnego zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne, jednym wyjściem jest wejście główne do punktu przedszkolnego, zlokalizowane w elewacji wschodniej, drugim jest wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku z Sali zabaw I-02 poprzez nowoprojektowane okno balkonowe. Wyjścia te zamykane są drzwiami o szer. nie mniej niż 1,2m w tym szer. skrzydła czynnego nie mniej niż 0,9m. Ponadto zapewniono wyjście bezpośrednio na zewnątrz z pomieszczenia wydawania posiłków zamknięte drzwi o szer. 0,9m. Istnieje również możliwość przejścia do budynku szkoły poprzez drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 (do odrębnej strefy pożarowej)

- Ewakuacja w punkcie przedszkolnym odbywa się głównie na zasadzie przejścia ewakuacyjnego o szer. nie mniejszej niż 0,9m

- Przejścia ewakuacyjne do drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia, a jego długość nie przekracza 20 m.

- Wyjścia z pomieszczeń zamykane drzwiami o szer. nie mniejszej niż 0,9m.

### Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Wszystkie instalacje

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje w budynku będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Instalacja elektryczna

Budynek wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien być zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku.

Zespoły kablowe zasilające urządzenia, które muszą działać w warunkach pożaru (centrala oddymiania klatek schodowych) zostaną tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie w trakcie pożaru nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami ognia, elementów budynku lub wyposażenia. Zasilanie tych urządzeń sprzed PWP.

Instalacja prowadzona we wnękach instalacyjnych obudowanych ścianami wewnętrznymi (EI15) i uszczelniane w płaszczyźnie stropu.

Instalacja wentylacyjna:

Urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaną wykonane z zachowaniem następujących warunków:

a)	Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny będą stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni.

b)	Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach będą wykonane z materiałów niepalnych.

c)	Przeciwpożarowe klapy odcinające zamykające się samoczynnie będą spełniały kryteria EIS odpowiednio do klasy odporności pożarowej elementu budynku, w którym będą zamontowane.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe mogą stanowić drogę rozprzestrzeniania się pożaru miedzy strefami pożarowymi zarówno w poziomie jak i w pionie budynku. Szczególnie dotyczy to przewodów wykonanych z materiałów palnych. Z uwagi na to zagrożenie, przy prowadzeniu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Przewody instalacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych powinny być zabezpieczone przed możliwością przeniesienia pożaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpożarowych, przez które prowadzone są przewody instalacyjne wykonane z materiałów niepalnych (stalowe, żeliwne) lub przewody palne o średnicy nie większej niż 40 mm powinny być uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych średnicy większej niż DN 40 będą wyposażone w odpowiednie pierścienie przeciwpożarowe. W przypadku przejścia przewodu wykonanego z materiału palnego o średnicy większej niż 40 mm przez stropy, pierścienie przeciwpożarowe będą montowane na przewodach od dołu stropu.

Uwaga: przewody instalacji elektroenergetycznej zasilającej rozdzielnię elektryczną należy zabezpieczyć do klasy REI 120 na trasie od wejścia do budynku do samej rozdzielni elektrycznej.

### Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń

Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu wejścia głównego do budynku odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

- Instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 1 lx. W żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx, czas działania oświetlenia min. 1 godzina.

### Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt ratowniczy

Projektowany budynek wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic przenośnych w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego do gaszenia pożarów grup ABCD na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej (ZL). Za jednostkę masy środka gaśniczego należy przyjąć 2kg (lub 3 dm3). Podaną ilość sprzętu gaśniczego należy traktować jako minimalną, która może być zwiększona w zależności od decyzji użytkownika. Podane rozwiązania spełniają wymagania §32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719);

Punkt przedszkolny będzie wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal.

Z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1m. Oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzętu zostanie dokonane znakami ochrony przeciwpożarowej według PN. Opisane rozwiązania spełniają wymagania §33 ust. 2    w/w Rozporządzenia.

### Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/s (budynek ZL o kubaturze mniejszej niż 5.000m3, i powierzchnie mniejszej niż 1000m2). Do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektu przewidziano zaprojektowanie zewnętrznego szczelnego otwartego zbiornika przeciwpożarowego o objętości użytkowej minimum 100 m3. Objętość maksymalna zbiornika V=150 m3. Przyjęto 10 m3 wody w zbiorniku na każdy brakujący 1 l/s. Do zbiornika p. poż. doprowadzona jest istniejąca utwardzona droga pożarowa szerokości minimum 5,0 m (istniejąca droga publiczna powiatowa), o nośności 100 kN zapewniający dogodny dojazd do punktu poboru wody co spełnia wymagania określone w pkt. 4.5 PN-B-02857 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. Pobór wody ze zbiornika zapewniony przez projektowany punkt czerpania wody.

### Droga pożarowa:

Dla budynku niskiego ZL III o powierzchni strefy pożarowej <1000m2 doprowadzenie drogi pożarowej nie jest wymagane przepisami. Jednakże zapewniono drogę pożarową w odległości maksymalnej 14,90 m od elewacji budynku. Droga pożarowa przebiega wzdłuż całej elewacji frontowej budynku (wzdłuż dłuższego boku budynku). Z wyjść z tego budynku, zapewniono dostęp do drogi pożarowej utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Drogę pożarową stanowić będzie istniejąca droga publiczna.

- UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze opracowanie wyczerpuje zakres projektu budowlanego niezbędny dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie przeanalizować dokumentację projektową z uwzględnieniem projektu konstrukcji i projektów instalacyjnych oraz uzgodnić wszelkie szczegóły z projektantami branżowymi oraz specjalistami technicznymi producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych z uwzględnieniem wytycznych aktualnych norm, przepisów, aprobat technicznych i instrukcji. Prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży jest zabronione.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy sprawdzić wymiary w naturze (elementów już wykonanych). W przypadku rozbieżności powiadomić projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w trybie nadzoru autorskiego

- Wszelkie urządzenia i materiały przed wprowadzeniem ich na plac budowy powinny uzyskać zgodę kierownika budowy; aby kierownik budowy mógł wydać zgodę wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z każdą partią materiału dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (dz. u. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) i odnośnych aktów wykonawczych.

- Wymienione w dokumentacji materiały i elementy budowlane wskazanych producentów/dostawców należy traktować jako przykładowe, dobrane na potrzeby opracowania szczegółowych rysunków technicznych detali. Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ppoż.) zawartych w dokumentacji projektowej - wszelkie zmiany w rysunkach technicznych detali wynikające z zastosowania zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych po stronie wykonawcy prac budowlanych. Wszelkie wymienione wyżej zmiany Wykonawca robót budowlanych zaproponuje na etapie składania ofert i negocjacji przed podpisaniem kontraktu. Zmiany te wymagają akceptacji Inwestora po uprzednim zaaprobowaniu rozwiązań pod względem technicznym przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równoważnie. W przypadku wątpliwości co do interpretacji dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w celu uzyskania wyjaśnień w trybie nadzoru autorskiego.

- Wszelkie podkonstrukcje podstaw, fundamenty i zawiesia pod urządzenia i instalacje oraz przejścia przez przegrody budowlane wraz z ich późniejszym obrobieniem (a także przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wraz z klapami pożarowych na kanałach wentylacyjnych, bramami i drzwiami pożarowymi) wykonuje wykonawca przedmiotowej instalacji wraz z projektem warsztatowym.

- Szczegóły rozwiązań architektonicznych, układ posadzek, sufitu podwieszonego, kolorystyka, itp. wg odrębnego projektu wnętrz

projektował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14 | MA-2613

# Część 5: opis projektu KONSTRUKCJI

## Opis ogólny

  - Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji w związku z modernizacją i dostosowaniem części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny.

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania Projektu są:

- wizje lokalne przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomości w  czerwcu 2019 r.

- założenia i wytyczne Inwestora

- mapa do celów projektowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

- Koncepcja architektoniczna sporządzona przez mgr inż. arch. Tomasza Głowińskiego

  - Spis norm, przepisów prawnych oraz literatury branżowej

- Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, ostatnia nowelizacja Dz. U. z 2017 r. poz. 2285: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie;

- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

- Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;

- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;

- PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-EN 1990-2004 – Podstawy projektowania konstrukcji;

- PN-EN 1991-1-1-2004, Część 1-1 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach;

- PN-EN 1991-1-3-2005, Część 1-3 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem;

- PN-EN 1991-1-4-2008, Część 1-4 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru;

- PN-EN 1992-1-1-2008, Część 1-1 – Projektowanie konstrukcji z betonu; Reguły ogólne i reguły dla budynków;

## Stan istniejący

Budynek szkoły podstawowej objętej opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z czerwonej cegły pełnej w podłużnym i poprzecznym układzie ścian nośnych. Ławy oraz ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Stropy Akerman. Dach dwuspadowy, więźba drewniana, pokrycie z blachy. Budynek otynkowany. Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne płytowe drewniane z materiałów drewnopodobnych. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową i w instalację centralnego ogrzewania. W budynku znajduje się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny .

## Opis przebudowy

  - Rozbiórki:

- W pomieszczeniach podlegających przebudowie (schowek pod schodami) należy rozebrać wskazane w projekcie ścianki działowe oraz wykonać otwory w ścianach nośnych – po uprzednim wykonaniu podciągów stalowo – betonowych według opisu w dalszej części opracowania. Wykonać otwory na nowoprojektowane drzwi, rozebrać ściany pod dwoma oknami – podlegającymi przebudowie na drzwi zewnętrzne i okno balkonowe.

- Należy zdemontować podłogi w pomieszczeniach podlegających przebudowie, skuć posadzki w celu wykonania ocieplenia podłóg.

- Projekt przewiduje demontaż drzwi wewnętrznych do przebudowywanych pomieszczeń oraz dwóch okien;

  - Podciągi w ścianach nośnych:

Podciągi w części przebudowywanej w miejscu wybicia otworów w ścianach wykonać jako stalowo- betonowe z dwóch belek o przekroju ceowym C140p. Ceowniki ze stali S235. Beton C16/20. Nowoprojektowane nadproża wykonać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bezwzględnie pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Po wyznaczeniu otworów w ścianie z jednej strony ściany należy wykonać bruzdę o głębokości równej szerokości belki. W bruździe umieścić belkę opierając jej końce na poduszkach betonowych grubości 5 cm. Głębokość oparcia belki na murze minimum 25 cm. Po osadzeniu pierwszej belki, można z przeciwnej strony ściany wykuć bruzdę na drugą belkę i osadzić ją w identyczny sposób. Obie belki skręcić na śruby M16 klasy 5.6 w rozstawie co 40 cm oraz 10 cm od skraju belek.  Przed skręceniem przygotować otwory w belkach o średnicy 18 mm. Przestrzeń pomiędzy belkami i ponad nimi wypełnić betonem C16/20. Po zawiązaniu betonu można wykuć ścianę pod belkami. Następnie do dolnych półek przyspawać przewiązki. Przestrzeń między półkami wyszpałdować, całość osiatkować i otynkować. Całkowita długość ceowników  – rozpiętość podciągu w świetle + 50 cm. Całkowita liczba nowoprojektowanych podciągów nad drzwiami szt. 4.

  - Ściany działowe

Ściany działowe murowane z pustaków z betonu komórkowego 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej lub na kleju lub z płyty g-k na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną – według wytycznych producenta.

  - Podłogi i posadzki

Zdemontować stare podłogi, skuć posadzki w celu docieplenia styropianem gr. 5 cm. Styropian izolować przeciwwilgociowo folią PE typ 200 Wykonać na warstwie styropianu posadzkę betonową z betonu samopoziomującego, gr. 4 cm. Posadzkę zbroić przeciwskurczowo matami z prętów Ø4mm. Na podłogi układać w pomieszczeniach łazienek, aneksu kuchennego, płytki z gresu lub terakoty antypoślizgowej. 
W pozostałych pomieszczeniach (szatnia, sala zabaw) podłoga z wykładziny antypoślizgowej, trudno zapalnej przeznaczanej do pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, np. wykładzina TARKETT.

  - Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów

Nowoprojektowane ścianki działowe otynkować – tynk gipsowy III kat. Szpachlowany ze szlifowaniem. Tynk układać na powierzchnię uprzednio zagruntowaną.

Z powierzchni ściennych i sufitów usunąć stare warstwy farby i złuszczone tynki. W miejscach ubytków uzupełnić wyprawy tynkarskie gotową masą szpachlową. Tynki nie nadające się do malowania należy skuć i wykonać nowe. Powierzchnie wszystkich ścian i sufitów przed malowaniem zagruntować i pomalować dwukrotnie farbą akrylową. Stosować jasne, pastelowe, ciepłe kolory.

Ściany wszystkich przebudowywanych pomieszczeń w punkcie przedszkolnym do wysokość 2,0 m wykonane z materiału łatwo zmywalnego – np. odpowiednie farby TIKURILLA. Ściany w pomieszczeniach łazienki, aneksu do wydawania posiłków wyłożyć do wysokości 2,0 m płytkami ceramicznymi.

  - Stolarka drzwiowa

Wejście główne – bez zmian. Wyjście ewakuacyjne z sali zabaw – drzwi szklone ze szkła bezpiecznego, 
w ramie aluminiowej – wykończenie  PCV. Nowoprojektowane wyjście z pomieszczenia do wydawania posiłków – drzwi stalowe.

W pomieszczeniach drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicami drewnianymi, drzwi do łazienki 
z podcięciami.

  - Stolarka okienna

W pomieszczeniach istniejąca stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła = U=1,10 W·m−2·K−1 . Okna powinny być  wzmocnione od strony wewnętrznej folią nietłukącą. Okna powinny być wyposażone 
w nawiewniki, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Okna zabezpieczone przed niekontrolowanym otwieraniem przez dzieci np. poprzez demontaż klamek skrzydeł otwieranych do 90° lub wykonać skrzydła uchylne, bez możliwości pełnego otwarcia, ewentualnie wyposażone w klamki 
z kluczem, chowanym w szafce porządkowej.

  - Schody zewnętrzne

Przed nowoprojektowanymi wejściami  do budynku wykonać schody zewnętrzne z kostki betonowej.

W pierwszej kolejności w miejscu wykonania schodów wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających odpowiednią nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać stopnie oraz podest z kostki. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatając, oraz polać wodą.

  - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem

Przed budynkiem w miejscach oznaczonych na PZT projektuje się dojścia  do wejść do budynku wykonane z kostki betonowej. W pierwszej kolejności w miejscu wykonania pochylni wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać na podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać płaszyczyzny poziome i pochyłe. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatajac, oraz polać wodą.

Na terenie działki przewidziano 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane. Wszystkie miejsca postojowe istniejące na terenie działki.

  - Zbiornik do celów przeciw pożarowych wraz z punktem czerpania wody

Zaprojektowano zbiornik do celów przeciw pożarowych jako otwarty i szczelny. Zbiornik o kształcie prostokąta, o wymiarach 10 m x 14 m (wymiary dna 6x10 m). Zbiornik o głębokości maksymalnej 2,0 m, Uszczelnienie zbiornika stanowić będzie mata bentonitowa ułożona na podsypce z pisaku grubości 10 cm, zabezpieczenie maty stanowić będzie zasypka piaskowa grubości 10 cm. Na zasypce ułożona będzie geowłóknina o gramaturze 500 gr/m2. Zabezpieczenie skarp o nachyleniu 1:1 oraz dna zbiornika stanowić będą płyty ażurowe układane na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, spoiny płyt należy wypełnić zaprawą cementową w stosunku 1:4.

Punkt czerpania wody – instalację przewodów ssawnych wykonać na ścianach studzienki żelbetowej Ø1200 mm. Przewód ssawny w punkcie poboru wody należy wykonać nasadą 110 mm wg PN-91/M-51038 oraz pokrywą dopasowaną do nasady 110 wg PN-91/M-51024. Część górną przewodu ssawnego należy wyprowadzić na wysokość 35 cm ponad poziom terenu. Przewód zasilający PEHD o średnicy Ø160 w zbiorniku, należy zamontować na wysokości minimum 20 cm nad dnem zbiornika. W celu usztywnienia wylotu przewodu zasilającego należy wykonać pod jego wylotem płyty betonowe i zamocować obejmą wylot przewodu (poza koszem ssawnym). Połączenie przewodu zasilającego wykonanego z rur PEHD z geomembraną PEHD należy wykonać metodą zgrzewania. W miejscu wyprowadzenia przewodu zasilającego do studni należy wykonać otwór o gładkich brzegach wiertnicą oraz zastosować tzw. kształtkę szczelną.

Ogrodzenie zbiornika projektuje się z siatki stalowej ocynkowanej o Ø5 mm na słupkach metalowych kwadratowych – słupki przęseł 7x7 cm, słupki narożne i słupki furtki 10x10 cm, podmurówka z gotowych elementów prefabrykowanych. Słupki ogrodzeniowe betonowane w gruncie. Furtka metalowa.

  - Instalacje

Planuje się wykonać przebudowę instalacji elektroenergetycznej – wg projektu branżowego.

Planuje się wykonać przebudowę wewnętrznej instalacji wod. – kan. – wg projektu branżowego.

Wykonać nowe podejścia wodociągowe od istniejącej instalacji. Odprowadzenie ścieków bytowych 
z nowoprojektowanych misek ustępowych i umywalek oraz zmywarki i zlewów porządkowych do istniejącego odpływu do przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ma zapewnioną rezerwę wydajności umożliwiającą odbiór ścieków od nowoprojektowanych przyborów sanitarnych.

Instalacja c. o. – kotłownia z piecem gazowym usytuowanym w części budynku będącej poza zakresem opracowania. Kocioł gazowy posiada rezerwę mocy grzewczej. Planuje się wymianę grzejników na większe – zapewniające temperaturę +20°C – instalacja zostanie wyposażona w czujniki temperatury w pomieszczeniach, umożliwiające załączenie pieca, w przypadku spadku temperatury.

Kotłownia C.O. znajduje się poza zakresem przedmiotowego projektu.

Lokal wyposażony w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie.

  - Elementy dodatkowe:

- Przed wejściami ewakuacyjnymi do punktu przedszkolnego wykonać daszek chroniący przed deszczem i śniegiem. Daszek o konstrukcji metalowej mocowanej do ściany budynku, pokrycie z płyt poliwęglanowych przeziernych w kolorze mlecznym.

- Ściany budynku ocieplić styropianem grubości 12 cm współczynnik przenikania λ=0,31;

- Podłoga na gruncie ocieplona styropianem EPS 100 λ=0,31, grubości 5 cm;

  - Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo – wodne przyjęto na podstawie odkrywki przeprowadzonej dla działki o nr ewid. 181/2  w Ciechlinie wykonanej w czerwcu 2019 r.

Powierzchniową warstwę terenu stanowi gleba oraz grunt antropogeniczny o miąższości do 0,30 m. Warstwa wierzchnia składa się w większości z gleby.

Poniżej występuje warstwa pisaków gliniastych i glin piaszczystych. Warstwa ta występuje bezpośrednio pod warstwą gleby i zalega do głębokości około 1,2 m. p. p. t. Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Projektowane obiekty należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej a w podłożu występują proste warunki gruntowo – wodne.

## WIELKOŚĆ I ROZKŁAD OBCIĄŻEŃ W BUDYNKU W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Budynek projektowany jako szkoła podstawowa. Minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej  (kategoria obiektu C1) wynosi zgodnie z „PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1 Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach” od 2,0 do 3,0 kN/m2, przy czym zalecaną wartością jest 3,0 kN/m2.

Z kolei minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku według PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe” dla sal lekcyjnych szkolnych wynosi 2,0 kN/m2, dla korytarzy i holów wynosi 3,0 kN/m2, dla schodów 4,0 kN/m2.  Tak więc projektowane roboty budowlane nie spowodują wzrostu obciążeń przekazywanych na strop budynku, wartości zalecane w Normie, mieszczą się w zakresie zaprojektowanym, zatem istniejące elementy konstrukcyjne nie wymagają wzmocnienia.

- WYTYCZNE WYKONANIA I MONTAŻU

Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych z przestrzeganiem warunków BHP i P.POŻ.

projektował:

mgr inż.  Wojciech Górecki

nr upr. WA-181/02

## Obliczenia statyczne

  - PODCIĄGI:

Zestawienie obciążeń podciągi parteru:

PODCIĄGI PARTERU:

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | kd | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.245 cm [2.0kN/m2·2.45m] | 4.90 | 1.40 | 0.50 | 6.86 |
| 2. | Wykładzina gumowa o grubości 4 mm szer.245 cm [0.080kN/m2·2.45m] | 0.20 | 1.30 | -- | 0.26 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony grub. 5 cm i szer.245 cm [24.0kN/m3·0.05m·2.45m] | 2.94 | 1.30 | -- | 3.82 |
| 4. | Styropian grub. 5 cm i szer.245 cm [0.45kN/m3·0.05m·2.45m] | 0.06 | 1.30 | -- | 0.08 |
| 5. | Strop Akermana 22 cm + nadbeton 6 cm [3,98 kN/m2*2,45m] | 9.75 | 1.30 | -- | 12.68 |
| 6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i szer.245 cm [19.0kN/m3·0.02m·2.45m] | 0.93 | 1.30 | -- | 1.21 |
| 7. | Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna grub. 42 cm i szer.80 cm [18.0kN/m3·0.42m·0.80m] | 6.05 | 1.30 | -- | 7.87 |
| 8. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.80 cm [19.0kN/m3·0.03m·0.80m] | 0.46 | 1.30 | -- | 0.60 |
|  | : | 25.29 | 1.32 | -- | 33.37 |

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1.10

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1.15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 C 140p, połączone spoinami ciągłymi

Av = 15.4 cm2,  m = 30.2 kg/m

Jx = 1168 cm4,  Jy = 248 cm4,  J = 1764 cm6,  J = 5.08 cm4,  Wx = 167 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 38.98 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 192.04 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0.50 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0.986

Moment maksymalny  Mmax = 4.21 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0.110  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0.00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 16.85 kN

(53)       Vmax / VR = 0.088  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 16.85 kN   <   Vo = 0.3·VR = 57.61 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0.50 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0.16 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1000 / 350 = 2.86 mm

fk,max = 0.16 mm  <   fgr = 2.86 mm     (5.6%)

Koniec obliczeń.

projektował:

mgr inż.  Wojciech Górecki

nr upr. WA-181/02

# Część 6: Ekspertyza techniczna

- dane ogólne

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna;

- Ustawa - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1202 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

1.2 PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek szkoły podstawowej przeznaczony do przebudowy i modernizacji pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny (1) usytuowany na działce o nr ewid. 181/2 w obrębie ewid. 0003 Ciechlin, w którym planowane są roboty budowlane.

1.3 CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest:

- określenie możliwości wykonania robót budowlanych;

- określenie możliwości wykonania zmiany sposobu użytkowania na punkt przedszkolny;

- określenie czy planowane roboty budowlane nie naruszą bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;

- wskazanie rozwiązań technicznych do wykonania wym. robót budowlanych oraz wskazanie rozwiązań materiałowych i sposobu wykonania.

- Opis techniczny budynku

  - KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE OBIEKTU

BUDYNEK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ (1):

Opis ogólny:

Budynek SZKOŁY PODSTAWOWEJ wybudowany w latach 1950-1960. Budynek szkoły podstawowej objętej opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z czerwonej cegły pełnej w podłużnym i poprzeczny, układzie ścian nośnych. Ławy oraz ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Stropy Akerman. Dach dwuspadowy, więźba drewniana, pokrycie z blachy. Budynek otynkowany. Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne płytowe drewniane z materiałów drewnopodobnych. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową i w instalację centralnego ogrzewania. W budynku znajduje się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny.

- Ocena stanu technicznego obiektÓW

Ocenę opracowano na podstawie zadowalającego zachowania się konstrukcji w przeszłości, dostarczonej dokumentacji projektowej budowy budynku. Zakładam że nie zatajono przede mną żadnych informacji dotyczących stanu technicznego budynku. Stan konstrukcyjny budynku nie budzi zastrzeżeń. Budynek wykonany zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przyjęto następujące kryteria oceny:

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego elementu | Procentowe zużycie | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | b. dobry | 0-10 | Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normy. |
| 2 | dobry | 11-25 | Element budynku nie wykazuje większego zużycia. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie mechaniczne. Element wymaga konserwacji. |
| 3 | średni | 26-50 | Element budynku utrzymany jest zadowalająco. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji itp. |
| 4 | nie zadowalający | 51-60 | W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu . Celowy jest częściowy remont kapitalny. |
| 5 | zły | 61-70 | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny. |

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ (1):

Ławy fundamentowe – stan techniczny dobry – konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowań oraz nadmiernych osiadań, grunt pod fundamentem nośny.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – stan techniczny średni – stan techniczny ścian wskazuje na konieczność wykonania remontu bieżącego, ściany zewnętrzne nośne są zarysowane w znacznym stopniu. Na ścianach nośnych brak jest wieńca obwodowego. Zarysowania ścian części budynku przechodzą od góry budynku aż po poziom terenu. Szczeliny o szerokości kilku mm. Z przeprowadzonego wywiadu i obserwacji wynika, iż zarysowania powstały na przestrzeni kilku lat i nie podlegają powiększeniu. Zaleca się remont bieżący polegający na wzmocnieniu ścian a w przypadku remontu dachu zaleca się wykonanie wieńca obwodowego.

Stropy – stan techniczny dobry – brak widocznych ugięć i zarysowań, stropy w dobrym stanie technicznym.

Dach – stan techniczny dobry – pokrycie dachu nie przecieka, brak widocznych ugięć, więźba dachowa w dobrym stanie, nie zmurszała. Zaleca się bieżącą konserwację polegającą na bieżącym usuwaniu uszkodzeń i usterek, tak by nie dopuszczać do zawilgoceń elementów konstrukcyjnych.

Odwodnienie – w dobrym stanie technicznym, nie przecieka.

Stan techniczny istniejącego budynku szkoły podstawowej przeznaczonego do przebudowy ocenia się jako dobry.  Stan techniczny pozwala na wykonanie projektowanych robót. Planowane roboty nie spowodują zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników budynku ani obniżenia jego przydatności do użytkowania.

- Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku oraz przeprowadzonej analizy i sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności, w oparciu o posiadaną wiedzę co do stanu technicznego ocenianego budynku stwierdza się co następuje:

- Stan techniczny istniejącego budynku ocenia się jako dobry;

- Planowane roboty budowlane nie pogorszą bezpieczeństwa konstrukcji ani bezpieczeństwa użytkowania istniejącego budynku;

- Przy najbliższym remoncie dachu zaleca się wykonanie wieńca obwodowego na ścianach;

- Przy najbliższym remoncie bieżącym zaleca się wzmocnienie ścian nośnych np. stalowymi ściągami z prętów Ø12mm

Planowane roboty budowlane polegające na adaptacji części pomieszczeń na punkt przedszkolny nie wpłyną negatywnie na istniejącą konstrukcję budynku szkoły podstawowej poł. na działce 
o nr ewid. 181/2 w obrębie ewid. 0003 Ciechlin, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy. Możliwa jest planowana modernizacja pomieszczeń na punkt przedszkolny. Szczegóły wykonania robót budowlanych określa projekt architektoniczno – budowlany.

# Część 6: INFORMACJA BIOZ

„Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

Adres autora informacji BIOZ: ul. Sarmacka 22/125, 02-962 Warszawa

## WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na adaptacji i dostosowaniu pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny. Obiekt do przebudowy znajduje się na dz. ewid. nr 181/2 z obrębu 0003 Ciechlin.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120 poz. 1125 i 1126)

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia

Przewidywany zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego:

- Wzniesienie ogrodzenia terenu budowy, wywieszenie tablicy informacyjnej

- Demontaż wyposażenia pomieszczeń oraz demontaż drzwi i okien

- Wybicie otworów w ścianach nośnych i rozbiórka ścian działowych

- Demontaż podłóg i skucie starych posadzek

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonanie ścianek działowych

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Montaż drzwi i okien

- Wykonanie wykończenia pomieszczeń – malowanie, podłogi, itp.

- Wykonanie zagospodarowania terenu: chodniki, schody zewnętrzne

- Wykonanie zbiornika p. poż.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych etapów robót:

- Przygotowanie placu budowy

- Wykonanie właściwych robót budowlanych

- Uprzątnięcie placu budowy

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek szkoły podstawowej w Ciechlinie przeznaczony do przebudowy, budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynki gospodarcze. Na działce znajduje się również studnia, przydomowa oczyszczalnia ścieków, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, plac zabaw, boisko szkolne oraz teren utwardzony z przeznaczeniem na parking.

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na części działki znajdują się podziemne trasy instalacji infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, linia energetyczna.

## Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Do robót budowlanych, przy których realizacji mogą wystąpić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- Roboty budowlane związane z wykopami – wykopy płytkie, do 2,00 m. Skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane związane z pracą na wysokości powyżej 3,00 m – skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane związane z pracą na wysokości powyżej 6,00 m – skala zagrożenia: nie występują

- Roboty budowlane związane z budową ścian – skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane wykończeniowe – skala zagrożenia: niskie

Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace związane z rozbiórkami elementów obiektów z materiałami posiadającymi azbest

Nie występują

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej obsługiwanego urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić, co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące:

- zakresu prowadzenia robót,

- sposobu i technologii prowadzenia robót,

- stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,

- efektu końcowego wykonywania prac,

- wymaganych warunków atmosferycznych,

- przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,

- zasad udzielenia pierwszej pomocy,

- inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas instruktażu.

Ochrona osobista pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na terenie budowy będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą:

  - Zagospodarowanie placu budowy,

  - Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót budowlanych,

  - Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
i oporności izolacji

  - Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych,

  - Właściwy montaż i eksploatację oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych urządzeń służących do pracy na wysokości

  - Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji

  - Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Tablicę należy ustawić od strony ul. Sąsiedzkiej lub ul. Fleminga w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.

## Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Obowiązki Inwestora

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Obowiązki Kierownika budowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) na podstawie art. 23715 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewnieni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Należy przygotować „Tablicę informacyjną” oraz „Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

    - kierownika budowy

    - kierowników robót

    - inspektora nadzoru inwestorskiego

    - projektantów

- numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonać w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia), należy umieścić na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie zawiera:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

opracował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14

# Część 7: Część graficzna

## Zestawienie rysunków

| NR RYS: | PRZEDMIOT | SKALA |
| --- | --- | --- |
| PB-PZT.01 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| PB-IN.01 | Rzut parteru - inwentaryzacja | 1:100 |
| PB-A.01 | Rzut parteru - projektowany | 1:100 |
| PB-A.02 | Szczegóły zbiornika P. poż. | 1:100 |