PROJEKT BUDOWLANY

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu szkoły podstawowej (pom. mieszkalnych) z przeznaczeniem na punkt przedszkolny (parter) oraz na pomieszczenia szkolne (piętro) wraz z budową drogi pożarowej i zbiornika przeciwpożarowego

BUDYNEK – KATEGORIA IX (dziewiąta)

ZBIORNIK – KATEGORIA VIII (ósma)

dz. nr 157,  z obrębu 0016 Karolew, jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

Inwestor:

GMINA PNIEWY,

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

Jednostka projektowa:

Studio Architektury Nowoczesnej Tomasz Głowiński

Ul. Sarmacka 22/125, 02-972 Warszawa

Projektanci:

Architektura, zagospodarowanie terenu, informacja  BIOZ:

| Projektant: | mgr inż. arch. TOMASZ GŁOWIŃSKI | nr upr. MA/004/14 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. JOANNA KAWA | nr upr. MA/048/2015 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |

Konstrukcja:

| Projektant: | mgr inż. WOJCIECH GÓRECKI | nr upr. WA-181/02 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. ŁUKASZ PIWOWARSKI | nr upr. MAZ/0798/PWBKb/16 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Instalacje sanitarne:

| Projektant: | mgr inż. MAREK LIS | nr upr. UAN-II-K-8386/RA/114/84 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. MAŁGORZATA ŚWITKIEWICZ | nr upr. GP-III-7342/8/93 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |

Instalacje elektryczne:

| Projektant: | techn. elektr. KRZYSZTOF KRAWCZYK | nr upr. GP-III-7342/10/93 - upr. bud. do projektowania w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. ARTUR METLERSKI | nr upr. GP-III-7342/73/91 - upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |

Data opracowania:

kwiecień 2019

SPIS TREŚCI:

Część 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTów i sprawdzających	4

1.	Oświadczenie Projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	4

2.	Uprawnienia i zaświadczenia	5-21

Część 2: WSTĘP	22

1.	Podstawa opracowania	22

2.	Przedmiot opracowania	22

3.	Zakres opracowania	22

4.	Etapowanie zadania inwestycyjnego	22

5.	Ustawy i przepisy wykonawcze	22

Część 3: opis projektu zagospodarowania terenu	23

1.	przedmiot inwestycji, lokalizacja	23

2.	Istniejące zagospodarowanie terenu	23

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	23

3.1	Projektowane budynki	23

3.2	Obsługa komunikacyjna	23

3.3	Miejsce składowania odpadów	23

3.4	Uzbrojenie podziemne	23

3.5	Elementy zabezpieczenia pożarowego związanego z zagospodarowaniem terenu	23

3.6	Zagospodarowanie wód opadowych	24

3.7	Ukształtowanie terenu z uwzględnieniem nasypów, skarp i wykopów	24

3.8	Kompozycja zieleni	24

3.9	Drobne formy architektoniczne	24

3.10	Warunki geotechniczne	24

4.	Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu	24

4.1	Podstawowe parametry techniczne	24

4.2	Parametry techniczne obiektów projektowanych	24

4.3	Bilans miejsc postojowych	24

5.	Informacja o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków	25

6.	Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę	25

7.	Informacje o terenie dot. zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników	25

7.1	Zagrożenie dla środowiska naturalnego	25

7.2	Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników	25

7.3	Zagospodarowanie mas ziemnych	25

8.	Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich	26

8.1	Obszar oddziaływania planowanych obiektów budowlanych	26

8.2	Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich	26

Część 4: opis projektu architektury	27

1.	przeznaczenie i program użytkowy obiektu, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne	27

2.	Zestawienie powierzchni	27

3.1.	Podstawowe parametry techniczne obiektu:	27

3.2.	Zestawienie powierzchni wewnętrznych:	28

3.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane	29

3.1.	Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy	29

3.2.	Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane	29

4.	Układ konstrukcyjny obiektów i rozwiązania materiałowe	30

Kategoria geotechniczna obiektów	30

Układ konstrukcyjny obiektu	30

Rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu	30

5.	Dostępność dla osób niepełnosprawnych	31

6.	Podstawowe dane technologiczne	31

Technologia funkcjonowania obiektu	31

Struktura zatrudnienia, liczba jednoczesnych użytkowników	31

Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne	35

Rozwiązania techniczne i materiałowe	35

7.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i sposób ich funkcjonowania	35

Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych	35

Instalacja wod-kan i CWU	35

Instalacja wentylacji mechanicznej	35

Instalacja Centralnego Ogrzewania	35

8.	Charakterystyka energetyczna obiektu	35

9.	Dane techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące ich wpływ na środowisko	36

Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media	36

Emisja zanieczyszczeń	36

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	36

Emisja hałasu, wibracji i promieniowania	36

Wpływ obiektu na środowisko	36

Analiza alternatywnych źródeł energii oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	37

10.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	38

10.1.	Podstawa opracowania, wstęp	38

10.2.	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji	38

10.3.	Odległość od obiektów sąsiednich	38

10.4.	Kategoria zagrożenia ludzi, liczba osób pracujących w obiekcie, przewidywana gęstość obciążenia ogniowego..38

10.5.	Zagrożenie wybuchem	38

10.6.	Podział obiektu na strefy pożarowe	38

10.7.	Klasa odporności pożarowej obiektu oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia	38

10.8.	Warunki ewakuacji, oznakowanie dla potrzeb ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne	39

10.9.	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych	40

10.10.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie	41

10.11.	Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	41

10.12.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	41

10.13.	Drogi pożarowe	41

11.	Uwagi końcowe	41

Część 5: opis projektu KONSTRUKCJI	43

1.	Opis ogólny	43

2.	Stan istniejący	43

3.	Opis przebudowy	43

4.	Wielkość i rozkład obciążeń 	43

5.	Wytyczne wykonania i montażu	43

6.	Obliczenia statyczne	50

Część 6: EKSPERTYZA TECHNICZNA	70

Część 7: INFORMACJA BIOZ	73

1.	WSTĘP	85

2.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	85

3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	85

4.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	85

5.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia	86

6.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	86

7.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	87

8.	Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych	87

Część 7: Część graficzna	88

Część 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Warszawa dn. 30.04.2019 r.

Oświadczamy, że Projekt Budowlany PN:

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu szkoły podstawowej (pom. mieszkalnych) z przeznaczeniem na punkt przedszkolny (parter) oraz na pomieszczenia szkolne (piętro) wraz z budową drogi pożarowej i zbiornika przeciwpożarowego

BUDYNEK – KATEGORIA IX (dziewiąta)

ZBIORNIK – KATEGORIA VIII (ósma)

dz. nr 157 z obrębu 0016 Karolew jednostka ewidencyjna 140609_2 Pniewy

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna oświadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 | ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1208 z 2018 r.)

| mgr inż. arch. Tomasz Głowiński upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Joanna Kawa upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| mgr inż. Wojciech Górecki upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| mgr inż. Łukasz Piwowarski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| mgr inż. Marek Lis upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| mgr inż. arch. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej |  |
| techn. elektr. Krzysztof Krawczyk upr. bud. do projektowania w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |
| mgr inż. Artur Metlerski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne |  |

## Uprawnienia projektanta architektury i zagospodarowania terenu

## Zaświadczenie projektanta architektury i zagospodarowania terenu

## Uprawnienia sprawdzającego architektury i zagospodarowania terenu

## Zaświadczenie sprawdzającego architektury i zagospodarowania terenu

## Uprawnienia projektanta konstrukcji

## Zaświadczenie projektanta konstrukcji

## Uprawnienia sprawdzającego konstrukcji

## Zaświadczenie sprawdzającego konstrukcji

## uprawnienia projektanta instalacji sanitarnych

## Zaświadczenie projektanta instalacji sanitarnych

## uprawnienia sprawdzajacego instalacji sanitarnych

## Zaświadczenie sprawdzającego instalacji sanitarnych

## uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

## Zaświadczenie projektanta instalacji elektrycznych

## uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych

## Zaświadczenie sprawdzającego instalacji elektrycznych

# Część 2: WSTĘP

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomości w kwietniu 2019 r.

- założenia i wytyczne Inwestora

- mapa do celów projektowych z 2019 r. – oprac. geodeta upr. mgr inż. Mariusz Mirczuk, upr. 20034

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy uchwała Nr XXIX/208/2002 z dnia 28.06.2002 r.;

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń szkolnych i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne wraz z budową szczelnego odkrytego zbiornika przeciw pożarowego, wraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Karolewie - dz. ewid. nr 157 w obrębie 0016 Karolew.

## Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany składający się z:

  - Cz. architektonicznej

  - Cz. konstrukcyjnej

  - Cz. sanitarnej

  - Cz. elektrycznej

- Inwentaryzację stanu istniejącego

- Dokumenty formalno-prawne

## Etapowanie zadania inwestycyjnego

Ze względu na fakt iż przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń szkolnych i zmiana sposobu użytkowania , znajdujących się w jednym obiekcie, nie przewiduje się etapowania inwestycji.

## Ustawy i przepisy wykonawcze

Dokumentację wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, ostatnia nowelizacja - Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.) – dalej „Ustawa PB”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, D. U. poz. 199 z 2015r. ) – dalej: „Rozporządzenie WT”.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 ostatnia nowelizacja: Dz. U. poz. 1554 z 2015r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

# Część 3: opis projektu zagospodarowania terenu

## przedmiot inwestycji, lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla projektowanej przebudowy pomieszczeń szkolnych i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne wraz z budową zewnętrznego szczelnego otwartego zbiornika przeciw pożarowego oraz  z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczy dz. ewid. nr 157 z obr. 0016 Karolew. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze krajowej DK 50.

## Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony i zagospodarowany, zabudowany budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Karolewie (1), budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (3), czterema budynkami garażowymi (4), (5), (6), (7) przeznaczonymi do rozbiórki wg odrębnego zgłoszenia, wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną – teren utwardzony, miejsca postojowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków (8), studnia (9), przyłącza elektryczne i gazowe. Działka nr 157 jest płaska, nie posiada żadnych przegłębień czy też wzniesień. Na działce znajdują się również istniejący plac zabaw dla dzieci (11) oraz boisko szkolne (12). Teren działki jest zabudowany oraz w pozostałej części zagospodarowany zielenią niską – trawą i niewielkimi drzewami.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

### Projektowane budynki

Projektuje się przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne (1) oraz budowę bezodpływowego szczelnego otwartego zbiornika przeciw pożarowego (2) wg. projektu architektury i konstrukcji stanowiącego część niniejszej (dalszej) dokumentacji projektowej, wraz z punktem czerpania wody (14).

### Obsługa komunikacyjna

Obsługa piesza

Obsługę pieszą nieruchomości zapewnią istniejące utwardzenia terenu wokół budynku – obsługa na dotychczasowych zasadach.

Obsługa kołowa

Obsługę kołową nieruchomości zapewni istniejący wjazd na działkę od drogi krajowej DK50 oraz utwardzony plac przed budynkiem stanowiący parking dla samochodów osobowych. We frontowej części terenu inwestycji zaprojektowano zespół miejsc postojowych w liczbie sztuk: 31 szt. w tym jedno miejsce dostosowane do parkowania os. niepełnosprawnych. Posadzkę miejsc postojowych stanowić będzie kostka betonowa. Projektuje się plac do zawracania dla straży pożarnej o wymiarach 20x20 m oraz drogę pożarową o szerokości od 5,00 do 6,00 m. Zaprojektowano drogę pożarową o nośności 100 kN/oś.

### Miejsce składowania odpadów

Zaprojektowano jedno miejsce składowania odpadów stałych, zlokalizowane w miejscu oznaczonym na PZT (13). Wymiary miejsca składowania pozwalają na ustawienie kontenerów dla selektywnej zbiórki odpadów. Miejsce składowania odpadów będzie posiadało utwardzoną powierzchnię.

### Uzbrojenie podziemne

W zakresie zagospodarowania terenu nie planuje się wykonania żadnych nowych przyłączy od projektowanego budynku – przyłącza na dotychczasowych zasadach.

Projektuje się przebudowę instalacji wody zimnej zasilającej budynek szkoły w związku z przeniesieniem hydrofora do pomieszczenia kotłowni, oraz wykonanie zasilenia projektowanego zbiornika przeciw pożarowego.

### Elementy zabezpieczenia pożarowego związanego z zagospodarowaniem terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości projektuje się szczelny otwarty bezodpływowy zbiornik przeciw pożarowy, który zapewni wodę dla celów zewnętrznych PPOŻ. Zbiornik zlokalizowany w odległości 36,00 m od elewacji budynku szkoły przeznaczonego do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. Zbiornik posiadać będzie pojemność 150 m3( 100 m3 + 50 m3 rezerwy), co odpowiada wydajności na poziomie nie niższym niż 10 L/s (1 L/s na każde 10 m3) przez co najmniej 2 godziny.

### Zagospodarowanie wód opadowych

Projektuje się zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy tj. bezpośrednio na teren nieruchomości własnej na teren nieutwardzony. Spadki terenu zaprojektowano w taki sposób, aby nie wystąpiło ryzyko przedostania się wód opadowych na sąsiednie nieruchomości.

### Ukształtowanie terenu z uwzględnieniem nasypów, skarp i wykopów

Teren inwestycji jest praktycznie płaski. Nie projektuje się wprowadzania żadnych zmian w powierzchni terenu.

### Kompozycja zieleni

Nie projektuje się żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu zielenią.

### Drobne formy architektoniczne

Nie występują, nie projektuje się.

### Warunki geotechniczne

W trakcie przeprowadzonych odkrywek fundamentów ustalono, że na przedmiotowej nieruchomości występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla przebudowy przedmiotowego obiektu. Projektowany obiekt należy zaliczyć do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe są proste. Opinia geotechniczna została sporządzona przez mgr inż. Wojciecha Góreckiego.

## Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu określono zgodnie z zasadami zawartymi 
w Polskiej Normie – PN-ISO 9836:1997 dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych.

### Podstawowe parametry techniczne

| PARAMETR | WARTOŚĆ | % CAŁOŚCI |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu inwestycji (część działki nr 157): | 12680,0 m² | 100,00% |
| Powierzchnia zabudowy istniejących budynków: | 1146,2 m² | 9,0 % |
| Całkowita powierzchnia terenów utwardzonych : | 1991,0 m² | 15,7 % |
| Powierzchnia zbiornika p. poż. | 140,0 m2 | 1,1 % |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 9402,8 m² | 74,2 % > 10% |

### Parametry techniczne obiektów projektowanych

- Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej:

    - powierzchnia zabudowy 		568,72	[m²]

    - powierzchnia całkowita		1100,24	[m²]

    - kubatura			4.880,00 [m³]

    - liczba kond. nadziemnych: 	2

    - liczba kond. podziemnych:	0

### Bilans miejsc postojowych

Stosownie do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca postojowe na każde 100 m2 usług, 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych oraz 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszalny, w ramach własnego terenu. W celu zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej zaprojektowano parking terenowy wyposażony w 31 sztuk miejsc postojowych w tym 1 szt. miejsc z przeznaczeniem do parkowania pojazdów os. niepełnosprawnych. (23 miejsca postojowe dla budynku szkoły i 8 miejsc postojowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego – osiem lokali mieszkalnych).

Miejsca postojowe dla użytkowników budynku szkoły:

Komunikacja na działce na dotychczasowych zasadach – wymagane 23 miejsca postojowe - zapewnione 
na terenie działki 157.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku szkoły 879,66 m2 , zatrudnionych będzie 3 osoby w punkcie przedszkolnym oraz 13 osób w szkole, stąd:

879,66/100*2,0+16/10*3 = 22,39, wymagane 23 miejsca postojowe, co jest zapewnione na trenie działki 157. Miejsca postojowe – przynależne do budynku szkoły zaznaczono na PZT działki.

Przewidziano odpowiednią liczbę miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
i odpowiednio oznakowane – jedno miejsce dla budynku szkoły i punktu przedszkolnego.

Łączna powierzchnia przeznaczona na parkingi i garaże (wraz z infrastrukturę techniczną z nimi związaną) nie przekracza 0,50 ha. W związku z tym przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z rozumieniu Ustawy o Ochronie Środowiska.

## Informacja o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren planowanej inwestycji leży poza strefą ochroną konserwatorską w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków, oraz jest objęty ochroną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z położeniem w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki.

## Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę

Teren planowanej inwestycji nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

## Informacje o terenie dot. zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników

### Zagrożenie dla środowiska naturalnego

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji obiektów. Nie przewiduje się również przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. W związku z powyższym inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

### Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników

W ramach zagospodarowania przewiduje się zachowanie urządzenia do utrzymania obiektu z zachowaniem przepisów higieniczno-sanitarnych pod względem użytkowania czyli m.in. miejsca do gromadzenia odpadów stałych zlokalizowane wewnątrz budynku.

### Zagospodarowanie mas ziemnych

Sposób postępowania z gruntami nienośnymi podlegającymi wymianie

Wytwórca odpadów w postaci gruntów podlegających wywozowi jest zobowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wytworzeniem tych odpadów. Wytwórca odpadów – o ile sam nie posiada odpowiednich uprawnień – zobowiązany jest do przekazania tych odpadów firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania takimi odpadami.

## Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich

### Obszar oddziaływania planowanych obiektów budowlanych

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się wyłącznie do działki własnej inwestora. Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podst. § 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (nowelizacja Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.) oraz innych aktów wykonawczych do w/w Ustawy, a w szczególności na podst. Rozporządzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015 r.) - zwłaszcza z  §12, §13 oraz §19 w/w Rozporządzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem WT (Dz. U. poz. 199 z 2015r. r. § 60.1. i 60.2) projektowany obiekt nie oddziaływuje na żadną z sąsiadujących nieruchomości w sposób ograniczający minimalny, wymagany prawem czas nasłonecznienia dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (tj 3 godziny w dniu równonocy)

Stosownie do wyników przeprowadzonych badań gruntowo-wodnych nie przewiduje się odwodnienia wykopów fundamentowych. Zjawisko leja depresyjnego nie wystąpi.

Obszar oddziaływania planowanego obiektu w trakcie budowy

Prace budowlane polegające na budowie przedmiotowego obiektu będą wiązały się z emisją zanieczyszczeń w postaci hałasu i emisji spalin do atmosfery, przy czym stopień i skala zanieczyszczeń i oddziaływania mieści się w normach i przepisach szczegółowych i są to wartości typowe dla inwestycji tej niewielkiej skali. Wszystkie materiały, odpady budowlane oraz urządzenia i maszyny będą przechowywane na terenie budowy. Wywóz odpadów budowlanych będzie zapewniony przez firmę z uprawnieniami do odbioru i utylizacji odpadów budowlanych.

### Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

projektował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14 | MA-2613

# Część 4: opis projektu architektury

## przeznaczenie i program użytkowy obiektu, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek należy do IX (dziewiątej) kategorii obiektów budowlanych tj: „budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych”

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w części stanowi szkołę podstawową 
a w części na parterze stanowi punkt przedszkolny. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy pomieszczeń szkolnych usytuowanych na parterze budynku, w których obecnie funkcjonuje punkt przedszkolny oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych usytuowanych na piętrze budynku na pomieszczenia szkolne. Projektowane roboty budowlane na parterze maja na celu remont pomieszczeń oraz zmianę ich rozkładu w celu zwiększenia liczby przyjętych dzieci do 25. Na piętrze istniały dotychczas dwa lokalne mieszkalne. Projekt przewiduje zmianę sposobu ich użytkowania na pomieszczenia szkolne – powstaną dwie nowe sale lekcyjne oraz zostanie przeniesiony pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Planowane roboty budowlane maja na celu zwiększenie możliwości przyjęcia nowych dzieci do punktu przedszkolnego oraz zwiększenie ilości dostępnych sal lekcyjnych w szkole.

PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Na program użytkowy obiektu – część punktu przedszkolnego - składają się następujące pomieszczenia:

- Pomieszczenia podstawowe – trzy sale zabaw

- Pomieszczenia pomocnicze: łazienki, pom. socjalne, szatnia, zmywalnia, pom. do wydawania posiłków;

Na program użytkowy obiektu – część szkolna - składają się następujące pomieszczenia:

- Pomieszczenia podstawowe – sale lekcyjne, sala gimnastyczna

- Pomieszczenia pomocnicze: łazienki, pom. socjalne, szatnia, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica;

KOMUNIKACJA

Główne wejście do budynku szkoły zaprojektowano od strony północnej - istniejące. Główne wejście do punktu przedszkolnego zaprojektowano w elewacji wschodniej budynku – istniejące do przebudowy. Dodatkowo z punktu przedszkolnego  zaprojektowano dwa dodatkowe wyjścia – jedno wyjście ewakuacyjne z sal zabaw a drugie wyjście z projektowanej zmywalni.

## Zestawienie powierzchni

### Podstawowe parametry techniczne obiektu:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- |
| Rzędna „zera” budynku | +190,40 | m.n.p.m. |
| Wysokość budynku | 11,13 | [m] |
| Długość budynku | 40,98 | [m] |
| Szerokość budynku | 12,97 | [m] |
| Powierzchnia całkowita (zewnętrzna) | 1100,24 | [m²] |
| Powierzchnia zabudowy | 568,72 | [m²] |
| Całkowita Powierzchnia Użytkowa | 879,66 | [m²] |
| Powierzchnia całkowita wewnętrzna strefy | 998,50 | [m²] |
| Powierzchnia użytkowa do przebudowy | 239,38 | [m²] |
| Kubatura brutto | 4.880,00 | [m³] |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 2 | [szt.] |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 0 | [szt.] |

### Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczeń:

Kondygnacja K+1 (parter) – punkt przedszkolny

| nr | Nazwa | Pow. [m²] | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Przedsionek | 3,06 | Pr |
| I-02 | Szatnia | 18,51 | Pom |
| I-03 | Sala zabaw | 24,24 | Pu |
| I-04 | Sala zabaw | 38,17 | Pu |
| I-05 | Zmywalnia | 4,68 | Pom |
| I-06 | Pomieszczenie do wydawania posiłków | 7,60 | Pom |
| I-07 | Korytarz | 6,07 | Pr |
| I-08 | Sala zabaw | 24,56 | Pu |
| I-09 | Pomieszczenie socjalne | 4,94 | Pom |
| I-10 | Łazienka dla niepełnosprawnego i pracowników | 5,04 | Pom |
| I-11 | Łazienka dla dzieci | 5,33 | Pom |
| I-12 | Korytarz | 4,13 | Pr |
|  | SUMA PUNKT PRZEDSZKOLNY [K+1] = | 146,33 |  |

SUMA:

| RODZAJ POWIERZCHNI | Pow. [m²] |
| --- | --- |
| Wewnętrzna | 146,33 |
| Użytkowa [Pu] | 86,97 |
| Pomocnicza [Pom] | 46,10 |
| Ruchu [Pr] | 13,26 |

Kondygnacja K+2 (piętro) – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na szkolne

| nr | Nazwa | Pow. [m²] | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| II-01 | Sala lekcyjna | 26,35 | Pu |
| II-02 | Sala lekcyjna | 15,27 | Pu |
| II-03 | Korytarz (w części podlegającej przebudowie) | 23,64 | Pr |
| II-04 | Sala lekcyjna | 27,79 | Pu |
|  | SUMA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEŃ [K+2] = | 93,05 |  |

SUMA:

| RODZAJ POWIERZCHNI | Pow. [m²] |
| --- | --- |
| Wewnętrzna | 93,05 |
| Użytkowa [Pu] | 69,41 |
| Ruchu [Pr] | 23,64 |

Klasyfikację powierzchni pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

## Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

### Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Główne ustalenia Mpzp

Obiekt znajdować się będzie na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała Nr XXIX/208/2002 z dn. 28.06.2002 r.

Działka znajduje się na obszarze U – tereny zabudowy usługowej o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa usługowa, w skład której wchodzą m. in. obiekty usług w zakresie: administracji, kultury, handlu, oświaty, itp.

Projektowana przebudowa pomieszczeń szkolnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne jest zgodna z zapisami obowiązującego planu miejscowego.

### Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowany obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanym respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane rozwiązania projektowe:

- Gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników obiektu, jak i osób trzecich w zakresie: konstrukcji obiektu, ochrony pożarowej, sposobu użytkowania, zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

- Zapewniają właściwą ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku oraz racjonalne użytkowanie energii,

- Pozwalają na właściwe warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, dostępu do usług telekomunikacyjnych, odprowadzenia i usuwania ścieków i zagospodarowanie wód opadowych.

- Umożliwiają utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu,

- Zapewniają właściwe warunki bezpieczeństwa.

Obiekt został usytuowany na działce budowlanej w sposób określony przepisami prawa. Nie narusza również zasad usytuowania obiektów na działkach budowlanych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie WT). Nie naruszono również przepisów związanych ochroną przeciwpożarową obiektów oraz z lokalizacją obiektów w odniesieniu do dróg publicznych. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną nie pozbawia osobom trzecim:

- Dostępu do dróg publicznych,

- Dostępu do miejskich wodociągów,

- Dostępu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej,

- Dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

- Dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się na działkach sąsiednich oraz umożliwia dalszą optymalną i prawidłową zabudowę tych działek,

- Dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej

## Układ konstrukcyjny obiektów i rozwiązania materiałowe

### Kategoria geotechniczna obiektów

Określenie kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu – projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej.

### Układ konstrukcyjny obiektu

Przebudowa budynku została zaprojektowana w konstrukcji mieszanej – żelbetowej i murowanej.

### Projektowane rozwiązania

W wyniku planowanej przebudowy pomieszczeń szkolnych na parterze zostanie powiększony punkt przedszkolny zdolny przyjąć maksymalnie 25 dzieci. Na piętrze z kolei w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne powstaną trzy nowe sale lekcyjne.

Planuje się likwidację odrębnej klatki schodowej – służącej do obsługi wyłącznie pomieszczeń mieszkalnych dawnego Domu Nauczyciela. Likwidowana klatka schodowa nie miała żadnego połączenia z pomieszczeniami szkolnymi na piętrze budynku. W miejscu klatki schodowej zostanie wykonany nowy strop żelbetowy, wylewany na mokro w deskowaniu. Zostaną wykonane przejścia przez ściany nośne, nad ścianami zostaną wykonane nowe podciągi stalowo - betonowe.

Na parterze i piętrze planuje się rozebrać część ścianek działowych oraz wykonać nowe zgodnie z rysunkami technicznymi, dostosowując rozkład pomieszczeń do nowych funkcji.

Zostanie rozebrany jeden komin wentylacyjny murowany który w chwili obecnej jest nieczynny i nieużytkowany.

Na zewnątrz budynku zostaną rozebrane schody wejściowe do punktu przedszkolnego oraz zostaną wykonane nowe schody wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Planuje się przebudowę schodów wewnętrznych na klatce schodowej w środkowej części budynku.

Planuje się wykonanie pomieszczenia przeznaczonego do wydawania posiłków dla punktu przedszkolnego oraz wykonanie pomieszczenia socjalnego i nowych łazienek. W pomieszczeniach zostaną wymienione wszystkie drzwi. Planuje się częściowe zamurowanie jednego okna w korytarzu łazienek oraz powiększenie dwóch otworów okiennych – w celu wykonania wyjścia ewakuacyjnego i wyjścia z pomieszczenia zmywalni.

W pomieszczeniach zostaną wykonane nowe posadzki betonowe i podłogi – z wykładzin  antypoślizgowych, trudno zapalnych, podłogi na parterze zostaną docieplone styropianem grubości 5 cm. Pomieszczenia w lokalu zostaną pomalowane, w łazience, aneksie do wydawania posiłków, zmywalni oraz pomieszczeniu socjalnym zostanie ułożona terakota na podłodze i glazura na ścianach do wysokości 2,0 m. Zostaną zamontowane nowe urządzenia sanitarne w łazienkach. Grzejniki c.o. zostaną wymienione na większe – zapewniające temperaturę w pomieszczeniach +20°C (w łazienkach +24°C) oraz zostaną zamontowane nowe grzejniki ścienne w łazienkach. Ściany pomieszczeń do wysokości 2,0m zostaną wykonane z materiału łatwo zmywalnego – odpowiednie farby malarskie. Na grzejnikach zostaną zamontowane osłony.

Wentylacja w budynku grawitacyjna – wspomagana mechanicznie – według projektu instalacji. 
We wszystkich pomieszczeniach planuje się wymianę drzwi i okien – okna zostaną wyposażone w nawiewniki. W pomieszczeniach łazienek zostaną zamontowane drzwi z otworami umożliwiające naturalną infiltrację powietrza.

Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowy sprzęt – stosownie do funkcji poszczególnych pomieszczeń.

### Rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu

Strop w miejscu przebudowywanej klatki schodowej

Żelbetowy wg. opisu konstrukcji stanowiącego część niniejszego projektu.

Podciągi w ścianach nośnych

Stalowe z ceowników połączonych przewiązkami, wg opisu konstrukcji.

Ściany wewnętrzne działowe

Murowe z bloczków z betonu komórkowego, lub z bloczków silikatowych lub z płyt g-k na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną.

Izolacje termiczne:

Projektuje się izolacje termiczne w postaci płyt styropianowych na ścianach i dachu.

- współczynnik przenikalności cieplnej ścian 			= U=0,23 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej dachu 		= U=0,18 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej okien zewnętrznych 	= U=1,10 W·m−2·K−1

- współczynnik przenikalności cieplnej drzwi zewnętrznych 	= U=1,10 W·m−2·K−1

- podłoga na gruncie				 	= U=0,22 W·m−2·K−1

Grubości ocieplenia:

- ściana zewnętrzna 12 cm;

- Strop nad piętrem 20 cm – istniejące;

- Podłoga na gruncie 5 cm.

Stolarka okienna:

Zaprojektowano okna o wsp. U = 1,10 W·m−2·K−1 wyposażone w nawiewniki.

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna

Drzwi stalowe antywłamaniowe ocieplane.

Ślusarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi płytowe drewnopodobne.

Posadzki

W pomieszczeniach  sal zabaw, sal lekcyjnych, szatni, korytarzach, przedsionku wykładzina terketowa antypoślizgowa, w pomieszczeniach łazienek, zmywalni, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia do wydawania posiłków płytki ceramiczne.

Okładziny ścian wewnętrznych

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny. Malowanie farba akrylowa dwuwarstwowa. Ściany w pomieszczeniach, do wysokości 2,0 m wykonane z materiału łatwo zmywalnego.

Parapety wewnętrzne

- wewnętrzne: konglomerat „boticino” o gr. 3 cm , odstające od ściany w takim zakresie aby w pełni nakryć znajdujący się pod parapetem grzejnik.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w dalszej części opracowania – wg opisu konstrukcji.

## Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Istniejący budynek szkoły podstawowej w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych – wejście główne bez zmian na dotychczasowych zasadach. Nowoprojektowane wejście główne do punktu przedszkolnego wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim spadkiem. Budynek wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

## Podstawowe dane technologiczne

### Technologia funkcjonowania obiektu – punktu przedszkolnego

W budynku zaprojektowano pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Szczegółowy opis funkcjonowania pomieszczeń w lokalu zawarto w poniższej tabeli:

| NR | FUNKCJA POM. | OPIS TECHNOLOGICZNY |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Przedsionek | Przedsionek stanowić będzie główne (frontowe) wejście do punktu przedszkolnego. Z przedsionka prowadzą bezpośrednio wejścia do szatni i korytarza łazienek. Przedsionek będzie posiadał wycieraczkę wewnętrzną. Nad wejściem głównym (przed budynkiem) znajduje się zadaszenie chroniące przed deszczem, śniegiem etc. |
| 1.2 | Szatnia | Szatnia jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Posiada ona minimum 25 szafek tj. zabezpiecza całościowo potrzeby przechowania odzieży wierzchniej wszystkich dzieci przychodzących do punktu przedszkolnego. Szerokość przejścia jest nie mniejsza niż 0,90 m. Szafki będą wyposażone w ławeczki. Szafki składają się z gotowych modułów. Dodatkowo w szatni przewidziano szafkę na odzież personelu oraz szafkę porządkową przeznaczoną na środki czystości, zamykaną na klucz, wyposażoną w zlew porządkowy. |
| 1.3 | Sala zabaw | Sala zabaw jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyposażenie sali stanowić będę zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesełka dla dzieci, dywan, biurko opiekuna, szafka ażurowa na leżaki. Wszystkie meble i zabawki będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. Sala przeznaczona jest dla 8 dzieci. |
| 1.4 | Sala zabaw | Sala zabaw jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyposażenie sali stanowić będę zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesełka dla dzieci, dywan, biurko opiekuna, szafka ażurowa na leżaki. Wszystkie meble i zabawki będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. Sala przeznaczona jest dla 9 dzieci. |
| 1.5 | Zmywalnia | Pomieszczenie zmywalni wyposażone będzie w zlew porządkowy, umywalkę, zmywarkę z wypażarką oraz zamykaną szafkę z koszem na odpadki. Zmywalnia posiada bezpośrednie przejścia do pomieszczenia do wydawania posiłków i sal zabaw. Brudne naczynia po posiłkach będą zbierane z sal zabaw i przenoszone bezpośrednio do zmywalni. Resztki i odpadki będą wynoszone na zewnątrz budynku drzwiami zewnętrznymi. |
| 1.6 | Pomieszczenie do wydawania posiłków | Aneks wyposażony będzie w urządzenia: blat roboczy ze zlewem, umywalkę, stół do wydawania posiłków, suszarkę, kuchenkę elektryczną, lodówkę podblatową. |
| 1.8 | Sala zabaw | Sala zabaw jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyposażenie sali stanowić będę zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesełka dla dzieci, dywan, biurko opiekuna, szafka ażurowa na leżaki. Wszystkie meble i zabawki będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. Sala przeznaczona jest dla 8 dzieci. |
| 1.9 | Pomieszczenie socjalne | Pomieszczenie przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w Punkcie przedszkolnym. Wyposażone w następujące urządzenia: stolik do spożywania posiłków, dwa krzesła, zlew, umywalkę, lodówkę podblatową, blat roboczy z szafkami. |
| 1.10 | Łazienka dla niepełnosprawnych i pracowników | W łazience miska ustępowa i umywalka wyposażone w uchwyty umożliwiające korzystanie z łazienki osobom niepełnosprawnym. W pomieszczeniu wolna przestrzeń 150x150 cm. Pomieszczenie wyposażone w kratkę kanalizacyjną. |
| 1.11 | Łazienka dla dzieci | Łazienka wyposażona będzie w dwie umywalki i dwie miski ustępowe dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym (systemowe rozwiązania firmy KOŁO).Miski ustępowe umieszczone w kabinach. Nad umywalkami projektuje się szafeczki na kubki i ręczniki dzieci. Drzwi do łazienki przezierne, szklone szkłem bezpiecznym. W łazience projektuje się brodzik podłogowy na równi z posadzką wraz z natryskiem. |

Dodatkowe informacje technologiczne:

- Maksymalna planowana liczba dzieci w wieku przedszkolnym = 25, wymagana minimalna powierzchnia 66,0 m2 (przyjmuje się że wszystkie dzieci mogą być zostawiane na więcej niż 5 godzin, z leżakowaniem, stąd 16,0+2,5*(25-5)=66,0 m2;

- Planowana liczba pracowników na jednej zmianie = 3 os.

- Wszystkie okna na parterze projektowane są jako nieotwieralne. Należy zabezpieczyć je przed otwarciem w sposób trwały (klamka na kluczyk – kluczyk trzymany w szafce porządkowej w pom. I-02). Lokal wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Okna wyposażone 
w nawiewniki zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Co najmniej 50% okien posiada możliwość otwarcia umożliwiającego przewietrzenie pomieszczeń.

- Wszystkie istniejące i projektowane grzejniki, poza pomieszczeniami personelu, muszą być zabezpieczone osłonami przed dostępem dzieci lub też muszą być montowane na wysokości poza zasięgiem dzieci (min. 2,00 m nad poz. posadzki).

- W lokalu projektuje się wyłącznie aneks do wydawania posiłków dla potrzeb wydawania cateringu. Planuje się wyłącznie żywienie w formie cateringu.

- Naczynia wielokrotnego użytku zmywane w zmywalni – zmywarka z wypażarką. Zaprojektowano oddzielnie pomieszczenie do wydawania posiłków (strefa czysta) i oddzielnie pomieszczenie zmywalni (strefa brudna).

- Instalacja CWU będzie wyposażona w system mieszalnikowy zapewniający temp. 35-40°C.

- W lokalu projektuje się pomieszczenie socjalne.

- Pomieszczenie administracyjne – kierownika obiektu znajduje się na piętrze  budynku w części szkolnej (gabinet dyrektora).

- Wszystkie pomieszczenia na pobyt dzieci odpowiadają Rozporządzeniu WT tj. a w szczególności §60 ust. 1 i 2 odnośnie zapewnienia minimum 3 godzinnego  nasłonecznienia pomieszczeń w którym przebywają dzieci w przedszkolu w dniach równonocy. Istniejąca lokalizacja okien w ścianach zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci na kondygnacji K+1 przedmiotowego budynku jest zgodna z § 13 oraz § 60 Rozporządzenia WT gdyż:

  - między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi w/w okien nie znajduje się żaden budynek, ani inny obiekt przesłaniający.

  - Planowane sale dla dzieci posiadają czas nasłonecznienia w godzinach 8:00-16:00 (w dniu równonocy) tj. znacznie powyżej min. wymaganej wartości 3 godzin.  Okna usytuowane od strony wschodniej, północnej i południowej.

### Technologia funkcjonowania obiektu – część szkolna podlegająca przebudowie

W budynku zaprojektowano pomieszczenia dla dzieci w wieku szkolnym. Szczegółowy opis funkcjonowania pomieszczeń po zmianie sposobu użytkowania na parterze zawarto w poniższej tabeli:

| NR | FUNKCJA POM. | OPIS TECHNOLOGICZNY |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Sala lekcyjna | Sala lekcyjna jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym. Została zaprojektowana na maksymalnie 12 dzieci. Wyposażenie Sali stanowić będą stoliki i krzesła dla dzieci, biurko nauczyciela, tablica, przybory tematyczne. Wszystkie meble i przybory będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku szkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. |
| 2.2 | Sala lekcyjna | Sala lekcyjna jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym. Została zaprojektowana na maksymalnie 6 dzieci. Wyposażenie Sali stanowić będą stoliki i krzesła dla dzieci, biurko nauczyciela, tablica, przybory tematyczne. Wszystkie meble i przybory będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku szkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. |
| 2.4 | Sala lekcyjna | Sala lekcyjna jest to sala przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym. Została zaprojektowana na maksymalnie 12 dzieci. Wyposażenie Sali stanowić będą stoliki i krzesła dla dzieci, biurko nauczyciela, tablica, przybory tematyczne. Wszystkie meble i przybory będą posiadać certyfikaty dopuszczenia dla do użytku przez dzieci w wieku szkolnym. Zakazuje się stosowania umeblowania IKEA. |

Dodatkowe informacje technologiczne szkoły:

- Liczba sal w szkole

- 5 sal lekcyjnych po maksymalnie 20 dzieci;

- 1 sala lekcyjna maksymalnie 16 dzieci;

- 2 sale lekcyjne po maksymalnie 12 dzieci;

- 1 sala lekcyjna maksymalnie 6 dzieci;

- 1 sala lekcyjna nauczanie „zerowe” – maksymalnie 15 dzieci;

- 1 sala gimnastyczna maksymalnie 40 dzieci;

- Planowana liczba pracowników na jednej zmianie = 13 osób wraz z personelem pomocniczym.

- Wszystkie okna projektowane są jako nieotwieralne. Należy zabezpieczyć je przed otwarciem w sposób trwały (klamka na kluczyk – kluczyk trzymany w szafce porządkowej w schowku pod schodami). Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną. Okna powinny być wyposażone w nawiewniki zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Co najmniej 50% okien posiada możliwość otwarcia umożliwiającego przewietrzenie pomieszczeń.

- Wszystkie istniejące i projektowane grzejniki muszą być zabezpieczone osłonami przed dostępem dzieci lub też muszą być montowane na wysokości poza zasięgiem dzieci (min. 2,00 m nad poz. posadzki).

- Instalacja CWU będzie wyposażona w system mieszalnikowy zapewniający temp. 35-40°C.

- W lokalu pomieszczenie socjalne – istniejące bez zmian.

- Pomieszczenie administracyjne – kierownika obiektu znajduje się na piętrze  budynku w części szkolnej (gabinet dyrektora).

- Wszystkie pomieszczenia na pobyt dzieci odpowiadają Rozporządzeniu WT tj. a w szczególności §60 ust. 1 i 2 odnośnie zapewnienia minimum 3 godzinnego  nasłonecznienia pomieszczeń w którym przebywają dzieci w szkole w dniach równonocy. Istniejąca lokalizacja okien w ścianach zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci na kondygnacji K+1 i K+2 przedmiotowego budynku jest zgodna z § 13 oraz § 60 Rozporządzenia WT gdyż:

  - między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi w/w okien nie znajduje się żaden budynek, ani inny obiekt przesłaniający.

  - Planowane sale dla dzieci posiadają czas nasłonecznienia w godzinach 8:00-16:00 (w dniu równonocy) tj. znacznie powyżej min. wymaganej wartości 3 godzin.  Okna usytuowane ze wszystkich stron budynku.

### Struktura zatrudnienia, liczba jednoczesnych użytkowników

Projektuje się zatrudnienie na poziomie 13 pracowników maks. na jednej zmianie. Oprócz pracowników przewiduje się obecność maks. 203 dzieci w danym momencie w szkole, przy czym nie ma w budynku pomieszczenia przeznaczonego na jednoczesny pobyt więcej niż 50 osób.

### Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne

Parametry zewnętrzne:

Temperatura zewnętrzna obliczeniowa w Karolewie  (III strefa klimatyczna)  wynosi –20 oC.

Parametry wewnętrzne:

Minimalne temperatury pomieszczeń ogrzewanych wynoszą:

- Wszystkie pomieszczenia			+20 oC,

- Łazienki					+24 oC

### Rozwiązania techniczne i materiałowe

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi będą posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne. Doświetlenie światłem naturalnym będzie realizowane poprzez okna zewnętrzne. W tym celu przewiduje się zaprojektowanie okien o gabarytach pozwalających osiągnąć wymagany współczynnik 1/8 powierzchni okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

## Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego i sposób ich funkcjonowania

### Rozwiązania techniczno – materiałowe w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych

W budynku będącym przedmiotem opracowania przewiduje się między innymi następujące elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego:

- Instalacja wewnętrzna zimnej wody dla celów socjalnych,

- Instalacja wewnętrzna ciepłej wody dla celów socjalnych,

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

- Instalacja wewnętrzna zasilania w energię elektroenergetyczną na potrzeby użytkowe oraz urządzeń technicznych,

- Instalacja oświetlenia wewnętrznego.

- Instalacje ochronne związane z energią elektroenergetyczną,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne,

Uwaga: przewody zasilające główną rozdzielnię elektryczną należy obudować w stopniu zapewniającym izolacyjność na poziomie REI120 na trasie od wejścia do budynku do rozdzielni elektrycznej.

### Instalacja wod-kan i CWU

Woda do celów CWU i ZWU będzie dostarczana z istniejącej studni. Podgrzanie do właściwej temperatury odbywać się będzie w elektrycznych podgrzewaczach przepływowych.

### Instalacja wentylacji

Projektuje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie – szczegóły rozwiązań według projektu instalacji sanitarnych.

### Instalacja Centralnego Ogrzewania

Budynek wyposażyć w instalację C.O. w której źródłem ciepła będzie kocioł na paliwo stałe usytuowany w pomieszczeniu kotłowni. Pomieszczenia należy wyposażyć w grzejniki z możliwością regulacji.

## Charakterystyka energetyczna obiektu

Załączona w dokumentach formalno-prawnych niniejszego projektu.

## Dane techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące ich wpływ na środowisko

### Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media

Zapotrzebowanie na wodę

Prognoza łącznego zapotrzebowanie wody wyniesie:

- Woda zima: 					1,50 m3/d ; 45 m3/miesiąc

- Woda ciepła: 					0,09 m3/h

- Woda na cele PPOŻ zewnętrzne			10,00 dm3/s	(ZBIORNIK P. POŻ.).

- Woda na cele PPOŻ wewnętrzne			nie dotyczy

Bilans ścieków:

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektu:	1,50 m3/d ; 45 m3/miesiąc

Zapotrzebowanie na ciepło

Prognoza zapotrzebowanie przyjęto następująco:

- dla ogrzewania pomieszczeń 			24,00 	kW	(prąd)

- dla wentylowania pomieszczeń 			32,00 	kW	(prąd)

- dla podgrzania C.W.U				10,00 	kW	(prąd)

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Prognozowane zwiększenie ilości mocy: 			30,00 kW

### Emisja zanieczyszczeń

Ścieki bytowe

Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe będą odprowadzane z dachu budynku bezpośrednio na teren własny – powierzchnię biologicznie czynną – bez zmian.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Do atmosfery wyrzucane będzie powietrze z wentylacji pomieszczeń szkolnych, socjalnych i technicznych. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń szkodliwych.

### Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach umożliwiających wstępną segregację ustawionych na zewnątrz budynku w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów stałych oznaczonym na PZT (13). Odległość miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe nie przekracza 80 m od najdalszego wejścia do przedmiotowego budynku oraz sąsiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Odległość miejsca do gromadzenia odpadów, od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest większa niż 10 m. Odpady odbierane będą do odzysku, unieszkodliwiania lub składowania przez uprawnione firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia, dotyczące gospodarki odpadami. Wszystkie odpady będą klasyfikowane, segregowane i magazynowane zgodnie z obowiązującym prawie katalogiem odpadów. Nie przewiduje się składowania odpadów niebezpiecznych.

### Emisja hałasu, wibracji i promieniowania

W związku z planowaną funkcją w obiekcie nie przewiduje się, by występowały czynniki związane z emisją hałasu, wibracji i promieniowania. Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz pracę i odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.

Budynek jest realizowany w sąsiedztwie nie generującym hałasu i drgań o natężeniu przekraczającym dopuszczalne. Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne oraz rozwiania technologiczne związane z instalacjami wewnętrznymi (np. wentylacja) zaprojektowane w budynku mają zgodną z Polskimi Normami izolacyjność akustyczną.

### Wpływ obiektu na środowisko

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków zostanie określona w wykonawczym opracowaniu branżowym i będzie zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia wody.

Nie przewiduje się, aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny. Zapewniono w dostatecznym stopniu możliwość gromadzenia odpadów poprzez zaprojektowanie utwardzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych. Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń, oraz nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego.

Obiekt nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

### Analiza alternatywnych źródeł energii oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na etapie projektowym przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla zapewnienia funkcjonowania obiektu. Podsumowanie przeprowadzonej analizy ilustruje poniższa tabela:

| ŹRÓDŁO: | DOSTĘPNOŚĆ: | UWAGI: |
| --- | --- | --- |
| Sieć ciepłownicza | Nie | - |
| Sieć gazowa | Tak (ograniczona) | Brak warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej do celów ogrzewania budynku |
| Pompa ciepła powietrze-woda | Tak (ograniczona) | Zbyt mała wydajność do ogrzania obiektu |
| Pompa ciepła gruntowa pozioma | Nie | Koszt poza zdolnością kredytową inwestora, niewielka powierzchnia działki |
| Pompa ciepła gruntowa pionowa | Nie | Koszt poza zdolnością kredytową inwestora, niekorzystne warunki gruntowo-wodne |
| Energia wiatrowa | Nie | Brak miejsca na ustawienie turbiny |
| Kolektory słoneczne | Nie | Niekorzystna orientacja połaci dachowej (wschód-zachód), niewielkie zapotrzebowanie na CWU |
| Panele fotowoltaiczne | Tak | Niekorzystny kąt nachylenia połaci dachowych oraz ekspozycja |
| Energia elektryczna | Tak |  |
| Kotłownia olejowa wraz ze zbiornikiem zewnętrznym | Nie | - |

Ze względu na funkcję obiektu (usługi oświaty) zrezygnowano z projektowania kolektorów słonecznych dla potrzeb podgrzania ciepłej wody użytkowej (niskie zapotrzebowanie na C.W.U.).

Barierą w wykorzystaniu większości systemów pozyskiwania energii (ciepła) są:

- brak infrastruktury (sieci)

- brak miejsca na działce

- architektura obiektu niesprzyjająca rozwiązaniom helioaktywnym lub też autarkicznym

- wartości nakreślone przez inwestora (ograniczona zdolność inwestycyjna)

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- System konwencjonalny: energia elektryczna z sieci

- System alternatywny: energia elektryczna – panele fotowoltaiczne

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze:

|  | System konwencjonalny (energia ze spalania paliwa stałego - węgiel) | System alternatywny (energia pochodząca ze spalania paliwa gazowego – kocioł kondensacyjny) |
| --- | --- | --- |
| Koszty inwestycyjne | 0.00 zł | 220.792 zł |
| Koszty eksploatacyjne (w sezonie zimowym na miesiąc) | 30.360,00 zł | 20.800,00 zł |

Zwrot systemu alternatywnego nastąpi po około 23 miesiącach zimowych (220792 : 9560 = 23), czyli po ok. 4 (czterech)  latach. Ze względu na brak innych możliwych do zastosowania systemów przyjęto system konwencjonalny – kocioł na węgiel -  jako jedyny dostępny i opłacalny z uwagi na brak kosztów inwestycyjnych – system istniejący.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

### Podstawa opracowania, wstęp

Podstawę opracowania stanowią przepisy i normy obowiązujące w zakresie ochrony PPOŻ. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeń szkolnych i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne

### Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

- liczba kondygnacji nadziemnych	2

- wysokość			11,13 m

- grupa wysokości: 		niski (N)

- powierzchnia zabudowy		ok. 568,72 m2

- powierzchnia użytkowa	 	ok. 879,66 m2

- kubatura			ok. 4880 m3

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy budynku szkoły z salą gimnastyczną. Budynek niepodpiwniczony. Wszystkie stałe elementy wykończenia wnętrza zostaną wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogień od A do D-s1. Okładziny sufitów będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia klasa reakcji na ogień od A1 do B, d0. Nie przewiduje się stosowania podłóg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobów na posadzki podłogowe od A1fl do Cfl-s2.

### Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób

Ze względu na planowany sposób użytkowania budynek zakwalifikowano, jako ZL III. W budynku nie będą występowały pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, niebędących ich stałymi użytkownikami. Sala gimnastyczna przewidywana tylko dla stałych użytkowników uczniów i nauczycieli i personelu szkoły. W przybudówce obok szkoły istniejąca kotłownia z piecem węglowym, o mocy 65 kW. Przewidywana maksymalna liczba osób: parter 103, piętro 1: 130, sala gimnastyczna 40.

Dla budynków, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

### Odległość od obiektów sąsiednich

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w następujących odległościach od istniejących budynków sąsiednich (mierzonych wg §9 ust.3 2 Rozporządzenia WT):

- 35,00 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w kierunku wschodnim

- 23,00 m od projektowanego zbiornika p. poż. zlokalizowanego w kierunku południowo - wschodnim

- 5,00 m od projektowanej drogi pożarowej

Lokalizacja projektowanego budynku spełnia wymagania §271 i §272 Rozporządzenia WT

### Zagrożenie wybuchem

W projektowanym obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

### Podział obiektu na strefy pożarowe

Dla projektowanego budynku ZL III uwzględniając jego wysokość, maksymalna dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi 8.000m2, zgodnie z §227 Rozporządzenia WT. Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w całości w jednej strefie pożarowej o powierzchni 879,66 m².

### Klasa odporności pożarowej obiektu oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia

Dla budynku niskiego [ZL III] uwzględniając jego wysokość oraz kategorię zgodnie z wymaganiami §212 Rozporządzenia WT, przyjęto klasę „D” odporności pożarowej;

Zgodnie z wymaganiami §216 Rozporządzenia WT przyjęto następującą klasyfikację odporności ogniowej dla poszczególnych elementów projektowanego budynku:

- główna konstrukcja nośna 	– R30

- konstrukcja dachu 		–  nie stawia się wymagań;

- strop				– nie stawia się wymagań;

- ściana zewnętrzna		– nie stawia się wymagań ;

- ściana wewnętrzna		– nie stawia się wymagań;

- przekrycie dachu 		–  nie stawia się wymagań;

Zaprojektowano poszczególne elementy budynku jako nierozprzestrzeniające ognia, co jest zgodne z wymaganiami §216 Rozporządzenia WT.

Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe będą co najmniej trudno zapalne i nie będą intensywnie dymiące.

Okładziny sufitów oraz sufity będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

### Warunki ewakuacji, oznakowanie dla potrzeb ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne

Część punktu przedszkolnego:

- W części punktu przedszkolnego zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne, jednym wyjściem jest wejście główne do punktu przedszkolnego, zlokalizowane w elewacji wschodniej, drugim jest wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku z Sali zabaw I-04

- Przejścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczo- sanitarnych, do drzwi ewakuacyjnych, prowadzą łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia i posiadają długość nie przekraczającą 20 m.

- Szerokość przejść jest nie mniejsza niż 120 cm, wysokość z której ewakuuje się dzieci jest nie większa niż 90 cm i wynosi 30 cm.

Część szkolna:

- wyjście bezpośrednio na zewnątrz na poziom terenu zaprojektowano w elewacji północnej. Jako główne wyjście ewakuacyjne zaprojektowano drzwi dwuskrzydłowe o szerokości przejścia 180 cm (skrzydło pojedyncze 90cm) , co spełnia wymagania §237 Rozporządzenia WT.

- W Sali gimnastycznej zaprojektowano drugie wyjście ewakuacyjne o szerokości przejścia 90 cm w świetle, służące do ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz budynku.

- Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m (ZL), co spełnia wymagania §237 ust. 1 p.1. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia.

- Dla Sali nauczania „zerowego” zaprojektowano oddzielne wyjście ewakuacyjne, przez pomieszczenie łazienek – przejście przez nie więcej niż dwa pomieszczenia.

Wymagania w zakresie ewakuacji, które zostaną zrealizowane w obiekcie:

- dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 40 m – przejścia występują w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej

- dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych wynoszą: 20 m na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz 60 m przy dwóch kierunkach dojścia1) – dojścia występują na korytarzach i mierzone są od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej.

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować., przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.

- szerokość przejścia ewakuacyjnego, co najmniej 0,9 m, a dla przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób 0,8 m;

- szerokość drzwi prowadzących z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne, co najmniej 0,9 m, a dla drzwi służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m;

- szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej, z klatki schodowej i na zewnątrz budynku nie mniejsza niż 1,2 m;

- szerokość drzwi prowadzących bezpośrednio z pomieszczeń na zewnątrz budynku nie mniejsza niż 0,9 m;

- szerokość nieblokowanego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych nie mniejsza niż 0,9 m;

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych, co najmniej 1,4 m, a dla dróg służących do ewakuacji do 20 osób co najmniej 1,2 m;

- wysokość drzwi ewakuacyjnych, co najmniej 2 m;

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne będą zamykane drzwiami

- wysokość drogi ewakuacyjnej, co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m;

- graniczne wymiary schodów zostały przedstawione w tabeli:

Tabela. Graniczne wymiary schodów

| Przeznaczenie budynków | Minimalna szerokość użytkowa [m] |  | Maksymalna wysokość stopni [m] | Maksymalna liczba stopni w jednym biegu schodów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | biegu | spocznika |  |  |
| Budynki użyteczności publicznej | 1,2 | 1,5 | 0,175 | 17 |

### Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Wszystkie instalacje

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje w budynku będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach klatki schodowej oraz kotłowni, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI (w przypadku klap ppoż. EIS) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Instalacja elektryczna

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien być zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku.

Zespoły kablowe zasilające urządzenia, które muszą działać w warunkach pożaru (centrala oddymiania klatek schodowych) zostaną tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie w trakcie pożaru nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami ognia, elementów budynku lub wyposażenia. Zasilanie tych urządzeń sprzed PWP.

Instalacja prowadzona we wnękach instalacyjnych obudowanych ścianami wewnętrznymi (EI15) i uszczelniane w płaszczyźnie stropu.

Instalacja wentylacyjna:

Urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaną wykonane z zachowaniem następujących warunków:

a)	Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okładziny będą stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni.

b)	Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach będą wykonane z materiałów niepalnych.

c)	Przeciwpożarowe klapy odcinające zamykające się samoczynnie będą spełniały kryteria EIS odpowiednio do klasy odporności pożarowej elementu budynku, w którym będą zamontowane.

Uwaga: przewody instalacji elektroenergetycznej zasilającej rozdzielnię elektryczną należy zabezpieczyć do klasy REI 120 na trasie od wejścia do budynku do samej rozdzielni elektrycznej.

### Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu wejścia głównego do budynku odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

- Instalacje oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego)

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 1 lx. W żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx, czas działania oświetlenia min. 1 godzina.

### Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Projektowany budynek wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic przenośnych w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego do gaszenia pożarów grup ABCD na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej (ZL). Za jednostkę masy środka gaśniczego należy przyjąć 2kg (lub 3 dm3). Podaną ilość sprzętu gaśniczego należy traktować jako minimalną, która może być zwiększona w zależności od decyzji użytkownika. Podane rozwiązania spełniają wymagania §32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719);

Punkt przedszkolny będzie wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal.

Z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1m. Oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzętu zostanie dokonane znakami ochrony przeciwpożarowej według PN. Opisane rozwiązania spełniają wymagania §33 ust. 2    w/w Rozporządzenia.

### Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/s (budynek ZL o kubaturze mniejszej niż 5.000m3, i powierzchnie mniejszej niż 1000m2, oraz budynek PM<500MJ/m2 i powierzchni mniejszej niż 2.000 m2. Do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektu przewidziano zaprojektowanie zewnętrznego szczelnego otwartego zbiornika przeciw pożarowego o objętości użytkowej minimum 100 m3. Objętość maksymalna zbiornika V=150 m3. Przyjęto 10 m3 wody w zbiorniku na każdy wymagany 1 l/s. Do zbiornika p. poż. Doprowadzona jest utwardzona droga pożarowa szerokości minimum 5,0 m, o nośności 100 kN, zakończona placem manewrowym 20x20 m. Pobór wody ze zbiornika zapewniony przez projektowany punkt czerpania wody.

### Drogi pożarowe

Dla budynku niskiego ZL III zapewniono połączenie z drogą pożarowa z wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Drogę pożarową stanowić będzie droga wewnętrzna umożliwiająca przejazd bez cofania, wraz z placem manewrowym 20x20 m.

- UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze opracowanie wyczerpuje zakres projektu budowlanego niezbędny dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie przeanalizować dokumentację projektową z uwzględnieniem projektu konstrukcji i projektów instalacyjnych oraz uzgodnić wszelkie szczegóły z projektantami branżowymi oraz specjalistami technicznymi producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych z uwzględnieniem wytycznych aktualnych norm, przepisów, aprobat technicznych i instrukcji. Prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży jest zabronione.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy sprawdzić wymiary w naturze (elementów już wykonanych). W przypadku rozbieżności powiadomić projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w trybie nadzoru autorskiego

- Wszelkie urządzenia i materiały przed wprowadzeniem ich na plac budowy powinny uzyskać zgodę kierownika budowy; aby kierownik budowy mógł wydać zgodę wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z każdą partią materiału dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (dz. u. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) i odnośnych aktów wykonawczych.

- Wymienione w dokumentacji materiały i elementy budowlane wskazanych producentów/dostawców należy traktować jako przykładowe, dobrane na potrzeby opracowania szczegółowych rysunków technicznych detali. Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ppoż.) zawartych w dokumentacji projektowej - wszelkie zmiany w rysunkach technicznych detali wynikające z zastosowania zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych po stronie wykonawcy prac budowlanych. Wszelkie wymienione wyżej zmiany Wykonawca robót budowlanych zaproponuje na etapie składania ofert i negocjacji przed podpisaniem kontraktu. Zmiany te wymagają akceptacji Inwestora po uprzednim zaaprobowaniu rozwiązań pod względem technicznym przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równoważnie. W przypadku wątpliwości co do interpretacji dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w celu uzyskania wyjaśnień w trybie nadzoru autorskiego.

- Wszelkie podkonstrukcje podstaw, fundamenty i zawiesia pod urządzenia i instalacje oraz przejścia przez przegrody budowlane wraz z ich późniejszym obrobieniem (a także przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wraz z klapami pożarowych na kanałach wentylacyjnych, bramami i drzwiami pożarowymi) wykonuje wykonawca przedmiotowej instalacji wraz z projektem warsztatowym.

- Szczegóły rozwiązań architektonicznych, układ posadzek, sufitu podwieszonego, kolorystyka, itp. wg odrębnego projektu wnętrz

projektował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14 | MA-2613

# Część 5: opis projektu KONSTRUKCJI

## Opis ogólny

  - Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji w związku z przebudową pomieszczeń szkolnych oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne.

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania Projektu są:

- wizje lokalne przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomości w  kwietniu 2019 r.

- założenia i wytyczne Inwestora

- mapa do celów projektowych

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

- Koncepcja architektoniczna sporządzona przez mgr inż. arch. Tomasza Głowińskiego

  - Spis norm, przepisów prawnych oraz literatury branżowej

- Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie;

- Dz. U. z 2003 r. Nr 33 poz. 270: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

- Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;

- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;

- PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-EN 1990-2004 – Podstawy projektowania konstrukcji;

- PN-EN 1991-1-1-2004, Część 1-1 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach;

- PN-EN 1991-1-3-2005, Część 1-3 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem;

- PN-EN 1991-1-4-2008, Część 1-4 – Oddziaływania na konstrukcje; Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru;

- PN-EN 1992-1-1-2008, Część 1-1 – Projektowanie konstrukcji z betonu; Reguły ogólne i reguły dla budynków;

## Stan istniejący

Budynek szkoły podstawowej objętej opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z czerwonej cegły pełnej w podłużnym układzie ścian nośnych. Ławy oraz ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Stropy Akerman. Dach dwuspadowy, więźba drewniana, pokrycie z blachy. Budynek otynkowany. Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne płytowe drewniane z materiałów drewnopodobnych. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową i w instalację centralnego ogrzewania. W budynku znajduje się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny i pomieszczenia mieszkalne do przebudowy.

## Opis przebudowy

  - Rozbiórki:

- Projektuje się rozbiórkę schodów znajdujących się w części wschodniej budynku, prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych do zmiany sposobu użytkowania oraz schodów znajdujących się w środkowej części budynku – podlegających przebudowie. Schody przeznaczone do rozbiórki żelbetowe. W pierwszej kolejności należy zdemontować balustrady schodów. Skuć okładziny stopni. Następnie wybijać kolejne pola w stopniach schodów i zdemontować stalowe zbrojenie. Zabrania się podcinania i zawalania całej konstrukcji schodów.

W przypadku rozbiórki schodów w środkowej części budynku w pierwszej kolejności wymurować ścianki nośne obok istniejącej konstrukcji schodów, dla podtrzymania istniejących stropów. Po rozbiórce schodów rozebrać ściany nośne i powiększyć otwór w stropie na schody.

- W pomieszczeniach podlegających przebudowie należy rozebrać wskazane w projekcie ścianki działowe oraz wykonać otwory w ścianach nośnych – po uprzednim wykonaniu podciągów stalowo – betonowych według opisu w dalszej części opracowania. Wykonać otwory na nowoprojektowane drzwi, rozebrać ściany pod dwoma oknami – podlegającymi przebudowie na drzwi zewnętrzne.

- Nieużywany komin wentylacyjny murowany z cegły ceramicznej, kolidujący na piętrze z nowoprojektowanym przebiegiem korytarza rozebrać od poziomu parteru, usuwając pojedyncze cegły od góry aż do parteru. Zabrania się podcinania konstrukcji komina od dołu.

- Należy zdemontować podłogi w pomieszczeniach podlegających przebudowie, skuć posadzki w celu wykonania ocieplenia podłóg.

- Zaprojektowano poszerzenie drzwi zewnętrznych do punktu przedszkolnego – należy częściowo rozebrać ścianę zewnętrzną w celu powiększenia otworu na drzwi.

- Projekt przewiduje demontaż drzwi zewnętrznych do lokalu i drzwi wewnętrznych do przebudowywanych pomieszczeń;

  - Strop nad parterem w miejscu rozebranej klatki schodowej:

Zaprojektowano strop żelbetowy, wylewany na mokro w deskowaniu. Grubość stropu 20 cm. Beton klasa C20/25. Strop krzyżowo zbrojony. Zbrojenie stal AIIIN, dołem pręty Ø12 co 20 cm w kierunku poprzecznym i podłużnym, górą zbroić naroża płyty prętami Ø12 co 20 cm. Po ułożeniu betonu w deskowaniu należy go odpowiednio zwibrować.

  - Podciągi w ścianach nośnych:

Podciągi w części przebudowywanej w miejscu wybicia otworów w ścianach wykonać jako stalowo- betonowe z dwóch belek o przekroju ceowym C140p, C180p i C200p. Ceowniki ze stali S235. Beton C16/20. Nowoprojektowane nadproża wykonać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bezwzględnie pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Po wyznaczeniu otworów w ścianie z jednej strony ściany należy wykonać bruzdę o głębokości równej szerokości belki. W bruździe umieścić belkę opierając jej końce na poduszkach betonowych grubości 5 cm. Głębokość oparcia belki na murze minimum 25 cm. Po osadzeniu pierwszej belki, można z przeciwnej strony ściany wykuć bruzdę na drugą belkę i osadzić ją w identyczny sposób. Obie belki skręcić na śruby M16 klasy 5.6 w rozstawie co 40 cm oraz 10 cm od skraju belek.  Przed skręceniem przygotować otwory w belkach o średnicy 18 mm. Przestrzeń pomiędzy belkami i ponad nimi wypełnić betonem C16/20. Po zawiązaniu betonu można wykuć ścianę pod belkami. Następnie do dolnych półek przyspawać przewiązki. Przestrzeń między półkami wyszpałdować, całość osiatkować i otynkować. Całkowita długość ceowników  – rozpiętość podciągu w świetle + 50 cm.

  - Słupy żelbetowe

W miejscu rozebranego komina wykonać słup żelbetowy 42x50 cm (na parterze) oraz 36x50 cm (na piętrze), podtrzymujący podciągi nad piętrem po wybiciu ścian nośnych. Słup żelbetowy monolityczny, wylewany na mokro w deskowaniu. Beton klasy C20/25. Zbrojenie główne 8Ø12, strzemiona dwucięte Ø6 co 18 cm, zagęszczane do 9 cm. Słup wykonać od poziomu parteru na fundamencie – stopa 100 cm x 100 cm, zbrojenie Ø12 co 18,5 cm w obu kierunkach, grubość stopy 40 cm, beton C16/20. Po ułożeniu betonu  w deskowaniu należy go zwibrować. W celu ograniczenia nasiąkania słup izolować przeciwwilgociowo za pomocą wodoszczelnej masy uszczelniającej. Słup wykonać przed wykonaniem podciągów. Na słupie podciągi opierać po osiągnięciu przez słup pełnej nośności – minimum 14 dni od wykonania.

  - Stopa fundamentowa

Stopa fundamentowa kwadratowa o wymiarach 100 cm x 100 cm, zbrojenie Ø12 co 18,5 cm w obu kierunkach, grubość stopy 40 cm, beton C16/20. Stopę wykonać na warstwie chudego betonu grubości 10 cm klasy C10/12. W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy je zastąpić chudym betonem lub warstwą piasków średnioziarnistych o zagęszczeniu minimum Id=0,60.

  - Ściany nośne

Ściany wewnętrzne pod schodami przeinaczonymi do przebudowy wykonać jako murowane z pustaka betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cementowo – wapiennej lub na kleju, zgodnie z wytycznymi producenta.

  - Ściany działowe

Ściany działowe murowane z pustaków z betonu komórkowego 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej lub na kleju lub z płyty g-k na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną – według wytycznych producenta.

  - Schody wewnętrzne

Nowoprojektowane schody wewnętrzne wykonać jako żelbetowe, wylewane na mokro w deskowaniu. Zaprojektowano schody płytowe, zabiegowe z płytą spocznika. Grubość płyty schodowej 12 cm. Beton klasy C16/20. Zbrojenie podłużne pręty Ø12 co 10 cm, zbrojenie poprzeczne i zbrojenie stopni pręty Ø8 co 25 cm. Wykończenie schodów – gres ryflowany – antypoślizgowy. Schody wyposażone w balustradę metalową o wysokości 110 cm, z prześwitami mniejszymi niż 15 cm. Poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem poprzez zastosowanie gumowych nakładek.

  - Podłogi i posadzki

Zdemontować stare podłogi z paneli drewnopodobnych i płytek ceramicznych, skuć posadzki w celu docieplenia styropianem gr. 5 cm. Styropian izolować przeciwwilgociowo folią PE typ 200 Wykonać na warstwie styropianu posadzkę betonową z betonu samopoziomującego, gr. 5 cm. Posadzkę zbroić przeciwskurczowo matami z prętów Ø4mm. Na podłogi układać w pomieszczeniach łazienek, pom. socjalnego, zmywalni, aneksu kuchennego, przedsionka płytki gresu lub terakoty antypoślizgowej. Przedsionek wyposażyć w wycieraczkę wewnętrzną. W pozostałych pomieszczeniach (szatnia, sale zabaw, sale lekcyjne, korytarze) podłoga z wykładziny antypoślizgowej, trudno zapalnej przeznaczanej do pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, np. wykładzina TARKETT.

  - Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów

Nowoprojektowany strop otynkować – tynk gipsowy III kat. Szpachlowany ze szlifowaniem. Tynk układać na powierzchnię uprzednio zagruntowaną.

Z powierzchni ściennych i sufitów usunąć stare warstwy farby i złuszczone tynki. W miejscach ubytków uzupełnić wyprawy tynkarskie gotową masą szpachlową. Powierzchnie wszystkich ścian i sufitów zagruntować i pomalować dwukrotnie farbą akrylową. Stosować jasne, pastelowe, ciepłe kolory.

Ściany wszystkich przebudowywanych pomieszczeń w szkole i punkcie przedszkolnym do wysokość 2,0 m wykonane z materiału łatwo zmywalnego – np. odpowiednie farby TIKURILLA. Ściany w pomieszczeniach łazienek, aneksu do wydawania posiłków, zmywalni, pomieszczenia socjalnego, oraz części ścian przy umywalkach w salach lekcyjnych wyłożyć do wysokości 2,0 m płytkami ceramicznymi.

  - Stolarka drzwiowa

Do punktu przedszkolnego – wymiana drzwi zewnętrznych. Wejście główne i wyjście ewakuacyjne z sal zabaw – drzwi szklone ze szkła bezpiecznego, w ramie aluminiowej – wykończenie  PCV. Wyjście ze zmywani – drzwi stalowe.

W pomieszczeniach drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicami drewnianymi, drzwi do łazienek z podcięciami. W pomieszczeniach oznaczonych na rzucie parteru stosować drzwi z naświetlami górnymi.

  - Stolarka okienna

W pomieszczeniach należy wymienić stolarkę okienną na okna o współczynniku przenikania ciepła = U=1,10 W·m−2·K−1 . Okna należy wykonać jako bezpieczne, tj. wzmocnione od strony wewnętrznej folią nietłukącą. Okna powinny być wyposażone w nawiewniki, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. Okna zabezpieczone przed niekontrolowanym otwieraniem przez dzieci np. poprzez demontaż klamek skrzydeł otwieranych do 90° lub wykonać skrzydła uchylne, bez możliwości pełnego otwarcia, ewentualnie wyposażone w klamki z kluczem, chowanym w szafce porządkowej.

  - Schody zewnętrzne i pochylnia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych

Przed nowoprojektowanymi wejściami  do budynku wykonać schody zewnętrzne z kostki betonowej.

W pierwszej kolejności w miejscu wykonania schodów wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających odpowiednią nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać stopnie oraz podest z kostki. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatając, oraz polać wodą.

Pochylnię dla niepełnosprawnych wykonać z kostki betonowej – tego samego koloru co użyta na schody wejściowe.

W pierwszej kolejności w miejscu wykonania pochylni wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać

na podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać płaszyczyzny poziome i pochyłe. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatajac, oraz polać wodą.

Pochylnia posiada spadek 8%, różnica poziomów od terenu do poziomu wejścia do budynku wynosi 30 cm. Wymagana długość pochylni 3,75 m. Pochylnia posiada powierzchnię manewrową 1,5 m x 1,5 m na początku pochylni oraz na końcu przed wejściem głównym do budynku. Szerokość jezdna płaszczyzny pochylni (między krawężnikami obwodowymi) wynosi 120 cm. Krawężniki pochylni wystajace 7 cm ponad powierzchnię jezdną. Wzdłuż pochylni wykonać poręcze z rur ze stali nierdzewnej Ø38/3. Poręcze umieszczone na wysokości 75 cm i 90 cm od powierzchni jezdnej. Prześwit między pochwytami 100 cm. Poręcze przy końcach pochylni przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie (zaokrąglone). Balustradę z pochylnią połączyć w sposób trwały.

  - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem

Przed budynkiem w miejscach oznaczonych na PZT projektuje się dojścia i dojazdy do wejść do budynku wykonane z kostki betonowej. W pierwszej kolejności w miejscu wykonania pochylni wykorytować grunt na głębokość 25 cm. Wykonać na podbudowę z suchego betonu. Wykonać zasyp piaskowo – cementowy, zagęszczony, o odpowiednich proporcjach piasku i cementu, zapewniających nośność i stabilizację. W następnej kolejności ułożyć elementy brzegowe i wykonać płaszyczyzny poziome i pochyłe. Przerwy między kostkami wypełniane czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). W celu odpowiedniego wypełnienia przestrzeni między kostkami, wykonać zasypkę trzykrotnie na przemian zamiatajac, oraz polać wodą.

Na terenie działki przewidziano 31 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane. 26 miejsc postojowych jest istniejących, 6 miejsc postojowych projektuje się na terenie działki. Nawierzchnia nowoprojektowanych miejsc postojowych analogiczna jak istniejących – mieszanka mineralno – asfaltowa układana na warstwie kruszywa łamanego frakcji 0-63mm.

  - Droga pożarowa

Projektuje się drogę pożarową o nośności 100 kN. W pierwszej kolejności należy wykorytować miejsce pod nawierzchnię. Na dnie układać warstwę odsączającą grubości 15 cm z piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,95. Warstwę odsączającą układać na gruncie rodzimym zagęszczonym do głębokości 50 cm do Is=0,90. Na warstwie odsączającej układać podbudowę z kruszywa łamanego z frakcji 0-63mm, warstwa o grubości 20 cm. Na podbudowie układać nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej składającej się z kruszywa łamanego  o uziarnieniu 0-10 mm oraz modyfikowanego asfaltu upłynnionego AUM 2000.

  - Zbiornik do celów przeciw pożarowych wraz z punktem czerpania wody

Zaprojektowano zbiornik do celów przeciw pożarowych jako otwarty i szczelny. Zbiornik o kształcie prostokąta, o wymiarach 10 m x 14 m (wymiary dna 6x10 m). Zbiornik o głębokości maksymalnej 2,0 m, Uszczelnienie zbiornika stanowić będzie mata bentonitowa ułożona na podsypce z pisaku grubości 10 cm, zabezpieczenie maty stanowić będzie zasypka piaskowa grubości 10 cm. Na zasypce ułożona będzie geowłóknina o gramaturze 500 gr/m2. Zabezpieczenie skarp o nachyleniu 1:1 oraz dna zbiornika stanowić będą płyty ażurowe układane na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, spoiny płyt należy wypełnić zaprawą cementową w stosunku 1:4.

Punkt czerpania wody – instalację przewodów ssawnych wykonać na ścianach studzienki żelbetowej Ø1200 mm. Przewód ssawny w punkcie poboru wody należy wykonać nasadą 110 mm wg PN-91/M-51038 oraz pokrywą dopasowaną do nasady 110 wg PN-91/M-51024. Część górną przewodu ssawnego należy wyprowadzić na wysokość 35 cm ponad poziom terenu. Przewód zasilający PEHD o średnicy Ø160 w zbiorniku, należy zamontować na wysokości minimum 20 cm nad dnem zbiornika. W celu usztywnienia wylotu przewodu zasilającego należy wykonać pod jego wylotem płyty betonowe i zamocować obejmą wylot przewodu (poza koszem ssawnym). Połączenie przewodu zasilającego wykonanego z rur PEHD z geomembraną PEHD należy wykonać metodą zgrzewania. W miejscu wyprowadzenia przewodu zasilającego do studni należy wykonać otwór o gładkich brzegach wiertnicą oraz zastosować tzw. kształtkę szczelną.

Ogrodzenie zbiornika projektuje się z siatki stalowej ocynkowanej o Ø5 mm na słupkach metalowych kwadratowych – słupki przęseł 7x7 cm, słupki narożne i słupki furtki 10x10 cm, podmurówka z gotowych elementów prefabrykowanych. Słupki ogrodzeniowe betonowane w gruncie. Furtka metalowa.

  - Miejsce do gromadzenia odpadów

Projektuje się miejsce do gromadzenia odpadów jako otwarte o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej układanej na zasypce piaskowo – cementowej. Miejsce do gromadzenia odpadów o wymiarach 2,5 m x 5,0 m.

  - Instalacje

Planuje się wykonać przebudowę instalacji elektroenergetycznej – wg projektu branżowego.

Planuje się wykonać przebudowę wewnętrznej instalacji wod. – kan. – wg projektu branżowego.

Wykonać nowe podejścia wodociągowe od istniejącej instalacji. Odprowadzenie ścieków bytowych 
z nowoprojektowanych misek ustępowych i umywalek oraz zmywarki i zlewów porządkowych do istniejącego odpływu do przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ma zapewnioną rezerwę wydajności umożliwiającą odbiór ścieków od nowoprojektowanych przyborów sanitarnych.

Instalacja c. o. – kotłownia z piecem węglowym usytuowanym w południowej części budynku, będącym poza zakresem opracowania. Kocioł węglowy posiada rezerwę mocy grzewczej. Planuje się wymianę grzejników na większe – zapewniające temperaturę +20°C – instalacja zostanie wyposażona w czujniki temperatury w pomieszczeniach, umożliwiające załączenie pieca, w przypadku spadku temperatury.

Kotłownia C.O. znajduje się poza zakresem przedmiotowego projektu.

Lokal wyposażony w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie.

  - Elementy dodatkowe:

- Przed wejściem głównym do punktu przedszkolnego wykonać daszek chroniący przed deszczem i śniegiem. Daszek o konstrukcji metalowej mocowanej do ściany budynku, pokrycie z płyt poliwęglanowych przeziernych w kolorze mlecznym.

- Ściany budynku ocieplić styropianem grubości 12 cm współczynnik przenikania λ=0,31;

- Podłoga na gruncie ocieplona styropianem EPS 100 λ=0,31, grubości 5 cm;

- Strop nad parterem ocieplony styropianem grubości 20 cm, współczynnik przenikania λ=0,31 – istniejący;

  - Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo – wodne przyjęto na podstawie odkrywki przeprowadzonej dla działki o nr ewid. 157  w Osiecku wykonanej w kwietniu 2019 r.

Powierzchniową warstwę terenu stanowi gleba oraz grunt antropogeniczny o miąższości do 0,50 m. Nasyp niekontrolowany zbudowany jest z gleby, piasku drobnego oraz gruzu. Grunty te są niejednorodne pod względem litologicznym.

Poniżej występuje warstwa pisaków gliniastych i glin piaszczystych. Warstwa ta występuje bezpośrednio pod warstwą gleby i zalega do głębokości 1,1-1,5 m. p. p. t. Grunty te są w stanie plastyczynym.

Projektowane obiekty należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej a w podłożu występują proste warunki gruntowo – wodne.

## WIELKOŚĆ I ROZKŁAD OBCIĄŻEŃ W BUDYNKU W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Budynek projektowany jako szkoła podstawowa z pomieszczeniami mieszkalnymi dla nauczycieli tzw. Dom Nauczyciela. Minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej  (kategoria obiektu C1) wynosi zgodnie z „PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1 Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach” od 2,0 do 3,0 kN/m2, przy czym zalecaną wartością jest 3,0 kN/m2. Minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku mieszkalnego  (kategoria obiektu A) wynosi zgodnie z „PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1 Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach” od 1,5 do 2,0 kN/m2, przy czym zalecaną wartością jest 2,0 kN/m2.

Z kolei minimalna wielkość i rozkład obciążeń na strop budynku według PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe” dla sal lekcyjnych szkolnych wynosi 2,0 kN/m2, dla korytarzy i holów wynosi 3,0 kN/m2, dla schodów 4,0 kN/m2 . Tak więc zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne nie spowoduje wzrostu obciążeń przekazywanych na strop budynku, wartości zalecane w Normie, mieszczą się w zakresie zaprojektowanym, zatem istniejące elementy konstrukcyjne nie wymagają wzmocnienia.

- WYTYCZNE WYKONANIA I MONTAŻU

Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych z przestrzeganiem warunków BHP i P.POŻ.

projektował:

mgr inż.  Wojciech Górecki

nr upr. WA-181/02

## Obliczenia statyczne

  - PŁYTA STROPOWA:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [2.5kN/m2] | 2.50 | 1.30 | 0.60 | 3.25 |
| 2. | Wykładzina gumowa o grubości 4 mm [0.080kN/m2] | 0.08 | 1.30 | -- | 0.10 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony grub. 5 cm [24.0kN/m3·0.05m] | 1.20 | 1.30 | -- | 1.56 |
| 4. | Styropian grub. 5 cm [0.45kN/m3·0.05m] | 0.02 | 1.30 | -- | 0.03 |
| 5. | Płyta żelbetowa grub.20 cm | 5.00 | 1.10 | -- | 5.50 |
| 6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm [19.0kN/m3·0.02m] | 0.38 | 1.30 | -- | 0.49 |
|  | : | 9.18 | 1.19 |  | 10.93 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 2.24 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 3.95 m

Grubość płyty  	20.0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 4.71 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 3.95 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 3.52 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 12.25 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 10.56 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 1.51 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 1.27 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 1.13 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 12.25 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 7.65 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2.88

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów w przęśle w kierunku x  	d,x = 12 mm

Średnica prętów w przęśle w kierunku y  	d,y = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0.3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2.26 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20.0 cm o As = 5.65 cm2/mb   ( = 0.32%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 4.71 kNm/mb  <  MRd,x = 39.21 kNm/mb     (12.0%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 12.25 kN/mb    <    VRd1,x = 109.86 kN/mb     (11.1%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2.11 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 20.0 cm o As = 5.65 cm2/mb   ( = 0.35%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 1.51 kNm/mb  <  MRd,y = 36.36 kNm/mb     (4.2%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 12.25 kN/mb    <    VRd1,y = 103.53 kN/mb     (11.8%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0.33 mm < alim = 11.20 mm     (2.9%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:

Kierunek y:

Zbrojenie naroży dołem:

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą):

  - PODCIĄGI:

Zestawienie obciążeń podciągi piętra:

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachów wentylowanych, w których ciężar pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny) szer.3.56 m [0.5kN/m2·3.56m] | 1.78 | 1.40 | 0.80 | 2.49 | cała belka |
| 2. | Styropian grub. 0.20 m i szer.3.56 m [0.45kN/m3·0.20m·3.56m] | 0.32 | 1.30 | -- | 0.42 | cała belka |
| 3. | Strop Akermana pustak 22 cm + nadbeton 6 cm | 12.39 | 1.10 | -- | 13.63 | cała belka |
| 4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0.02 m i szer.3.56 m [19.0kN/m3·0.02m·3.56m] | 1.35 | 1.30 | -- | 1.76 | cała belka |
| 5. | Ciężar własny belki [0.36m·0.25m·25.0kN/m3] | 2.25 | 1.10 | -- | 2.48 | cała belka |
|  | : | 18.09 | 1.15 |  | 20.77 |  |

PODCIĄG P1

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1.15

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1.15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 C 180p, połączone spoinami ciągłymi

Av = 21.6 cm2,  m = 39.0 kg/m

Jx = 2580 cm4,  Jy = 431 cm4,  J = 5400 cm6,  J = 8.02 cm4,  Wx = 286 cm3

Stal:    St4

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 72.99 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 294.41 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 1.20 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1.000

Moment maksymalny  Mmax = 17.51 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0.240  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 2.40 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -29.19 kN

(53)       Vmax / VR = 0.099  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)29.19 kN   <   Vo = 0.3·VR = 88.32 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1.20 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 1.73 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 150 = 2400 / 150 = 16.00 mm

fk,max = 1.73 mm  <   fgr = 16.00 mm     (10.8%)

PODCIĄG P2:

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1.15

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1.15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 C 180p, połączone spoinami ciągłymi

Av = 21.6 cm2,  m = 39.0 kg/m

Jx = 2580 cm4,  Jy = 431 cm4,  J = 5400 cm6,  J = 8.02 cm4,  Wx = 286 cm3

Stal:    St4

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 72.99 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 294.41 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0.94 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1.000

Moment maksymalny  Mmax = 26.52 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0.363  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0.00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 39.65 kN

(53)       Vmax / VR = 0.135  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 39.65 kN   <   Vo = 0.3·VR = 88.32 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0.94 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 1.41 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 150 = 1880 / 150 = 12.53 mm

fk,max = 1.41 mm  <   fgr = 12.53 mm     (11.3%)

PODCIĄG P3:

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1.15

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1.15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 C 200p, połączone spoinami ciągłymi

Av = 26.0 cm2,  m = 45.0 kg/m

Jx = 3640 cm4,  Jy = 552 cm4,  J = 8800 cm6,  J = 10.1 cm4,  Wx = 364 cm3

Stal:    St4

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 92.94 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 354.38 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 1.47 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1.000

Moment maksymalny  Mmax = 26.36 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0.284  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0.00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 35.86 kN

(53)       Vmax / VR = 0.101  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 35.86 kN   <   Vo = 0.3·VR = 106.31 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1.47 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 2.77 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 150 = 2940 / 150 = 19.60 mm

fk,max = 2.77 mm  <   fgr = 19.60 mm     (14.1%)

PODCIĄGI PARTERU:

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) szer.3.56 m [2.0kN/m2·3.56m] | 7.12 | 1.40 | 0.50 | 9.97 | cała belka |
| 2. | Wykładzina gumowa o grubości 4 mm szer.3.56 m [0.080kN/m2·3.56m] | 0.28 | 1.30 | -- | 0.36 | cała belka |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony grub. 0.05 m i szer.3.56 m [24.0kN/m3·0.05m·3.56m] | 4.27 | 1.30 | -- | 5.55 | cała belka |
| 4. | Styropian grub. 0.05 m i szer.3.56 m [0.45kN/m3·0.05m·3.56m] | 0.08 | 1.30 | -- | 0.10 | cała belka |
| 5. | Strop Akermana pustak 22 cm + nadbeton 6 cm | 12.39 | 1.10 | -- | 13.63 | cała belka |
| 6. | Strop żelbetowy, zbrojony, zagęszczony grub. 0.20 m i szer.1.02 m [25.0kN/m3·0.20m·1.02m] | 5.10 | 1.30 | -- | 6.63 | cała belka |
| 7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 0.02 m i szer.3.56 m [19.0kN/m3·0.02m·3.56m] | 1.35 | 1.30 | -- | 1.76 | cała belka |
| 8. | Ciężar własny belki [0.36m·0.25m·25.0kN/m3] | 2.25 | 1.10 | -- | 2.48 | cała belka |
|  | : | 32.84 | 1.23 |  | 40.48 |  |

PODCIĄG P4 I P5:

SCHEMAT BELKI

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1.15)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 C 140p, połączone spoinami ciągłymi

Av = 15.4 cm2,  m = 30.2 kg/m

Jx = 1168 cm4,  Jy = 248 cm4,  J = 1764 cm6,  J = 5.08 cm4,  Wx = 167 cm3

Stal:    St4

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 42.61 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 209.90 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0.70 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1.000

Moment maksymalny  Mmax = 11.41 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0.268  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0.00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 32.59 kN

(53)       Vmax / VR = 0.155  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 32.59 kN   <   Vo = 0.3·VR = 62.97 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0.70 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0.85 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 150 = 1400 / 150 = 9.33 mm

fk,max = 0.85 mm  <   fgr = 9.33 mm     (9.1%)

  - SŁUPY ŻELBETOWE:

Słup 1

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 36.0 cm

Wysokość przekroju  	h = 50.0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Wysokość rygla lewego  	20.00 cm

- Wysokość rygla prawego  	20.00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =3.35 m

Węzeł dolny:

- Szerokość słupa dolnego  	50.00 cm

- Wysokość rygla lewego  	20.00 cm

- Wysokość rygla prawego  	20.00 cm

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 3.35 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 2.00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 2.00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 75.51 | 75.51 | 0.00 | -- | 0.00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 16.58 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2.86

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0.3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 312 o As = 3.39 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 312 o As = 3.39 cm2

Łącznie przyjęto 812 o As = 9.05 cm2 ( = 0.50%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 92.09kN :    Md,x = 1.58 kNm  <  MRd,x,odp,max = 122.87 kNm

- dla Md,x = 1.58kNm :    Nd = 92.09 kN  <  NRd,odp,max = 2850.41 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwójnymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 211.00 kNm;   NRd,odp = 1135.32 kN

MRd,x,min = -211.00 kNm;   NRd,odp = 1135.32 kN

MRd,x,odp = 0.00 kNm;   NRd,max = 2852.39 kN

MRd,x,odp = 0.00 kNm;   NRd,min = -475.01 kN

SZKIC ZBROJENIA

Słup 2

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 42.0 cm

Wysokość przekroju  	h = 50.0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Wysokość rygla lewego  	25.00 cm

- Wysokość rygla prawego  	25.00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =3.40 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0.40 m

Węzeł dolny:

- Fundament

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 3.67 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 2.00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 2.00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 80.01 | 80.01 | 0.00 | -- | 0.00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 21.22 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)    fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2.82

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica strzemion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0.3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 312 o As = 3.39 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 312 o As = 3.39 cm2

Łącznie przyjęto 812 o As = 9.05 cm2 ( = 0.43%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 101.23kN :    Md,x = 1.74 kNm  <  MRd,x,odp,max = 125.81 kNm

- dla Md,x = 1.74kNm :    Nd = 101.23 kN  <  NRd,odp,max = 3250.20 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwójnymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 235.82 kNm;   NRd,odp = 1317.99 kN

MRd,x,min = -235.82 kNm;   NRd,odp = 1317.99 kN

MRd,x,odp = 0.00 kNm;   NRd,max = 3252.39 kN

MRd,x,odp = 0.00 kNm;   NRd,min = -475.01 kN

SZKIC ZBROJENIA

  - STOPA FUNDAMENTOWA:

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa schodkowa

B = 1.00 m 	L = 1.00 m 	H = 0.40 m 	w = 0.40 m

Bg = 0.50 m 	Lg = 0.50 m 	Bt = 0.25 m 	Lt = 0.25 m

Bs = 0.42 m 	Ls = 0.50 m 	eB = 0.00 m 	eL = 0.00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1.20 m 	Dmin = 1.20 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaski średnie | 1.00 | nie | 1.70 | 0.90 | 1.10 | 30.26 | 0.00 | 112308 | 124786 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20.0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0.90;  f,max = 1.20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20)    fcd = 10.67 MPa, fctd = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0.90;  f,max = 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	L = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 85 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0.81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0.72

- dla stateczności na obrót  m = 0.72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1.50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0.50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1.20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1111.9 kN

Nr = 122.3 kN   <  m·QfN = 0.81·1111.9 kN = 900.6 kN 	(13.6%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 58.3 kN

Tr = 0.0 kN   <   m·QfT = 0.72·58.3 kN = 42.0 kN 	(0.0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0.00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 58.28 kNm

Mo = 0.00 kNm   <  m·Mu = 0.72·58.3 kNm = 42.0 kNm 	(0.0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0.05 cm, wtórne  s''= 0.01 cm, całkowite s = 0.06 cm

s = 0.06 cm   <  sdop = 1.00 cm 	(5.9%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0.67 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm  o As = 6.79 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0.56 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm o As = 6.79 cm2

SZKIC ZBROJENIA

  - Schody do przebudowy

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODÓW

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 2.25 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1.75 m

Liczba stopni w biegu  	n = 10 szt.

Grubość płyty  	t = 13.5 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1.50 m

Grubości okładzin:

Okładzina spocznika dolnego  	2.0 cm

Okładzina pozioma stopni  	2.0 cm

Okładzina pionowa stopni  	2.0 cm

Okładzina spocznika górnego  	2.0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1.50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 20.0 cm,  h = 50.0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 25.0 cm,  h = 13.5 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 20.0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 20.0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4.0kN/m2] | 4.00 | 1.30 | 0.35 | 5.20 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Płytki gresowe grub. 2 cm [0.400kN/m2:0.02m]) grub.2 cm 0.38·(1+17.5/25.0) | 0.68 | 1.20 | 0.82 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.13.5 cm + schody 17.5/25 | 6.31 | 1.10 | 6.94 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19.0kN/m3]) grub.1.5 cm | 0.35 | 1.20 | 0.42 |
|  | : | 7.34 | 1.11 | 8.17 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Płytki gresowe grub. 2 cm [0.400kN/m2:0.02m]) grub.2 cm | 0.40 | 1.20 | 0.48 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.13.5 cm | 3.38 | 1.10 | 3.71 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19.0kN/m3]) grub.1.5 cm | 0.28 | 1.20 | 0.34 |
|  | : | 4.06 | 1.12 | 4.53 |

Schemat statyczny schodów

Belka A

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 21.02 | 1.18 | 0.77 | 24.80 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 2.50 | 1.10 | -- | 2.75 | cała belka |
|  | : | 23.52 | 1.17 |  | 27.55 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25)    fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3.13

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica stzrmion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0.3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2.00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 23.44 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A = 24.80 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B = 21.91 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

Siły poprzeczne [kN/mb]:

Przemieszczenia [mm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 23.44 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 5.57 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 8.0 cm o As = 14.14 cm2/mb   ( = 1.30%)

(decyduje warunek granicznego ugięcia)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 23.44 kNm/mb  <  MRd = 51.50 kNm/mb     (45.5%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24.63 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 24.63 kN/mb  <  VRd1 = 52.37 kN/mb     (47.0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 19.87 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 15.31 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0.099 mm  <  wlim = 0.3 mm     (32.9%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 18.99 mm  <  alim = 3864/200 = 19.32 mm     (98.3%)

SZKIC ZBROJENIA

WYNIKI - BELKA A:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 9.68 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 8.23 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 6.42 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 22.78 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Przemieszczenia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 20.0 cm,   h = 50.0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 9.68 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1.22 cm2. Przyjęto dołem 212 o As = 2.26 cm2   ( = 0.24%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9.68 kNm  <  MRd = 42.77 kNm     (22.6%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 20.10 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 350 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 20.10 kN  <  VRd1 = 48.09 kN     (41.8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 8.23 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 6.42 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0.11 mm  <  alim = 1700/200 = 8.50 mm     (1.3%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 13.33 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

Bieg schodowy 2

SZKIC SCHODÓW

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1.50 m

Długość biegu  	ln = 2.34 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1.74 m

Liczba stopni w biegu  	n = 10 szt.

Grubość płyty  	t = 13.5 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1.50 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	10.0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny  	b = 25.0 cm,  h = 13.5 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25.0 cm,  h = 35.0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 20.0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 20.0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne | 0.00 | 1.40 | 0.35 | 0.00 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika grub.3 cm | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.13.5 cm | 3.38 | 1.10 | 3.71 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika grub.1.5 cm | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
|  | : | 3.38 | 1.10 | 3.71 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu grub.3 cm 0.00·(1+17.4/26.0) | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.13.5 cm + schody 17.4/26 | 6.24 | 1.10 | 6.86 |
| 3. | Okładzina dolna biegu grub.1.5 cm | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
|  | : | 6.24 | 1.10 | 6.86 |

Schemat statyczny schodów

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 11.49 | 1.10 | -- | 12.64 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 2.19 | 1.10 | -- | 2.41 | cała belka |
|  | : | 13.67 | 1.10 |  | 15.04 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25)    fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3.13

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica stzrmion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0.3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2.00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 11.64 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A = 9.63 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B = 12.64 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

Siły poprzeczne [kN/mb]:

Przemieszczenia [mm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 11.64 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2.64 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 16.0 cm o As = 7.07 cm2/mb   ( = 0.65%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11.64 kNm/mb  <  MRd = 29.05 kNm/mb     (40.0%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 12.17 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 12.17 kN/mb  <  VRd1 = 49.08 kN/mb     (24.8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10.58 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10.58 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0.109 mm  <  wlim = 0.3 mm     (36.2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19.24 mm  <  alim = 3975/200 = 19.87 mm     (96.8%)

SZKIC ZBROJENIA

WYNIKI - BELKA B:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 19.21 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 17.47 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 17.47 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 23.29 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Przemieszczenia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25.0 cm,   h = 35.0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 19.21 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 1.48 cm2. Przyjęto dołem 212 o As = 2.26 cm2   ( = 0.28%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 19.21 kNm  <  MRd = 28.86 kNm     (66.6%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 21.88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 230 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 21.88 kN  <  VRd1 = 46.87 kN     (46.7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 17.47 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 17.47 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0.286 mm  <  wlim = 0.3 mm     (95.4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6.22 mm  <  alim = 3300/200 = 16.50 mm     (37.7%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 19.89 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

Koniec obliczeń.

projektował:

mgr inż.  Wojciech Górecki

nr upr. WA-181/02

# Część 6: Ekspertyza techniczna

- dane ogólne

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna;

- Ustawa - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1202 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

1.2 PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek szkoły podstawowej przeznaczony do przebudowy (1) usytuowany na działce o nr ewid. 157 w obrębie ewid. 0016 Karolew, w którym planowana jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania.

1.3 CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest:

- określenie możliwości wykonania przebudowy;

- określenie możliwości wykonania zmiany sposobu użytkowania;

- określenie czy planowane roboty budowlane nie naruszą bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;

- wskazanie rozwiązań technicznych do wykonania wym. robót budowlanych oraz wskazanie rozwiązań materiałowych i sposobu wykonania.

- Opis techniczny budynku

  - KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE OBIEKTU

BUDYNEK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ (1):

Opis ogólny:

Budynek SZKOŁY PODSTAWOWEJ wybudowany w latach 1950-1960. Budynek szkoły podstawowej objętej opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym z czerwonej cegły pełnej w podłużnym układzie ścian nośnych. Ławy oraz ściany fundamentowe betonowe i ceglane. Stropy Akerman. Dach dwuspadowy, więźba drewniana, pokrycie z blachy. Budynek otynkowany. Kominy wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne płytowe drewniane z materiałów drewnopodobnych. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową i w instalację centralnego ogrzewania. W budynku znajduje się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny i pomieszczenia mieszkalne do przebudowy.

- Ocena stanu technicznego obiektÓW

Ocenę opracowano na podstawie zadowalającego zachowania się konstrukcji w przeszłości, dostarczonej dokumentacji projektowej budowy budynku. Zakładam że nie zatajono przede mną żadnych informacji dotyczących stanu technicznego budynku. Stan konstrukcyjny budynku nie budzi zastrzeżeń. Budynek wykonany zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przyjęto następujące kryteria oceny:

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego elementu | Procentowe zużycie | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | b. dobry | 0-10 | Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normy. |
| 2 | dobry | 11-25 | Element budynku nie wykazuje większego zużycia. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie mechaniczne. Element wymaga konserwacji. |
| 3 | średni | 26-50 | Element budynku utrzymany jest zadowalająco. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji itp. |
| 4 | nie zadowalający | 51-60 | W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu . Celowy jest częściowy remont kapitalny. |
| 5 | zły | 61-70 | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny. |

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ (1):

Ławy fundamentowe – stan techniczny dobry – konstrukcja stabilna, brak widocznych zarysowań oraz nadmiernych osiadań, grunt pod fundamentem nośny.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – stan techniczny dobry – stan techniczny ścian nie budzi istotnych zastrzeżeń, na ścianach nie widać zarysowań.

Stropy – stan techniczny dobry – brak widocznych ugięć i zarysowań, stropy w dobrym stanie technicznym.

Dach – stan techniczny dobry – pokrycie dachu nie przecieka, brak widocznych ugięć, więźba dachowa w dobrym stanie, nie zmurszała.

Odwodnienie – w dobrym stanie technicznym, nie przecieka.

Stan techniczny istniejącego budynku szkoły podstawowej przeznaczonego do przebudowy ocenia się jako dobry.  Stan techniczny pozwala na wykonanie projektowanych robót tj. przebudowy pomieszczeń szkolnych oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne. Planowane roboty nie spowodują zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników budynku ani obniżenia jego przydatności do użytkowania.

- Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku oraz przeprowadzonej analizy i sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności, w oparciu o posiadaną wiedzę co do stanu technicznego ocenianego budynku stwierdza się co następuje:

- Stan techniczny istniejącego budynku ocenia się jako dobry;

- Planowane roboty budowlane nie pogorszą bezpieczeństwa konstrukcji ani bezpieczeństwa użytkowania istniejącego budynku.

Planowane roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń nie wpłyną negatywnie na istniejącą konstrukcję budynku szkoły podstawowej poł. na działce 
o nr ewid. 157 w obrębie ewid. 0016 Kruszew, jednostka ewid. 140609_2 Pniewy. Możliwa jest przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania. Szczegóły wykonania robót budowlanych określa projekt architektoniczno – budowlany.

# Część 6: INFORMACJA BIOZ

„Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

Adres autora informacji BIOZ: ul. Sarmacka 22/125, 02-962 Warszawa

## WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń szkolnych oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne. Obiekt do przebudowy znajduje się na dz. ewid. nr 157 z obrębu 0016 Karolew.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120 poz. 1125 i 1126)

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia

Przewidywany zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego:

- Wzniesienie ogrodzenia terenu budowy, wywieszenie tablicy informacyjnej

- Demontaż wyposażenia pomieszczeń i białego montażu oraz demontaż drzwi i okien

- Wykonanie rozbiórek schodów i komina

- Wykonanie stropu żelbetowego

- Wykonanie schodów żelbetowych

- Wykonanie słupów żelbetowych i podciągów w ścianach

- Wybicie otworów w ścianach nośnych i rozbiórka ścian działowych

- Wykonanie nowych posadzek

- Wykonanie ścianek działowych

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Montaż drzwi i okien

- Wykonanie wykończenia pomieszczeń – malowanie, podłogi, itp.

- Wykonanie zagospodarowania terenu: chodniki, drogi, opaska budynku

- Wykonanie zbiornika p. poż. I drogi pożarowej

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych etapów robót:

- Przygotowanie placu budowy

- Wykonanie właściwych robót budowlanych

- Uprzątnięcie placu budowy

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek szkoły podstawowej w Karolewie przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynki garażowe przeznaczone do rozbiórki. Na działce znajduje się również studnia, przydomowa oczyszczalnia ścieków, plac zabaw, boisko szkolne oraz teren utwardzony z przeznaczeniem na parking.

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na części działki znajdują się podziemne trasy instalacji infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, linia energetyczna.

## Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Do robót budowlanych, przy których realizacji mogą wystąpić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- Roboty budowlane związane z wykopami – wykopy płytkie, do 2,00 m. Skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane związane z pracą na wysokości powyżej 3,00 m – skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane związane z pracą na wysokości powyżej 6,00 m – skala zagrożenia: nie występują

- Roboty budowlane związane z budową ścian, słupów – skala zagrożenia: niskie

- Roboty budowlane wykończeniowe – skala zagrożenia: niskie

Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace związane z rozbiórkami elementów obiektów z materiałami posiadającymi azbest

Nie występują

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej obsługiwanego urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić, co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące:

- zakresu prowadzenia robót,

- sposobu i technologii prowadzenia robót,

- stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,

- efektu końcowego wykonywania prac,

- wymaganych warunków atmosferycznych,

- przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,

- zasad udzielenia pierwszej pomocy,

- inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas instruktażu.

Ochrona osobista pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na terenie budowy będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą:

  - Zagospodarowanie placu budowy,

  - Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót budowlanych,

  - Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
i oporności izolacji

  - Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych,

  - Właściwy montaż i eksploatację oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych urządzeń służących do pracy na wysokości

  - Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji

  - Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Tablicę należy ustawić od strony ul. Sąsiedzkiej lub ul. Fleminga w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.

## Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Obowiązki Inwestora

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Obowiązki Kierownika budowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) na podstawie art. 23715 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewnieni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Należy przygotować „Tablicę informacyjną” oraz „Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

    - kierownika budowy

    - kierowników robót

    - inspektora nadzoru inwestorskiego

    - projektantów

- numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonać w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia), należy umieścić na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie zawiera:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

opracował:

mgr inż.  arch. Tomasz Głowiński

nr upr. MA/004/14

# Część 7: Część graficzna

## Zestawienie rysunków

| NR RYS: | PRZEDMIOT | SKALA |
| --- | --- | --- |
| PB-PZT.01 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| PB-IN.01 | Rzut parteru - inwentaryzacja | 1:100 |
| PB-IN.02 | Rzut piętra - inwentaryzacja | 1:100 |
| PB-A.01 | Rzut parteru - projektowany | 1:100 |
| PB-A.02 | Rzut piętra - projektowany | 1:100 |
| PB-A.03 | Przekrój A-A | 1:50 |
| PB-A.04 | Szczegóły zbiornika P. poż. | 1:100 |