Załącznik Nr 9

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w m.  Józefów

długość 580 m , szerokość 3,0 m

| Lp | Podstawa kosztorysu | # Opis i wyliczenia | Jednostka miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z modernizacją drogi w terenie równinnym km 0,580 | km | 0,580 |
| 2. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonywane mechanicznie 580x3,10 | m2 | 1798,0 |
| 3. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 580x3,10 | m2 | 1798,0 |
| 4. | KNNR 6 1002-01,02,03 | Potrójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 8-12mm, 5-8mm, 2-5mm 580x3,0 | m2 | 1740,0 |
| 5. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z uzupełnieniem gruntu śred. gr.10cm, strona P i L 580x0,50x2 | m2 | 580,0 |

Wyk. Październik 2008 r.

Załącznik Nr 8

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w m.  Józefów

długość 580 m , szerokość 3,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu | # Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | ## Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z modernizacją drogi w terenie równinnym | km | 0,580 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonywane mechanicznie | m2 | 1798,0 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej | m2 | 1798,0 |  |  |
| 4. | KNNR 6 1002-01,02,03 | Potrójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfalto- wą i grysami kamiennymi o wym. 8-12mm, 5-8mm, 2-5mm | m2 | 1740,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z uzupełnieniem gruntu śred. gr.10cm, strona P i L | m2 | 580,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |

słownie zł: ………………………………………………………………………………………