Załącznik nr 8

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie modernizacji drogi gminnej

w m. Michrów

długość 400 m , szerokość 5,0 m

| Lp. | Podstawa | # Opis i wyliczenia | Jednostka miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0+000 – 0+400 km 0,400 | km | 0,400 |
| 2. | KNNR 6 0802-02 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr.10cm ze złożeniem tłucznia do ponownego wbudowania - obniżenie niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 62x0,215x2+10x5,20 | m2 | 67,0 |
| 3. | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. 1km do wbudowania w pobocze – obniżenie niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową (62x0,215x2+10x5,20)x0,20 | m3 | 13,40 |
| 4. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 62x0,215x2+390x5,20+62x0,215x2+10x5,20 | m2 | 2111,0 |
| 5. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego grubość warstwy 10 cm (tłuczeń z rozbiórki) - przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 62x0,215x2+10x5,20 | m2 | 67,0 |
| 6. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, 62x0,215x2+390x5,20+62x0,215x2+10x5,20 | m2 | 2111,0 |
| 7. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 (62x0,215x2+390x5,12+62x0,215x2+10x5,12)x0,050 | Mg | 104,0 |
| 8. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm dla KR 2 – warstwa ścieralna, 62x0,215x2+390x5,0+62x0,215x2+10x5,0 | m2 | 2031,0 |
| 9. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechani-cznie z uzupełnieniem gruntu średn. gr. 15cm, strona P i L 400x0,50x2 | m2 | 400,0 |

Wyk. czerwiec  2009 r.

Załącznik nr 7

KOSZTORYS OFERTOWY

na  wykonanie modernizacji drogi gminnej

w m. Michrów

długość 400 m , szerokość 5,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu | # Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | ## Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, | km | 0,400 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0802-02 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni tłucznio-wej gr.10cm ze złożeniem tłucznia do ponownego wbudowania - obniżenie niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową | m2 | 67,0 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. 1km do wbudowania w pobocze – obniżenie niwelety przy skrzyżo-waniu z drogą powiatową | m3 | 13,40 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | m2 | 2111,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamien-nego grubość warstwy 10 cm (tłuczeń z rozbiórki) - przy skrzyżowaniu z drogą powiatową | m2 | 67,0 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamien-nego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, | m2 | 2111,0 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechani-cznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 | Mg | 104,0 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm dla KR 2 – warstwa ścieralna | m2 | 2031,0 |  |  |
| 9. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem gruntu średn. gr. 15cm, strona P i L | m2 | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |

Słownie zł : ………………………………………………………………………….

Wyk. …………… 2009 r.