Załącznik nr 8

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Cychry

długość 1035 m , szerokość 5,0 m

| Lp. | Podstawa | # Opis i wyliczenia | Jednostka miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 1,035 | km | 1,035 |
| 2. | KNR 2-31 0816-02 | Rozbiórka istniejących przepustów z rur żelbetowych o średnicy 60 cm, długości 6,0 m, szt.3 – rury do odzysku dla inwestora 6,0x3 | m | 18,0 |
| 3 | KNNR 6 0605-02 | Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepusty średnicy 50 cm, szt.3 7,0x0,60x0,15x3 | m3 | 1,89 |
| 4. | KNNR 6 0605-08 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 7,0 m, szt.3 3x7,0 | m | 21,0 |
| 5. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L, szt.3 3x2 | szt | 6 |
| 6. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza – obniżenie niwelety na dług. 200 mb 200x5,20x0,15 | m3 | 156,0 |
| 7. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej i gruntowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1015x5,20+10x5,20+10x4,20+62x0,215x3+82x0,215 | m2 | 5409,0 |
| 8. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 15 cm 1015x5,20+10x5,20+10x4,20+62x0,215x3+82x0,215 | m2 | 5409,0 |
| 9. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 [1015x5,12+10x5,12+10x4,12+62x0,215x3+82x0,215]x0,050 | Mg | 266,0 |
| 10. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm dla KR 2 1015x5,0+10x5,0+10x4,0+62x0,215x3+82x0,215 | m2 | 5202,0 |
| 11. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza – wykonanie rowu przy dojściach do przepustów na dług. po 50 mb str. P i L, średni. głęb. 50 cm 50x2x3x0,58m3/mb | m3 | 174,0 |
| 12. | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II –III (rowy przy przepustach) 50x2x3x2,20m/mb | m2 | 660,0 |
| 13. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie szer.0,75m, strona P i L – materiał z obniżenia niwelety i wykopu rowów 1035x0,75x2 | m2 | 1553,0 |

Wyk. sierpień 2009 r.

Załącznik nr 7

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Cychry

długość 1035 m , szerokość 5,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu | # Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | ## Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 1,035 | km | 1,035 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0816-02 | Rozbiórka istniejących przepustów z rur żelbetowych o średnicy 60 cm, długości 6,0 m, szt.3 – rury do odzysku dla inwestora | m | 18,0 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0605-02 | Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepusty średnicy 50 cm, szt.3 | m3 | 1,89 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0605-08 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 7,0 m, szt.3 | m | 21,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L, szt.3 | szt | 6 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza – obniżenie niwelety na dług. 200 mb | m3 | 156,0 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej i gruntowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5409,0 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 15 cm | m2 | 5409,0 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 | Mg | 266,0 |  |  |
| 10. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm dla KR 2 | m2 | 5202,0 |  |  |
| 11. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, do wbudowania w pobocza – wykonanie rowu przy dojściach do przepustów na dług. po 50 mb str. P i L, średni. głęb. 50 cm | m3 | 174,0 |  |  |
| 12. | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II –III (rowy przy przepustach) | m2 | 660,0 |  |  |
| 13. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie szer.0,75m, strona P i L – materiał z obniżenia niwelety i wykopu rowów | m2 | 1553,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |

Słownie zł : ……………………………………………………………………………………

Wyk. …………… 2009 r.