Regimin , 2010-01-28

Dotyczy przetargu na „Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina” przekazujemy szczegółowe wyjaśnienia do SIWZ.

- Ogrodzenie

Zaprojektowano specjalne ogrodzenie w systemie panelowym, przeznaczone do ogrodzenia stadionów, placów zabaw, boisk sportowych itp.

Projektowane ogrodzenie stanowi połączenie paneli Nylofor 2D Super i specjalnych słupków Bekasport wyposażonych w plastikowe klipsy tłumiące drgania.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 2,0m o oczkach 200x100mm.

System składa się ze zgrzewalnych paneli o podwójnych poziomych prętach. Panele wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2500mm i o różnych wysokościach. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia.

Średnica drutu:

- pozioma 2x8mm

- pionowa 6mm

Oczka ogrodzenia: 200x100mm

System uzupełniają furtki oraz brama dwuskrzydłowa.

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40g/m2). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz 9 min. grubość powłoki 275g/m2 z obu stron, zgodnie z normą EN 10147. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min.60 mikrometrów).

Słupy o przekroju prostokątnym (system Bekasport):

- wysokość (m) 3,8

- szerokość profilu (mm) 80

- wysokość profilu (mm) 50

- grubość profilu (mm) 3

Słupki o przekroju prostokątnym (kolor standardowy zielony RAL 6005) wyposażone w plastikowe wkładki dźwiękochłonne. Dzięki specjalnym uchwytom na słupkach, klipsy stanowią zarazem narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli. Po zawieszeniu, panel mocuje się do słupka Bekasport przy pomocy dostosowanych stalowych klipsów (kolor standardowy zielony RAL 6005).

- Drogi wewnętrzne i parking na samochody osobowe

Na terenie działki zaprojektowano drogi wewnętrzne i parking na samochody osobowe. Planowane jest wykonanie 10 miejsc parkingowych, w tym także 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Układ komunikacyjny dostosowano do potrzeb wynikających z charakteru projektowanego obiektu z nawiązaniem do istniejącego zjazdu na działkę. Biorąc pod uwagę przeznaczenie układu komunikacyjnego przyjęto ruch lekki. Odprowadzenie wód opadowych przewidziano powierzchniowo.

• Nawierzchnia z kostki brukowej parkingów.

- kostka brukowa czerwona

- oznakowanie 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm,

- podsypka cementowo – piaskowa grubość 3-5 cm,

- podbudowa z betonu B-15 grub. 18cm,

- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego grub 10 cm.

• Nawierzchnia z kostki brukowej chodników

- kostka brukowa szara

- chodnik z kostki betonowej grubości 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm,

- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego grub. 10cm.

- Urządzenia zabawowe i małej architektury.

1.  Dostarczone i montowane urządzenia winny spełniać następujące wymagania:

1) dostarczone urządzenia winny być fabrycznie nowe,

2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wymagane jest zastosowanie   urządzeń produkowanych zgodnie z następującymi normami: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6 lub równoważnymi europejskimi, co należy udokumentować certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub zgodnością z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby,

3)  dostarczone wyposażenie placów zabaw musi posiadać minimum trzyletnią gwarancję   jakości, licząc od dnia odbioru,

4) charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia itp.),

5) charakteryzować się wysoką odpornością na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg itp.),

6)  urządzenia winny być zabezpieczone przed wandalizmem poprzez zastosowanie odpowiednich połączeń.

2. Wymagania materiałowo – techniczne:

1) urządzenia zabawowe muszą być wykonane z drewna o minimalnej średnicy belek  użytych do konstrukcji Ø 90 mm lub 120 mm. Belki muszą być impregnowane impregnatami olejowymi, pod warunkiem, że belki drewniane stoją 10 cm ponad ziemią na stalowych kotwach,

2) elementy metalowe muszą być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne,

3) elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym min. 40 cm pod powierzchnią gruntu,

4) wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane,

5) elementy wykonane ze sklejki powinny być pomalowane na różne kolory, w tym na czerwony, żółty, niebieski, aby zwiększyć atrakcyjność zestawów,

6) materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.

3. Transport:

Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do dostarczenia na miejsce  montażu i   rozładowania dostarczonych urządzeń.

4. Montaż urządzeń:

Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania dostarczonych urządzeń. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót ziemnych niezbędnych do trwałego związania urządzeń z gruntem, wykonanie odpowiednich fundamentów oraz instalacji urządzeń.

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano-montażowych, zgodnie z normą PN-EN 1176-7, instrukcjami wykonawczymi przepisów BHP, zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów oraz zaleceniami Zamawiającego.

5. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania odpowiedniej nawierzchni amortyzującej upadek.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawa urządzeń zabawowych i małej architektury (ławki),

- montaż w/w urządzeń.

7. Zestawienie zamawianych urządzeń zabawowych i małej architektury:

a) Ławka drewniana parkowa standard z oparciem 2,0m.(dł.)-0,7m.(szer.)-0,9m.(wys.)

Konstrukcja wykonana z drewna litego o min. przekroju 90 mm.

Siedziska i oparcie wykonane z drewna o min. grubości desek 35 mm.

Ilość szt. - 10

b) Piaskownica drewniana z 2 szt. Siedzisk 2,5m.(dł.)x2,5m.(szer.) - 0,3m.(wys.)

Urządzenie wykonane z drewna litego o min. Przekroju 90 mm

Siedziska wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki

Ilość szt. - 1

c) Sprężynowiec pojedynczy 0,6 m. (wys.)

Urządzenie wykonane z konstrukcji metalowo-sklejkowej.

Sprężyna o grubości min. 200 mm,

Elementy sklejkowe –laminowana, wodoodporna sklejka.

Ilość szt. - 3

d) Huśtawka wagowa (bujak) 1,0m.(wys.)-3,0m.(dług.)-0,4m.(szer)

Słupy podstawy wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Belka pozioma wykonana z drewna litego (przekrój min. 90x90 mm).

Siedzisko wykonane ze sklejki laminowanej i wodoodpornej,  min. 15 mm

Ilość szt. - 3

e) Karuzela potrójna 0,9m.(wys.)-Ø1.5

Urządzenie trójramienne, łożyskowane tocznie.

Konstrukcja rurowa malowana proszkowo.

Ilość szt. - 1

f) Huśtawka pojedyńcza wahadłowa standard

Słupy i belka pozioma wykonane z drewna litego (przekrój min. 90 mm-słupy, min

110 mm – belka pozioma).

Elementy stalowe (zawieszenie, łańcuchy) ze stali nierdzewnej.

Siedzisko stalowe zabezpieczone gumą

2,4m.(wys.)

Ilość szt. - 1

g) Huśtawka podwójna wahadłowa standard 2,4m.(wys.)

Słupy i belka pozioma wykonane z drewna litego (przekrój min. 90 mm-słupy, min.

120 mm – belka pozioma).).

Elementy stalowe (zawieszenie, łańcuchy) ze stali nierdzewnej.

Siedzisko stalowe zabezpieczone gumą

Ilość szt. - 1

h) Huśtawka pojedyńcza wahadłowa standard 2,4m.(wys.)  ze wspinaczką 3,0 (szer.)

2,4 (wys.)

Słupy i belka pozioma wykonane z drewna litego (przekrój min. 90 mm-słupy, min

110 mm – belka pozioma).

Elementy stalowe (zawieszenie, łańcuchy) ze stali nierdzewnej.

Siedzisko stalowe zabezpieczone gumą

Ścianka drewniana – konstrukcja do wspinania wykonana ze szczebli drewnianych

Konstrukcja wykonana z drewna litego o min. przekroju 90 mm

Ścianka wspinaczkowa wykonana z drewna litego – szczebli drewnianych

Ilość szt. – 1

- Sprawa kamienia dowolność wykonawcy. Inwestor nie określa rodzaju kamienia do wykonania murków.

W związku z brakiem szczegółów w SIWZ zgodnie z art.38 ust. 6 przedłużamy termin składania ofert do dnia 15.02.2010 godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Na stronie umieszczamy również mapę zagospodarowania terenu.

Z poważaniem