PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lekówiec

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie 0,250+0,740 = 0,990 | km | 0,990 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 2 km na odkład. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 990,00x5,20x0,15 = 772,20 | m3 | 772,20 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni 990,00x5,20 = 5148,00 | m2 | 5148,00 |
| 3.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 990,00x5,20 = 5148,00 | m2 | 5148,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.08. | KNNR 6 1003-03 | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 990,00x4,00 = 3960,00 m2 | m2 | 3960,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu D-1 - Znaki typu T-6b | Szt. Szt. Szt. | 5 4 4 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo Czeruchy przez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami na długości 180 m na działkach Nr 76/6 i 75

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,180 |
| 1.2. | D.01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 1 km 6,00x45,00 = 270,00 | m2 | 270,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 2 km na odkład. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 45,00x6,00x0,30 = 81,00 | m3 | 81,00 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni 180,00x6,00 = 1080,00 | m2 | 1080,00 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-04 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 45,00x6,00 = 270,00 | m2 | 270,00 |
| 3.3. | 04.04.01. | KNNR – 6 0202-07 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 135,00x6,00 = 810,00 | m2 | 810,00 |
| 3.4. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 45,00x6,00 = 270,00 | m2 | 270,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.08. | KNNR 6 1003-03 | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 180,00x4,00 = 720,00 m2 | m2 | 720,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 | Szt. | 2,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulmierz poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami na długości 90 m na działce Nr 339

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,09 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni 90,00x4,50 = 405,00 | m2 | 405,00 |
| 2.2. | 04.04.01. | KNNR – 6 0202-07 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 90,00x4,50 = 405,00 | m2 | 405,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.08. | KNNR 6 1003-03 | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 90,00x4,00 = 360,00 m2 | m2 | 360,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 | Szt. | 2,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targonie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami na długości 144 m na działce Nr 130

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,144 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni 144,00x5,20 = 748,80 | m2 | 748,80 |
| 2.2. | 04.04.01. | KNNR – 6 0202-07 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 144,00x5,20 = 748,80 | m2 | 748,80 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.08. | KNNR 6 1003-03 | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 144,00x4,00 = 576,00 m2 | m2 | 576,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 | Szt. | 2,00 |