przekładka sieci Lekowo gm Regimin.kst	KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Lekowo gm. Regimin. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.1,8m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat.ll-IV o wymiarach 4m x 1,8m x 1,5m = 10,8 m3 - szt. 40 | m3 | 432 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów jamistych spycharkami z za-gęszcz.mechanicznym spycharkami (gr warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 432 |  |  |
| 3 | KNNR 41206-06 analogia przewierty powyżej 40 m długości | Montaż rurociągu PEHD DN 110 mm metodą przewiertu sterowanego w ośmiu odcinkach o łącznej długości 780 metrów | m | 780 |  |  |
| 4 | KNNR 41206-06 analogia przewierty powyżej 40 m długości | Wykonanie przejścia wodociągu PEHD DN 110 mm pod rzeką Łydy nią metodą przewiertu sterowanego rurą PEHD DN 225 mm | m | 50 |  |  |
| 5 | KNNR 4 1206-06 | Przewiert sterowany wykonany pod drogą asfaltową rurą PEHD DN225mm | m | 12 |  |  |
| 6 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwą DN 80mm | kpl. | 5 |  |  |
| 7 | KNNR 4 1113-03 | Zasuwy typu"E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 3 |  |  |
| 8 | KNNR 4 1012-02 | Montaż trójników wodoć PEHD DN 110/90mm | szt. | 5 |  |  |
| 9 | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki DN 110/32mm z obudowami i skrzynkami | szt. | 27 |  |  |
| 10 | KNNR 4 1708-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE DN 40mm wykonane w odcinkach - 27 odć. o długości 4 metry 27 odć.x 4m =108 m | m | 108 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Lekowo gm. Regimin. |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.1,8m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15-0.25 m3 w gr.kat.ll-IV o wymiarach 4m x 1,8m x 1,5m = 10,8 m3 - szt. 40 432 | m3 m3 | 432.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 432.000 |
| 2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów jamistych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 432 | m3 m3 | 432.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 432.000 |
| 3 | KNNR 4 1206-06 analogia przewierty powyżej 40 m długości | Montaż rurociągu PEHD DN 110 mm metodą przewiertu sterowanego w ośmiu odcinkach o łącznej długości 780 metrów 780 | m m | 780.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 780.000 |
| 4 | KNNR 4 1206-06 analogia przewierty powyżej 40 m długości | Wykonanie przejścia wodociągu PEHD DN 110 mm pod rzeką Łydynią metodą przewiertu sterowanego rurą PEHD DN 225 mm 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 5 | KNNR 4 1206-06 | Przewiert sterowany wykonany pod drogą asfaltową rurą PEHD DN 225mm 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 6 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwą DN 80mm 5 | kpl. kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 7 | KNNR 4 1113-03 | Zasuwy typu"E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE 3 | kpl. kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 8 | KNNR 4 1012-02 | Montaż trójników wodoć PEHD DN 110/90mm 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 9 | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki DN 110/32mm z obudowami i skrzynkami 27 | szt. szt. | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 10 | KNNR 4 1708-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE DN 40mm wykonane w odcinkach - 27 odć. o długości 4 metry 27 odć.x 4m =108 m 108 | m m | 108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.000 |