PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce

od km 0+000 do km 1+516,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 1,516 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 529,00 |
| 2.2. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III | m3 | 528,00 |
| 2.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 1212,48 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 528,00 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 1057,00 |
| 2.6. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 2759,00 |
| 2.7. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-01 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 2537,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 1,80x1,40x2x9,50+8,00x1,80x1,40 = 68,04 | m3 | 68,04 |
| 3.2. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych o średnicy rur 60 cm z wywozem gruzu na odkład na odl. do 5 km 9,50+9,50+7,50 = 26,50 | m | 26,50 |
| 3.3. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu (8,00+2x9,50)x1,40x0,30 = 11,34 | m3 | 11,34 |
| 3.4. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 9,50+9,50+8,00 = 27,00 | m | 27,00 |
| 3.5. | 03.01.01. | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. | 6,00 |
| 3.5. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 237,00 |
| 3.6. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy B-25 | Szt. | 76,00 |
| 3.7. | 03.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60cm .na wlocie i wylocie przepustów ułożone na warstwie geowłókniny (10,00*0,60+10,00*1,20*4)*3 = 162,00 | m2 | 162,00 |
| 3.8. | 03.01.01. | KNR 2-11 0521-04 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp (2*5,00+2*5,00)*6 = 120,00 | m | 120,00 |
| 3.9. | 03.01.0.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. w obrębie przebudowywanych przepustów (5+5)*2*5 = 100,00 | m2 | 100,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 1516,00x5,20 = 7883,20 | m2 | 7883,20 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-04 | Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 7883,20 |
| 4.3. | 10.07.01. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie na zjazdach | m2 | 820,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.01.03. | KNNR 6 0112-04 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 14 cm 1516,00x5,20 = 7883,20 | m2 | 7883,20 |
| 5.2. | 05.01.03. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 10 cm 1516,00x5,20 = 7883,20 | m2 | 7883,20 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR 6 0702-0101 | Ustawienie słupków stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 1,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 1,00 |