PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce

od km 0+000 do km 1+516,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem oczyszczenia rowów przydrożnych | m3 | 716,00 |
| 2. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 1,80x1,40x2x9,50+8,00x1,80x1,40 = 68,04 | m3 | 68,04 |
| 2.2. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych o średnicy rur 60 cm z wywozem gruzu na odkład na odl. do 5 km 9,50+9,50+7,50 = 26,50 | m | 26,50 |
| 2.3. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu (8,00+2x9,50)x1,40x0,30 = 11,34 | m3 | 11,34 |
| 2.4. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 9,50+9,50+8,00 = 27,00 | m | 27,00 |
| 2.5. | 03.01.01. | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. | 6,00 |
| 2.6. | 03.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60cm .na wlocie i wylocie przepustów ułożone na warstwie geowłókniny (10,00*0,60+10,00*1,20*4)*3 = 162,00 | m2 | 162,00 |
| 2.7. | 03.01.01. | KNR 2-11 0521-04 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp (2*5,00+2*5,00)*6 = 120,00 | m | 120,00 |
| 2.8. | 03.01.0.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. w obrębie przebudowywanych przepustów (5+5)*2*5 = 100,00 | m2 | 100,00 |