ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktyczno-multimedialnego w następujących placówkach oświatowych na terenie gminy Regimin w związku z uruchomionym projektem: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. - Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza z klasami gimnazjalnymi w Regiminie, 06- 461 Regimin, Regimin 5a - komputer przenośny wraz z oprogramowaniem dla uczniów – dwie pracownie komputerowe po 12 szt każda; łacznie 24 komputery przenośne . - komputer przenośny wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli – 2 szt. - oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową – 2 szt po 1 w każdej pracowni komputerowej - szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów – 2 szt. po 1 w każdej pracowni komputerowej - tablica interaktywna z uchwytem – 2szt - projektor krótkoogniskowy z uchwytem – 2szt - ekran projekcyjny ścienny – 2 szt - Szkoła Podstawowa w Szulmierzu, 06-461 Regimin, Szulmierz 78 - zestaw komputerowy przenośny wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela – 1 szt. - zestaw komputerowy przenośny wraz z oprogramowaniem do pracowni przyrodniczej – 1 szt - tablica interaktywna z uchwytem – 1szt - projektor krótkoogniskowy z uchwytem – 2 szt - ekran projekcyjny ścienny – 2 szt - Szkoła Podstawowa w Zeńboku, 06-461 Regimin, Zeńbok 50 - zestaw komputerowy przenośny wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela – 1 szt. - zestaw komputerowy przenośny wraz z oprogramowaniem do pracowni przyrodniczej – 1 szt - tablica interaktywna z uchwytem – 1szt - projektor krótkoogniskowy z uchwytem – 2 szt - ekran projekcyjny ścienny – 2 szt Celem zachowania jednorodności infrastruktury technicznej w szkole, ułatwiającej późniejsze zarządzanie, Zamawiający wymaga, aby urządzenia danego typu (tj.np. laptop, tablica) dostarczane do danej Szkoły były identyczne i pochodziły od tego samego producenta.

Zestawienie ilościowe zamawianego sprzętu

| Lp. | Rodzaj pomocy dydaktycznych | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem wyposażony w zainstalowany system operacyjny i niezainstalowane oprogramowanie biurowe i antywirusowe | 24 |
| 2. | Przenośny komputer dla nauczycieli wraz z oprogramowaniem wyposażony w zainstalowany system operacyjny, i niezainstalowane oprogramowanie biurowe i antywirusowe | 4 |
| 3. | Przenośny komputer do pracowni przyrodniczej wraz z oprogramowaniem wyposażony w zainstalowany system operacyjny, i niezainstalowane oprogramowanie biurowe i antywirusowe | 2 |
| 4. | Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową | 2 |
| 5. | Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii | 2 |
| 6. | Ekran projekcyjny ścienny | 6 |
| 7. | Tablica interaktywna z systemem mocowania | 4 |
| 8. | Projektor krótkoogniskowy z systemem mocowania | 6 |

Pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

3) w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;

| 1. Laptop dla ucznia do dwóch pracowni informatycznych wraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem (dla potrzeb edukacyjnych) - szt. 24 |  |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu laptop. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych: - projektowanie 3 D, - wstępna edycja filmów w rozdzielczości HD, - stacja programistyczna aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |
| Wydajność obliczeniowa | Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny Overall Performance nie mniejszy, niż 1200 punktów - wynik dostępny pod adresem: https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014 ). W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom punktowym określonym powyżej opisu przedmiotu zamówienia, wykonawca złoży wraz z ofertą protokół w postaci wydruku z opublikowanego testu na stronie BAPCo przy czym podana tam konfiguracja sprzętowa ma odpowiadać dokładnie zaoferowanemu komputerowi . |
| Pamięć operacyjna RAM | pojemność minimum 8GB , DDR4 |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4. |
| Matryca | Wymagania dotyczące matrycy: - Przekątna min. 15”; - Rozdzielczość min: 1366x768 pikseli; - matryca matowa, typ wyświetlacza: LED |
| Parametry pamięci masowej | Wymagania dotyczące dysku twardego: dysk twardy: min. 200 GB zawierający partycję RECOVERY . Dysk twardy powinien zawierać partycję recovery – na której powinien znajdować się obraz - systemu operacyjnego. |
| Wyposażenie multimedialne | - płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, wbudowane głośniki stereo ,kamera internertowa, mikrofon napęd optyczny DVD-RW - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem - czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDX |
| Komunikacja | - karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną; - bezprzewodowa karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express; - wbudowany moduł Bluetooth. |
| Porty | Wymagania dotyczące portów: minimum 3 szt. porty USB w tym min. 1 port USB 3.0; - minimum 1 port HDMI - minimum 1 port VGA - 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio) lub 1x słuchawki i 1x wejście mikrofon |
| Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka |
| Wymagania dotyczące baterii/zasilania | Bateria. Zasilacz sieciowy. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji telefonicznej, nie wymagający aktywacji przez Internet spełniający wymagania bez zastosowania dodatkowych aplikacji: - pełna kompatybilność z oferowanymi komputerami przenośnymi, - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym Polskim i Angielskim, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe, - polska wersja językowa, - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek – aktywne wsparcie techniczne producenta oprogramowania, - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet, - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (co najmniej drukarek, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi), - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania system, - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików rożnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - wbudowany system pomocy w języku polskim, - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework (wszystkie wersje), Adobe Reader X, - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, - możliwość przywracania plików systemowych. - Nie wymagany mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny, |
| Pakiet biurowy | Wymagania dotyczące oprogramowania biurowego – komercyjna wersja dla edukacji, kompatybilny z systemem operacyjnym pakiet biurowy w polskiej wersji językowej. Wymagania muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, w pełni wspierana przez oferowany system operacyjny. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526). - do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, - pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Edytor tekstów musi umożliwiać: - tworzenie, edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - sprawdzanie pisowni w języku polskim, - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), rozmiaru arkusza, marginesów, - wydruk dokumentów, - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Szkoły oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie i edycję raportów tabelarycznych, - tworzenie i edycję wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie i edycję arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - wyszukiwanie i zamianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Szkoły oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013 - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed edycją. - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisywanie jako prezentacja tylko do odczytu, - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, - tworzenie, wczytywanie i formatowanie: tekstów, obiektów graficznych, tabel, wykresów, nagrań dźwiękowych, wideo, odsyłaczy internetowych, - wczytywanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - możliwość wyboru gotowych szablonów i animacji dla slajdów, - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanych przez Szkoły oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013, Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych; - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów; - mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, - zarządzanie kalendarzem; - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników; - przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - zarządzanie listą zadań; - zlecanie zadań innym użytkownikom; - zarządzanie listą kontaktów; - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. |
| System antywirusowy | Wymagania minimalne komercyjnej licencji dla edukacji: |
|  | - wymagania dotyczące systemu antywirusowego: - pełna zgodność z systemami oferowanymi w komputerach przenośnych (laptopach dla ucznia i nauczyciela), - wersja programu w języku polskim, - pomoc w programie (help) w języku polskim, - dokumentacja do programu dostępna w języku polskim, - dołączona licencja umożliwiająca korzystanie z oprogramowania w celach projektu na okres minimum 24 miesięcy. - ochrona antywirusowa i antyspyware: - pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami, - wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp., - wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami, - skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików, - możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu, - możliwość utworzenia wielu rożnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania), - skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym, - możliwość skanowania dysków przenośnych, - skanowanie plików spakowanych i skompresowanych, - możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń), - możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach, - możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej, - wbudowany konektor dla programów pocztowych, - skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej, - skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od klienta pocztowego), - automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji, - możliwość definiowania rożnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie, - automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji, - aktualizacje modułów analizy heurystycznej, - możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła, - możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło, - hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie samo, - po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów, - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku, - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym, - program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB, - funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki), - program powinien być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach, - program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie, - automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń, - aktualizacja dostępna z Internetu, - możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja), - do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa rożne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja), - praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika – praca w tle, - dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania, - wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Licencja dla edukacji co najmniej trzy letnia. |
| Obudowa | Wzmocniona obudowa |
| Niezawodność, jakość wytwarzania | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |
| BIOS | - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji, w szczególności o: - wersji BIOS, - numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji, - ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora - pojemności zainstalowanego dysku twardego, - rodzajach napędów optycznych, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, |
| Diagnostyka | Wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie układu Video - błąd lub uszkodzenie kontrolera klawiatury - awarię BIOS’u - błąd testowania podręcznej pamięci procesora - awarię LCD W pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na : - test procesora - test pamięci, - test baterii, - test wentylatora - test dysku twardego - test portów USB - test matrycy LCD - test karty graficznej - test zasilacza |
| Warunki gwarancji, serwis | - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: - okres gwarancji: min. 24 miesięcy; - okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu; |
| Instalacja i konfiguracja | Do obowiązków Wykonawcy należą: - Dostarczenie sprzętu na miejsce instalacji własnym transportem i na własny koszt. |

| - Laptop dla nauczycieli w szkole wraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem (dla potrzeb edukacyjnych) – szt. 4 |  |
| --- | --- |
| Wymagania minimalne |  |
| Typ | Komputer przenośny typu laptop. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Zastosowanie | Komputer: dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu, dostępu do poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |
| Wydajność obliczeniowa | Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny Overall Performance nie mniejszy, niż 720 punktów – wynik dostępny pod adresem: https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014 ). W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom punktowym określonym powyżej opisu przedmiotu zamówienia, wykonawca złoży wraz z ofertą protokół w postaci wydruku z opublikowanego testu na stronie BAPCo przy czym podana tam konfiguracja sprzętowa ma odpowiadać dokładnie zaoferowanemu komputerowi . |
| Pamięć operacyjna RAM | pojemność minimum 4GB , DDR4 |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4. |
| Matryca | Wymagania dotyczące matrycy: - Przekątna min. 15”; - Rozdzielczość: 1366x768 pikseli; - matryca matowa, typ wyświetlacza: LED |
| Parametry pamięci masowej | Wymagania dotyczące dysku twardego: dysk twardy: min. 200 GB zawierający partycję RECOVERY . Dysk twardy powinien zawierać partycję recovery – na której powinien znajdować się obraz zainstalowanych systemu operacyjnego. Partycja powinna zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego,. |
| Wyposażenie multimedialne | - płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, wbudowane głośniki stereo, kamera internertowa, mikrofon - napęd optyczny DVD-RW - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania - czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDX |
| Komunikacja | - karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną; - bezprzewodowa karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express; - wbudowany moduł Bluetooth. |
| Porty | Wymagania dotyczące portów: minimum 3 szt. porty USB w tym min. 1 port USB 3.0; - minimum 1 port HDMI - minimum 1 port VGA - 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio); |
| Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka |
| Wymagania dotyczące baterii/zasilania | Bateria. Zasilacz sieciowy. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji telefonicznej, nie wymagający aktywacji przez Internet spełniający wymagania bez zastosowania dodatkowych aplikacji: - pełna kompatybilność z oferowanymi komputerami przenośnymi, - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym Polskim i Angielskim, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe, - polska wersja językowa, - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek – aktywne wsparcie techniczne producenta oprogramowania, - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet, - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (co najmniej drukarek, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi), - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania system, - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików rożnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - wbudowany system pomocy w języku polskim, - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework (wszystkie wersje), Adobe Reader X, - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, - możliwość przywracania plików systemowych. - Nie wymaganu mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny, |
| Pakiet biurowy | Wymagania dotyczące oprogramowania biurowego – komercyjna wersja dla edukacji, kompatybilny z systemem operacyjnym pakiet biurowy w polskiej wersji językowej. Wymagania muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, w pełni wspierana przez oferowany system operacyjny. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526). - do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, - pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Edytor tekstów musi umożliwiać: - tworzenie, edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - sprawdzanie pisowni w języku polskim, - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), rozmiaru arkusza, marginesów, - wydruk dokumentów, - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Szkoły oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie i edycję raportów tabelarycznych, - tworzenie i edycję wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie i edycję arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - wyszukiwanie i zamianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Szkoły oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013 - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed edycją. - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisywanie jako prezentacja tylko do odczytu, - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, - tworzenie, wczytywanie i formatowanie: tekstów, obiektów graficznych, tabel, wykresów, nagrań dźwiękowych, wideo, odsyłaczy internetowych, - wczytywanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - możliwość wyboru gotowych szablonów i animacji dla slajdów, - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanych przez Szkoły oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013, Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych; - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów; - mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, - zarządzanie kalendarzem; - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników; - przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - zarządzanie listą zadań; - zlecanie zadań innym użytkownikom; - zarządzanie listą kontaktów; - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. |
| System antywirusowy | Wymagania minimalne komercyjnej licencji dla edukacji: |
|  | - wymagania dotyczące systemu antywirusowego: - pełna zgodność z systemami oferowanymi w komputerach przenośnych (laptopach dla ucznia i nauczyciela), - wersja programu w języku polskim, - pomoc w programie (help) w języku polskim, - dokumentacja do programu dostępna w języku polskim, - dołączona licencja umożliwiająca korzystanie z oprogramowania w celach projektu na okres minimum 24 miesięcy. - ochrona antywirusowa i antyspyware: - pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami, - wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp., - wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami, - skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików, - możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu, - możliwość utworzenia wielu rożnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania), - skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym, - możliwość skanowania dysków przenośnych, - skanowanie plików spakowanych i skompresowanych, - możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń), - możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach, - możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej, - wbudowany konektor dla programów pocztowych, - skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej, - skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od klienta pocztowego), - automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji, - możliwość definiowania rożnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie, - automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji, - aktualizacje modułów analizy heurystycznej, - możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła, - możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło, - hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie samo, - po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów, - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku, - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym, - program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB, - funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki), - program powinien być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach, - program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie, - automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń, - aktualizacja dostępna z Internetu, - możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja), - do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa rożne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja), - praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika – praca w tle, - dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania, - wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Licencja dla edukacji trzyletnia. |
| Niezawodność, jakość wytwarzania | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |
| Diagnostyka | Wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie układu Video - błąd lub uszkodzenie kontrolera klawiatury - awarię BIOS’u - błąd testowania podręcznej pamięci procesora - awarię LCD W pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na : - test procesora - test pamięci, - test baterii, - test wentylatora - test dysku twardego - test portów USB - test matrycy LCD - test karty graficznej - test zasilacza |
| Warunki gwarancji, serwis | - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: - okres gwarancji: min. 24 miesięcy; - okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu; - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| Instalacja i konfiguracja | Do obowiązków Wykonawcy należą: - Dostarczenie sprzętu na miejsce instalacji własnym transportem i na własny koszt. |

| - Laptop do pracowni przyrodniczej wraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem (dla potrzeb edukacyjnych) – szt. 2 |  |
| --- | --- |
| Wymagania minimalne |  |
| Typ | Komputer przenośny typu laptop. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Zastosowanie | Komputer: dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu, dostępu do poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |
| Wydajność obliczeniowa | Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny Overall Performance nie mniejszy, niż 720 punktów – wynik dostępny pod adresem: https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014 ). W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom punktowym określonym powyżej opisu przedmiotu zamówienia, wykonawca złoży wraz z ofertą protokół w postaci wydruku z opublikowanego testu na stronie BAPCo przy czym podana tam konfiguracja sprzętowa ma odpowiadać dokładnie zaoferowanemu komputerowi . |
| Pamięć operacyjna RAM | pojemność minimum 4GB , DDR4 |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4. |
| Matryca | Wymagania dotyczące matrycy: - Przekątna min. 15”; - Rozdzielczość: 1366x768 pikseli; - matryca matowa, typ wyświetlacza: LED |
| Parametry pamięci masowej | Wymagania dotyczące dysku twardego: dysk twardy: min. 200 GB zawierający partycję RECOVERY . Dysk twardy powinien zawierać partycję recovery – na której powinien znajdować się obraz zainstalowanych systemu operacyjnego. Partycja powinna zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego,. |
| Wyposażenie multimedialne | - płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, wbudowane głośniki stereo, kamera internertowa, mikrofon - napęd optyczny DVD-RW - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania - czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDX |
| Komunikacja | - karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną; - bezprzewodowa karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express; - wbudowany moduł Bluetooth. |
| Porty | Wymagania dotyczące portów: minimum 3 szt. porty USB w tym min. 1 port USB 3.0; - minimum 1 port HDMI - minimum 1 port VGA - 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio); |
| Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka |
| Wymagania dotyczące baterii/zasilania | Bateria. Zasilacz sieciowy. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji telefonicznej, nie wymagający aktywacji przez Internet spełniający wymagania bez zastosowania dodatkowych aplikacji: - pełna kompatybilność z oferowanymi komputerami przenośnymi, - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym Polskim i Angielskim, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe, - polska wersja językowa, - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek – aktywne wsparcie techniczne producenta oprogramowania, - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet, - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (co najmniej drukarek, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi), - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania system, - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików rożnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - wbudowany system pomocy w języku polskim, - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework (wszystkie wersje), Adobe Reader X, - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, - możliwość przywracania plików systemowych. - Nie wymaganu mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny, |
| Pakiet biurowy | Wymagania dotyczące oprogramowania biurowego – komercyjna wersja dla edukacji, kompatybilny z systemem operacyjnym pakiet biurowy w polskiej wersji językowej. Wymagania muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, w pełni wspierana przez oferowany system operacyjny. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526). - do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, - pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Edytor tekstów musi umożliwiać: - tworzenie, edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - sprawdzanie pisowni w języku polskim, - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), rozmiaru arkusza, marginesów, - wydruk dokumentów, - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Szkoły oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie i edycję raportów tabelarycznych, - tworzenie i edycję wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie i edycję arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - wyszukiwanie i zamianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Szkoły oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013 - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed edycją. - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisywanie jako prezentacja tylko do odczytu, - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, - tworzenie, wczytywanie i formatowanie: tekstów, obiektów graficznych, tabel, wykresów, nagrań dźwiękowych, wideo, odsyłaczy internetowych, - wczytywanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - możliwość wyboru gotowych szablonów i animacji dla slajdów, - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanych przez Szkoły oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2013, Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych; - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów; - mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, - zarządzanie kalendarzem; - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników; - przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - zarządzanie listą zadań; - zlecanie zadań innym użytkownikom; - zarządzanie listą kontaktów; - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. |
| System antywirusowy | Wymagania minimalne komercyjnej licencji dla edukacji: |
|  | - wymagania dotyczące systemu antywirusowego: - pełna zgodność z systemami oferowanymi w komputerach przenośnych (laptopach dla ucznia i nauczyciela), - wersja programu w języku polskim, - pomoc w programie (help) w języku polskim, - dokumentacja do programu dostępna w języku polskim, - dołączona licencja umożliwiająca korzystanie z oprogramowania w celach projektu na okres minimum 24 miesięcy. - ochrona antywirusowa i antyspyware: - pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami, - wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp., - wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami, - skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików, - możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu, - możliwość utworzenia wielu rożnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania), - skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym, - możliwość skanowania dysków przenośnych, - skanowanie plików spakowanych i skompresowanych, - możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń), - możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach, - możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej, - wbudowany konektor dla programów pocztowych, - skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej, - skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od klienta pocztowego), - automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji, - możliwość definiowania rożnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie, - automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji, - aktualizacje modułów analizy heurystycznej, - możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła, - możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło, - hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie samo, - po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów, - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku, - system antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym, - program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB, - funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki), - program powinien być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach, - program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie, - automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń, - aktualizacja dostępna z Internetu, - możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja), - do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa rożne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja), - praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika – praca w tle, - dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania, - wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Licencja dla edukacji trzyletnia |
| Niezawodność, jakość wytwarzania | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |
| Diagnostyka | Wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie układu Video - błąd lub uszkodzenie kontrolera klawiatury - awarię BIOS’u - błąd testowania podręcznej pamięci procesora - awarię LCD W pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na : - test procesora - test pamięci, - test baterii, - test wentylatora - test dysku twardego - test portów USB - test matrycy LCD - test karty graficznej - test zasilacza |
| Warunki gwarancji, serwis | - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: - okres gwarancji: min. 24 miesięcy; - okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu; - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| Instalacja i konfiguracja | Do obowiązków Wykonawcy należą: - Dostarczenie sprzętu na miejsce instalacji własnym transportem i na własny koszt. |

| - ZARZADZANIE KLASĄ – 2 szt. , po 1 w każdej pracowni komputerowej |  |
| --- | --- |
| Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową | Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta komputera. * Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela. * Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów. * Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów na początku lekcji. * Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi. * Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji. * Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera. * Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy. * Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji. * Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego zachowania * Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy technicznej ZARZADZANIE DRUKOWANIEM * Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie. * Ograniczenie ilości drukowanych stron. * Autoryzacja ucznia przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania. * Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek. * Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki. * Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki. ZARZADZANIE URZADZENIAMI * zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB. * Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD. * Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych. REJESTR UCZNIÓW * Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia na początku lekcji. * Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu. * Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego Ucznia. * Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów. PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na górze ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub by ukrywał się automatycznie. Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela. PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW * Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. * Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. * Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia. TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU) * Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom. * Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom. * Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom. * Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom. * Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów. * Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych. * Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego odtworzenia. PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA) Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, wspomagających prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej. WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie. WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarka na komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje Nauczyciela w witrynie. LIDERZY GRUP Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podział Liderów i członków ich grup. CZAT GRUPOWY LUB 1:1 Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych Uczniów, z możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są dostępne emotikony. AUDIO W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu. PREZENTACJA EKRANU UCZNIA Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji. PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami. MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez zakłócania toku lekcji. PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB MONITOROWANIA) * Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie. * Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych zestawach. * Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny. * Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej rozdzielczości. MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści. MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z nich. Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu przez Uczniów i przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji. POMIAR I KONTROLA APLIKACJI * Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów. * Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach. * Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu. * Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie. * Blokowanie działania zabronionych aplikacji. * Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji. POMIAR I KONTROLA INTERNETU * Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów. * Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach. * Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu. * Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie. * Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych. * Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych. BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości wiodących wyszukiwarek internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie wyszukiwania. EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz dowolnego Ucznia w klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system operacyjny każdej ze stron. DZIENNIK UCZNIA Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, że podczas typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcja i automatycznie zamieścić w pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji. * Cele i szczegóły dotyczące lekcji. * Notatki Nauczyciela. * Notatki poszczególnych Uczniów. * Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia). * Wyniki ankiety klasowej lub grupowej. * Ekrany wirtualnej tablicy. * Wyniki testów poszczególnych Uczniów. * Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji. * Kopie zapisów czatów klasowych. Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji omawianych na lekcji, a także jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane podsumowanie działań dla Nauczyciela. ANKIETOWANIE UCZNIÓW Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, poprzez szybką ankietę. * Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi. * Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy. * Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów. * Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom. TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając z pytań tekstowych, obrazowych, audio i wideo. * Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić. * Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki. * 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania. * Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi. * Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5). * Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym. * Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu. * Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi. * Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi). * Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program. BEZPIECZENSTWO: Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i autoryzowane korzystanie z oprogramowania. Należeć musi do nich: * Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi. * Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania. * Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalności, stosownie do potrzeb. * Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania nauczycielskiego lub technicznego. * Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta. * Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. * Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera Ucznia. Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich zastosowania. Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji na komputerze każdego Ucznia. KONSOLA TECHNICZNA Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by zawsze były one dostępne na potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla techników laboratoryjnych i kierowników sieci. Konsola techniczna musi umożliwiać: * Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci. * Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia. * Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów. * Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej. * Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. * Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami systemu. * Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze. * Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela. * Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie. * Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas. * Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji. * Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami. * Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku sekund. * Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze. * Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów. * Praca z laptopami i komputerami typu tablet PC. |

| - Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów – 2 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość półek | minimum 20 |
|  | Wymiary półek | pozwalające na umieszczenie na nich komputerów ucznia i nauczyciela |
|  | Udźwig półki | minimum 9 kg. |
|  | Wysokość szafki | nie większa niż 1250 mm |
|  | Długość szafki | nie większa niż 920 mm |
|  | Szerokość szafki | nie większa niż 500 mm |
|  | Drzwi | Otwierane drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach umożliwiające wkładanie i wyjmowanie notebooków |
|  | Wózek | Krawędzie dolne wózka zabezpieczone narożnikami gumowymi Wózek posiada uchwyty do prowadzenia po obu stronach Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy (gr. 18mm)- klasa higieniczności E1 Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowany proszkowo farbami poliestrowo- epoksydowymi Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów) |
|  | kółka | cztery kółka o średnicy minimum 10 cm i nośności 150 kg na kółko w tym dwa z hamulcem powierzchnia toczna kółek wykonana z gumy niebrudzącej powierzchni |
|  | przystosowanie do pracy z napięciem | przystosowanie do pracy z napięciem ~230V Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w 20 gniazd z uziemieniem oraz skrzynki sekwens era Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych jest świecąca dioda Wózek posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego Do wózka jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości nie krótszej niż 3 metry |
|  | Certyfikaty | Wózek posiada deklarację zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. Producent wózka posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 |
|  | Gwarancja | Gwarancja producenta minimum 2 lata |

| - Ekran ścienny ręcznie rozwijany z rączką - ilość szt. 6 |  |
| --- | --- |
| Wymagania minimalne |  |
| TYP ekranu | matowy |
| blokada | wbudowana blokada, która zabezpiecza ekran przed samoczynnym zwijaniem się |
| Format powierzchni roboczej | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | Min.195x145 |
| Kaseta | Metalowa |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |
| Montaż | Łatwy montaż ścienny |

| - Tablica interaktywna z systemem mocowania – 4 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia tablicy | Wymiary tablicy min. 177,6×128,6 cm Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora min. 168×114,6 cm |
|  | Rozdzielczość w calach | >=80” |
|  | Waga | maksymalnie 34 kg |
|  | Powierzchnia tablicy | ceramiczna, dostosowana do projekcji i pisania po niej pisakami sucho ścieralnymi |
|  | Technologia | podczerwieni, wielodotykowa, pozwala na bezproblemową i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie |
|  | Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie | za pomocą przewodu USB |
|  | Gwarancja producenta na tablicę | 3 lata |
|  | Obsługa tablicy | za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca |
|  | Pisak do obsługi tablicy | 4 pisaki magnetyczne |
|  | Obsługa multigestów | tak |
|  | Serwis | Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym, |
|  | Oprogramowanie | płyta CD – sterownik i oprogramowanie do prowadzenia prezentacji/adnotacji : oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp., polska wersja językowa |

7. Projektor krótkoogniskowy z uchwytem ściennym - ilość 6szt

Wymagania minimalne: Rozdzielczość min: XGA 1024 x 768 Kontrast min.: 15 000: 1 Przekątna obrazu: 60” - 200” Odległość od ekranu ok.: 0,76 – 2.52 Wbudowane głośniki Złącza wejścia: VGA (D-Sub 15 styków), HDMI, S-Video, Composite Video, Audio(mini Jack) Złącza wyjścia: VGA (D-Sub 15 styków), audio (Mini Jack), RJ45 Poziom hałasu: <= 36 dB Akcesoria: Pilot, kabel VGA, Instrukcja obsługi, Osłona obiektywu, Przewód zasilający Gwarancja edukacyjna: co najmniej 60 miesięcy projektor, minimum 24 miesięcy na lampę

W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oraz uruchomienia dostarczonego sprzętu w ramach ceny za dostawę urządzeń. W ten sposób wykonawca wykaże, że dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie i gotowy do użytkowania.

Inne wymagania dotyczące montażu urządzeń:

- Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym, głośniki muszą być zainstalowane na uchwytach producenta.

- Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż:

- Od tablicy do komputera - 15m

- Od projektora do komputera 15m

- Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy.