PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Lipa

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,580 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 580,00x1,00x2 = 1160,00 m2 | m2 | 1160,00 |
| 1.3. | 01.02.02. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km 1160,00 m2 x 0,15 m = 174,00 m3 | m3 | 174,00 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 580,00x5,00 = 2900,00 m2 | m2 | 2900,00 |
| 2.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie uzupełnienia podbudowy po zdjęciu warstwy humusu kruszywem naturalnym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 580,00x1,00x2 = 1160,00 m2 | m2 | 1160,00 |
| 2.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 580,00x5,00 = 2900,00 m2 | m2 | 2900,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 580,00x5,00 = 2900,00 m2 | m2 | 2900,00 |