PRZEDMIAR ROBOT

| Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Małe na odcinku 0+000 do 0+493 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty w zakresie dróg Kod CPV 45233120-6 |  |  |  |  |  |
|  | SST D-M-00.00.00 | Nakłady rzeczowe | Roboty drogowe | jedn, | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym dla tras drogowych. Powykonawcza inwentaryzacja qeodezyjna trasy drogi. | km | 0,49 |
| II |  |  | ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 | KNNR6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV Obmiar 493*5,00=2465 | m2 | 2465,00 |
| 3 | D-06.03.01 | KNNR6 | Uzupełnienie poboczy za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Obmiar 493*2*0,5 | m2 | 493,00 |
| 4 | D-04.01.01 | KNNR6 | Koryta o głęb. 25 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV przy wykonaniu zjazdów i mijanki Obmiar 3,26+67,06+15,26+11,94=97,52 | m2 | 97,52 |
| 5 | D-04.02.01 | KNNR6 | Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm przy wykonaniu zjazdów i mijanki Obmiar 3,26+67,06+15,26+11,94=97,52 | m2 | 97,52 |
| 6 | D-04.04.01 | KNNR6 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm przy wykonaniu zjazdów i mijanki Obmiar 3,26+67,06+15,26+11,94=97,52 | m2 | 97,52 |
| III |  |  | ROZDZIAŁ 13 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE - Kod CPV 45233142-6 |  |  |
| 7 | D-03.01.03 | KNNR6 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy | m | 9,00 |

51

| 8 | D-03.01.03 | KNNR6 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy | m | 8,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV |  |  | ROZDZIAŁ 10 UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZNI - Kod CPV 45233200-1 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | KNNR6 | Skropienie nawierzchni drogowych międzywarstwowo przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilości 0,15 do 0,20 kg/m2 493*4,12= 2031,16 | m2 | 2031,16 |
| V |  |  | ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0 |  |  |
| 10 | D-05.03.05 | KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16mm transport mieszanki samochodami samowyład. Obmiar 493*4,12=2031,16 | m2 | 2031,16 |
| 11 | D-05.03.05 | KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/12,8 mm transport mieszanki samochodem samowyład. iObmiar 493*4,00=1972 | m2 | 1972,00 |
| 12 | D-05.03.05 | KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16mm transport mieszanki samochodami samowyład. [ zjazdy i mijanka] Obmiar 2,72+53,62+10,45+7,68=74,47 | m2 | 74,47 |
| 13 | D-05.03.05 | KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/12,8 mm transport mieszanki samochodem samowyład. [ zjazdy i mijanka] Obmiar 2,72+53,62+10,45+7,68=74,47 | m2 | 74,47 |
| VI |  |  | ROZDZIAŁ 07 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE - Kod CPV 45233280-5 |  |  |
| 14 | D-07.02.01 D- 07.02.01 | KNNR6 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt | 1,00 |
| 15 |  | KNNR6 | Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm | szt | 1,00 |
| VII |  |  | ROZDZIAŁ 06 URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE - Kod CPV 45233100-0 |  |  |
| 16 | D-03.01.01 KNNR6 |  | Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm | szt | 2,00 |

FORMULARZ - Kosztorysu ofertowego

| Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Małe na odcinku 0+000 do 0+493 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie dróg |  |  |  |  |  |  |
|  | SST D-M-00.00.00 | Nakłady rzeczowe | Roboty drogowe | jedn, | ilość | cenajedn. | war |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| i |  |  | ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45112600-1 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.0l | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym dla tras drogowych. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna trasy drogi. | km | 0,49 |  |  |
| ii |  |  | ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2 |  |  |  |  |
| 2 | D-04.01.01 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV Obmiar 493*5,00=2465 | m2 | 2465,00 |  |  |
| 3 | D-06.03.01 | KNNR 6 | Uzupełnienie poboczy za pomocą kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Obmiar 493*2*0,5 | m2 | 493,00 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | KNNR 6 | Koryta o głęb. 25 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV przy wykonaniu zjazdów i mijanki Obmiar 3,26+67,06+15,26+11,94=97,52 | m2 | 97,52 |  |  |
| 5 | D-04.02.01 | KNNR 6 | Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm przy wykonaniu zjazdów i mijanki Obmiar 3,26+67,06+15,26+11,94=97,52 | m2 | 97,52 |  |  |
| 6 | D-04.04.01 | KNNR 6 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm przy wykonaniu zjazdów i mijanki Obmiar 3,26+67,06+15,26+11,94=97,52 | m2 | 97,52 |  |  |
| III |  |  | ROZDZIAŁ 13 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE - Kod CPV 45233142-6 |  |  |  |  |
| 7 | D-03.01.03 | KNNR 6 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy | m | 9,00 |  |  |

| 8 | D-03.01.03 | KNNR 6 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy | m | 8,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV |  |  | ROZDZIAŁ 10 UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZNI - Kod CPV 45233200-1 |  |  |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | KNNR 6 | Skropienie nawierzchni drogowych międzywarstwowo przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilości 0,15 do 0,20 kg/m2 493*4,12= 2031,16 | m2 | 2031,16 |  |  |
| V |  |  | ROZDZIAŁ 03 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - Kod CPV 45233100-0 |  |  |  |  |
| 10 | D-05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16mm transport mieszanki samochodami samowyład. Obmiar 493*4,12=2031,16 | m2 | 2031,16 |  |  |
| 11 | D-05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/12,8 mm transport mieszanki samochodem samowyład. iObmiar 493*4,00=1972 | m2 | 1972,00 |  |  |
| 12 | D-05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16mm transport mieszanki samochodami samowyład. [ zjazdy i mijanka] Obmiar 2,72+53,62+10,45+7,68=74,47 | m2 | 74,47 |  |  |
| 13 | D-05.03.05 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,wg. normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/12,8 mm transport mieszanki samochodem samowyład. [ zjazdy i mijanka] Obmiar 2,72+53,62+10,45+7,68=74,47 | m2 | 74,47 |  |  |
| VI |  |  | ROZDZIAŁ 07 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE -Kod CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 14 | D- 07.02.01 D-07.02.01 | KNNR 6 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 15 |  | KNNR 6 | Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm | szt | 1,00 |  |  |
| VII |  |  | ROZDZIAŁ 06 URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE - Kod CPV 45233100-0 |  |  |  |  |
| 16 | D-03.01.01 KNNR 6 |  | Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm | szt | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | razem netto |  |  |
|  |  |  |  |  | podatek VAT 22 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem brutto |  |  |