Załącznik nr 4a do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Koziczyn

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie przez geodetę | km | 1,377 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 20 cm ze złożeniem w hałdę 224,00x2,00+1152,00x6,00 = 7360,00 m2 | m2 | 7360,00 |
| 1.3. | 01.02.02. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km 224,00x2,00+1152,00x6,00 = 7360,00 m2 x 0,20 m = 1472,00 m3 | m3 | 1472,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego min. 0,40 m3 w gruncie kat. III z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 7 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 10 cm 135,00x5,60+1242,00x5,80 = 7959,60 m2 x 0,10 m = 795,96 m3 | m3 | 795,96 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 135,00x5,80+1242,50x5,80 = 7962,50 m2 | m2 | 7962,50 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-04 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 20 cm 135,00x5,80+1242,50x5,80 = 7962,50 m2 | m2 | 7962,50 |
| 3.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 135,00x5,60+1242,50x5,60 = 7714,00 m2 | m2 | 7714,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 135,00x5,10+1242,50x5,10 = 7025,25 m2 | m2 | 7025,25 |