| # USŁUGI INWESTYCYJNE - DORADZTWO # mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak 06–400 Ciechanów, ul. P. Gojawiczyńskiej 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Grzybowo. Adres obiektu: Grzybowo i Targonie. Inwestor: GMINA REGIMIN 06-461 Regimin. |  |  |  |
| Projektant | mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak | 08.2016r. |  |

- Zakres robót.

W zakres robót zadania inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty:

    - Przepompownie ścieków w miejscowości Grzybowo.

    - Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych po robotach ziemnych.

    - Sieć grawitacyjna z rur litych PVC-U SDR 34 i SDR 26 o średnicy 160, 200 mm.

    - Sieć grawitacyjna z rur kamionkowych przeciskowych o średnicy 150 i 200 mm

    - Sieć grawitacyjna z rur polietylenowych PE100RC SDR17 i SDR11 o średnicy 160, 200             i 225 mm.

    - Rurociąg tłoczny z rur PE100RC SDR 17 o średnicy 63, 90, 110 mm i z rur PE100RC SDR17 o średnicy 90 i 110 mm wykonywanych w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów wchodzących w zakres zadania.

Z względu na charakter zadania inwestycyjnego realizacja obiektów sieciowych oraz przepompowni może przebiegać równolegle. Na działkach z przepompowniami ścieków kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna być następująca:

    - Montaż obudów przepompowni ścieków.

    - Wyposażenie technologiczne przepompowni.

    - Przyłącza energetyczne wykonane przez Zakład Energetyczny.

Obiekty sieciowe należy realizować w następującej kolejności:

    - Sieci grawitacyjne poczynając od przepompowni ścieków. Dopuszcza się realizację sieci równolegle w różnych miejscach, pod warunkiem zachowania właściwych spadków w sieci.

    - Sieci ciśnieniowe  z rur PE100 SDR17 od przepompowni do studni końcowych na sieci grawitacyjnej.

    - Sieci grawitacyjne z rur PVC-U SDR 34 o średnicy 160 mm od studni połączeniowych na sieci do instalacji wewnętrznych na terenie nieruchomości.

Dopuszcza się inna kolejność robót na sieci grawitacyjnej za zgodą Inspektora Nadzoru.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie budowy obiekty kubaturowe poza budynkami, do których będą wykonywane przyłącza kanalizacji sanitarnej, nie występują.

Na obszarze budowy sieci kanalizacyjnej występują następujące obiekty budowlane, które będą wpływać na bezpieczeństwo w trakcie realizacji robót:

  - Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków.

  - Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

  - Napowietrzna sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia.

  - Jezdnie asfaltowe i o nawierzchni nieutwardzonej dróg powiatowych i gminnych.

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania niewłaściwych metod pracy oraz materiałów a także z przyczyn losowych pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego narażeni są na:

    - Mechaniczne urazy i obrażenia ciała związane z:

- Obsługą maszyn i urządzeń oraz elektronarzędzi.

- Wykonywaniem prac związanych z transportem materiałów.

- Upadkiem z terenu powierzchni do wykopu lub na skutek potknięcia oraz poślizgnięcia.

- Przysypaniem ziemią w wykopie.

- Potrąceniem przez przejeżdżające po drogach środki transportu.

    - Porażenie prądem elektrycznym przy obsłudze urządzeń i elektronarzędzi oraz przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu sieci energetycznych.

    - Obrażenia ciała woda o wysokim ciśnieniu przy wykonywaniu robót w obrębie sieci wodociągowej.

    - Podrażnienia i poparzenia związane z wydzielaniem się związków szkodliwych w trakcie prac przy zgrzewaniu rur PE100.

Wszystkie wymienione wyżej zagrożenia mogą wystąpić w trakcie prac przygotowawczych          i robót budowlanych w każdym miejscu objętym projektem zagospodarowania terenu.

Szczególnie niebezpieczne miejsca, w których wystąpią zagrożenia to:

- Skrzyżowanie dróg powiatowych i gminnych w których będą prowadzone roboty budowlane.

- Teren nieruchomości z uwagi na przebywanie mieszkańców w pobliżu prowadzonych robót.

- Ciągi dróg powiatowych i gminnych, w których prowadzone będą roboty budowlane.

- Teren na którym zlokalizowana są przepompownie ścieków z uwagi na głębokie wykopy.

- Sposób prowadzenia instruktażu.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik Budowy lub kierownik robót stosownie do posiadanego zakresu obowiązków.

Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do zapoznania wszystkich zatrudnionych pracowników z projektem budowlanym poszczególnych obiektów oraz określić ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas wykonywania robót budowlanych oraz eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wyżej wymienione zasady zostały określone w aktach prawnych, a w szczególności w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa     i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001r. poz. 1263).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zapoznać pracowników           z czynnościami przy udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kierownik Budowy zobowiązany jest do udzielenia instruktażu bezpośrednio na stanowisku pracy przed przystąpieniem do prac. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- Realizację prac budowlanych w sposób zgodny z wymaganiami bhp i technologią wykonywania poszczególnych robót.

- Dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, elektronarzędzi i sprzętu pomocniczego oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem (w razie stwierdzenia usterek lub niesprawności należy zawiadomić bezzwłocznie przełożonych).

- Używanie przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu pomocniczego ochrony osobistej.

- Zakaz przebywania na terenie budowy w stanie nietrzeźwym.

- Zakaz przebywania na terenie budowy wszystkich osób nieupoważnionym.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Działkę na której usytuowano budynek pompowni przed przystąpieniem do robót należy ogrodzić, a pozostały teren podczas realizacji robót oznakować za pomocą taśmy ostrzegawczej i tablic informacyjnych.

- Dla pojazdów mechanicznych używanych do wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

- Zapewnić przejścia dla ruchu pieszego.

- Wyznaczyć, wyrównać i zapewnić odwodnienie miejsca do składowania materiałów            i wyrobów.

- Materiały i wyroby składować w sposób wykluczający możliwość ich wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

- W czasie przerwy w pracy oraz po jej zakończeniu, maszyny robocze zabezpieczyć przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.

- Maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Maszyny i urządzenia podlegające rewizji Urzędu Dozoru Technicznego muszą posiadać aktualne dopuszczenie do eksploatacji.

- Przy każdej maszynie i urządzeniu należy umieścić na widocznym miejscu instrukcje obsługi zawierającą wymagania bhp dla danego stanowiska pracy.

- Sprzęt mechaniczny i pomocniczy musi posiadać ustalone parametry techniczno-eksploatacyjne (udźwig, nośność, ciśnienie, temperatura, itp.) uwidocznione w postaci trwałego i widocznego napisu umieszczonego na obudowie. Przeciążanie sprzętu ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione.

- Zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów i wyrobów oraz placów postojowych dla maszyn roboczych i pojazdów pod liniami napowietrznymi  lub                 w odległości mniejszej od 10 m licząc w poziomie od skraju przewodów.

- Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami i elektronarzędziami powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób obsługujących te urządzenia           i narzędzia i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Prowadzić kontrolę okresową stanu technicznego urządzeń i elektronarzędzi zgodnie         w wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowych.

- Elektronarzędzia przed ich użyciem należy sprawdzić zwracając szczególna uwagę na to czy spełnione są wymagania przed porażeniem prądem elektrycznym (stan wtyczki kontaktowej, izolacja przewodu zasilającego, obudowa, czy wyłącznik działa prawidłowo     i itp.).

- Przy posługiwaniu się elektronarzędziami należy przestrzegać następujących zasad:

  - Narzędzia muszą być prawidłowo uziemione lub zerowane.

  - Nie wolno stosować przedłużaczy wykonanych z dwóch żył przewodów; dla zachowania ciągłości ochrony przeciwporażeniowej przedłużacz powinien być wykonany z przewodu trzyżyłowego z gniazdem wtykowym i wtyczką przystosowaną do przyłączenia przewodu ochronnego.

  - Nie wolno używać elektronarzędzi w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłów lub oparów substancji łatwopalnych.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić czy narzędzia i urządzenia są sprawne oraz czy osłony i zabezpieczenia są we właściwym miejscu i w należytym stanie. Po zakończeniu pracy urządzenie i narzędzia należy oczyścić i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem i włączeniem prądu.

- Na stanowiskach pracy powinny znajdować się wyłącznie tylko te narzędzia, które są potrzebne do wykonywania poszczególnych elementów robót. Zabrania się używania narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem, uszkodzonych tępych i źle oprawionych.

- Zabrania się wkładani narzędzi o ostrych krawędzi lub zakończeniach do kieszeni ubrań roboczych i ochronnych.

- Stan narzędzi musi być regularnie kontrolowany. Narzędzi uszkodzone lub nie odpowiadające normom i warunkom technicznym należy niezwłocznie wycofać                    z użytkowania.

- Młotki, siekiery i kilofy muszą być osadzone na trzonkach zaklinowanych. Kliny, przebijaki lub przecinaki stosowane do przecinania i przebijania elementów betonowych powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 0,7 m.

- Do przenoszenia drobnych narzędzi w celu wykonywania prac poza stanowiskiem pracy używać wyłącznie skrzynki lub torby narzędziowej przystosowanej do zawieszenia na ramieniu.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych należy wyznaczyć ich położenie oraz bezpieczna odległość w jakiej mogą być wykonywane roboty oraz sposób ich wykonywania. W pobliżu uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady. Niezależnie od balustrad w uzasadnionych względami bezpieczeństwa przypadkach wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu jest zabronione.

- W czasie zasypywania obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je w miarę zasypywania wykopu.

- Przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- Przed podniesieniem elementu żelbetowego lub betonowego należy przewidzieć bezpieczny sposób:

  - Naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania.

  - Stabilizacji elementu.

  - Uwolnienia elementów z haków zawiesia.

  - Podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia.

- Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

- W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: stosować zawiesia odpowiednie do ciężaru i rodzaju elementów, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.

- Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.

- Zgrzewanie doczołowe prowadzić przy temperaturach otoczenia od 0 do 45 st. C. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr i mgła) strefę zgrzewania należy chronić przez odpowiednie zabezpieczenie miejsca zgrzewania. Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić poprawność wskazań temperatury, powierzchnie zgrzewane oczyścić z zabrudzeń.

- Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.

- Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.

- W czasie montażu konstrukcji drewnianej i deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji.

- Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

- Wydzielić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

- Wyznaczyć drogi ewakuacyjne odpowiadające przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpożarowym.

- Wyposażyć teren budowy w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. Sprzęt musi być sprawny i rozmieszczony zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

- Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą mieć trwałe i ustabilizowane podłoże.

- Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonania pracy.

- W miejscach widocznych ustawić tablice z numerami alarmowymi.

- Na placu budowy powinna znajdować się apteczka (torba sanitarna) zawierająca zestaw leków i środków opatrunkowych oraz „Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach”.

- Na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

Projektant: