OPIS   TECHNICZNY

Projektu zagospodarowania części działek w obrębie Grzybowo Targonie Gm. Regimin.

Inwestor: GMINA REGIMIN 06-461 Regimin.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Grzybowo Gmina Regimin.

- Stan istniejący.

Nieruchomości zabudowane położone są w miejscowości Grzybowo. Obszar miejscowości uzbrojony jest w sieć wodociągową, sieć energetyczną napowietrzną i kablową oraz sieć telekomunikacyjną.

- Stan projektowany.

Urządzenia budowlane.

Na działkach usytuowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34               o średnicy 160 mm i 200 mm, rur PVC-U SDR26 o średnicy 200 mm, rur PE100                           o średnicy 63, 110, 160, 200, 225 mm i rur kamionkowych o średnicy 150 i 200 mm. Długość projektowanej sieci 10241,5 m.

Układ komunikacyjny.

Wjazd na teren projektowanej sieci w części z drogi powiatowej. Istniejący układ komunikacyjny w pełni zabezpiecza potrzeby realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieci uzbrojenia terenu.

Na obszarze projektowanej sieci występuje następujące uzbrojenie:

- Sieć wodociągowa z przyłączami.

- Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

- Napowietrzna i kablowa sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia.

Ukształtowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Teren ukształtowany                       na rzędnych 117,00 - 127,26 m.n.p.m.

Zieleń.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy dróg gminnych i działki osób fizycznych. Tereny zalesione i zadrzewione nie występują. W trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew i nowych nasadzeń.

- Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 2169,15 m2.

- Warunki geotechniczne.

Na terenie działki występują proste warunki gruntowe. Na głębokości ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych. W podłożu gruntowym pod warstwą nasypów występują gliny zwałowe i gliny pylaste. Grunty występujące na działce zalicza się do III kategorii. Grunty te nie nadają się do zasypania i zagęszczania wykopów w pasach drogowych i należy je wymienić.

Obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do terenu ułożenia przyłączy wraz ze studniami  kontrolnymi poszerzonego o 1,0 m od krawędzi rury i studni z każdej strony               w granicach działek o nr ewidencyjnych 64, 69 położonych w obrębie Targonie i 112, 125, 213, 212/2, 215, 218, 123, 104/9, 158, 257, 271, 209, 204, 202, 211/1, 188/2, 180, 351, 359, 284, 299, 297/2, 297/15, 73, 88, 28/1, 82, 16/1, 20/13, 18, 300/7, 116, 294, 154/1, 200, 57, 214/3, 81, 60, 62, 100/5, 163, 52/2, 52/1, 264, 266/1, 265, 262, 285/2, 286/1, 170, 175, 171, 157/2, 157/6, 297/3, 297/9, 228/2, 352/1, 352/2, 302, 301, 353, 282, 354, 229/1, 229/2, 231, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 237, 239/1, 239/5, 240, 242, 243/3, 27/1, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 22/8, 23/7, 24/10, 24/12, 15/7, 15/6, 15/5, 15/4, 15/3, 70/1, 66, 64, 20/18, 29/1, 58 położonych w obrębie Grzybowo. Projektowane przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej nie ograniczają możliwości zagospodarowania działek zabudowanych                     i niezabudowanych na, których zostały usytuowane z wyjątkiem wyżej określonego obszaru oddziaływania.

Podstawa określenia obszaru oddziaływania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Polska Norma PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania                       w projektowaniu.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

- Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka             z o.o.

- Pozostałe informacje.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki nie leżą w granicach terenu górniczego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.

Projektant:						Sprawdzający: