2021-04-27

| Inwestor: GMINA REGIMIN UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19 06-461 REGIMIN | Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. ul. Miodowa 1 09-100 Poświętne, |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Targonie w kierunku Ropel

Adres budowy: Targonie, 06-461 Regimin

Obiekt: droga wewnętrzna

Rodzaj robót: Nawierzchniowe

CPV: 45233120-6

Data oprac.: 2021-04-27

Podstawa opracowania: KNNR 1, AW, KNNR 6

| Sporządził: mgr inż. Joanna Mężyńska | Sprawdził: inż. Paweł Szymański MAZ/0191/ZOOD/11 |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,94 |
| 1. |  | km 0+000-0+942 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,942 |  | 0,94 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,94 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozebranie istniejących przepustów wraz ze ściankami czołowymi i wywozem, na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |

3. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-040-020 |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 2*2 |  | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-070-040 |  | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 14,00 |
| 1. |  | 8+6 |  | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,84 |
| 1. |  | 14*0,3*0,2 |  | 0,84 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,84 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45222000-9

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4 740,80 |
| 1. |  | nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 942*4,90 |  | 4 615,80 |  |  |  |
| 3. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 25*5 |  | 125,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 740,80 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4 740,80 |
| 1. |  | nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 942*4,90 |  | 4 615,80 |  |  |  |
| 3. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 25*5 |  | 125,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 740,80 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnirniu 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4 175,60 |
| 1. |  | nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 942*4,30 |  | 4 050,60 |  |  |  |
| 3. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 25*5 |  | 125,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 175,60 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-050-050 |  | Nawierzchnia z destruktu asfaltowego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - analogia krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 893,00 |
| 1. |  | nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 942*4,0 |  | 3 768,00 |  |  |  |
| 3. |  | zjazdy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 25*5 |  | 125,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 893,00 |