KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 120812W relacji Kozdroje - Kalisz na odcinku o długości 2,628 km

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 2,628 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków porastających przydrożne rowy wraz z uporządkowaniem terenu po karczowaniu |  | ha | 0,150 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na zawyżonych poboczach przy grubości warstwy przy grubości warstw 5 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 5262,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 262,80 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 05.03.17. | Wykonanie remontu cząstkowego zniszczonej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 50/70 wbudowaną na gorąco z zagęszczeniem mechanicznym | ton |  | 30,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 9215,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 06.01.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  | 5262,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | 04.04.01. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | ton |  | 30,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  | m2 | 9215,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |