- OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. „Remont drogi gminnej relacji Kozdroje – Kalisz na odcinku 2628 mdo zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz – Kozdroje – Włosty na odcinku ok. 4500 m”, na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 71, 110, 145  w obrębie nr 0009 Kozdroje, 7 w obrębie nr 0004 Kalisz,  164, 309 w obrębie nr 0020 Szulmierz, jednostka ewidencyjna 140208_2 Regimin, gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

Projektant:  mgr inż. Tomasz Dusiński, upr. proj. nr  MAZ/0013/PWBD/18,  MAZ/BD/0462/18

Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Dusiński, upr. proj. nr 7342/Cie-101/94, MAZ/BD/1332/01

2. Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Gminy Regimin, 06-461 Regimin, ul.

A. Rzewuskiego 19 w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 do celów opiniodawczych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa

runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod

staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia

08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej remontu drogi gminnej Kozdroje - Kalisz. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na oczyszczeniu i skropieniu podłoża, wykonaniu warstwy wzmacniająco – wyrównawczej jezdni, wykonaniu poboczy i nawierzchni zjazdów. Remontowana droga dzięki wykonaniu twardej nawierzchni poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Poprawi się bezpieczeństwo na drodze. Zmniejszy się również hałas oraz emisja gazów i pyłów do powietrza. Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnie nawierzchni są znaczne a wiążą się z kilkakrotnymi w ciągu roku zabiegami remontów cząstkowych, wypełniania wybojów oraz uzupełniania jezdni emulsją asfaltową i kruszywem. Wyremontowana droga podniesie walory miejscowości Kozdroje oraz terenów przyległych do drogi, które z uwagi na swoje położenie (bliskość siedziby gminy Regimin i siedziby powiatu Ciechanów) mogą stać się miejscem do nowych osiedleń oraz rozwoju agroturystyki.

- Opis stanu istniejącego

Remontowana droga jest położona we wschodniej części Gminy Regimin. Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduje w km 0+000,00, na skrzyżowaniu z drogą Kozdroje – Trzcianka – Niestum a koniec przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 616 Rembielin – Grudusk - Ciechanów. Odcinek remontowany posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego zamkniętą potrójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową i grysami szerokości 3,60 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 9,00 do 12,50 m.  Teren przyległy do drogi to zabudowane posesje mieszkalne na odcinku od km 0+000 do km 0+110 i od km 2+156 do km 2+240 oraz pola uprawne, łąki, pastwiska i nieużytki. Remontowana droga stanowi część układu komunikacyjnego obsługującego gminę Regimin i powiat ciechanowski. Jest drogą klasy D (dojazdowa). Na całym projektowanym odcinku droga posiada przekrój szlakowy. Droga przechodzi w poziomie terenu lub w niewielkim nasypie.

W pasie drogowym nie znajdują się urządzenia kolidujące z przebudową. W pasie drogowym przebiega wodociąg, gazociąg, linia energetyczna i telekomunikacyjna. Nie istnieje potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury.

5. Opis stanu projektowanego

- 5.1. Podstawowe funkcje projektowanej drogi to:

- umożliwienie ruchu pojazdów

- umożliwienie ruchu pieszego

-         obsługa przyległego zagospodarowania (umożliwienie wjazdu na teren przyległy)

Remontowana droga jest klasy D i w pełnym zakresie obsługują otoczenie na którym się znajdują. Prędkość projektowa Vp -40 km/h. Kategoria ruchu KR-1.

Projektowany remont drogi zlokalizowana będzie w pasie drogowym, na gruntach stanowiących własność Gminy Regimin.

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim stanowi dojazd do przyległych do drogi pól.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany dotychczasowej formy użytkowania terenu.

Teren przeznaczony pod remont drogi wykorzystywany jest obecnie jako droga żwirowa powierzchniowo utrwalona emulsją asfaltowa i grysami. Po drodze będzie mógł odbywać się  ruch obsługujący gospodarstwa rolne i siedliska, zapewniony zostanie dojazd do siedlisk, pól i upraw rolnych.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:

- jezdnia nawierzchni o warstwie ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 – 9215 m2

- pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  – 5262 m2

- 5.2 Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi 						- D

- nośność podłoża					- G1

- głębokość przemarzania 				- 1,00 m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego	- KR 1

- szerokość nawierzchni				- 3,50

- szerokość podbudowy 				- 5,50 m

- szerokość poboczy z kruszywa 			- 1,00 m

- spadek poprzeczny nawierzchni  daszkowy	- 2 %

- spadek pobocza 					- 6 %

- 5.3  Ekonomiczny aspekt projektowanych rozwiązań

W celu obniżenia kosztów  remontu drogi kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów technicznych drogi do  istniejącego zagospodarowania, potrzeb

mieszkańców, oraz  przewidywanego natężenia i struktury ruchu drogowego.

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych

- odwodnienie powierzchniowe z  zastosowaniem istniejących rozwiązań

- 5.4  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Przedmiotem opracowania jest remont drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich

Generalnie od powierzchni terenu występuje nasyp budowlany i niebudowlany, zbudowany z pospółki i piasków. Na całym terenie objętym remontem występują grunty grupy nośności G1.

- 5.5.  Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano  przekrój normalny dla całego odcinka drogi, na którym przedstawiono  wymiary i konstrukcję wszystkich projektowanych elementów. W założeniach projektowych przyjęto zastosowanie  tradycyjnych materiałów i typowych technologii występujących w budownictwie drogowym.

Projektuje się konstrukcję nawierzchni dla ruchu  KR 1 z załącznika Nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.):

Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 2+628,00:

- warstwa wzmacniająco – wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg  PN-EN–13108-1 grub. 5 cm

- istniejąca warstwa potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltowa i grysami

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego niezwiązanego (grubości średnio 25 cm,

- istniejące podłoże gruntowe .

Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze zaleca się stosować emulsję asfaltową C 60 B3 ZM. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek.

Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, żwiru i piasku) pobocza na szerokość 1,00 m każde grubości 5 cm. Poboczom należy nadać spadki poprzeczne I=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym.

Szczegółowe rozwiązania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojów normalnych.

- 5.6 Plan sytuacyjny

Remontowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi żwirowej. Projektuje się jezdnię jednopasową szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokości po 1,00 m. Na istniejącej podbudowie projektuje się wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej. Na odcinku projektowanym wpisano siedemnaście załamań trasy, z tego w jedenaście wpisano łuki poziome bez krzywych przejściowych. Zjazdy na działki przyległe projektuje się przez pobocze w miejscu istniejących obecnie zjazdów. Wykonanie pełnego zakresu projektowego nie wymaga pozyskania terenu z przyległych do drogi  działek prywatnych.

- 5.7 Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, poboczy drogi będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów drogowych i w teren. Rowy drogowe znajdują się na odcinku od km 0+677 do km 1+245 obustronnie, od km 1+245 do km 1+552 po stronie lewej, od km 1+552 do km 1+852 obustronnie, od km 1+852 do km 1+993 lewostronnie i od km 1+993 do km 2+057 obustronnie. W pasie drogowym znajdują  się dwa przepusty poprzeczne na ciekach wodnych, które są w dobrym stanie technicznym w km 0+607 i w km 1+852, Projektowany odcinek przechodzi przez obszary o gruntach piaszczystych a więc o dużej chłonności wód opadowych.

- 5.8. Roboty rozbiórkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku nie występują roboty rozbiórkowe.  Remont drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w istniejącej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

- 5.9 Urządzenia obce

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczających pas drogowy nie występują urządzenia podziemne kolidujące z przebudową. Częściowo w pasie drogowym przebiega linia energetyczna, teletechniczna, wodociąg i gazociąg.

Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.

Mapy geodezyjne nie podają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego takich jak sieci wodociągowe i kable energetyczne itp.. Dlatego założono, że:

- kable energetyczne są standartowo posadowione ok. 0,7-1,0 m poniżej poziomu terenu

- sieci wodociągowe są standartowo posadowione ok. 1,60-1,80 m poniżej poziomu terenu

- kable sieci  telekomunikacyjnych posadowione ok. 0,6-0,80 m poniżej poziomu terenu.

W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń.

- 5.10. Zieleń

Na projektowanych odcinku nie występują roboty związane z wycinką  drzew.

- 5.11. Oznakowanie

Istniejące oznakowanie jest prawidłowe i nie wymaga uzupełnienia lub zmian. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

5. 14. Wpływa na środowisko i obszar oddziaływania obiektu

5.14.1 Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru             oddziaływania obiektu :

Wykonana inwestycja musi spełniać warunki wynikające z następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko      ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

- ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1031)

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397)

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmia nami)

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  43, poz. 430)

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,  poz. 735 z późn. zm.)

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)

5.14.2  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu :

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 71, 110, 145  w obrębie nr 0009 Kozdroje, 7 w obrębie nr 0004 Kalisz,  164, 309 w obrębie nr 0020 Szulmierz, jednostka ewidencyjna 140208_2 Regimin. Remont drogi nie narusza interesów właścicieli działek sąsiednich. Planowany remont nie powoduje wzrostu uciążliwości dla terenów sąsiednich. W obrębie terenu remontu nie występują obszary ograniczonego użytkowania.

Remont drogi nie stwarza zagrożeń  dla  środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

- W przypadku remontu drogi zakres oddziaływania nie będzie miał wpływu  na  zagospodarowanie  przyległych terenów, gdyż istniejąca  droga przebiegać  będzie przez tereny już urządzone. Wpłynie na poprawę obsługi komunikacyjnej przystających terenów i projektowanych obiektów budowlanych a także poprawiona zostanie estetyka tego obszaru.

Po wykonaiu remontu drogi nie powstanie obszar ograniczonego użytkowania jak również istotne zmiany w sposobie użytkowania terenu.

5.14.3  Rodzaj i zasięg uciążliwości.

Planowany remont nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy remontu. W trakcie realizacji robót planuje się prowadzenie prac budowlanych przy remoncie drogi wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-2200 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (układarki walce, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót, tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych.

Celem remontu drogi jest poprawa jej przejezdności. Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie jest już chwili obecnej przekształcony przez działalność człowieka, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje powstanie negatywnych oddziaływań na środowisko takich jak:

- wpływ na świat roślinny i zwierzęcy, rozdzielenie ekosystemów

- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby

- zanieczyszczenie powierzchni wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmiana stosunków

wodnych

- rozdzielenie pól

- zajęcie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntów leśnych i rolnych,

- zmiana walorów estetycznych środowiska.

Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową oraz  pojazdów rolniczych.

Remont  obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i nie będzie zmieniał się  krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni gruntowej. Nie przewiduje się konieczności projektowania nowych drogowych obiektów inżynierskich.

Planowany remont drogi nie będzie miała istotnego wpływu na skład gatunkowy i populację ptaków w skali krótko i długoterminowej, a także rozbudowa nie będzie miała wpływu na faunę.

- 5.15. Ochron zabytków i dóbr kultury współczesnej

Wskazany obszar remontu drogi wytyczony jest poza obszarem objętym ochroną konserwatorską. Prace budowlane nie wymagają nadzoru archeologicznego.

- 5.16. Obronność państwa

Przedmiotowa inwestycja dotyczy drogi, która może mieć znaczenie dla obronności państwa ale nie koliduje z potrzebami operacyjno-obronnymi Sił Zbrojnych RP ani wojskową infrastrukturą telekomunikacyjną.

5.17. Komunikacja dla niepełnosprawnych

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla niepełnosprawnych.

- 5.18 Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, ba-

dań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyska

nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na za

jęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- deklaracje właściwości użytkowych

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

6. Informacja do plan BIOZ

- 6.1  Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,

poz.437)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa

runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania.

- 6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie robót drogowych.

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych

- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład  w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby ( pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ciała

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4  Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środowiska,

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

autor projektu: