2022-07-07

| Inwestor: WÓJT GMINY REGIMIN UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19 06-461 REGIMIN | Wykonawca: PHU DROG-POL II s.c. Szymański Paweł, Szymańska Joanna ul. Miodowa 1 09-100 Poświętne |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi gminnej nr 120808W relacji Grzybowo - Regimin

Adres budowy: Grzybowo, Regimin, Targonie, 06-461 Regimin

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: Drogowe

CPV: 45233100-0

Data oprac.: 2022-07-07

Podstawa opracowania: KNNR 6, KNNR 1, KNNR 4 ERRATA, AW, KNNR 1 ERRATA, KNR 9-10, SEK 6-01, KNNR 11, KNNR 6 ERRATA, KNNR 4, KNNR 5 ERRATA, KNR 2-21

| Sporządził: mgr inż. Joanna Mężyńska | Sprawdził: inż. Paweł Szymański MAZ/0191/ZOOD/11 |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi gminnej nr 120808W relacji Grzybowo - Regimin

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 3,13 |
| 1. |  | Od 0+580 do 3+712,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,7125-0,580 |  | 3,13 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,13 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9 415,00 |
| 1. |  | pod poszerzenie |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4344 |  | 4 344,00 |  |  |  |
| 3. |  | pod ścieżkę pieszo-rowerową |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 5071 |  | 5 071,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9 415,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9 415,00 |
| 1. |  | pod poszerzenie |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4344 |  | 4 344,00 |  |  |  |
| 3. |  | pod ścieżkę pieszo-rowerową |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 5071 |  | 5 071,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9 415,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0101-020-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 54,00 |
| 1. |  | 54 |  | 54,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 54,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0101-030-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0101-040-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0101-050-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0101-060-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0101-070-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 41,00 |
| 1. |  | 82*0,5 |  | 41,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 41,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 |  | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 17,66 |
| 1. |  | 0,1*0,1*3,14*3*54 |  | 5,09 |  |  |  |
| 2. |  | 0,15*0,15*3,14*3*10 |  | 2,12 |  |  |  |
| 3. |  | 0,20*0,20*3,14*3*7 |  | 2,64 |  |  |  |
| 4. |  | 0,25*0,25*3,14*3*7 |  | 4,12 |  |  |  |
| 5. |  | 0,30*0,30*3,14*3*3 |  | 2,54 |  |  |  |
| 6. |  | 0,35*0,35*3,14*3*1 |  | 1,15 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 17,66 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 |  | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 41,00 |
| 1. |  | 82*0,5 |  | 41,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 41,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0102-020-052 |  | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31-60% powierzchni krotność= 1,00 |  |  | ha | 0,10 |
| 1. |  | 500*2,0/10000 |  | 0,10 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,10 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych SEK 6-010103-0501-050 |  | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm,przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t Czynność robót: D-05.03.11 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6 395,50 |
| 1. |  | połowa istniejącej jezdni |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1750-580)*2,0 |  | 2 340,00 |  |  |  |
| 3. |  | (2250-1750)*2,25 |  | 1 125,00 |  |  |  |
| 4. |  | (2300-2250)*2,25 |  | 112,50 |  |  |  |
| 5. |  | (3709-2300)*2,0 |  | 2 818,00 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6 395,50 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-070-050 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 743,00 |
| 1. |  | (89+454)*1,0 |  | 543,00 |  |  |  |
| 2. |  | 200*1,0 |  | 200,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 743,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 1 087,00 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 28+508 |  | 536,00 |  |  |  |
| 3. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 8+454+89 |  | 551,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 087,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-070-040 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x20 cm,na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 743,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 454+89 |  | 543,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 200 |  | 200,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 743,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 500,00 |
| 1. |  | 200+300 |  | 500,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 500,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 657,50 |
| 1. |  | 320+30+115*0,5+(2250-1750)*0,5 |  | 657,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 657,50 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5 ERRATA0721-010-040 |  | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 1 840,00 |
| 1. |  | 55+115+(2250-580) |  | 1 840,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 840,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 |  | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | kurs | 45,36 |
| 1. |  | gruz z płyt betonowych śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (0,07*743*2,6)/12 |  | 11,27 |  |  |  |
| 3. |  | gruz z krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (0,15*0,3*1087*2,6)/12 |  | 10,60 |  |  |  |
| 5. |  | gruz z obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (0,08*0,30*743*2,6)/12 |  | 3,86 |  |  |  |
| 7. |  | gruz z kostki betonowej śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |  |
| 8. |  | (0,08*500*2,6)/12 |  | 8,67 |  |  |  |
| 9. |  | gruz z mas mineralno-asfaltowych śr. waga 2,5t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |  |
| 10. |  | (0,08*657,5*2,5)/12 |  | 10,96 |  |  |  |
| 11. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 12. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,36 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozebranie przepustu fi. 40 cm dł. 20,0m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Rozebranie przepustu fi. 60 cm ze ściankami czołowymi wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 89,00 |
| 1. |  | 11+9+12+8,5+8,5+20+20 |  | 89,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 89,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Przestawienie figurki krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Przestawienie wiaty przystankowej krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Przestawienie ogrodzenia krotność= 1,00 |  |  | m | 80,00 |
| 1. |  | 20+60 |  | 80,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 80,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 |  | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4 916,40 |
| 1. |  | pod poszerzenie |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4344*0,3 |  | 1 303,20 |  |  |  |
| 3. |  | pod chodnik |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1757*0,3 |  | 527,10 |  |  |  |
| 5. |  | pod ścieżkę pieszo-rowerową |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 5071*0,3 |  | 1 521,30 |  |  |  |
| 7. |  | pod ścieżkę rowerową |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 1784*0,3 |  | 535,20 |  |  |  |
| 9. |  | pod zjazdy |  |  |  |  |  |
| 10. |  | (910+1701+448)*0,3 |  | 917,70 |  |  |  |
| 11. |  | pod włączenia do dróg wewnętrznych |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 373*0,3 |  | 111,90 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 916,40 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4 916,40 |
| 1. |  | pod poszerzenie |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4344*0,3 |  | 1 303,20 |  |  |  |
| 3. |  | pod chodnik |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1757*0,3 |  | 527,10 |  |  |  |
| 5. |  | pod ścieżkę pieszo-rowerową |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 5071*0,3 |  | 1 521,30 |  |  |  |
| 7. |  | pod ścieżkę rowerową |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 1784*0,3 |  | 535,20 |  |  |  |
| 9. |  | pod zjazdy |  |  |  |  |  |
| 10. |  | (910+1701+448)*0,3 |  | 917,70 |  |  |  |
| 11. |  | pod włączenia do dróg wewnętrznych |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 373*0,3 |  | 111,90 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 916,40 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II, dowoz materiału typu pospółka w miejscach wymagających uzupełnienia pod ścieżkę pieszo-rowerową Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 800,00 |
| 1. |  | (500+400)*2*1 |  | 1 800,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 800,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 800,00 |
| 1. |  | (500+400)*2*1 |  | 1 800,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 800,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 800,00 |
| 1. |  | (500+400)*2*1 |  | 1 800,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 800,00 |

4. PODBUDOWA - POSZERZENIE Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4 344,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 610+13+420+1964 |  | 3 007,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 37+42+172+505+10+106+60+405 |  | 1 337,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 344,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4 344,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 610+13+420+1964 |  | 3 007,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 37+42+172+505+10+106+60+405 |  | 1 337,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 344,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4 344,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 610+13+420+1964 |  | 3 007,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 37+42+172+505+10+106+60+405 |  | 1 337,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 344,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-050-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4 344,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 610+13+420+1964 |  | 3 007,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 37+42+172+505+10+106+60+405 |  | 1 337,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 344,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 937,25 |
| 1. |  | od km 0+580 do km 1+200, połowa jezdni - przejście na spadek jednostronny) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1200-580)*5,5*0,5 |  | 1 705,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+620 do km 1+700, połowa jezdni - przejście na spadek jednostronny) |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1700-1620)*5,5*0,5 |  | 220,00 |  |  |  |
| 5. |  | od km 2+250 do km 3+709 , połowa jezdni - przejście na spadek jednostronny) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (3709-2250)*5,5*0,5 |  | 4 012,25 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 937,25 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wyrównawcza, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4,5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 937,25 |
| 1. |  | od km 0+580 do km 1+200, połowa jezdni - przejście na spadek jednostronny) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1200-580)*5,5*0,5 |  | 1 705,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 1+620 do km 1+700, połowa jezdni - przejście na spadek jednostronny) |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1700-1620)*5,5*0,5 |  | 220,00 |  |  |  |
| 5. |  | od km 2+250 do km 3+709 , połowa jezdni - przejście na spadek jednostronny) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (3709-2250)*5,5*0,5 |  | 4 012,25 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 937,25 |

5. NAWIERZCHNIA JEZDNI Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 17 316,50 |
| 1. |  | od km 0+580 do km 3+709 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (3709-580)*5,5 |  | 17 209,50 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 50 |  | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | zatoka postojowa |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 57 |  | 57,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 17 316,50 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wyrównawcza w ilości 75 kg/m2. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 17 316,50 |
| 1. |  | od km 0+580 do km 3+709 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (3709-580)*5,5 |  | 17 209,50 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 50 |  | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | zatoka postojowa |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 57 |  | 57,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 17 316,50 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 17 316,50 |
| 1. |  | od km 0+580 do km 3+709 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (3709-580)*5,5 |  | 17 209,50 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 50 |  | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | zatoka postojowa |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 57 |  | 57,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 17 316,50 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 17 316,50 |
| 1. |  | od km 0+580 do km 3+709 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (3709-580)*5,5 |  | 17 209,50 |  |  |  |
| 3. |  | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 50 |  | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | zatoka postojowa |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 57 |  | 57,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 17 316,50 |

6. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233220-7

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 3 386,00 |
| 1. |  | przy jezdni |  |  |  |  |  |
| 2. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 619+27+1161 |  | 1 807,00 |  |  |  |
| 4. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 36+221 |  | 257,00 |  |  |  |
| 6. |  | przy zjazdach |  |  |  |  |  |
| 7. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 15+19+15+15+15+27+13+13+8+8+9+10+10+11+11+12+12+12+9+21+6+5+5+5+5+5+20+5*12+17+9+8+20+7+18+17+18+13+13+13+16+13+15+13 |  | 586,00 |  |  |  |
| 9. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 21+10+11*3+12+12+11+8+8+11+11+11+10+10+9+8+8+10+12+12+14+14+13+13+12+11+6+6+8+8+7+8+9+9+6+6+5*6+18+13+13+16+21+18+18+10+10+10+21+8+11+11+22+32+17+18+18+24 |  | 736,00 |  |  |  |
| 11. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 12. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 386,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie betonowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 3 801,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 13+5+43+70+45+48+9+24+39+33+52+32+17+58+15+19+8+7+24+49+41+4+14+17+24+27+8+4+33+11+10+60+36+56+22+99+42+44+31+14 |  | 1 207,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 98+121+85+41+28+192+32+1+8+15+18+19+25+53+28+70+58+33+7+42+17+29+38+15+2+4+5+2+32+47+15+16+14+38+19+16+18+18+116+31+68+85+61+21+31+99+143+65+35+193+61+3+223+40 |  | 2 594,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 801,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr.5cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 4 301,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1120+29+20+230+15 |  | 1 414,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1677+10+1200 |  | 2 887,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 301,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych Palisada-040 |  | Palisada/murek oporowy betonowy wysokości 60 cm wraz z ułożeniem krotność= 1,00 |  |  | m | 119,00 |
| 1. |  | 50+25+33+11 |  | 119,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 119,00 |

7. CHODNIK Kod CPV: 45233222-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 757,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (2261-1200)*2,0 |  | 2 122,00 |  |  |  |
| 5. |  | odjąć nawierzchnię zjazdów przez chodnik |  |  |  |  |  |
| 6. |  | -(5*37+7,5)*2,0 |  | -385,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 757,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 757,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (2261-1200)*2,0 |  | 2 122,00 |  |  |  |
| 5. |  | odjąć nawierzchnię zjazdów przez chodnik |  |  |  |  |  |
| 6. |  | -(5*37+7,5)*2,0 |  | -385,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 757,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 757,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (2261-1200)*2,0 |  | 2 122,00 |  |  |  |
| 5. |  | odjąć nawierzchnię zjazdów przez chodnik |  |  |  |  |  |
| 6. |  | -(5*37+7,5)*2,0 |  | -385,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 757,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 757,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (2261-1200)*2,0 |  | 2 122,00 |  |  |  |
| 5. |  | odjąć nawierzchnię zjazdów przez chodnik |  |  |  |  |  |
| 6. |  | -(5*37+7,5)*2,0 |  | -385,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 757,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-030-050 |  | Płyty betonowe zryflowane układane przy przejściach dla pieszych 40x40 cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 21,00 |
| 1. |  | 3*2+4,5*2+3*2 |  | 21,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 21,00 |

8. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA Kod CPV: 45233222-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 071,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2533-2256)*3,0-(5+5+5,5+5)*3,0 |  | 769,50 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1200-580)*2,5-(6+5,5*4+5,0)*2,5 |  | 1 467,50 |  |  |  |
| 5. |  | (3687-2527)*2,5-(5*10+5+11+6)*2,5 |  | 2 720,00 |  |  |  |
| 6. |  | (3709-3687)*3,0 |  | 66,00 |  |  |  |
| 7. |  | 16*3,0 |  | 48,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 071,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 071,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2533-2256)*3,0-(5+5+5,5+5)*3,0 |  | 769,50 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1200-580)*2,5-(6+5,5*4+5,0)*2,5 |  | 1 467,50 |  |  |  |
| 5. |  | (3687-2527)*2,5-(5*10+5+11+6)*2,5 |  | 2 720,00 |  |  |  |
| 6. |  | (3709-3687)*3,0 |  | 66,00 |  |  |  |
| 7. |  | 16*3,0 |  | 48,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 071,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 071,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2533-2256)*3,0-(5+5+5,5+5)*3,0 |  | 769,50 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1200-580)*2,5-(6+5,5*4+5,0)*2,5 |  | 1 467,50 |  |  |  |
| 5. |  | (3687-2527)*2,5-(5*10+5+11+6)*2,5 |  | 2 720,00 |  |  |  |
| 6. |  | (3709-3687)*3,0 |  | 66,00 |  |  |  |
| 7. |  | 16*3,0 |  | 48,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 071,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 071,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2533-2256)*3,0-(5+5+5,5+5)*3,0 |  | 769,50 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1200-580)*2,5-(6+5,5*4+5,0)*2,5 |  | 1 467,50 |  |  |  |
| 5. |  | (3687-2527)*2,5-(5*10+5+11+6)*2,5 |  | 2 720,00 |  |  |  |
| 6. |  | (3709-3687)*3,0 |  | 66,00 |  |  |  |
| 7. |  | 16*3,0 |  | 48,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 071,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5 071,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2533-2256)*3,0-(5+5+5,5+5)*3,0 |  | 769,50 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (1200-580)*2,5-(6+5,5*4+5,0)*2,5 |  | 1 467,50 |  |  |  |
| 5. |  | (3687-2527)*2,5-(5*10+5+11+6)*2,5 |  | 2 720,00 |  |  |  |
| 6. |  | (3709-3687)*3,0 |  | 66,00 |  |  |  |
| 7. |  | 16*3,0 |  | 48,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 071,00 |

9. ŚCIEŻKA ROWEROWA Kod CPV: 45233222-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 784,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2256-1196)*2,0-(5*31+6,5*2)*2,0 |  | 1 784,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 784,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 784,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2256-1196)*2,0-(5*31+6,5*2)*2,0 |  | 1 784,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 784,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 784,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2256-1196)*2,0-(5*31+6,5*2)*2,0 |  | 1 784,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 784,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 784,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2256-1196)*2,0-(5*31+6,5*2)*2,0 |  | 1 784,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 784,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - mieszanka mineralno-asfaltowa - kolor czerwony Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 784,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2256-1196)*2,0-(5*31+6,5*2)*2,0 |  | 1 784,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 784,00 |

10. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 459,50 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1196-580)*0,75+(2303-2280)*0,75+(3693-2533)*0,75-(5*8)*0,75-(5*10)*0,75 |  | 1 281,75 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (2527-2260)*0,75-(5*6)*0,75 |  | 177,75 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 459,50 |

11. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Kod CPV: 45233220-7

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 910,00 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 30+30+20+20+30+27+27+27+27+27+25+25+30+32+32+36+34*5+15+16+18+21+21+23+23+23+15+15+15+15+15+15+15+15+15 |  | 910,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 910,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 910,00 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 30+30+20+20+30+27+27+27+27+27+25+25+30+32+32+36+34*5+15+16+18+21+21+23+23+23+15+15+15+15+15+15+15+15+15 |  | 910,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 910,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 910,00 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 30+30+20+20+30+27+27+27+27+27+25+25+30+32+32+36+34*5+15+16+18+21+21+23+23+23+15+15+15+15+15+15+15+15+15 |  | 910,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 910,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 910,00 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 30+30+20+20+30+27+27+27+27+27+25+25+30+32+32+36+34*5+15+16+18+21+21+23+23+23+15+15+15+15+15+15+15+15+15 |  | 910,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 910,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 |  | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 910,00 |
| 1. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 30+30+20+20+30+27+27+27+27+27+25+25+30+32+32+36+34*5+15+16+18+21+21+23+23+23+15+15+15+15+15+15+15+15+15 |  | 910,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 910,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 114,75 |
| 1. |  | (3,5*2*2+1,5*2*2+3*2*6+1,5*2*2+2,5*2)*0,75 |  | 50,25 |  |  |  |
| 2. |  | (3,5*2*2+4,5*2*6)*0,75 |  | 51,00 |  |  |  |
| 3. |  | (1,5*2*6)*0,75 |  | 13,50 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 114,75 |

12. ZJAZDY INDYWIDUALNE ASFALTOWE Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 701,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27+25+25+26+22+22 |  | 147,00 |  |  |  |
| 3. |  | 20+20+20+20*5+32+23+17+16*6+16*12+55+28 |  | 603,00 |  |  |  |
| 4. |  | 29+22+30+32+22+22+22+28+20+25+22 |  | 274,00 |  |  |  |
| 5. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 30+30+30+30+30 |  | 150,00 |  |  |  |
| 7. |  | 21+29+35+33+28+27+26+23+30+30+45*4+65 |  | 527,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 701,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 701,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27+25+25+26+22+22 |  | 147,00 |  |  |  |
| 3. |  | 20+20+20+20*5+32+23+17+16*6+16*12+55+28 |  | 603,00 |  |  |  |
| 4. |  | 29+22+30+32+22+22+22+28+20+25+22 |  | 274,00 |  |  |  |
| 5. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 30+30+30+30+30 |  | 150,00 |  |  |  |
| 7. |  | 21+29+35+33+28+27+26+23+30+30+45*4+65 |  | 527,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 701,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 701,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27+25+25+26+22+22 |  | 147,00 |  |  |  |
| 3. |  | 20+20+20+20*5+32+23+17+16*6+16*12+55+28 |  | 603,00 |  |  |  |
| 4. |  | 29+22+30+32+22+22+22+28+20+25+22 |  | 274,00 |  |  |  |
| 5. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 30+30+30+30+30 |  | 150,00 |  |  |  |
| 7. |  | 21+29+35+33+28+27+26+23+30+30+45*4+65 |  | 527,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 701,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 701,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27+25+25+26+22+22 |  | 147,00 |  |  |  |
| 3. |  | 20+20+20+20*5+32+23+17+16*6+16*12+55+28 |  | 603,00 |  |  |  |
| 4. |  | 29+22+30+32+22+22+22+28+20+25+22 |  | 274,00 |  |  |  |
| 5. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 30+30+30+30+30 |  | 150,00 |  |  |  |
| 7. |  | 21+29+35+33+28+27+26+23+30+30+45*4+65 |  | 527,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 701,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 391,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 27+25+25+26+22+22 |  | 147,00 |  |  |  |
| 3. |  | 20+20+20+20*5+32+23+17+16*6+16*12+55+28-(5*2*31) |  | 293,00 |  |  |  |
| 4. |  | 29+22+30+32+22+22+22+28+20+25+22 |  | 274,00 |  |  |  |
| 5. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 30+30+30+30+30 |  | 150,00 |  |  |  |
| 7. |  | 21+29+35+33+28+27+26+23+30+30+45*4+65 |  | 527,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 391,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t - mieszanka mineralno-asfaltowa - kolor czerwony Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 310,00 |
| 1. |  | SP (zjazdy przez ścieżkę rowerową na szerokości ścieżki rowerowej) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5*2*31 |  | 310,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 310,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 248,25 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (4+4+3,5+3,5+3+3+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5*5+4+2+1+6,5+3+2+1+4,5+5,5+2,5+3+3+4+2,5+3,5+3)*2*0,75 |  | 128,25 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (3+3+3+3+3,5+3+3+4,5+5,5+5,5+2,5+2,5+2,5+2+3+3+6*3+9,5)*2*0,75 |  | 120,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 248,25 |

13. ZJAZDY PUBLICZNE ASFALTOWE Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 448,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 35+47+36+36+32 |  | 186,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36+36+36+36+55+63 |  | 262,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 448,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 448,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 35+47+36+36+32 |  | 186,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36+36+36+36+55+63 |  | 262,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 448,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 448,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 35+47+36+36+32 |  | 186,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36+36+36+36+55+63 |  | 262,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 448,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 448,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 35+47+36+36+32 |  | 186,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36+36+36+36+55+63 |  | 262,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 448,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warsty po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 448,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 35+47+36+36+32 |  | 186,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36+36+36+36+55+63 |  | 262,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 448,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 448,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 35+47+36+36+32 |  | 186,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36+36+36+36+55+63 |  | 262,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 448,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 448,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 35+47+36+36+32 |  | 186,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 36+36+36+36+55+63 |  | 262,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 448,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 69,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (5*2+8*2+3*2+3*2+4*2)*0,75 |  | 34,50 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (2,5*2+3*2+5*2+2,5*2+2*2+8*2)*0,75 |  | 34,50 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 69,00 |

14. WŁĄCZENIA DO DRÓG WEWNĘTRZNYCH Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 373,00 |
| 1. |  | 223+150 |  | 373,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 373,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 373,00 |
| 1. |  | 223+150 |  | 373,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 373,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 373,00 |
| 1. |  | 223+150 |  | 373,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 373,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 373,00 |
| 1. |  | 223+150 |  | 373,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 373,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warsty po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 373,00 |
| 1. |  | 223+150 |  | 373,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 373,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 373,00 |
| 1. |  | 223+150 |  | 373,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 373,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 373,00 |
| 1. |  | 223+150 |  | 373,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 373,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 90,00 |
| 1. |  | (28+32)*2*0,75 |  | 90,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 90,00 |

15. ODWODNIENIE Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 15,66 |
| 1. |  | 294*0,2*0,15 |  | 8,82 |  |  |  |
| 2. |  | 98*0,3*0,20 |  | 5,88 |  |  |  |
| 3. |  | 12*0,4*0,2 |  | 0,96 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,66 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 66,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 18*2 |  | 36,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 15*2 |  | 30,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 66,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 |  | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 294,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 9+10+9+9+9+10+9+9+10+9+9+9+9+9+9+9+9+9 |  | 165,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 10+8+8+8+8+8+8+8+8+9+9+9+10+9+9 |  | 129,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 294,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0605-050-020 |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 14,00 |
| 1. |  | 7*2 |  | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0605-080-040 |  | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 98,00 |
| 1. |  | 12+12+10+12+12+20+20 |  | 98,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 98,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0605-050-020 |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 1*2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0605-080-040 |  | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 80 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 12,00 |
| 1. |  | 12 |  | 12,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 12,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 ERRATA1308-060-040 |  | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 |  |  | m | 5,00 |
| 1. |  | 1+1+1+1+1 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-030-040 |  | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm. Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 48,00 |
| 1. |  | 4+3+3+3+3+8+8+8+8 |  | 48,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 48,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-020-020 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | 8 |  | 8,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,00 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Studzienka ściekowa bezosadnikowa 315 mm kompletna wraz z montażem krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4 ERRATA1413-030-020 |  | Studnie chłonne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, wykonane wraz z wykopem krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie kruszywem - analogia Czynność robót: D - 06.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 229,00 |
| 1. |  | 46+152+31 |  | 229,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 229,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 |  | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 929,96 |
| 1. |  | rów SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((1197-580)+(3693-2533))*((2,5+0,4)/2*0,5) |  | 1 288,33 |  |  |  |
| 3. |  | rów SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((1060-580)+(1760-1630)+(2535-2260))*((2,5+0,4)/2*0,5) |  | 641,63 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 929,96 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 929,96 |
| 1. |  | rów SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((1197-580)+(3693-2533))*((2,5+0,4)/2*0,5) |  | 1 288,33 |  |  |  |
| 3. |  | rów SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((1060-580)+(1760-1630)+(2535-2260))*((2,5+0,4)/2*0,5) |  | 641,63 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 929,96 |

16. ŚCIEK Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-03010-050 |  | Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, na ławie betonowej, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 12,00 |
| 1. |  | 40*0,3 |  | 12,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 12,00 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-040-040 |  | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |

17. SKARPY Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 |  | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał nasypowy Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 30,00 |
| 1. |  | materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp (przy moście) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 100*0,3 |  | 30,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 30,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 30,00 |
| 1. |  | materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp (przy moście) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 100*0,3 |  | 30,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 30,00 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10409-030-060 |  | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt sypki kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 30,00 |
| 1. |  | materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp (przy moście) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 100*0,3 |  | 30,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 30,00 |

18. ZIELEŃ Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-06-050 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem z ułożeniem warstwy ziemii urodzajnej gr 10 cm. Grunt kat.IV Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 132,00 |
| 1. |  | 132 |  | 132,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 132,00 |

19. REGULACJA Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-030-060 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 18,00 |
| 1. |  | 60*0,3 |  | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 18,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-060 |  | Regulacja pionowa zaworów, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność= 1,00 |  |  | m3 | 5,90 |
| 1. |  | 59*0,1 |  | 5,90 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,90 |

20. ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | wg nakładów rzeczowych AW-050 |  | Zabezpieczenie gazociągu płytami drogowymi krotność= 1,00 |  |  | m2 | 33,00 |
| 1. |  | 3,0*11 |  | 33,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 33,00 |

21. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0808-080-020 |  | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków krotność= 1,00 |  |  | szt | 9,00 |
| 1. |  | 9 |  | 9,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,00 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Czynność robót: D - 07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 76,00 |
| 1. |  | 70+6 |  | 76,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 76,00 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 74,00 |
| 1. |  | 64+4+6 |  | 74,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 74,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 207,00 |
| 1. |  | 207 |  | 207,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 207,00 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Radarowy wyświetlacz prędkości DP-1 z własnym żródłem zasilania wraz z montażem krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60 |  | Barierka drogowa ocynkowana U-11a wraz z fundamentem betonowym Czynność robót: D-07.06.02 krotność= 1,00 |  |  | m | 230,00 |
| 1. |  | 230 |  | 230,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 230,00 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60703-010-040 |  | Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 kg krotność= 1,00 |  |  | m | 16,00 |
| 1. |  | 40-4*3*2 |  | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 16,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60703-050-040 |  | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych,masa 1 m barier 24,0 kg krotność= 1,00 |  |  | m | 24,00 |
| 1. |  | 4*3*2 |  | 24,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 24,00 |

22. OŚWIETLENIE Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Latarnia hybrydowa LED, moc lampy min 60 WAT oprawa na wysokości min. 6m wraz z dowozem i montażem krotność= 1,00 |  |  | szt | 35,00 |
| 1. |  | 39-4 |  | 35,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 35,00 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Wymiana słupa oświetleniowego betonowego na wirowany krotność= 1,00 |  |  | szt | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Przestawienie latarni hybrydowej krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |