Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 |  |  | km | 0,99 |
| 1. |  | km 0+000 - 0+990 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,990 |  | 0,99 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,99 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 914,00 |
| 1. |  | od km 0+033 do km 0,990 szer. 2,0m SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (990-33)*2 |  | 1 914,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 914,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 914,00 |
| 1. |  | od km 0+033 do km 0,990 szer. 2,0m SL |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (990-33)*2 |  | 1 914,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 914,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych SEK 6-010103-0401-050 |  | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.7 cm,przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 450,00 |
| 1. |  | 100*4,5 |  | 450,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 450,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 50,00 |
| 1. |  | 50 |  | 50,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 50,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 20 |  | 20,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 20,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 |  | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | kurs | 6,27 |
| 1. |  | 450*0,07*2/12 |  | 5,25 |  |  |  |
| 2. |  | 50*0,08*2,5/12 |  | 0,83 |  |  |  |
| 3. |  | 20*0,15*0,30*2,5/12 |  | 0,19 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,27 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-070-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. |  |  | m3 | 430,65 |
| 1. |  | (990-33)*(5,5-4,0)*0,3 |  | 430,65 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 430,65 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. |  |  | m3 | 430,65 |
| 1. |  | (990-33)*(5,5-4,0)*0,3 |  | 430,65 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 430,65 |

4. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AW-040 |  | Wymiana przepustów pod zjazdami wraz z wykonaniem nowych ścianek czołowych i ławy żwirowej oraz z odtworzeniem nawierzchni na zjazdach i wywozem materiału z rozbiórki na odległość 10 km krotność= 1,00 |  |  | m | 151,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6+4+8+11+8+6+20+4+6+5+5+5+(21-12)*7 |  | 151,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 151,00 |

5. PODBUDOWA Kod CPV: 45222000-9

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: 33. D-04.01.01:04 |  |  | m2 | 1 435,50 |
| 1. |  | (990-33)*1,50 |  | 1 435,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 435,50 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02..01 |  |  | m2 | 1 435,50 |
| 1. |  | (990-33)*1,50 |  | 1 435,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 435,50 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 |  |  | m2 | 1 435,50 |
| 1. |  | (990-33)*1,50 |  | 1 435,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 435,50 |

6. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 |  |  | m2 | 5 378,34 |
| 1. |  | (990-33)*5,62 |  | 5 378,34 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 378,34 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Wyrównanie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 w ilości 75kg/m2. Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05 |  |  | m2 | 5 378,34 |
| 1. |  | (990-33)*5,62 |  | 5 378,34 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 378,34 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 |  |  | m2 | 5 263,50 |
| 1. |  | (990-33)*5,50 |  | 5 263,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 263,50 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b |  |  | m2 | 5 263,50 |
| 1. |  | (990-33)*5,50 |  | 5 263,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 263,50 |

7. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232400-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-040-040 |  | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk krotność= 1,00 |  |  | m | 19,50 |
| 1. |  | 3*6,5 |  | 19,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 19,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 20 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3*1 |  | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-020-020 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | od km 0+200 do km 0+300 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3 |  | 3,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040 |  | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 957,00 |
| 1. |  | 990-33 |  | 957,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 957,00 |

8. POBOCZA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 |  |  | m2 | 717,75 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (990-33)*0,75 |  | 717,75 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 717,75 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 |  |  | m2 | 717,75 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (990-33)*0,75 |  | 717,75 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 717,75 |

9. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 |  |  | m2 | 750,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (21*20) |  | 420,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (22*15) |  | 330,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 750,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02..01 |  |  | m2 | 750,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (21*20) |  | 420,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (22*15) |  | 330,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 750,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.00:04 |  |  | m2 | 750,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (21*20) |  | 420,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (22*15) |  | 330,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 750,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 |  |  | m2 | 750,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (21*20) |  | 420,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (22*15) |  | 330,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 750,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b |  |  | m2 | 750,00 |
| 1. |  | SP |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (21*20) |  | 420,00 |  |  |  |
| 3. |  | SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (22*15) |  | 330,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 750,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 215,00 |
| 1. |  | (21+22)*5 |  | 215,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 215,00 |

10. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 |  |  | m2 | 2 587,00 |
| 1. |  | od km 0+033 do km 0+422 szer. 3,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (422-33)*3,0 |  | 1 167,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 0+422 do km 0+990 szer. 2,5m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (990-422)*2,5 |  | 1 420,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 587,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02..01 |  |  | m2 | 2 587,00 |
| 1. |  | od km 0+033 do km 0+422 szer. 3,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (422-33)*3,0 |  | 1 167,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 0+422 do km 0+990 szer. 2,5m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (990-422)*2,5 |  | 1 420,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 587,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.00:04 |  |  | m2 | 2 587,00 |
| 1. |  | od km 0+033 do km 0+422 szer. 3,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (422-33)*3,0 |  | 1 167,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 0+422 do km 0+990 szer. 2,5m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (990-422)*2,5 |  | 1 420,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 587,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 |  |  | m2 | 2 587,00 |
| 1. |  | od km 0+033 do km 0+422 szer. 3,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (422-33)*3,0 |  | 1 167,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 0+422 do km 0+990 szer. 2,5m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (990-422)*2,5 |  | 1 420,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 587,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b |  |  | m2 | 2 587,00 |
| 1. |  | od km 0+033 do km 0+422 szer. 3,0m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (422-33)*3,0 |  | 1 167,00 |  |  |  |
| 3. |  | od km 0+422 do km 0+990 szer. 2,5m |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (990-422)*2,5 |  | 1 420,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 587,00 |

11. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  | m | 957,00 |
| 1. |  | 990-33 |  | 957,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 957,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-040-040 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 |  |  | m | 962,50 |
| 1. |  | 990-33+2,5+3 |  | 962,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 962,50 |

12. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | 4+2 |  | 6,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 |  |  | szt | 14,00 |
| 1. |  | 10+4 |  | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-030-050 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,55 |
| 1. |  | 2*(5,5*0,232) |  | 2,55 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,55 |

13. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Dodatkowe światło ostrzegawcze U-35a z własnym źródłem zasilania i montażem Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |

14. PRÓG ZWALNIAJĄCY Kod CPV: 45233222-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 |  |  | m2 | 22,00 |
| 1. |  | 5,5*4 |  | 22,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 |  |  | m2 | 22,00 |
| 1. |  | 5,5*4 |  | 22,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolor,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.00 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-08.02.00 |  |  | m2 | 22,00 |
| 1. |  | 5,5*4 |  | 22,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-040-040 |  | Opornik betonowy na ławie betonowej z oporem o wymiarach 25x12 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 |  |  | m | 19,00 |
| 1. |  | 4*2+5,5*2 |  | 19,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 19,00 |

15. ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311406-03-020 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych Czynność robót: 03.02.01.72 krotność= 1,00 |  |  | szt | 18,00 |
| 1. |  | 18 |  | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 18,00 |

16. KANAŁ TECHNOLOGICZNY Kod CPV: 32571000-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0101-04-040 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.I-II.1 w-wa w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,4 otwory w ciągu wraz z uszczelnienim rur Charakterystyka Robót: Tablica 0101 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II Wyszczególnienie robót: 1. Wytyczenie trasy kanalizacji. 2. Wykonanie wykopu. 3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi. 4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu. 5. Połączenie rur złączkami. 6. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych. 7. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m. 8. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią. 9. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu. 10. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi krotność= 1,00 |  |  | m | 945,00 |
| 1. |  | 945 |  | 945,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 945,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-010401-01-020 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych. Grunt kategorii I-II Charakterystyka Robót: Tablica 0401: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych. Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie wykopu. 2. Zabetonowanie dna studni. 3. Ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych. 4. Umocowanie rurek wspornikowych. 5. Osadzenie ramy i pokrywy. 6. Pomalowanie elementów metalowych studni. 7. Wywóz nadmiaru ziemi. 8. Wyrównanie terenu. krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0301-01-020 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii I - II Charakterystyka Robót: Tablica 0301 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR Wyszczególnienie robót: 1. Wytyczenie i wykonanie wykopu. 2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie. 4. Wprowadzenie rur do studni. 5. Osadzenie rur wspornikowych. 6. Osadzenie ramy i pokrywy. 7. Pomalowanie elementów metalowych studni. 8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi. 9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. 11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej. krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0322-03-020 |  | Montaż dodatkowej pokrywy z prętami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniachkablowych. Rama studni ciężka lub lekka Charakterystyka Robót: Tablica 0322 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych Wyszczególnienie robót: 1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni. 2. Wywiercenie otworów pod kołki rozporowe lub wstrzelenie osadzaków w betonie. 3. Umocowanie tulei w otworach ściany studni. 4. Mocowanie listew lub drążków do kołków lub osadzaków. 5. Nałożenie pokryw. 6. Sprawdzenie działania pokryw wraz z zamkami. 7. Oznakowanie pokrywy studni. krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  | 6,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-010-172 |  | Próba szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1610 1.Opuszczenie materiałów na dno wykopu 2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach 3.Nape łnienie wodą badanego odcinka kanału 4.Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności 5.Spuszczenie wody i usunięcie pokryw Uwaga: Nakłady robocizny (lp.01) oraz materiałów (lp.23) podane w wariantach odnoszą się do rur betonowych i żelbetowych krotność= 1,00 |  |  | próba | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |