| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| Nazwa | Budowa parkingu w miejscowości Koziczyn |  |  |  |  |
| Kategoria | XXII |  |  |  |  |
| Adres | Koziczyn, 06-461 Regimin |  |  |  |  |
| Jedn. ewid. | Nr 140208_2 Regimin |  |  |  |  |
| Obręb ewid. | Nr 10 Koziczyn |  |  |  |  |
| Numer(y) działek | 155/2 |  |  |  |  |
| INWESTOR |  |  |  |  |  |
| Nazwa | Gmina Regimin |  |  |  |  |
| Adres | Ul. A. Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin |  |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA |  |  |  |  |  |
| Nazwa | DROTECH Paweł Gontarek |  |  |  |  |
| Adres | Ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Płońsk |  |  |  |  |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Nr uprawnień | Branża | Podpis |  |
| mgr inż. Paweł Gontarek |  | MAZ/0024/PBD/20 | Drogowa |  |  |
| Miejscowość i data opracowania |  |  |  | Egzemplarz |  |
| Płońsk, 15.04.2022 r. |  |  |  | 1 | 2 |

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  |
| --- | --- |
| - Przedmiar robót | 3 |
| - Kosztorys ofertowy | 8 |

Przedmiar robót

| Obiekt: | Budowa parkingu w miejscowości Koziczyn |
| --- | --- |
| Rodzaj robót: | Branża drogowa |
| Adres budowy: | Koziczyn, 06-461 Regimin |

| Lp. | Specyfikacja techniczna | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01 | KNNR 1 ERRATA0112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych krotność= 1,00 |  |  |  | ha |  | 0,07 |
| 1. |  | (106,00+616,00)*0,0001 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
| 2 | D-01.02.02 | KNNR3-01-050 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15,00 cm za pomocą spycharek. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 646,37 |
| 1. |  | Tabela nr 3 - tabela humusu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 516,16+130,21 |  |  |  |  |  | 646,37 |  |
| 3 | D-02.00.01 | KNNR1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odkład na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II krotność= 1,00 |  |  |  | m3 |  | 84,24 |
| 1. |  | Tabela nr 3 - tabela humusu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (77,36+19,51)-(6,67+5,96) |  |  |  |  |  | 84,24 |  |
| 2. |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-02.00.01 | KNR 2-01I0216-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II - zużycie na miejscu krotność= 1,00 |  |  |  | m3 |  | 33,01 |
| 1. |  | Tabela nr 1 - roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 23,00+10,01 |  |  |  |  |  | 33,01 |  |
| 5 | D-02.00.01 | KNNR 10402-01010-060 | Roboty ziemne polegające na mechanicznym formowaniu i zagęszczaniu nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu krotność= 1,00 |  |  |  | m3 |  | 33,01 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 4 |  |  |  |  |  | 33,01 |  |
| 6 | D-02.00.01 | KNR 2-01I0203-0102-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl.do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00 |  |  |  | m3 |  | 73,78 |
| 1. |  | Tabela nr 1 - roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 42,83+30,95 |  |  |  |  |  | 73,78 |  |
| 7 | D-02.00.01 | KNR 2-01I0214-0303-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t po drogach utwardzonych. Grunt kat.I-II - transport na odległość do 2 km krotność= 4,00 |  |  |  | m3 |  | 73,78 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 6 |  |  |  |  |  | 73,78 |  |
| 3. |  | Podbudowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | KNNR 6 ERRATA0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 700,00 |
| 1. |  | Jezdnia manewrowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 176,00 |  |  |  |  |  | 176,00 |  |
| 3. |  | Miejsca postojowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 387,00 |  |  |  |  |  | 387,00 |  |
| 5. |  | Ciąg pieszy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 85,00 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
| 7. |  | Plac utwardzony |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 52,00 |  |  |  |  |  | 52,00 |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 10. |  | Suma |  |  |  |  |  | 700,00 |  |
| 9 | D.04.04.02 | KNNR 60107-010-060 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (nasyp z piasku) o CBR > 25% krotność= 1,00 |  |  |  | m3 |  | 41,62 |
| 1. |  | Tabela nr 2 - nasyp gruntem niewysadzinowym z dowozu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 33,90+7,72 |  |  |  |  |  | 41,62 |  |
| 10 | D-04.02.02 | KNNR 60104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej pod ciąg pieszy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 85,00 |
| 1. |  | 85,00 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
| 11 | D-04.05.01 | KNNR 60111-020-050 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,50-2,50 MPa pod nawierzchnię jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz placu utwardzonego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,50 |  |  |  | m2 |  | 615,00 |
| 1. |  | Jezdnia manewrowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 176,00 |  |  |  |  |  | 176,00 |  |
| 3. |  | Miejsca postojowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 387,00 |  |  |  |  |  | 387,00 |  |
| 5. |  | Plac utwardzony |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 52,00 |  |  |  |  |  | 52,00 |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  |  |  | 615,00 |  |
| 12 | D-04.04.02 | KNNR 60113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 85,00 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 10 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
| 13 | D-04.04.02 | KNNR 60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm pod nawierzchnię zatoki postojowej oraz zjazdu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 615,00 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 11 |  |  |  |  |  | 615,00 |  |
| 4. |  | Elementy ulic |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D-08.01.01 | KNNR 60403-030-040 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej (przy zatoce postojowej) krotność= 1,00 |  |  |  | m |  | 130,00 |
| 15 | D-08.01.01 | KNNR 60403-030-040 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  |  | m |  | 94,00 |
| 1. |  | 94,00 |  |  |  |  |  | 94,00 |  |
| 16 | D-08.03.01 | KNNR 60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  |  | m |  | 35,00 |
| 1. |  | 35,00 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
| 5. |  | Nawierzchnie |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D-05.03.23a | KNNR2-03-050 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 615,00 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 11 |  |  |  |  |  | 615,00 |  |
| 18 | D-05.03.23a | KNNR2-03-050 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 85,00 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 10 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
| 6. |  | Roboty wykończeniowe i towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D-02.00.01 | KNNR 10221-030-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 |  |  |  | m3 |  | 12,72 |
| 1. |  | Tabela nr 3 - tabela humusu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,76+5,96 |  |  |  |  |  | 12,72 |  |
| 20 | D-06.01.01 | KNNR 10507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5,00 cm krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 119,65 |
| 1. |  | Tabela nr 3 - tabela humusu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75,30+44,35 |  |  |  |  |  | 119,65 |  |
| 21 | D-06.01.01 | KNNR 10507-020-050 | Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1,00 cm humusu krotność= 10,00 |  |  |  | m2 |  | 671,16 |
| 1. |  | 671,16 |  |  |  |  |  | 671,16 |  |
| 7. |  | Oznakowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | D-07.02.01 | KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 |  |  |  | szt |  | 3,00 |
| 23 | D-07.02.01 | KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00 |  |  |  | szt |  | 3,00 |
| 24 | D-07.02.01 | KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych (T) krotność= 1,00 |  |  |  | szt |  | 3,00 |
| 25 | D-07.01.01 | KNNR 60705-010-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową ,linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane ręcznie krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 16,20 |
| 1. |  | 27,00*5,00*0,12 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
| 26 | D-07.01.01 | KNNR 60705-070-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 1,52 |
| 27 | D-07.01.01 | KNNR 60705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową koloru niebieskiego (miejsca dla osoby niepełnosprawnej),malowane mechanicznie krotność= 1,00 |  |  |  | m2 |  | 36,00 |

Kosztorys ofertowy

| Obiekt: | Budowa parkingu w miejscowości Koziczyn |
| --- | --- |
| Rodzaj robót: | Branża drogowa |
| Adres budowy: | Koziczyn, 06-461 Regimin |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 ERRATA 0112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.01.01 | 0,07 | ha |  |  |
| 2 | KNNR 3-01-050 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15,00 cm za pomocą spycharek. Grunt kategorii I-II krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.02.02 | 646,37 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1-03-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odkład na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01 | 84,24 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01I 0216-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II - zużycie na miejscu krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01 | 33,01 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0402-01010-060 | Roboty ziemne polegające na mechanicznym formowaniu i zagęszczaniu nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01 | 33,01 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 2-01I 0203-0102-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl.do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01 | 73,78 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 2-01I 0214-0303-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 15-20 t po drogach utwardzonych. Grunt kat.I-II - transport na odległość do 2 km krotność = 4,00 Nr Spec.: D-02.00.01 | 73,78 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Podbudowy CPV: 45233300-2 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 ERRATA 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 | 700,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0107-010-060 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (nasyp z piasku) o CBR > 25% krotność = 1,00 Nr Spec.: D.04.04.02 | 41,62 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej pod ciąg pieszy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.02.02 | 85,00 | m2 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,50-2,50 MPa pod nawierzchnię jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz placu utwardzonego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,50 Nr Spec.: D-04.05.01 | 615,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm pod chodnik ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | 85,00 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm pod nawierzchnię zatoki postojowej oraz zjazdu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | 615,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Elementy ulic CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ,wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej (przy zatoce postojowej) krotność = 1,00 Nr Spec.: D-08.01.01 | 130,00 | m |  |  |
| 15 | KNNR 6 0403-030-040 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 Nr Spec.: D-08.01.01 | 94,00 | m |  |  |
| 16 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 Nr Spec.: D-08.03.01 | 35,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnie CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2-03-050 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.23a | 615,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 2-03-050 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.23a | 85,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Roboty wykończeniowe i towarzyszące CPV: 45450000-6 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 1 0221-030-060 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład. 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01 | 12,72 | m3 |  |  |
| 20 | KNNR 1 0507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5,00 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-06.01.01 | 119,65 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 1 0507-020-050 | Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1,00 cm humusu krotność = 10,00 Nr Spec.: D-06.01.01 | 671,16 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Oznakowanie CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 | 3,00 | szt |  |  |
| 23 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 | 3,00 | szt |  |  |
| 24 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych (T) krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 | 3,00 | szt |  |  |
| 25 | KNNR 6 0705-010-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane ręcznie krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.01.01 | 16,20 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0705-070-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.01.01 | 1,52 | m2 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową koloru niebieskiego (miejsca dla osoby niepełnosprawnej),malowane mechanicznie krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.01.01 | 36,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |