| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | SIEĆ GŁÓWNA DZ. NR. 255 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.fyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 | 264.87 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0305-01 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 29.43 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W2-18 0803-02 | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 90 mm | wcin. | 1 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 11 0304-02 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalne! 80 mm | szt. | 1 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 11 0301-01 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumowa o śr. zewn. 90 mm | m | 109 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 11 0305-04 | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm | szt. | 1 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych.ro-wów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me-chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 294.30 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. | 10 |  |  |
| 2 |  | DZ. NR. 255 |  |  |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 1 0305-01 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 22.13 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 | 6.60 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 11 0306-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90 mm | kpi. | 1 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm | m | 32.50 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 4 0123-02 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpi. | 1 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 4 0131-01 | Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwu-złączkę o śr. nominalnei 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 4 0132-01 | Zawory antyskażeniowe zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 4 0140-01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm | kpi. | 1 |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów fund.podłużnych.punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr .warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 28.73 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT Wartość kosztorysowa robot bez podatku VAT Podatek VAT Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |