KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę gminnego systemu komunikacyjnego w miejscowości Zeńbok

od km 0+000 do km 4+994,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 4,994 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 60 cm (przepusty pod korową drogi) |  | mb | 34,50 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu. Przepusty o średnicy 60 cm |  | m3 | 5,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III |  | m3 | 439,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III |  | m3 | 105,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III |  | m3 | 2122,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III |  | m3 | 105,00 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 544,00 |  |  |  |
| 2.6. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 3704,00 |  |  |  |
| 2.7. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów |  | m2 | 16170,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust | m3 |  | 50,40 |  |  |  |
| 3.2. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu | m3 |  | 10,92 |  |  |  |
| 3.3. |  | 03.01.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m |  | 59,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 03.01.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. |  | 10,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 03.01.01. | Wykonanie oczyszczenia istniejących przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 40 cm z namułu przy grubości warstwy do 50% średnicy | m |  | 360,00 |  |  |  |
| 3.6. |  | 03.01.01. | Wykonanie oczyszczenia istniejących przepustów o średnicy 60 cm z namułu przy grubości warstwy do 50% średnicy | m |  | 21,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych podjazdami z rur betonowych o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m |  | 186,00 |  |  |  |
| 3.8. |  | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. |  | 184,00 |  |  |  |
| 3.9. |  | 03.01.01. | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60cm .na wlocie i wylocie przepustów | m2 |  | 81,00 |  |  |  |
| 3.10. |  | 03.01.01. | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp | m |  | 66,00 |  |  |  |
| 3.11 |  | 03.01.0.1 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. w obrębie przebudowywanych przepustów | m2 |  | 100,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym w km 3+238 –4+994 | m2 |  | 9131,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.03.01. | Skropienie istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni w km 0+000 – 3+238 | m2 |  | 13870,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.03.01. | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 7483,30 |  |  |  |
| 4.4. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 8365,00 |  |  |  |
| 4.5. |  | 10.07.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach | m2 |  | 2334,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108 w km 3+238 –4+994 |  | m2 | 7483,30 |  |  |  |
| 5.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108 w km 0+000 –4+994 |  | m2 | 20754,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowych słupków stalowych z rur o średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 19 |  |  |  |
| 6.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D |  | Szt. Szt. Szt. | 9 8 2 |  |  |  |
| 6.3 |  | 07.06.02. | Ustawienie poręczy ochronnych stalowych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 mm i śr. 38 mm z rozstawem słupków co 1,5 m na zabezpieczeniu przepustów |  | m | 36,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |