PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę gminnego systemu komunikacyjnego w miejscowości Zeńbok

od km 0+000 do km 4+994,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 4,994 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 60 cm (przepusty pod korową drogi) | mb | 34,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Mechaniczne rozebranie istniejących ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu. Przepusty o średnicy 60 cm 4,00x1,25 = 5,00 | m3 | 5,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 439,00 |
| 2.2. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III | m3 | 105,00 |
| 2.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 2122,00 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 105,00 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 544,00 |
| 2.6. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 3704,00 |
| 2.7. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-01 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 16170,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 1,80x2,40x2x9,00+8,00x1,80x0,80 = 50,40 | m3 | 50,40 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu (8,00+2x9,00)x1,40x0,30 = 10,92 | m3 | 10,92 |
| 3.3. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 14,5+12,00+14,50+9,00+9,00 | m | 59,00 |
| 3.4. | 03.01.01. | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. | 10,00 |
| 3.5. | 03.01.01. | KNNR 6 1302-03 | Wykonanie oczyszczenia istniejących przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 40 cm z namułu przy grubości warstwy do 50% średnicy | m | 360,00 |
| 3.6. | 03.01.01. | KNNR 6 1302-04 | Wykonanie oczyszczenia istniejących przepustów o średnicy 60 cm z namułu przy grubości warstwy do 50% średnicy | m | 21,00 |
| 3.7. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych podjazdami z rur betonowych o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 186,00 |
| 3.8. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. | 184,00 |
| 3.9. | 03.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60cm .na wlocie i wylocie przepustów (5,00*0,60+5,00*1,20*4)*3 = 81,00 | m2 | 81,00 |
| 3.10. | 03.01.01. | KNR 2-11 0521-04 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp (5,00+5,00+1,00)*6 = 66,00 | m | 66,00 |
| 3.11 | 03.01.0.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. w obrębie przebudowywanych przepustów (5+5)*2*5 = 100,00 | m2 | 100,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym w km 3+238 –4+994 1756,00x5,20 = 9131,20 | m2 | 9131,00 |
| 4.2. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni w km 0+000 – 3+238 | m2 | 13870,00 |
| 4.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 7483,30 |
| 4.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 4994,00x2x1,25 = 8365,00 | m2 | 8365,00 |
| 4.5. | 10.07.01. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie na zjazdach | m2 | 2334,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108 w km 3+238 –4+994 1756,00x4,12+4x0,5x1,00x20,00+2x1,00x43,92+4x0,50x1,00x20,00+ 2x1,00x40,35 = 7483,26 | m2 | 7483,30 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108 w km 0+000 –4+994 4994,00x4,00+4x0,50x0,20x20,00+2x0,20x37,49+4x0,50x0,25x20,00+ 2x0,25x36,58+4x0,5x1,00x20,00+2x1,00x43,92+4x0,50x1,00x20,00+ 2x1,00x40,35 = 20754,20 | m2 | 20754,20 |
| 6. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie pionowych słupków stalowych z rur o średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 19 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D | Szt. Szt. Szt. | 9 8 2 |
| 6.3 | 07.02.01. | KNR 2-31 0701-01 | Ustawienie poręczy ochronnych stalowych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 mm i śr. 38 mm z rozstawem słupków co 1,5 m na zabezpieczeniu przepustów | m | 36,00 |