PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grzybowo

odcinek długości 220  m

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,220 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 10 cm z załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład na odległość do 2 km Ścięcie zawyżonych poboczy 220,00x2x1,25 = 550,00 | m2 | 550,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0205-03 | Mechaniczny załadunek urobku (humusu) koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i odwiezienie na odkład 550,00x0,10 = 55,00 | m3 | 55,00 |
| 2. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.03.01. | KNNR 6 0113-02 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczeń 220,00*4,00 = 880,00 | m2 | 880,00 |
| 2.2. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 220,00*4,00 = 880,00 | m2 | 880,00 |
| 2.3. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 220,00*2,00*1,25 = 550,00 | m2 | 550,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 220,00*4,00 = 880,00 | m2 | 880,00 |
| 4. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 | Szt. | 2 |