KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grzybowo

odcinek długości 220  m

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 0,220 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.02. | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 10 cm z załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład na odległość do 2 km Ścięcie zawyżonych poboczy |  | m2 | 550,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek urobku (humusu) koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i odwiezienie na odkład |  | m3 | 55,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczeń | m2 |  | 880,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 880,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 |  | 550,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 880,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 |  | Szt. | 2 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |