I  ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skulsk

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

województwo:	 wielkopolskie

powiat: koniński

tel.: (63) 2682018

fax: (63) 2682018

www.gmina-skulsk.pl

e- mail: ug.skulsk@wp.pl

NIP: 665-289-58-87

REGON: 311019243

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu „Odnowy Sołectwa Celinowo poprzez remont i utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy” w miejscowości Celinowo, gmina Skulsk, działki o nr geodez. 58/2, 58/3, 58/4 obręb Celinowo.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 	45260000-7

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres robót obejmuje:

- Remont budynku gospodarczego, w celu utworzenia letniego miejsca spotkań

- wykonanie przykrycia istniejącego muru

- wykonanie tynków na istniejącym murze

- utwardzenie nawierzchni kostką betonową, gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

- zakup i dostawa grilla przenośnego

- zakup i dostawa stołu drewnianego plenerowego wraz ze zintegrowanymi ławkami – 4 kpl.

- Remont kuchni oraz zaplecza świetlicy wiejskiej

- przebudowa ścianek działowych

- wymiana stolarki drzwiowej – wewnętrznej (demontaż starych drzwi drewnianych wraz 
z ościeżnicą, dostawa i montaż nowych drzwi płytowych z ościeżnicą regulowaną)

- remont sufitu i ścian (ew. usunięcie starej warstwy malarskiej, wyrównanie powierzchni sufitu i ścian, obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, malowanie sufitu i ścian farbami emulsyjnymi)

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych

- wykonanie gładzi gipsowych na powierzchniach ścian wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi,

- malowanie starych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach farbą emulsyjną wraz 
z przygotowaniem powierzchni (poszpachlowanie nierówności)

- Budowa placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych

- dostawa i posadowienie na fundamentach we wskazanym miejscu huśtawki „MEWA II”

- dostawa i posadowienie na fundamentach we wskazanym miejscu Bujaka „JAŚ
 i MAŁGOSIA” i Bujaka „GUMIŚ”

- dostawa i montaż we wskazanym miejscu Karuzeli „JABŁKO”

- dostawa i posadowienie na fundamentach we wskazanym miejscu Zestawu „SMERF”

- dostawa i montaż kosza na śmieci

- dostawa i montaż ławki parkowej o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem

- dostawa i montaż REGULAMINU

- Zagospodarowanie terenu zielenią

- nasadzenia drzew i krzewów iglastych

- sadzenie roślin pnących przy budynku gospodarczym

- wywóz i utylizacja materiałów z demontażu,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu zadania.

Uwaga: Podane w zakresie robót (przedmiarze) ilości i nazwy własne materiałów (producent, pochodzenie, itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w opisie robót z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość, nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

- Informacje dodatkowe

a) Opisany cienkowarstwowy tynk strukturalny przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi  powinien być traktowany jak tynk kategorii III.

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości 
i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, przy świetle rozproszonym z odległości > od 3m.

b) Wszystkie urządzenia zabawowe mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej „ EN 1176-1:1998 – Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, których polskim odpowiednikiem jest norma PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Część 1; Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań:

- Wszystkie urządzenia atestowane, posiadające certyfikat bezpieczeństwa.

- Posadowienie i montaż zgodnie z instrukcją montażową danego urządzenia.

- Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

c) Osadzenie urządzeń w gruncie musi spełniać wymogi norm budowlanych i bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi norm oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta,

d) Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcję użytkowania,

e)  Place należy wyposażyć w tablicę z regulaminem.

f) Drewniane oraz metalowe urządzenia zabawowe montowane są na stałe w podłożu na głębokość 500 mm, zalewane betonem B15 tak, aby wierzchołek betonu znajdował się na głębokości 200 mm od powierzchni.

g) Urządzenia linarne montowane na głębokość 100 cm z zachowaniem 20 cm dystansu między betonem, a podłożem.

h) Zabawki na sprężynach mocowane w podłożu na głębokość 60 cm za pomocą gotowym prefabrykatów betonowych o wymiarach 400x400x400 cm z zachowaniem dystansu 20 cm.

3. Miejsce i okres realizacji zadania: Celinowo, gmina Skulsk, obręb Celinowo

- okres realizacji zadania: ………. tygodni po podpisaniu umowy

IV ZASADY WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

  - Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.

2. Pozostałe informacje:

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
 i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy (dla potrzeb inwestora) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
 i jeden komplet Specyfikacji Technicznej

b) Wykonawca zobowiązany jest do:

- poinformowania Zamawiającego o rozpoczęciu robót, do informacji należy dołączyć

harmonogram wykonania robót,

- dostarczenia przed rozpoczęciem robót oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu

obowiązków,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

d) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 	będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 	przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
	w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
	z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 	jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

f) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

g) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 	nie 	wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 	materiałów. Sprzęt stosowany do wykonywania robót winien odpowiadać wymaganiom 	określonym w specyfikacji ogólnej.

Sprzęt używany do rozładunku dostawy wyposażenia technologicznego zaplecza 	kuchennego nie może spowodować uszkodzenia dostawy ani też pogorszenia jej 	właściwości użytkowych. Za rozładunek i składowanie mebli, urządzeń itp. do czasu 	odbioru końcowego ponosi odpowiedzialność wykonawca, o ile w umowie nie ustalono 	inaczej.

Transport urządzeń i wyposażenia winien odbywać się wg wymagań producenta wyrobów, 	w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i utraty gwarancji.

Dostarczony sprzęt i urządzenia przed ich wbudowaniem należy przechowywać 
	w pomieszczeniu zamkniętym i należy w sposób bezwzględny chronić przed zniszczeniem 	lub uszkodzeniem. Wykonawca odpowiada za stan sprzętu i urządzeń do czasu jego 	odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

h) Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- prowadzenie prac w sposób umożliwiający dojście i dojazd do poszczególnych budynków,

- informowanie na bieżąco o utrudnieniach w ruchu właścicieli budynków,

i) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

- oznakowania terenu budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich

prac.

j)  Dokumenty budowy

Dziennik budowy (dotyczy robót dla których wymagane jest zezwolenie). Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w  trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 	  badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 	zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 	natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 	budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 	Zamawiającego i projektanta.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4.   Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2010r.Nr 113 poz.759 ze zmianami.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118                           ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- przepisy i wytyczne branżowe.

5. Zasady wykonania robót budowlanych

- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymienionym zakresem robót 
i wymaganiami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i przepisami BHP.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany w stosunku do zakresu robót,

- do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych w zakresie robót,

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zabudowanych materiałów,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi 
w trakcie realizacji zadania,

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki do innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

i) Wszystkie materiały budowlane do wykonania w/w robót winny być dopuszczone do 	stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.

j) Ewentualne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością: urządzenia, aparaty, sprzęt, narzędzia, opakowania oraz inne materiały, które stykają się w założonym procesie technologicznym ze środkami spożywczymi żywnością przeznaczoną do spożycia przez 	ludzi (substancje lub produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone -gotowe) winny zapewniać :

- wymagany przepisami stan techniczny pomieszczeń i instalacji,

- możliwość zapewnienia właściwego stanu higieniczno-sanitarnego 				poszczególnych pomieszczeń i stanowisk pracy, aparatury i urządzeń oraz mebli 
		i sprzętu, będącego na wyposażeniu,

- możliwość właściwego postępowania z gromadzeniem i przechowywaniem 			odpadów produkcyjnych i pokonsumpcyjnych ,

- utrzymanie właściwej higieny pomieszczeń i wyposażenia (narzędzi, urządzeń 
		i elementów wyposażenia) oraz warunków wilgotnościowo-temperaturowych 			pomieszczeń,

- bezpieczeństwo żywności i żywienia ,

- zapewnienie właściwej skuteczność mycia i czystości oraz dezynfekcji, 				magazynowania i dystrybucji posiłków oraz higieny personelu.

Każde urządzenie winno posiadać instrukcję montażu i eksploatacji w języku polskim, karty gwarancyjne, przekazywane przez producenta przy zakupie.

Zakupiony ewentualny sprzęt i urządzenia winny być w wersji dla przemysłu gastronomicznego i dopuszczone do stosowania przez organy nadzoru powołane do sprawowania kontroli nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia, posiadać niezbędne świadectwa i certyfikaty w tym Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do obrotu i kontaktu z żywnością oraz oznakowanie CE zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowania i jakość jak również posiadać karty gwarancji jakości, o możliwie jak najdłuższym okresie gwarancji wg wymagań użytkownika.

Wyroby ze stali nierdzewnej zgodne z wymaganiami dla gastronomii i zakładów żywienia zbiorowego oprócz wskazanych w wykazie sprzętu i wyposażenia.

6. Odbiór końcowy

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym 	inspektora w celu zwołania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót.

Odbiór końcowy kuchni i zaplecza kuchennego, o ile w umowie pomiędzy Wykonawcą 
	a Zamawiającym nie postanowiono inaczej, należy dokonać łącznie z odbiorem końcowym 	modernizacji pomieszczeń budynku po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
	i wyposażenia oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny instytucji właściwego nadzoru 	sanitarno-epidemiologicznego, instytucji ppoż. i inspekcji pracy. Odrębnemu odbiorowi 	podlega dostawa sprzętu i urządzeń w zakresie jakości, kompletności i prawidłowości 
	z zamówieniem, która winna nastąpić każdorazowo po dostawie do miejsca wbudowania.

Dokumenty do przejęcia końcowego robót:

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 	końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
	Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 	dokumenty:

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
		    i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

-  dzienniki budowy

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 		   jeżeli były wymagane,

-  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

-  karty gwarancyjne i DTR urządzeń,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 	dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
	z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 	przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 	przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 	wyznaczy komisja.

Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym).