SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Przedmiot zamówienia:

„Odnowa centrum wsi Rakowo”

SPIS TREŚCI:

I  ZAMAWIAJĄCY

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

IV ZASADY WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

V POZOSTAŁE INFORMACJE

I  ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skulsk

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

województwo:	 wielkopolskie

powiat: koniński

tel.: (63) 2682018

fax: (63) 2682018

www.gmina-skulsk.pl

e- mail: ug.skulsk@wp.pl

NIP: 665-289-58-87

REGON: 311019243

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Odnowy centrum wsi Rakowo  - działka 93, obręb Dzierżysław, m. Rakowo”.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 	45260000-7

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres robót obejmuje:

- Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej

- wymianę stolarki okiennej (montaż nowych okien z PCV, szyby o współczynniku przenikalności cieplnej u=0,1 W/m2*K,)

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

- tynki zewnętrzne akrylowy/mineralny typu Atlas, gr. 2mm (kolorystyka wg uzgodnień 
z Zamawiającym);

- boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm – podbitka;

- skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2, przy głębokości skucia do 5 cm – schody;

- gruntowanie podłoży – schody;

- zakup i podłączenie nowego wyposażenia AGD w kuchni (chłodziarko-zamrażarka, kuchnia gazowa czteropalnikowa, taboret gazowy ze stali nierdzewnej, patelnia elektryczna, pochłaniacz pary, grill przenośny)

- dostawa i montaż nowych szafek kuchennych (wiszące i stojące)

-  fugowanie farby olejnej z tynków ścian;

- licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża;

- licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian;

- dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów;

- zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ¼ cegły;

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2;

- montaż drzwi z obróbką obsadzania – wewnętrzne;

- ościeżnice drzwiowe dla drzwi wejściowych;

- skrzydła drzwiowe wejściowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6m2;

- tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie;

- podsadzki płytkowe z kamieni sztucznych;

- wewnętrzne gładzie gipsowe na powierzchniach z płyt gipsowych;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów;

- montaż umywalek pojedynczych porcelanowych;

- montaż ustępów pojedynczych;

b)  Budowa placu zabaw - zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych;

- dostawa i posadowienie na fundamentach we wskazanym miejscu huśtawki dwumiejscowej, konstrukcja stalowa, malowana proszkowo;

- dostawa i posadowienie na fundamentach we wskazanym miejscu bujaków (sztuk 2)          o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo.

- dostawa i montaż we wskazanym miejscu karuzeli łożyskowanej fi 1480 mm;

- dostawa i posadowienie na fundamentach we wskazanym miejscu zestawu zabawowego składającego się ze schodów, ślizgu zjeżdżalni;

- dostawa i montaż kosza na śmieci

- dostawa i montaż ławki parkowej o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem

- dostawa i montaż REGULAMINU

- Utwardzenie terenu kostką brukową

- podbudowa piaskowa gr.15 cm

- podbudowa betonowa, gr. 15 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

- wykonanie nowych obrzeży trawnikowych

- profilowanie terenu

- zakup i montaż nowej bramy wjazdowej dwuskrzydłowej oraz furtki

- Zagospodarowanie terenu zielenią

- nasadzenia krzewów i drzew wraz z przygotowaniem podłoża włókniną i korą

- wywóz i utylizacja materiałów z demontażu,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu zadania.

Uwaga: Podane w zakresie robót (przedmiarze) ilości i nazwy własne materiałów (producent, pochodzenie, itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w opisie robót z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość, nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

- Informacje dodatkowe

a) Opisany cienkowarstwowy tynk strukturalny przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi  powinien być traktowany jak tynk kategorii III.

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości 
i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, przy świetle rozproszonym z odległości > od 3m.

b) Wszystkie urządzenia zabawowe mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej „ EN 1176-1:1998 – Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, których polskim odpowiednikiem jest norma PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Część 1; Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań:

- Wszystkie urządzenia atestowane, posiadające certyfikat bezpieczeństwa.

- Posadowienie i montaż zgodnie z instrukcją montażową danego urządzenia.

- Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

c) Osadzenie urządzeń w gruncie musi spełniać wymogi norm budowlanych i bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi norm oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta,

d) Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcję użytkowania,

e)  Place należy wyposażyć w tablicę z regulaminem.

f) Metalowe urządzenia zabawowe montowane są na stałe w podłożu na głębokość 500 mm, zalewane betonem B15 tak, aby wierzchołek betonu znajdował się na głębokości 200 mm od powierzchni.

g) Urządzenia linarne montowane na głębokość 100 cm z zachowaniem 20 cm dystansu między betonem, a podłożem.

h) Zabawki na sprężynach mocowane w podłożu na głębokość 60 cm za pomocą gotowym prefabrykatów betonowych o wymiarach 400x400x400 cm z zachowaniem dystansu 20 cm.

3. Miejsce i okres realizacji zadania: Rakowo, działka 93, obręb Dzierżysław

- okres realizacji zadania: ………. tygodni po podpisaniu umowy

IV ZASADY WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

  - Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.

2. Pozostałe informacje:

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
 i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy (dla potrzeb inwestora) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
 i jeden komplet Specyfikacji Technicznej

b) Wykonawca zobowiązany jest do:

- poinformowania Zamawiającego o rozpoczęciu robót, do informacji należy dołączyć

harmonogram wykonania robót,

- dostarczenia przed rozpoczęciem robót oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu

obowiązków,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

d) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 	będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 	przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
	w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
	z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 	jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

f) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

g) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 	nie 	wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 	materiałów. Sprzęt stosowany do wykonywania robót winien odpowiadać wymaganiom 	określonym w specyfikacji ogólnej.

Sprzęt używany do rozładunku dostawy wyposażenia technologicznego zaplecza 	kuchennego nie może spowodować uszkodzenia dostawy ani też pogorszenia jej 	właściwości użytkowych. Za rozładunek i składowanie mebli, urządzeń itp. do czasu 	odbioru końcowego ponosi odpowiedzialność wykonawca, o ile w umowie nie ustalono 	inaczej.

Transport urządzeń i wyposażenia winien odbywać się wg wymagań producenta wyrobów, 	w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i utraty gwarancji.

Dostarczony sprzęt i urządzenia przed ich wbudowaniem należy przechowywać 
	w pomieszczeniu zamkniętym i należy w sposób bezwzględny chronić przed zniszczeniem 	lub uszkodzeniem. Wykonawca odpowiada za stan sprzętu i urządzeń do czasu jego 	odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

h) Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- prowadzenie prac w sposób umożliwiający dojście i dojazd do poszczególnych budynków,

- informowanie na bieżąco o utrudnieniach w ruchu właścicieli budynków,

i) Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

- oznakowania terenu budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich

prac.

j)  Dokumenty budowy

Dziennik budowy (dotyczy robót dla których wymagane jest zezwolenie). Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 	  badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 	zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 	natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 	budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 	Zamawiającego i projektanta.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4.   Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2010r.Nr 113 poz.759 ze zmianami.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118                           ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- przepisy i wytyczne branżowe.

5. Zasady wykonania robót budowlanych

- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymienionym zakresem robót 
i wymaganiami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i przepisami BHP.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany w stosunku do zakresu robót,

- do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych w zakresie robót,

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zabudowanych materiałów,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi 
w trakcie realizacji zadania,

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki do innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

i) Wszystkie materiały budowlane do wykonania w/w robót winny być dopuszczone do 	stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, oraz posiadać 	atesty Państwowego Zakładu Higieny w zakresie spełniania wymagań do wbudowywania 
	w pomieszczeniach służącym zbiorowemu żywieniu wg wymagań Ustawy o warunkach 	zdrowotnych żywności i żywienia oraz Ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych 	do kontaktu z żywnością. Ponadto wszystkie materiały i urządzenia winny umożliwiać 	przestrzeganie i zachowanie zasad higieny w procesie przygotowywania (podgrzewania)
	i dystrybucji (wydawania) posiłków zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym 
	w tym żywieniowym przewidzianym dla zaplecza kuchennego.

Sprzęt i urządzenia wyposażenia winny spełniać warunki wymagane dla kontaktu 
	z żywnością oraz wymagania sanitarne i zdrowotne dla dostarczania i przechowywania 	produktów i wyrobów (lub półproduktów) gotowych, ich przygotowywania (odgrzewania) 	oraz dystrybucji (wydawania) konsumentom w zakresie ich żywienia, mając na względzie 	jakość zdrowotną żywności (bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo konsumentów 	(zdrowia i życia człowieka).

j) Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością: urządzenia, aparaty, sprzęt, 	narzędzia, opakowania oraz inne materiały, które stykają się w założonym procesie 	technologicznym ze środkami spożywczymi żywnością przeznaczoną do spożycia przez 	ludzi (substancje lub produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone 	-gotowe) winny zapewniać :

- wymagany przepisami stan techniczny pomieszczeń i instalacji,

- możliwość zapewnienia właściwego stanu higieniczno-sanitarnego 				poszczególnych pomieszczeń i stanowisk pracy, aparatury i urządzeń oraz mebli 
		i sprzętu, będącego na wyposażeniu,

- możliwość właściwego postępowania z gromadzeniem i przechowywaniem 			odpadów produkcyjnych i pokonsumpcyjnych ,

- utrzymanie właściwej higieny pomieszczeń i wyposażenia (narzędzi, urządzeń 
		i elementów wyposażenia) oraz warunków wilgotnościowo-temperaturowych 			pomieszczeń,

- bezpieczeństwo żywności i żywienia ,

- zapewnienie właściwej skuteczność mycia i czystości oraz dezynfekcji, 				magazynowania i dystrybucji posiłków oraz higieny personelu.

Wyposażenie - meble kuchenne (szafki, blaty robocze, stoły kuchenne, zlewozmywaki itp.) 	oraz urządzenia (lodówki, kuchnie i taborety gazowe, okap kuchenny, zmywarki 	elektryczne itp. ) przewidziane jako wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego powinny 	posiadać gładkie, nienasiąkliwe (wodoodporne), łatwe w utrzymaniu czystości 	powierzchnie ze stali nierdzewnej oraz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 	obrotu zgodnie z przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów i być oznakowane
	w sposób czytelny, widoczny i trwały, w tym też znakiem „przeznaczony do kontaktu 
	z żywnością”. Każde urządzenie winno posiadać instrukcję montażu i eksploatacji w języku 	polskim, karty gwarancyjne, przekazywane przez producenta przy zakupie.

W ramach wyposażenia pomieszczeń wg aktualizowanego projektu technologicznego 	przyjęto następujący sprzęt i urządzenia:

• wyposażenie w standardzie higienicznym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej atestowanej 	(np. w gat. 304 wg AISI i PN-OH18 N9): okap kuchenny z odciągiem mechanicznym,

• urządzenia kuchenne w obudowie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej jw.: lodówko-	zamrażarka - podłączenie wg projektu elektrycznego .

W/w sprzęt i urządzenia winny być w wersji dla przemysłu gastronomicznego 
	i dopuszczone do stosowania przez organy nadzoru powołane do sprawowania kontroli nad 	warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia, posiadać 	niezbędne świadectwa i certyfikaty w tym Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 	dopuszczające do obrotu i kontaktu z żywnością oraz oznakowanie CE zapewniające 	bezpieczeństwo ich użytkowania i jakość jak również posiadać karty gwarancji jakości, 
	o możliwie jak najdłuższym okresie gwarancji wg wymagań użytkownika.

Wyroby ze stali nierdzewnej (wyposażenie w meble i sprzęt oraz urządzenia) zgodne 
	z wymaganiami dla gastronomii i zakładów żywienia zbiorowego oprócz wskazanych 
	w wykazie sprzętu i wyposażenia. Przed zamówieniem sprzętu i urządzeń (wyposażenia 	stałego i ruchomego) należy dokonać pomiaru pomieszczenia z natury po wykończeniu 	pomieszczenia i dobrać z katalogu meble i szafki oraz blaty robocze wg wymiarów z natury 	(w świetle wykończonych ścian i podłóg) oraz wg indywidualnego projektu zabudowy 	szafkowej.

6. Odbiór końcowy

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym 	inspektora w celu zwołania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót.

Odbiór końcowy kuchni i zaplecza kuchennego, o ile w umowie pomiędzy Wykonawcą 
	a Zamawiającym nie postanowiono inaczej, należy dokonać łącznie z odbiorem końcowym 	modernizacji pomieszczeń budynku po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
	i wyposażenia oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny instytucji właściwego nadzoru 	sanitarno-epidemiologicznego, instytucji ppoż. i inspekcji pracy. Odrębnemu odbiorowi 	podlega dostawa sprzętu i urządzeń w zakresie jakości, kompletności i prawidłowości 
	z zamówieniem, która winna nastąpić każdorazowo po dostawie do miejsca wbudowania.

Dokumenty do przejęcia końcowego robót:

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 	końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
	Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 	dokumenty:

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
		    i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

-  dzienniki budowy

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 		   jeżeli były wymagane,

-  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

-  karty gwarancyjne i DTR urządzeń,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 	dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
	z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 	przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 	przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 	wyznaczy komisja.

Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym).

- Po komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego, Zamawiający 	dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych 	kontraktem.

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

8. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy

V POZOSTAŁE INFORMACJE

Zawawiający wyznacza osobę do udzielania informacji techniczno-handlowych: Paweł Walczak – pracownik UG w Skulsku, tel. 63 2682018 w 18, w godz. Od 7.30 do 15.30