OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P

relacji Skulsk-Łuszczewo w m. Galiszewo”

# I. Część ogólna

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P

relacji Skulsk-Łuszczewo w m. Galiszewo.

2.Inwestor

Inwestorem opracowania jest Gmina Skulsk z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Targowej2, 62-560 Skulsk.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się

wzdłuż drogi powiatowej poprzez zaprojektowanie chodnika przy krawędzi jezdni drogi

powiatowej nr 3187P.

4.Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-zlecenie Urzędu Gminy Skulsk,

-mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 1000 wraz z uzbrojeniem terenu,

-pomiary uzupełniające w terenie,

-uzgodnienia z Inwestorem dotyczące opracowania,

-obowiązujące przepisy i katalogi.

5.Stan istniejący

Droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej ma przekrój drogowy na całym odcinku

opracowania. Droga posiada pobocza gruntowe o szerokości od 1,5 do 2,0 m stwarzające

możliwość wykonania chodnika. Płytkie rowy pozwalają na swobodne odprowadzenie wód

opadowych z powierzchni jezdni.

6.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy drogi w zakresie chodnika,

w celu bezpiecznego poruszania się pieszych w pasie drogowym ww. drogi powiatowej.

Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami

technicznymi robót drogowych z zachowaniem uzgodnień z Inwestorem.

## II. Rozwiązania projektowe

1.Plan sytuacyjny

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przewidziano przebudowę chodnika wzdłuż drogi

powiatowej przy krawędzi jezdni po lewej stronie drogi pomiędzy dwoma skrzyżowaniami

drogi powiatowej z drogami gminnymi o dług. 116,0 m.

Całość sytuacji pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 1000 (rys. nr 2).

2.Przekroje poprzeczne

Przekrój poprzeczny chodnika dostosowano do istniejących spadków podłużnych jezdni

drogi powiatowej oraz możliwości odwodnienia. I tak zaprojektowano chodnik o szerokości

1,5 m o spadku poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

3.Przekrój normalny chodnika

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodnika:

a)warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm,

b)podsypka cementowo – piaskowa (1 :4) grub. 3 cm,

c)podsypka piaskowa grubości 10 cm.

Projektuje się obramowanie powierzchni chodnika:

a)od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm,

b)od strony rowu obrzeżem betonowym 6x20 cm

ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 (dawniej B15).

Konstrukcję nawierzchni pokazano na rysunku nr 3 a, a szczegóły wbudowania

krawężnika i obrzeża na rys. nr 4a i b.

4.Odwodnienie

W celu zapewnienia odwodnienia chodnika zaprojektowano odpowiednie spadki

poprzeczne i podłużne – pkt 2 opisu technicznego tak, aby spływ wód opadowych odbywał

się do istniejącego rowu przydrożnego drogi powiatowej.

5.Roboty ziemne

Roboty ziemne, przy budowie chodnika sprowadzają się do wykonania następującego

zakresu robót:

-zdjęcie humusu z terenu pod przewidywany obrys pod chodnik,

-wykonanie poboczy z wyprofilowaniem skarp nasypu,

-zahumusowanie skarp i poboczy.

6.Zapotrzebowanie w energię elektryczną

Do celów wykonania powyższych elementów robót drogowych nie przewiduje się

zasilania w energię elektryczną.

7.Wpływ obiektu na środowisko

Projektowany obiekt nie zmienia globalnie oddziaływania pojazdów przejeżdżających

przez dany odcinek drogi na środowisko:

-emisja spalin pozostaje na tym samym poziomie,

-poziom hałasu, wibracji i promieniowania – jw.,

-wody opadowe spływają na istniejącą drogę powiatową z takim samym natężeniem bez

czy z wybudowanym chodnikiem,

-z uwagi na powyższe wpływ chodnika na glebę i wody powierzchniowe zostanie

na niezmienionym poziomie ze względu na szczelność nawierzchni.

8.Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano – montażowych” z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, wiedzą

i sztuką budowy dróg.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od

administratora drogi powiatowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.