OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P

relacji Skulsk-Łuszczewo w m. Skulsk”

# I. Część ogólna

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P

relacji Skulsk-Łuszczewo w m. Skulsk.

2.Inwestor

Inwestorem opracowania jest Gmina Skulsk z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Targowej2, 62-560 Skulsk.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się

wzdłuż drogi powiatowej poprzez zaprojektowanie chodnika przy krawędzi jezdni drogi

powiatowej nr 3187P.

4.Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-zlecenie Urzędu Gminy Skulsk,

-mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu,

-pomiary uzupełniające w terenie,

-uzgodnienia z Inwestorem dotyczące opracowania,

-obowiązujące przepisy i katalogi.

5.Stan istniejący

Droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej ma przekrój drogowy na całym odcinku

opracowania. Droga posiada pobocza gruntowe o szerokości od 1,5 do 2,0 m stwarzające

możliwość wykonania chodnika. Płytkie rowy pozwalają na swobodne odprowadzenie wód

opadowych z powierzchni jezdni.

6.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy drogi w zakresie chodnika i

niezbędnego odwodnienia – ścieki podchodnikowe w celu bezpiecznego poruszania się

pieszych w pasie drogowym ww. drogi powiatowej.

Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami

technicznymi robót drogowych z zachowaniem uzgodnień z Inwestorem.

## II. Rozwiązania projektowe

1.Plan sytuacyjny

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przewidziano przebudowę chodnika wzdłuż drogi

powiatowej przy krawędzi jezdni po lewej stronie drogi od posesji nr 29 przy ul. Mniszki do

posesji nr 37 za skrzyżowaniem z drogą gminną Skulsk-Mniszki o dług. 617,0 m.

Całość sytuacji pokazano na planie sytuacyjno - wysokościowym w skali 1 : 500 (rys. nr 2).

2.Przekroje poprzeczne

Przekrój poprzeczny chodnika dostosowano do istniejących spadków podłużnych jezdni

drogi powiatowej oraz możliwości odwodnienia. I tak zaprojektowano spadek poprzeczny

chodnika jednostronny 2% w kierunku jezdni.

3.Przekrój normalny

3.1.Chodnik

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodnika:

a)warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm,

b)podsypka cementowo – piaskowa (1 :4) grub. 3 cm,

c)podsypka piaskowa grubości 10 cm.

Projektuje się obramowanie powierzchni chodnika:

a)od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm,

b)od strony rowu i posesji obrzeżem betonowym 6x20 cm

ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 (dawniej B15).

3.2.Zjazdy

Na wysokości zjazdów do posesji chodnik przybiera konstrukcję:

a)warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,

b)podsypka cementowo – piaskowa (1 :4) grub. 3 cm,

c)podbudowa z betonu C8/10 (B10) grub.15 cm – alternatywnie: podbudowa z kruszywa

łamanego o grubości 20 cm wykonywana dwuwarstwowo (w-wa dolna 12 cm i w-wa górna

8 cm),

d)podsypka piaskowa grubości 10 cm.

Projektuje się obramowanie powierzchni zjazdu:

a)od strony jezdni krawężnikiem betonowym wjazdowym o wymiarach 15x22 cm,

b)od strony posesji opornikiem betonowym 12x25 cm

ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 (dawniej B15).

Konstrukcję nawierzchni pokazano na rysunku nr 3 a i b, a szczegóły wbudowania

krawężnika, opornika i obrzeża na rys. nr 4a, b i c.

4.Odwodnienie

W celu zapewnienia odwodnienia chodnika zaprojektowano odpowiednie spadki

poprzeczne i podłużne – pkt 2 opisu technicznego oraz ścieki pochodnikowe z rur PVC

o średnicy 160 mm rozmieszczone tak, aby spływ wód opadowych odbywał się do

istniejącego rowu przydrożnego drogi powiatowej.

Dla umożliwienia odwodnienia chodnika na skrzyżowaniu z drogą gminną

zaprojektowano odcinek rowu krytego o długości 30 m z rur PVC o średnicy 315 mm

z 3 studniami rewizyjnymi o głębokości 1,5 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm.

Przed wlotem rowu do studni przewiduje się wykonać osadnik betonowy o wymiarach

2,00x1,00 m wg  rys. 01.14 „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanego

przez Transprojekt Warszawa 1979-1982.

5.Roboty ziemne

Roboty ziemne, przy budowie chodnika sprowadzają się do wykonania następującego

zakresu robót:

-zdjęcie humusu z terenu pod przewidywany obrys pod chodnik,

-wykonanie wykopu pod układ odwodnieniowy na skrzyżowaniu,

-wykonania wykopu pod ścieki podchodnikowe,

-wykonanie poboczy z wyprofilowaniem skarp nasypu,

-zahumusowanie skarp i poboczy.

6.Zapotrzebowanie w energię elektryczną

Do celów wykonania powyższych elementów robót drogowych nie przewiduje się

zasilania w energię elektryczną.

7.Wpływ obiektu na środowisko

Projektowany obiekt nie zmienia globalnie oddziaływania pojazdów przejeżdżających

przez dany odcinek drogi na środowisko:

-emisja spalin pozostaje na tym samym poziomie,

-poziom hałasu, wibracji i promieniowania – jw.,

-wody opadowe spływają na istniejącą drogę powiatową z takim samym natężeniem bez

czy z wybudowanym chodnikiem,

-z uwagi na powyższe wpływ chodnika na glebę i wody powierzchniowe zostanie

na niezmienionym poziomie ze względu na szczelność nawierzchni.

10.Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano – montażowych” z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, wiedzą

i sztuką budowy dróg.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od

administratora drogi powiatowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.