PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

dla

GMINY STARA KAMIENICA

na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008–2011

Autorzy:	mgr Magdalena Janiszewska

mgr Joanna Żak

Współpraca:

Urząd Gminy Stara Kamienica

Warszawa 2004

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	2

1.1.	Plan gospodarki odpadami w przepisach prawnych	2

1.2.	Gospodarka odpadami w świetle „II Polityki ekologicznej państwa”	3

1.3. Zasady gospodarki odpadami w przepisach prawnych	5

1.4.	Aktualny i planowany stan zarządzania gospodarką odpadami w gminach	9

1.5	Trendy w zakresie gospodarki odpadami	15

1.6	Terminologia	18

2.	CHARAKTERYSTYKA GMINY	22

2.1.	Dane ogólne o gminie	22

2.2.	Charakterystyka fizyczno-geograficzna gminy	26

3.	STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	31

3.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi	31

3.1.1. Źródła powstawania odpadów	31

3.1.2. Charakterystyka wytwarzanych odpadów	32

3.1.3.	Charakterystyka wytwarzanych odpadów i ich ilości	33

3.1.4.	Systemy gospodarki odpadami komunalnymi	41

3.1.5.	Komunalne osady ściekowe	42

3.2.	Odpady przemysłowe	43

4.	PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO	46

4.1.	Odpady komunalne	46

4.2.	Prognoza zmian	46

4.2.	Prognoza składu grupowego i ilości odpadów	47

4.3.1.	Odpady biodegradowalne	48

4.3.2.	Odpady opakowaniowe	49

4.3.3.	Odpady niebezpieczne typu komunalnego	50

4.3.4	Odpady wielkogabarytowe - poużytkowe	51

4.3.4.	Odpady budowlane Kod 17 01	52

4.3.6.	Komunalne osady ściekowe Kod 19 08 05	53

5.	CELE, KIERUNKI I ZADANIA DLA GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	56

5.1	Założone cele ogólne	56

5.2	Plan działań w sektorze komunalnym na terenie i gminy Stara Kamienica	57

5.3	Działania w sektorze gospodarczym	72

6.	PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	73

7.	KOSZTY REALIZACJI PLANU	83

8.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	89

9.	MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU	96

9.1.	Monitoring środowiska	96

9.2.	Monitoring planu gospodarki odpadami	97

9.3.	Monitoring społeczny	101

10.	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO	102

11.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	103

# 1.	WPROWADZENIE

## 1.1.	Plan gospodarki odpadami w przepisach prawnych

Art. 14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) – dalej ustawa o odpadach - wprowadza obowiązek opracowania i przyjęcia do realizacji krajowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami oraz określa (w art. 1416) cel, przedmiot, zakres i warunki szczególne.

W świetle tych przepisów plany gospodarki odpadami opracowywane są w celu:

- realizowania polityki ekologicznej państwa (art.15) w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami (art. 5);

- stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Przedmiotem planów są wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie danej jednostki administracyjnej (np. gminy) oraz przywożone na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, baterie i akumulatory.

#### Zakres planów gospodarki odpadami obejmuje:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji,

- instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

w szczególności:

- ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania  zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich uciążliwości oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

Ponadto plan zawiera dodatkowe elementy dotyczące:

- projektowanego systemu gospodarowania odpadami

a także

- harmonogramu uruchomienia środków finansowych i ich źródła.

Zgodnie z Art.14 ustawy o odpadach projekt planu gospodarki odpadami dla gmin opracowują władze gmin. Projekty te podawane są do ogólnej wiadomości mieszkańców lokalnej społeczności na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Plan gminny po uzyskaniu pozytywnych opinii z rady powiatu i z rady województwa zatwierdza rada gminy.

Ustawa o odpadach zobowiązuje między innymi wójta gminy do składania radzie gminy sprawozdania z realizacji planu - co dwa lata i niezależnie jego aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach ochrony środowiska, które określają w szczególności zasady dostępu społeczeństwa do informacji. Art. 16 ustawy o odpadach wskazuje, że z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być realizowane jedynie ujęte w planie przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów.

## 1.2.	Gospodarka odpadami w świetle „II Polityki ekologicznej państwa”

Skutki dotychczasowej polityki Państwa w zakresie gospodarki odpadami oraz nowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, w tym m.in.: nowa sytuacja ekonomiczna związana z intensywną transformacją gospodarki i procesami globalizacji oraz zobowiązania wynikające z podpisanych przez Polskę konwencji oraz protokółów globalnych i regionalnych, umów i układów międzynarodowych i dwustronnych, a w szczególności podpisanego w 1991 r. i ratyfikowanego w 1994 r. Układu Europejskiego jak również rozwiązań prawnych i programowych Unii Europejskiej, do których stosowania Polska została zobowiązana w momencie akcesji do Unii Europejskiej, spowodowały, że podjęto prace nad opracowaniem i przyjęciem przez Sejm nowej tzw. „II Polityki Ekologicznej Państwa” jako kompleksowego dokumentu polityczno- strategicznego, stanowiącego gruntowną rewizję i głębokie przeformułowanie założeń celów i priorytetów oraz wytyczającą kierunki działań Państwa w zakresie ochrony środowiska w tym również i gospodarki odpadami do roku 2025. Zgodnie z zapisami Konstytucji RP celem nadrzędnym Polski w zakresie ochrony środowiska jest realizacja trwałego zrównoważonego rozwoju kraju i wdrażanie takiej drogi jego rozwoju, która zapewni skuteczną regulację i reglamentację dostępu do środowiska w taki sposób i na taką skalę, aby nie stanowiło to zagrożenia dla jakości zasobów naturalnych kraju.

Realizowanie trwałego zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym , ekonomicznym i ekologicznym oznacza między innymi;

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji;

- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie stopnia ich wykorzystania;

- zmniejszenie powierzchni zdegradowanych obszarów przemysłowych, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków przyrody i kultury.

Cele i zadania Polski w zakresie gospodarowania odpadami wyszczególnione zostały w „II Polityce Ekologicznej Państwa” w p. 82– 87.

Najważniejsze z zapisów to zaliczenie ochrony przed odpadami do „priorytetowych specyficznych dziedzin ochrony środowiska” (pkt. 82) oraz podkreślenie, że:

- żadna inna dziedzina ochrony środowiska nie daje takich możliwości tworzenia rynku surowcowo-materiałowego oraz poniesienia tak wielkich – szczególnie w  okresie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenia znacznych zmian organizacyjnych,

- konieczne jest przeznaczenie na ochronę środowiska przed odpadami zwielokrotnionych, w porównaniu ze stanem obecnym, środków finansowych i zwiększenie efektywności ich wykorzystania,

- konieczne jest, wobec braku możliwości szybkiego zwiększenia obciążenia wydatkami inwestycyjnymi przedsiębiorstw oraz miast i gmin ze środków własnych i kredytów komercyjnych, utrzymanie przez najbliższe lata dotychczasowego poziomu wysokości środków z istniejącego systemu opłatowo-redystrybucyjnego (fundusze ekologiczne);

- ważne jest wprowadzenie efektywnych rozwiązań ekonomicznych wykorzystujących mechanizmy rynkowe (ekologiczne opłaty produktowe, depozyty ekologiczne),

W p. 83 podkreślone zostało, że kierunkiem przewodnim polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zasada zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowane podejście do ochrony środowiska z uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności oraz że celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest zmniejszenie materiało- i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii), wykorzystywanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii, stosowanie analizy pełnego „cyklu życia” produktu (produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania).

W punktach 84–86 „II Polityki ekologicznej państwa” nakreślone zostały priorytety krótko-, średnio- i długookresowe.

Z uwagi na charakter niniejszego opracowania a także na zmianę niektórych priorytetów bądź czasów ich realizacji nie uznano za zasadne bliższego ich omawiania. Priorytety te szerzej omówione zostały zarówno w krajowym jak i w wojewódzkich planach gospodarki odpadami.

„Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010” – określa zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne dla przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami.

## 1.3. Zasady gospodarki odpadami w przepisach prawnych

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów obowiązują następujące zasady postępowania z odpadami:

-	zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

-	powtórne wykorzystanie odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,

-	unieszkodliwianie odpadów,

-	bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska - składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne - odzyskać bądź unieszkodliwić.

W gospodarce odpadami podstawowym priorytetem jest prewencja, tj. zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez odpowiednie projektowanie procesów technologicznych oraz ich produktów. Jest to zadanie kluczowe, którego realizacja wymaga wiedzy, doświadczonych ludzi, środków i zasobów finansowych oraz potencjału naukowego i technicznego. Powstawanie zanieczyszczeń lub odpadów powinno być eliminowane lub ograniczane niezależnie od stopnia ich szkodliwości dla środowiska i zdrowia ludzi, ich ilości lub miejsca powstawania.

W praktyce zapobieganie powstawaniu wielu rodzajów odpadów jest niemożliwe, 
stąd należy minimalizować ich ilość. W przypadku, gdy odpady już powstały, zaleca się maksymalne wykorzystanie odzyskanych z nich surowców i materiałów – możliwie blisko miejsca ich powstawania (zasady bliskości i samowystarczalności). Celem tych zasad jest ograniczenie przewozu odpadów do minimum. Zasada najbliższego otoczenia oraz samowystarczalności powinna mieć zastosowanie jedynie do odpadów przeznaczonych do składowania, a nie do odzysku. Zasada najbliższego otoczenia sprzyja zwiększeniu poczucia odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, a jej zastosowanie pozwoli zagospodarowywać odpady w miejscu ich wytworzenia. Składowane powinny być tylko te odpady, których nie można wykorzystać lub w inny sposób unieszkodliwić.

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane
 w gospodarce odpadami; uaktualniony spis i treść aktów prawnych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl).

W ustawie - Prawo ochrony środowiska (tytuł I, dział II) wprowadzono następujące zasady ogólne:

-	zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości (ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów),

-	zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu),

-	przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze),

-	„zanieczyszczający płaci” (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia oraz ten, kto może spowodować szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu),

-	dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska,

-	uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów,

-	prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, w tym dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska,

-	zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna,

-	zasadę, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym jeżeli na podstawie ustaw wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników.

#### W ustawie o odpadach (rozdział 2) sformułowano następujące zasady:

-	przestrzeganie właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów),

-	bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),

-	rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów - odpowiednie projektowanie produktów).

W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania z niektórymi rodzajami odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, „ustawa o opłacie produktowej”, ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową),

Szczegółowe wymagania zostały określone w odniesieniu do budowy i eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów (rozdział 6 i 7 ustawy o odpadach - w powiązaniu z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą - Prawo budowlane).

W prawodawstwie określono też system wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

W zakresie wytwarzania odpadów (art. 17 ustawy o odpadach) wymagane jest posiadanie przez wytwórcę odpadów jednej z następujących decyzji administracyjnych:

-	pozwolenia zintegrowanego,

-	pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

-	decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zwanej dalej decyzją zatwierdzającą program)

lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zwanej dalej informacją), przy czym pozwolenia (art. 180 ustawy - Prawo ochrony środowiska) są wydawane wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji.

Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.

Podstawowymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami są:

- pozwolenie zintegrowane, jeśli odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odbywają się w instalacji, na której prowadzenie jest wymagane to pozwolenie,

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

W ustawie o odpadach wprowadzono generalną zasadę, że wydawana jest jedna decyzja obejmująca wszystkie rodzaje działalności w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku więc, gdy wytwórca odpadów prowadzi jednocześnie działalność w zakresie gospodarowania odpadami, jest on zwolniony z obowiązku uzyskiwania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z tym że we wniosku o wydanie tych decyzji, jak i w samych decyzjach muszą być uwzględnione wymagania stawiane zezwoleniom na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (art. 31).

Natomiast posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. W tym przypadku jednak zarówno wniosek, jak i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów musi uwzględniać wymagania stawiane zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 32).

Posiadacze odpadów, w przypadkach określonych w ustawie o odpadach, zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania zbiorczych zestawień danych marszałkowi województwa. Wymagania w zakresie sprawozdawczości zawiera również ustawa o opakowaniach - w odniesieniu do producentów opakowaniowych oraz „ustawa o opłacie produktowej” - w odniesieniu do pakujących produkty w opakowania oraz producentów niektórych wybranych produktów.

W prawodawstwie zostały wprowadzone następujące instrumenty ekonomiczne:

- ostateczne rozwiązanie problemu opakowań i odpadów z opakowań;

- zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych

- opłatę za korzystanie ze środowiska („zwykła” i podwyższona),

- administracyjną karę pieniężną,

- zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska,

- opłat: produktową i depozytową,

- kaucję.

Powyższe zasady i wymagania muszą być uwzględnione przy opracowywaniu ponadgminnych planów gospodarki odpadami (rozdział 3 ustawy o odpadach).

Ważną rolę przywiązuje polskie prawo do ewidencji odpadów. (art. 36 ustawy o odpadach). Zapisy dotyczące ewidencji uległy pewnym zmianom w celu dostosowania ewidencji do wymagań sprawozdawczości UE, a także do nowych obowiązków posiadaczy odpadów (możliwość przekazywania odpowiedzialności). Odrębnie zostały wprowadzone wzory dokumentów na potrzeby ewidencji komunalnych osadów ściekowych.

## Aktualny i planowany stan zarządzania gospodarką odpadami w gminach

Istniejący w Polsce system zarządzania gospodarką odpadami obejmuje 4 poziomy: centralny, wojewódzki, powiatowy i gminny. Zgodnie z prawem dokonany został też podział kompetencji.

### Zakres kompetencji wojewody:

- udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarzający wytwarza powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne,

- zatwierdzanie w drodze decyzji programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- zatwierdzania instrukcji eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania ponad 20 Mg/d odpadów,

- wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Wojewoda jest właściwym organem we wszystkich sprawach dotyczących obiektów i zakładów zaliczanych poprzednio do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska bądź zdrowia ludzi, a według nomenklatury przyjętej przez Prawo ochrony środowiska do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obowiązkowego sporządzania i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

#### Zakres kompetencji starosty:

- zatwierdzenie w drodze decyzji programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych,

- udzielenie zgody na zamknięcie składowiska lub wydzielonej jego części,

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym także z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Władze gminne odpowiedzialne są za postępowanie ze wszystkimi odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gminy, tj. za ich zbiórkę, usuwanie i unieszkodliwianie. Obowiązujące przepisy prawne, przydzieliły gminom zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenach objętych ich właściwością.

Działalność gmin w zakresie ochrony środowiska przed odpadami winna polegać przede wszystkim na uwzględnieniu tego rodzaju zadań w programach gospodarczych i w planach zagospodarowania przestrzennego, a następnie na zapewnieniu ich realizacji poprzez sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi znajdującymi się na ich terenie. Nadzór ten obejmuje sprawy gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów, budowy wysypisk, zasad działalności komunalnych i prywatnych przedsiębiorstw oczyszczania, ustalania częstotliwości i sposobu wywozu odpadów.

### Zakres kompetencji burmistrza lub wójta.

Zadania i zakres odpowiedzialności, dotyczące utrzymania czystości i porządku, zostały określone w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r.).

W szczególności do obowiązków gmin należy między innymi:

<> 	tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

<> zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- stacji zlewnych, w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

#### Ustawa także zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji:

-	zbiorników bezodpływowych, w celu kontroli częstotliwości opróżniania i opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

-	przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstotliwości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Tak więc podstawowe funkcje działania organu wykonawczego gmin w dziedzinie gospodarki odpadami można podzielić na:

Funkcje eksploatacyjne, sprowadzające się do zapewnienia świadczenia usług związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów przez organizację własnych form działalności gospodarczej lub zlecanie wykonywania tych usług.

Funkcje planowania i rozwoju, których zadaniem jest podejmowanie działań inwestycyjnych, związanych z rozwojem gospodarki odpadami na terenie gminy.

##### Funkcje zarządzania i kontroli.

Podział ten wynika z zasady unikania konfliktu interesów, dla dobra podejmowanych decyzji, w zakresie swoich kompetencji. Funkcje wymienione w punktach mogą być łączone, mieszczą się one bowiem razem w pojęciu strategii zarządzania gospodarką odpadami.

Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi można podzielić na:

-   programowanie gospodarki odpadami,

-   dysponowanie zezwoleniami i zamówieniami,

-   nadzór, monitoring i kontrola.

Programowanie gospodarki odpadami powinno obejmować tworzenie ogólnej, dalekosiężnej polityki rozwoju tej branży w mieście lub gminie.

Władze gminne, odpowiedzialne za usługi związane z wywozem odpadów, dokładnie określają szczegółowe obowiązki, które mają być wykonane przez wywożącego odpady, między innymi:

-	ilość usuwanych odpadów oraz liczbę źródeł, z których odbierane są odpady 	w określonym rejonie,

-	miejsce deponowania odpadów,

-	rodzaj odbieranych odpadów i typy pojemników,

-	środki transportu częstotliwość wywozu.

- Koncesjonowanie przedsiębiorstw wywożących odpady. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w stosunku do podmiotów innych niż gminne jednostki organizacyjne.

- Nadzór, monitoring i kontrola. Władze gminy odpowiedzialne są za utrzymanie czystości w gminie oraz za zgodne z przepisami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tych obowiązków wynika potrzeba kontroli działalności w tym zakresie: monitorowania ilości i jakości odpadów składowanych na wysypisku (lub inicjowanie i nadzór na takim monitoringiem).

- W celu usprawnienia zarządzania gospodarką odpadami w Związku Gmin oraz prawidłowej kontroli, należy stworzyć lokalne przepisy prawne, regulujące działalność w tym zakresie, z uściśleniem podstawowych obowiązków zarówno przedsiębiorstw usługowych jak i samych usługobiorców. Można w tym celu skorzystać z ogólnie dostępnych wzorów.

- Proponuje się następujące regulacje prawne:

W zakresie akceptowania przedsiębiorstw świadczących usługi wywozu odpadów nie można wykluczyć powstania na terenie Gminy lub Związku Gmin przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw pragnących świadczyć usługi wywozu odpadów. Przedsiębiorstwa te powinny być zobowiązane do uzyskania akceptacji przez organ wykonawczy gminy swojej działalności na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W zakresie utrzymania porządku i czystości - Regulamin o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy, który powinien zawierać następujące zapisy:

-  wyszczególnienie osób fizycznych i prawnych, których dotyczy;

-	usankcjonowanie zapisu, że obowiązek usuwania odpadów spoczywa na wszystkich osobach fizycznych i prawnych wytwarzających odpady;

-	gromadzenie odpadów odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych, w pojemnikach lub kontenerach przyjętych w gminie jako zalecane (nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych);

-	każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania przekazania wytworzonych odpadów do zakładu unieszkodliwiania, posiadającego prawną zgodę na wykonywanie takich usług;

-	dowodem wywiązania się z obowiązku wymienionego wyżej jest zawarcie umowy przez właściciela lub użytkownika nieruchomości z akceptowanym przez Zarząd Gminy przedsiębiorstwem, zajmującym się wywozem odpadów;

-	w przypadku usuwania odpadów siłami własnymi, dowodem jest rachunek zapłaty za przyjęcie odpadów w zakładzie unieszkodliwiania. Na usuwanie odpadów własnymi siłami konieczna jest uprzednia zgoda organu wykonawczego gminy lub zarządzającego składowiskiem;

- ustalenie normatywnej, minimalnej objętości odpadów komunalnych dla poszczególnych użytkowników oraz minimalnego cyklu usuwania odpadów;

-	określenie rodzaju i miejsca gromadzenia odpadów specjalnych, w tym  niebezpiecznych i sposobu ich usuwania.

W ramach funkcji eksploatacyjnych gmina ma obowiązek „zapewnić” mieszkańcom usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pojęcie „zapewnić” może oznaczać zorganizowanie formy świadczenia odpowiednich usług, może również oznaczać wskazanie miejsca lub formy, w jakiej mieszkaniec może odpłatnie pozbyć się gromadzonych odpadów. Obie formy są dobre i prawnie dozwolone. Wydaje się jednak, że ingerencja władz samorządowych bardziej powinna bezpośrednio obejmować te zakresy usług które:

-	prowadzone są w ramach monopolu naturalnego - dotyczyć to może zwłaszcza 	jedynego w rejonie składowiska odpadów,

-	usługi służące całej społeczności lokalnej np. utrzymanie czystości dróg.

Usługi w zakresie wywozu odpadów i utrzymania czystości dróg mogą być świadczone przez różne podmioty gospodarcze zgodnie z zasadami wolnej konkurencji.

Powinny to być wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, wybrane na drodze przetargu. Władze gmin i miast z takimi wybranymi przedsiębiorstwami powinny zawrzeć umowę zawierającą określenie zadań i uwarunkowań koniecznych do zrealizowania na przedmiotowym terenie przez daną firmę. W zakresie jednak własnościowym jak i prawnego zarządzania zakładami unieszkodliwiania powinno się zachować pełną kontrolę nad nimi przez organ samorządowy gminy, ażeby zagwarantować sobie wpływ na poziom świadczonych usług..

Do niedawna w Polsce organizacja służb oczyszczania miast opierała się w większości przypadków na wojewódzkich i miejskich (państwowych) przedsiębiorstwach. Sytuacja zmieniła się radykalnie. Powstały nowe jednostki, które prowadzą usługi w zakresie wywozu a nawet unieszkodliwiania odpadów.

Mogą to być:

•	przedsiębiorstwa w zarządzie publiczno-prawnym gminy, działające jako: jednostka budżetowa, zakład budżetowy, przedsiębiorstwo własne, lub

•	przedsiębiorstwa w zarządzie prywatno-prawnym, działające na zasadzie zarządu powierzonego mieniem komunalnym w formie: dzierżawy, koncesji, ajencji, spółek (prawa handlowego, z o. o . lub akcyjnej).

Dylematy decyzyjne, rozstrzygać można na podstawie różnych kryteriów. Główne znaczenie powinno mieć tu zachowanie ciągłości określonych cech usług komunalnych, zwłaszcza ich ceny, zakresu i  jakości. Niektóre propozycje prywatyzacji mogą być eliminowane lub ograniczane ze względu na zagrożenie wymienionych cech. Ważnym kryterium wprowadzenia prywatyzacji w sferze użyteczności publicznej, powinna być możliwość zabezpieczenia odbiorców usług przed naruszaniem ich interesów przez prywatne podmioty gospodarcze, maksymalizujące swoje zyski poprzez nadmierne podnoszenie cen, obniżanie jakości i zakresu usług. Przeciwdziałać temu można poprzez dobrze przemyślane warunki przetargu. Pozwala to władzom gminy uzyskiwać w miarę niskie ceny usług komunalnych przy prawnym zabezpieczeniu wszystkich wymaganych warunków. Przetarg nie może być jednak uniwersalnym sposobem organizacji usług komunalnych. W gospodarce komunalnej ograniczone są bowiem możliwości kreowania konkurencji wymuszającej efektywność i blokującej zachłanność podmiotów prywatnych.

W wielu sferach użyteczności publicznej, występują i występować będą monopole. Monopolistyczna czy dominująca pozycja podmiotu gospodarczego nie wyklucza możliwości prywatyzowania tego podmiotu lub prowadzonych przez niego usług. Wymaga to jednak szczególnych zabezpieczeń interesów mieszkańców gminy. Zabezpieczenie może mieć tu różny charakter. Zasadniczo w grę wchodzą odpowiednie postanowienia umowy o świadczeniu usług oraz zabezpieczenia kapitałowe, czyli posiadanie przez gminę pakietu akcji bądź udziałów w spółce świadczącej usługi komunalne Postanowienia umowy mogą ograniczać możliwości wzrostu cen usług komunalnych, określać standard usług i ich zakres.

Przy takim rozwiązaniu prywatny podmiot gospodarczy nie może zasadniczo maksymalizować zysku w sposób sprzeczny z interesami mieszkańców i oczekiwaniami władz gminy. Zwiększanie zysku może osiągać poprzez obniżkę kosztów lub rozszerzanie zakresu usług.

Dotychczas w Polsce istnieją nieliczne regionalne systemy gospodarki odpadami. Tworzenie struktur organizacyjnych przez łączenie się gmin (zwłaszcza mniejszych) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć ma swoje uzasadnienie zarówno z punktu widzenia technicznego jak i ekonomicznego.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, którego wytyczne powinny zostać uwzględnione w planach  wojewódzkich (WPGO) i powiatowych (PPGO)  celowe byłoby:

- utworzenie w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi, obsługujących od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców,

- planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady niezależnie od źródła ich pochodzenia,

- utrzymanie przez gminy (związki gmin) kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów, kontrola taka umożliwia wykrywanie słabych punktów i podejmowanie działań zaradczych.

## Trendy w zakresie gospodarki odpadami

Właściwie pojęta gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi (w tym niebezpiecznymi) jest nieodzownym warunkiem zrównoważonego rozwoju każdej społeczności, niezależnie od stopnia jej rozwoju. Odpady powstawały zawsze i będą powstawały, również w przyszłości. Zmienia się tylko ich skład i ilość oraz technologia unieszkodliwiania. W pierwszej połowie XX wieku dominował wywóz odpadów na wysypiska. Były to zazwyczaj wysypiska „dzikie”, które w wielu przypadkach stały się niebezpiecznymi ogniskami zastarzałych odpadów. Obok odpadów komunalnych, składowano na nich też odpady pochodzenia przemysłowego, których produkty reakcji często były i często są nadal bardzo niebezpieczne. W latach 1950-1980 lansowano „unieszkodliwianie”, które było uwarunkowane sprawnymi procesami biochemicznego i termicznego rozkładu (rozwój kompostowni oraz spalarni II i III generacji, łącznie z wykorzystaniem żużla i oczyszczaniem gazów odlotowych z makrokomponentów). Od początku lat 80-tych zaczyna się mówić o „gospodarce odpadami”, ze szczególnym naciskiem na właściwą metodologię postępowania obejmującą podstawy naukowe, rezygnację z przestarzałych technologii stosowanych w przemyśle (wodo- i energochłonnych oraz dających dużą masę pozostałości procesowych i rzeczywistych odpadów) oraz wprowadzanie „czystszych” technologii, dających mało odpadów o nie problematycznym składzie.

Odpady komunalne. Stanu gospodarki odpadami w krajach Europy nie można oceniać jednakowo. Istnieją duże dysproporcje w zakresie ilości wytwarzanych odpadów, ich charakterystyki oraz sposobów ich usuwania. W Polsce dominująca formą pozbywania się ich jest nadal ich deponowanie na składowiskach. Deponowanie odpadów przez wiele lat pozostanie głównym sposobem ich usuwania, wieloletnich opóźnień nie uda się nadrobić w terminach, podanych w opracowaniach wyższego rzędu.

Realizacja inwestycji związanych z gospodarką odpadami jest w dużej mierze uwarunkowana względami ekonomicznymi. Przy jej porządkowaniu należy mieć na uwadze, że dobre rozwiązania są kosztowne oraz że wdrożenie ich przekracza możliwości gmin i większości powiatów. Stąd docelowo za konieczne uważa się powoływanie przez wiele gmin do wspólnej realizacji konkretnych zadań tzw. związków celowych.

Sytuacja w zakresie deponowania odpadów na składowiskach powinna w najbliższych latach ulec zmianie przede wszystkim z uwagi na nowowprowadzone przepisy dot. budowy i eksploatacji składowisk i na temat ich monitoringu, oraz z uwagi na nadanie wojewodom lub starostom uprawnień w zakresie zamykania składowisk, w zależności od ilości przyjmowanych odpadów. Można przyjąć, że w ciągu najbliższych 20 lat w Polsce liczba składowisk ulegnie zmniejszeniu z obecnych ponad 2000 do ok. 300. Preferowana będzie – zgodnie z trendem panującym w Europie - budowa obiektów dużych, wyposażonych m.in. w sortownię, sprzęt wysypiskowy, wagę, sieć monitoringową – obsługujących teren zamieszkały przez co najmniej 100 tysięczną populację.

W gospodarce odpadami należy odnotować duży postęp w ostatnich latach w zakresie selektywnej zbiórki a także w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Korzystne zmiany w tym kierunku będą postępowały również w najbliższych latach, sprzyjać im będzie polityka ekologiczna państwa.

Przy porządkowaniu gospodarki odpadami należy mieć na uwadze, że dobre rozwiązania są kosztowne, wdrożenie ich zatem na ogół przekracza możliwości małych jednostek. Stąd w Europie jest tendencja do powoływania przez wiele takich jednostek do wspólnej realizacji konkretnych zadań tzw. związków celowych. Związki takie bardzo popularne w Niemczech, w Polsce niestety należą do rzadkości. W tabeli1.1 podano ogólną charakterystykę najpospolitszych metod postępowania z odpadami wraz z orientacyjnymi kosztami w przeliczeniu na 1 tonę odpadów. Koszty te uwzględniają zarówno budowę obiektu jaki i jego eksploatację.

Tabela 1.1. Charakterystyka metod unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych (Koszty unieszkodliwiania w zł/Mg odpadów).

| Metoda | Zalety | Wady | Koszt utylizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowanie odpadów na terenie gminy | Niskie koszty inwestycyjne | Szybkie wyczerpanie powierzchni składowania. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej metoda może być stosowana pod określonymi warunkami | 30 – 40 zł |
| Składowanie odpadów poza terenem gminy | Najmniejsze zanieczyszczenie własnej gminy | Ciągła niepewność co do możliwości składowania (protesty mieszkańców innych gmin), wyraźna sprzeczność metody z przyjętą w UE zasadą bliskości i samowystarczalności | 100 zł |
| #### Kompostowanie | Metoda bezpieczna, odzysk związków organicznych | Metoda może być stosowana do organicznej biodegradowalnej części odpadów. | 50 – 150 zł |
| ##### Spalanie | Metoda akceptowal-walna z ekologiczne-go punktu widzenia, odzysk energii z frakcji palnej odpadów. | Metoda bardzo kosztowna. Niestety często budzi obawy społeczeństwa a wdrażanie jej napotyka na protesty ruchów ekologicznych. | > 300 zł |
| Segregacja wstępna oraz zadawanie parą przegrzaną ** | Metoda akceptowal-na z ekologicznego punktu widzenia, niższe niż dla spalarni koszty. | Konieczność generowania pary przegrzanej. Metoda zalecana dla ośrodków wytwarzających co najmniej 20.000 ton/rok. | ~ 150 zł *) |

*       szacunkowy

**	dotychczas wybudowano dwie instalacje w USA i jedna w Anglii. Koszt instalacji do przerobu 50 tys. Mg/rok wynosi ok. 4 mln USD. Bliższe dane firma EMD Polska Sp. z o. o. Katowice..

Na podstawie aktualnych danych można przyjąć, że przy przebudowie istniejących systemów krajowej gospodarki odpadami preferowane będą rozwiązania regionalne zapewniające lepszą organizację na wszystkich szczeblach zarządzania przy należytym wykorzystaniu środków finansowych, maszyn, urządzeń i zapewnieniu odpowiedniej eksploatacji obiektów przez wyszkolony personel. Doświadczenia wskazują, że tylko taki tok postępowania jest ekonomicznie opłacalny.

Dalszy rozwój systemów gospodarki odpadami w Polsce oraz miejsce w nich składowisk odpadów powinien uwzględniać przyjęcie Polski do Unii Europejskiej i konieczność akceptacji jej strategii gospodarki odpadami oraz dyrektyw dotyczących generalnie gospodarki odpadami, a składowisk w szczególności. Należy odnotować duży postęp w ostatnich latach w zakresie selektywnej zbiórki a także w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Korzystne zmiany w tym kierunku będą postępowały również w najbliższych latach, sprzyjać im będzie polityka ekologiczna państwa.

## Terminologia

Plan Gospodarki Odpadami wymusza na wszystkich uczestników procesów decyzyjnych i inwestycyjnych zastosowanie jednakowej terminologii dotyczącej całokształtu systemu gospodarki odpadami. Poniżej podane zostały znaczenia zwrotów użytych w opracowaniu.

Gospodarowanie odpadami – to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Kompostownia – zakład przerobu odpadów komunalnych pochodzenia biologicznego na kompost; ze względu na charakter i czystość dostarczonych materiałów do procesu i sposób wykorzystania kompostu, jak również warunki lokalizacyjne stosuje się różny stopień wyposażenia w środki techniczne; kompostowanie może przebiegać w komorach zamkniętych (bioreaktory), w warunkach naturalnych (kompostowanie pryzmowe) lub w układzie mieszanym (komory i pryzmy).

Kontener (pojemnik) grupowy – kontener ruchomy lub pojemnik stacjonarny używany przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt domów.

Magazynowanie odpadów – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady medyczne – są to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady niebezpieczne (problemowe):

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwościami wymienionych w załączniku nr 4 do tej ustawy lub

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych gleby i ziemi,

Odpady uliczne – odpady ze sprzątania i oczyszczania placów i ulic oraz z opróżniania koszy ulicznych.

Odpady weterynaryjne – są to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady wielkogabarytowe (inaczej blokujące) – odpady takie jak stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, części maszyn rolniczych lub całe maszyny już nie używane w gospodarstwach rolnych itp., których nie można zbierać w ramach normalnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z powodu ich rozmiaru (nie mieszczą się do typowych, stosowanych w gminie pojemnikach na odpady) do nich zalicza się również wraki pojazdów mechanicznych.

Odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności – odpady powstające w urzędach organów administracji publicznej, zakładach opieki zdrowotnej (bez odpadów niebezpiecznych) i opieki społecznej, szkołach i placówkach w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówkach kulturalno-oświatowych oraz jednostkach więziennictwa, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych (odpady ogrodowe, parkowe) – trawa, liście, zwiędnięte kwiaty i gałęzie pochodzące z pielęgnacji i porządkowania trawników, przydomowych ogródków, terenów ogródków działkowych, rekreacyjnych oraz parków, cmentarzy, przydrożnych drzew itp.

Odzysk – to wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy.

Posiadacz odpadów – to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej powierzchni..

Recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Składowisko odpadów – to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

System donoszenia (zbiórka stacjonarna) – system zbierania odpadów gromadzonych w stacjach gromadzenia lub dużych pojemnikach (rzędu kilku m3) czyli kontenerach grupowych obsługujących kilka lub więcej posesji.

System dwupojemnikowy – selektywne zbieranie odpadów wg prostego podziału tylko na dwie grupy; istnieje kilka wariantów podziału:

- System dualny – podział na frakcję wspólnie zbieranych surowców wtórnych (użytecznych), kierowaną do sortowni oraz resztę, kierowaną na składowisko.

- Podział na „mokre - suche” – frakcja mokra - głównie bioodpady kierowana jest do kompostowni, frakcja sucha do sortowni.

- Podział na „mokre - reszta” – mokre trafiają do kompostowni, a reszta trafia na składowisko, bądź podlega dalszemu podziałowi realizowanemu przez system zbiórki (np. odzysk papieru, szkła itd.).

System odbierania – wyróżnia się dwa podsystemy: “od drzwi do drzwi” i “przy krawężniku”.

Unieszkodliwianie odpadów – polega na poddaniu odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Wytwórcy odpadów – to każdy, którego działalność powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Zakład odzysku odpadów – obiekt, w którym dokonuje się czynności związanych z wykorzystywaniem odpadów (przekształcanie odpadów na paliwo, kompostowanie, recykling).

Zakład recyklingu (ZR) – obiekt, w którym dokonuje się przygotowania do zagospodarowania (wywozu i sprzedaży) zebranych surowców wtórnych (np. makulatury, stłuczki szklanej, metali itd.) poprzez usunięcie zanieczyszczeń i balastu, ewentualne frakcjonowanie (sortowanie na różne gatunki, np. makulatura - na twardą, gazetową i mieszaną, a stłuczkę szklaną na białą, kolorową i mieszaną) i zmniejszenia rozmiarów na potrzeby transportowe przy zastosowaniu prasy.

Zakład zagospodarowania odpadów ZZO – obiekt, na terenie którego kompleksowo zagospodarowywane mają być przywożone odpady komunalne.

Zbieranie “od drzwi do drzwi” – wariant systemu odbierania polegający na zbieraniu odpadów gromadzonych w przydomowym pojemniku; osoba zbierająca musi każdorazowo wejść po pojemnik na teren posesji, a po opróżnieniu odstawić pojemnik na miejsce.

Zbieranie “przy krawężniku” – wariant systemu odbierania; wymaga ustalenia i przestrzegania harmonogramu zbiórki; użytkownik pojemnika na odpady wystawia go przed posesję rano w dzień zbiórki; zbierający po opróżnieniu zostawia pojemnik na ulicy, a użytkownik zabiera go na teren posesji; system ten często wykorzystuje się do zbiórki bezpojemnikowej, np. w workach foliowych bezzwrotnych.

Zbieranie odpadów – to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie do transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Zbieranie selektywne jest wymogiem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (w przeciwieństwie do systemu zbierania odpadów niesegregowanych) – jest to system oddzielnego zbierania dwóch lub więcej grup odpadów z podziałem według jasno określonych cech. Zbieranie selektywne może być realizowane wg różnych systemów zbierania, najczęściej uzależnionych od rodzaju zabudowy i będącego w dyspozycji sprzętu do zbierania i transportu. Selektywną zbiórkę w systemie od drzwi do drzwi realizuje się zestawem pojemników wyróżniających się barwą. System zbierania przy krawężniku bazuje na zbieraniu części odpadów (surowców wtórnych) w worki foliowe. Ułatwieniem w prowadzeniu takiej zbiórki dla mieszkańca mogą być stelaże do worków.

# 2.	CHARAKTERYSTYKA GMINY

## Dane ogólne o gminie

## Gmina Stara Kamienica jest gminą wiejską położoną w południowo – zachodniej części województwa dolnośląskiego. Graniczy z gminami: Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba, Mirsk, Jeżów Sudecki.

Gmina obejmuje powierzchnię 11 046 ha. Zamieszkuje ją 5.200 osób (stan na 31 grudnia 2002 r., dane Urzędu Gminy).

Stara Kamienica jest największą pod względem terytorium gminą powiatu jeleniogórskiego – jej powierzchnia stanowi 17.6 % terytorium powiatu i zajmuje 0,6% obszaru województwa dolnośląskiego.

Gmina Stara Kamienica jest samodzielną jednostką samorządową. W jej skład wchodzą miejscowości:

Tabela 2-1 Miejscowości na terenie gminy Stara Kamienica

| Lp. | Miejscowość | powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antoniów | 258,00 ha |
| 2. | Barcinek | 890,00 ha |
| 3. | Chromiec | 294 ha |
| 4. | Kopaniec | 3598,00 ha |
| 5. | Kromnów | 743,00 ha |
| 6. | Mała Kamienica | 697,00 ha |
| 7. | Nowa Kamienica | 501,00 ha |
| 8. | Rybnica | 1545,00 ha |
| 9. | Stara Kamienica | 1388,00 ha |
| 10. | Wojcieszyce | 1134,00 ha |

Wiodące funkcje gminy:

- rolnictwo,

- mieszkalnictwo,

- administracja wewnętrzna i usługi publiczne na rzecz mieszkańców,

- rzemiosło, drobna wytwórczość i przemysł lokalny,

- turystyka (ograniczona do passantów oraz pobytów letniskowych ze względu na  słabo rozwiniętą bazę o charakterze otwartym).

Układ komunikacyjny gminy:

- droga krajowa Świnoujście – Jelenia Góra – Jakuszyce – granica państwa,

- droga krajowa Jelenia Góra – Pasiecznik

- droga wojewódzka Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój,

- drogi powiatowe:

–  Siedlęcin – Barcinek – Jelenia Góra – Pakoszów,

–  Piastów – Kopaniec – Chromiec – Rębiszów,

–  Wojcieszyce – Kromnów,

–  Kwieciszowice – Stara Kamienica,

–  Chromiec – Mała Kamienica,

–  Rębiszów – Grudza – Nowa Kamienica – Stara Kamienica,

- linia kolejowa relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba (kategoria  miejscowego znaczenia),

- linia kolejowa: Wrocław – Zgorzelec – Granica Państwa.

Ww. drogi krajowe zapewniają dobry dostęp komunikacyjny do przyległych jednostek (Wojcieszyce, Rybnica, Barcinek), jednak ze względu na kategorię i wynikające z niej wymagania techniczno-funkcjonalne w ograniczony sposób mogą służyć bezpośredniej obsłudze obszaru oraz rozwojowi funkcji gospodarczych na terenach przyległych. Droga nr 362 prowadzi wyłącznie przez tereny leśne i ma, w wypadku gminy Stara Kamienica, znaczenie turystyczne.

Zatem zasadniczą rolę odgrywa tu dobrze rozbudowany system dróg powiatowych, który budują:

- Siedlęcin – Barcinek – Stara Kamienica – Pakoszów,

- Pakoszów – Kopaniec – Chromiec – Rębiszów,

- Wojcieszyce – Kromnów,

- Kwieciszowice – Stara Kamienica,

- Chromiec – Mała Kamienica,

- Rębiszów – Grudza – Nowa Kamienica – Stara Kamienica,

Ponadto gmina posiada dość dobrze rozbudowany system dróg gminnych, których parametry i stan techniczny są bardzo zróżnicowane.

Komunikacja kolejowa odgrywa na analizowanym obszarze znacznie mniejszą rolę – linia nr 311 nie posiada przystanków na terenie gminy, natomiast linia nr 274 z przystankami w Rybnicy i Starej Kamienicy może być wykorzystana gospodarczo.

Gmina Stara Kamienica jest gminą o charakterze rolniczym.

Ludność gminy Stara Kamienica charakteryzują poniższe zjawiska demograficzne: utrzymująca się od 1950 roku niemal stała liczba ludności oscylująca pomiędzy 5,5 – 5,2 tys. osób; cechy regresywne w strukturze demograficznej społeczeństwa (starzenie się społeczeństwa); znaczny udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności gminy (64,5%),przeważający udział kobiet w ogólnej liczbie ludności.

W 2000 r. liczba osób bezrobotnych na terenie gminy wynosiła 476 (wg „PRL dla gminy Stara Kamienica”). Analiza danych wykazuje, że liczba bezrobotnych stale wzrasta. Rośnie też stopa bezrobocia.

Bezrobotni z gminy Stara Kamienica stanowią 9% łącznej wartości bezrobotnych w powiecie jeleniogórskim (ludność gminy stanowi 8% ludności powiatu). Liczba osób z prawem do zasiłku stanowi jedynie ok. 30% wszystkich bezrobotnych z terenu gminy. Największe grupy bezrobotnych stanowią osoby w wieku 35 - 44 i 18 - 24 lata. Wśród nich znaczny udział mają kobiety.

Stopa bezrobocia w powiecie ziemskim jeleniogórskim w kwietniu 2004 r. wynosiła 28,8%.

Na dzień 31.05.2004 r. ilość osób bezrobotnych wynosiła 587, w tym kobiet 299.

Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia się następująco:

Powierzchnia gminy			11 046 ha

Użytki rolne				6 338 ha

Lasy i zadrzewienia			4 151 ha

Wody					37 ha

Tereny osiedlowe i komunikacyjne	217 ha

Nieużytki				303 ha

Procentową strukturę użytkowania gruntów przedstawia Rysunek 2.1.

Rys. 2.1. Procentowa struktura użytkowania gruntów w gminie Stara Kamienica

Dochody i wydatki gminy przedstawia Tabela 2.2.

Tabela 2.2.	Dochody i wydatki gminy

| [tys. zł] | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Dochody ogółem w tym: | 5.431 | 6.405 | 6.490 |
| - własne | 2.240 | 3.058 | 2.338 |
| - na mieszkańca | 1 | 1 | 1 |
| Wydatki ogółem | 5.355 | 6.469 | 6.694 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem w tym: | 38 | 778 | 840 |
| - na ochronę środowiska (w tym systemy oczyszczania ścieków) | - | 431 | 96 |

Wykaz zakładów przemysłowych na terenie gminy zatrudniających ponad 10 osób przedstawia Tabela 2.3.

Tabela 2.3. Zakłady na terenie gminy

| Lp | Nazwa i adres zakładu | Liczba zatrudnionych |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o., Stara Kamienica | 105 |
| 2. | Zakład Odlewniczo – Mechaniczny Sp. z o.o. Barcinek | 30 |
| 3. | „Domino” Sp. z o.o. - cynkownia, Barcinek | 34 |
| 4. | „Metal” – wyroby metalowe, Barcinek | 60 |
| 5. | „ARF” Sp. z o.o. – wyroby metalowe i budowlane, Barcinek | 89 |
| 6. | „Budostal” – wyroby metalowe i budowlane, Barcinek | 22 |
| 7. | „VT” Andrzej Buklarewicz i Marek Ciemny – produkcja odzieży, Rybnica | 60 |

Uwarunkowania wspomagające rozwój obszaru:

Na terenie gminy występują liczne czytelnie zachowane zespoły zabudowy o wysokich walorach przestrzennych i kompozycyjnych, oraz stosunkowo niewielkiej ilości kolizji funkcjonalnych i obiektów uciążliwych. Zważywszy położenie obszaru w bardzo atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo regionie daje to podstawy do tworzenia dobrych warunków zamieszkania oraz rozwoju funkcji uzupełniających – przede wszystkim agroturystyka, funkcji letniskowej, rekreacji i wypoczynku,

Dogodne powiązania komunikacyjne Wojcieszyc, Rybnicy i Barcinka z dużym ośrodkiem miejskim winny sprzyjać rozwojowi na tych terenach osadnictwa oraz działalności gospodarczej. Wzmożone zainteresowanie inwestorów z zewnątrz ujawnia się aktualnie w Wojcieszycach,

Wybitne walory krajobrazowe rejonu Wojcieszyc i wsi położonych na zboczach Kamienieckiego Grzbietu przyciągają inwestorów, co odzwierciedla wyraźnie większy ruch inwestycyjny w tych rejonach gminy.

Stosunkowo dobre warunki glebowe pozwalają na utrzymanie i rozwój funkcji rolniczej.

Uwarunkowania ograniczające, bądź utrudniające rozwój obszaru:

Znaczną część obiektów zabytkowych charakteryzują złe stany techniczne i wysoki stopień dekapitalizacji. Właściciele i zarządcy tych obiektów nie zawsze dysponują środkami finansowymi gwarantującymi ich utrzymanie w należytym stanie techniczno-funkcjonalnym.

## Charakterystyka fizyczno-geograficzna gminy

### Położenie

Gmina Stara Kamienica położona jest w makroregionie Sudety Zachodnie, w obszarze mezoregionów:

- Góry Izerskie,

- Pogórze Izerskie,

- Kotlina Jeleniogórska.

W obrębie mezoregionu Góry Izerskie (południowa część gminy), wyróżnić można mikroregiony:

- Grzbiet Kamieniecki (Kamienica 973 m npm.),

- Wysoki Grzbiet (Wysoka Kopa 1126 m npm.).

Oba grzbiety Gór Izerskich oddziela głęboka dolina Małej Kamiennej, której zbocza miejscami przekraczają nachylenie 30%.

W mezoregionie Pogórze Izerskie (północna część gminy) występują liczne kopulaste wzniesienia, nie przekraczające 434 m npm (Góra Buczyna), o nachyleniu stoków rzadko przekraczającym 20%.

W mezoregionie Kotliny Jeleniogórskiej (południowo-wschodnia część gminy) wydzielić można mikroregiony:

- Obniżenie Starej Kamienicy,

- Wysoczyzna Rybnicy,

- Obniżenie Sobieszowa.

Charakterystycznymi elementami rzeźby terenu Gór Izerskich, a także ich przedgórza są występujące pojedynczo i grupowo ostańce skalne.

Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna

Krajobraz gminy Stara Kamienica odznacza się dość dużym zróżnicowaniem wysokości. Najwyższe wzniesienia osiągają wysokość ponad 1000 m n.p.m. (Zwalisko 1046 m, Wysoki Kamień 1058 m). Najniżej położone miejsce to ujście Kamienicy do Bobru na północny – wschód od Barcinka – ok. 260 m n.p.m.

W krajobrazie gminy wyróżniają się dwie części. Na północ od dolnych części wsi Kromnów, Kopaniec i Chromiec dominują ciągi łagodnych wzgórz o przebiegu NW-SE, zgodnym z przebiegiem głównych jednostek geologicznych, oddzielone od siebie szerokimi dolinami o podobnym przebiegu oraz rozległymi obniżeniami w charakterze kotlin. Jedynie dolina Kamienicy, biegnąca generalnie ku N, przecina te ciągi wzgórz tworząc liczne przełomy. Wysokości względne nie przekraczają tu na ogół 100 m.

Na od tej linii krajobraz ma charakter górski. Wyróżniają się w nim dwa grzbiety o przebiegu równoleżnikowym (wschodnie części Grzbietu Wysokiego i Kamienickiego Gór Izerskich) oddzielone głęboką, o podobnym przebiegu, doliną Małej Kamiennej. Grzbiet Kamieniczki składa się z kulisowo ułożonych, łagodnych wzniesień o wydłużonym przebiegu. Ich wysokość osiąga blisko 800 m n.p.m. (Jastrzębiec 792, Piaszczysta 782, Gaik 780 m). Grzbiet Wysoki tworzy ostrą, wąską grań opadającą stromo ku N i S. Wieńczy ją szereg skałek.

Obszar Gór Izerskich należy do jednostki zwanej metamorfikiem izerskim, stanowiącym północno-zachodnią osłonę waryscyjskiej intruzji granitowej bloku karkonosko-izerskiego, zbudowanej ze skał metamorficznych (gnejsów, granitoidów i łupków łyszczykowych). Odrębną grupę skał tworzą granity numburskie (izerskie) występujące w postaci soczew tkwiących w gnejsach. W obrębie gnejsów i granitognejsów występują równoleżnikowo wąskie pasma metamorficznych łupków łyszczykowych. Tworzą one część Wysokiego Grzbietu oraz Grzbiet Kamieniecki.

Północnym podnóżem Grzbietu Kamienieckiego biegnie uskok tektoniczny (Kamienica – Rębiszów), z którym związane jest występowanie bazaltów.

W rejonie Wojcieszyc podłoże geologiczne buduje karbońska intruzja granitowa, 
w skład której obok granitów karkonoskich wchodzą granitognejsy, gnejsy i kwarcyty.

Rys.2.2. Krajobraz w gminie Stara Kamienica

Surowce mineralne

W całym paśmie Grzbietu Kamienieckiego, od granicy państwa do Starej Kamienicy w strefach rudnych 15 m występują rudy cyny (tlenek cyny – kasyteryt – SnO2, zawierający 0,150,6% czystego metalu). W rejonie Kopańca występuje bogate udokumentowane złoże leukogranitów i skaleni (obecnie nieeksploatowane).

W obrębie Wysokiego Grzbietu stwierdzono występowanie kwarcu żyłowego. Największa żyła kwarcu ciągnie się pasmem o długości ok. 10 km (1080 m szerokości) i jest eksploatowana w kopalni „Stanisław” na Izerskich Garbach.

W latach 195153 w uskoku Kamienica – Rębiszów prowadzono eksploatacje rud uranu (wydobyto 20 tys. m3), złoża te jednak były niewielkie i działalność górnicza w tym rejonie została szybko zakończona.

Charakterystyka klimatyczna

Odbiciem silnie zróżnicowanej rzeźby terenu i warunków wysokościowych jest położenie obszaru opracowania aż w 5 piętrach klimatycznych regionu jeleniogórskiego:

- piętro najniższe – najcieplejsze (do ok. 450 m npm.), ze średnią roczną temperaturą ok. 7C,

- piętro przejściowe (450600 m npm.), ze średnią temperaturą roku 66,5C,

- piętro chłodne, bez lata termicznego (600800 m npm.), ze średnią temperaturą roku 55,5C,

- piętro zimne (8001000 m npm.), ze średnią temperaturą roku – 4,5C.

Bardzo wyraźnie zaznaczają się tu także lokalne różnice w nasłonecznieniu i związany z tym rozkład temperatur i wilgotności powietrza. Dna dolin i potoków cechuje duża częstotliwość występowania inwersji termicznych, wydłużony okres zalegania chłodnych i wilgotnych mas powietrza z tendencją do tworzenia się mrozowisk. Podobnie niekorzystne warunki panują w rejonach przydolinnych.

Największa ilość opadów przypada na okres od maja do października z maksimum rocznym w lipcu i sierpniu.

Oceny warunków klimatycznych na terenie gminy dokonano na podstawie obserwacji meteorologicznych prowadzonych w stacjach monitoringu na Rozdrożu Izerskim oraz we Wleniu.

Na terenach górskich gminy dominują wiatry północno-zachodnie (23,3%), zachodnie (18,9%) oraz południowo-zachodnie (17,5%) o prędkościach 2,57,5 m/s.

Na pozostałych terenach przeważają wiatry z kierunku zachodniego (17,1%) 
i południowo-zachodniego (16,4%), słabe 0,52,5 m/s oraz cisze (41,5%).

## Wody powierzchniowe

Gmina Stara Kamienica leży w całości w zlewni rzeki Bóbr. Oba grzbiety Gór Izerskich stanowią obszary źródliskowe rzek Mała Kamienna oraz Kamienica – głównych osi hydrograficznych obszaru.

Kamienica – dopływ Bobru – odwadnia północne zbocza Grzbietu Kamienieckiego, 
w jego wschodniej części. Źródła znajdują się na wys. 850870 m. Rzeka uchodzi do Jeziora Pilchowickiego poniżej Wrzeszczyna (21 km długości).

Ważniejsze dopływy Kamienicy to: Młynówka, Kamieniczka, Kamienicki Potok, Czarny Potok, Grudzki Potok, Chromiec i Hucianka.

Wody rzeki Kamiennej w 2001 r. w przekroju powyżej Szklarskiej Poręby – pod względem fizyko-chemicznym – nie odpowiadały normom z uwagi na kwaśny odczyn, pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń utrzymywały się w II lub I klasie. Pod względem hydrobiologicznym wody rzeki Kamiennej odpowiadały II kasie czystości, natomiast pod względem sanitarnym powyżej Szklarskiej Poręby wody Kamiennej odpowiadały II klasie na pozostałym odcinku nie odpowiadały normom z uwagi na dużą ilość bakterii Coli typu feralnego.

### Wody podziemne

Na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wód podziemnych. Występujące to złoża wodne mają na ogół niewielką wydajność (rzędu kilku m3/h). Są to głównie wody szczelinowe w utworach prekambryjskich, na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.

Wody te oceniane są jako wody niskiej jakości – na podstawie systematycznych badań wody ze studni zasilającej osiedle mieszkaniowe w Starej Kamienicy, charakteryzującej dobrze zasoby wód podziemnych gminy (woda ta pochodzi z utworów prekambryjskich z ośrodka wodonośnego o charakterze szczelinowym).

W wodzie tej stwierdza się znaczne ilości związków toksycznych (fluorków i azotynów) oraz nadmiernych ilości manganu i wodorowęglanów HCO3.

# STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE

## Gospodarka odpadami komunalnymi

Lokalnym uregulowaniem prawnym dotyczącym utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kamienica jest Uchwała nr XXXVIII/194/97 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 września 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica.

Zawiera ona wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzajów urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i zasady ich rozmieszczania.

### 3.1.1. Źródła powstawania odpadów

Za odpady komunalne uważa się odpady powstające w wyniku działalności bytowo-gospodarczej człowieka w środowisku miejskim i wiejskim, do których zalicza się także działalność handlowo-usługową, oświatową, kulturalną, ochronę zdrowia i zarządzanie. Z uwagi na skład, właściwości technologiczne, stopień szkodliwości dla środowiska oraz warunki i miejsce powstawania wyróżnia się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- Odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych.

- Odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności - infrastruktury społeczno-gospodarczej, w tym m.in. z obiektów administracji, oświaty, kultury, służby zdrowia, handlu, usług itp. W wyliczeniach na ogół oba rodzaje odpadów przyjmuje się łącznie - stanowią one podstawową grupę 80-90% odpadów komunalnych.

- Odpady z terenów otwartych, są to odpady uliczne z koszy, zmiotki, odpady z placów targowych, cmentarzy, zieleni miejskiej itp. Stanowią one 5-7% masy odpadów komunalnych.

- Odpady wielkogabarytowe, jak zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektroniczny, opakowania przestrzenne stanowią 5-10% masy odpadów komunalnych.

### 3.1.2. Charakterystyka wytwarzanych odpadów

Ilość odpadów komunalnych rośnie wraz z rozwojem urbanizacji, postępem cywilizacyjnym i poprawą poziomu życia ludności.

Łączną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce w ciągu roku szacuje się na ok. 42 mln m3 tj. ponad 12 mln ton przy gęstości ok. 300 kg/m3. Jest to około 9 razy mniej niż odpadów przemysłowych, których ilość od ok. 10 lat utrzymuje się na poziomie ok. 120 mln Mg/rok. Odpadów niebezpiecznych powstaje ok. 3 mln ton rocznie. Powyższe wielkości zaczerpnięte z danych statystycznych GUS pozwalają oszacować globalny wskaźnik nagromadzenia odpadów, które statystyczny mieszkaniec wytwarza zarówno w miejscu zamieszkania, jak i we wszystkich działach infrastruktury społeczno-gospodarczej: wskaźnik objętościowy 1,1 m3/M rok, wskaźnik masowy 330 kg/ M rok.

Intensywność powstawania oraz charakter odpadów komunalnych uwarunkowany jest trzema czynnikami:

1.	Stopniem rozwoju gospodarczego i poziomem życia. Dynamika powstawania odpadów jest ściśle związana z tempem rozwoju gospodarczego rzutującego na tempo wzrostu wskaźnika jednostkowego spożycia z indywidualnych dochodów ludności.

2.	Stylem życia i gospodarowania odzwierciedlającym się w marnotrawstwie lub gospodarności, modelem konsumpcji i organizacją żywienia, świadomością ekologiczną i zdyscyplinowaniem, skutecznością zbiórki selektywnej itp.

3.	Strukturą zabudowy, infrastrukturą komunalną i usługową oraz funkcją jednostki osadniczej. Intensywność powstawania odpadów maleje wzdłuż linii od intensywnej zabudowy miejskiej z centralnymi obszarami obsługi i osiedlami mieszkaniowymi poprzez dzielnice peryferyjne o zabudowie rozluźnionej, aż po otwarte tereny wiejskie.

Niestety ilość wytwarzanych odpadów nie idzie w parze z ich racjonalnym wykorzystaniem i unieszkodliwianiem. Odsetek wykorzystywanych odpadów na surowce wtórne jest w Polsce znikomy i szacuje się, że jest to mniej niż 1%, a prawie całość odpadów trafia na składowiska. Natomiast w krajach zachodnich stopień waloryzacji materiałowej odpadów komunalnych osiąga wielkość 25-35% (Austria, Niemcy), a ponadto przeważająca część odpadów ulega waloryzacji energetycznej i biologicznej.

Odpady komunalne badane są sporadycznie i to głównie na potrzeby dużych ośrodków miejskich, rzadko badaniami takimi objęte są gminy i powiaty. Dla gminy Stara Kamienica badań takich nie wykonywano.

Skład odpadów komunalnych jest złożony, zmienny w czasie i uzależniony od wielu czynników, między innymi od: rodzaju zabudowy mieszkalnej, standardu wyposażenia budynków, nasycenia obiektami infrastruktury społeczno-gospodarczej a także od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców.

Z powyższych względów określenie dokładnych danych o ilości i składzie oraz właściwościach odpadów jest możliwe jedynie na podstawie systemowych badań w pełnym cyklu rocznym, wykonanych w oparciu o istniejące normy. Badania takie są bardzo kosztowne i dlatego dla wielu prac o charakterze programowym dokonuje się analizy wyników odnoszących się do innych terenów interpolując te wyniki do warunków lokalnych z uwzględnieniem oszacowań poszczególnych urzędów gmin i zakładów komunalnych. Z uwagi na niewykonywanie takich badań w niniejszym opracowaniu posłużono się uśrednionymi wynikami analiz odpadów dla całego kraju, przytoczono je poniżej w Tab. 3.1.

### Charakterystyka wytwarzanych odpadów i ich ilości

Według Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jeleniogórskiego w gminie Stara Kamienica w 2003 roku wyprodukowano 1.186,80 Mg odpadów. Skład frakcyjny odpadów komunalnych z terenów wiejskich został określony w KPGO przedstawia się on następująco.

Tabela 3.1 Wagowy skład frakcyjny odpadów komunalnych według KPGO

| Lp. |  | Skład odpadów |  | Zawartość procentowa* [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tereny wiejskie |
| 1 | Odpady organiczne |  | 16 |  |
| 2 | Metale |  | 4 |  |
| 3 | Papier + Tektura |  | 13 |  |
| 4 | Tworzywa sztuczne |  | 13 |  |
| 5 | Materiały tekstylne |  | 3 |  |
| 6 | Szkło |  | 8 |  |
| 7 | Pozostałe nieorganiczne + frakcja 0-10mm |  | 43 |  |

Źródło: KPGO

Dominującym typem odpadów na terenie gminy Stara Kamienica są odpady organiczne, oraz tworzywa sztuczne. Szczegółowe zestawienie szacowanych generowanych strumieni odpadów komunalnych dla obszarów gminy Stara Kamienica przedstawia poniższa tabela.

###### Tabela 3.2. Ilość wygenerowanych odpadów na terenie gminy w roku 2003

|  | Frakcja | Wskaźnik wytwarzania, [kg/Mk rok] | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Domowe odpady organiczne | 22 | 114,4 |
|  | Odpady zielone | 4 | 20,8 |
|  | Papier i karton nieopakowaniowy | 11 | 57,2 |
|  | Opakowania papierowe | 15 | 78 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 2 | 10,4 |
|  | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 21 | 109,2 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7 | 36,4 |
|  | Odpady tekstylne | 5 | 26 |
|  | Szkło nieopakowaniowe | 1 | 5,2 |
|  | Opakowania szklane | 19 | 98,8 |
|  | Metale | 5 | 26 |
|  | Opakowania stalowe | 2 | 10,4 |
|  | Opakowania aluminiowe | 0 | 0 |
|  | Odpady mineralne | 13 | 67,6 |
|  | Drobna frakcja popiołowa | 40 | 208 |
|  | Odpady wielkogabarytowe | 15 | 78 |
|  | Odpady budowlane | 40 | 208 |
|  | Odpady niebezpieczne | 2 | 10,4 |
|  | RAZEM | 224 | 1164,8 |

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla powiatu jeleniogórskiego

- Oleje odpadowe

Przez oleje odpadowe rozumie się wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Źródła powstawania olejów przepracowanych są bardzo rozproszone: powstają one m.in. w gospodarstwach domowych w wyniku użytkowania pojazdów, w rolnictwie, w bazach transportowych, zakładach remontowych, zakładach przemysłowych oraz w stacjach benzynowych (odpady z podgrupy 1305).

Łączną ilość olejów przepracowanych powstających w większym warsztacie samochodowym szacuje się na ok. 1 m3/rok. Oleje te przekazywane są licencjonowanym firmom do regeneracji. Powinny one spełniać wymagania określone normą branżową BM-740535-08. Odpady te mogą być zbierane przez punkty zlokalizowane przy bazach paliwowych.

Są one potem usuwane przez firmy posiadające zezwolenie na odbiór olejów przepracowanych np.  Awas Serwis.

- Baterie i akumulatory

Źródła powstawania odpadów baterii i akumulatorów są również rozproszone, ponieważ głównym źródłem zużytych, wielkogabarytowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych są środki transportu. Problem może stanowić fakt, że pewna część akumulatorów trafia do strumienia odpadów komunalnych i wraz z nimi jest przesyłana na składowiska odpadów komunalnych.

Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych, natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii i w związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia w/w odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

- Pojazdy wycofane z eksploatacji

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią ok. 85% masy wraku samochodowego.  Należą do nich przede wszystkim: złom stalowy, zużyte opony i guma, oleje i nie zużyte resztki paliwa, szkło, płyny hamulcowe i chłodnicze. Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe ok. 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw.

Obecnie samochody wycofywane z eksploatacji (grupa 16) trafiają głównie do autozłomów, które zajmują się skupem i demontażem pojazdów. Głównym problemem tego typu odpadów jest organizacja skupu i transportu elementów samochodów do instalacji recyklingowych. Kilka z nich znajduje się na terenie województwa i mają niewykorzystane moce przerobowe.

Sprawne elementy i części pojazdów są sprzedawane, a odpady nadające się do wykorzystania (złom, oleje, szkło, akumulatory) przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenia na zbieranie i transport tego rodzaju odpadów. Odpady nie nadające się do wykorzystania (pianki, plastiki, wykładziny) deponowane są na składowiskach.

Sposób zagospodarowania powyższych odpadów jest prawidłowy, z wyjątkiem tworzyw sztucznych, które powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie.

- Zużyte opony

Brak jest danych dotyczących sposobu zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy. Przypuszczalnie struktura zagospodarowania zużytych opon jest podobna jak w całym kraju, czyli ok. 33% z nich poddaje się odzyskowi (w tym procesowi recyklingu polegającemu na bieżnikowaniu opon), zaś pozostała część w większości jest unieszkodliwiania przez składowanie.

- Odpady zawierające azbest

Są to głównie odpady cementowo-azbestowe.

W budownictwie azbest stosowano w wyrobach takich jak eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe do pokryć dachowych, płyty prasowane płaskie elewacyjne, płyty karo do dachów i elewacji – wyroby te mają zawartość 10-13% azbestu, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne, przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%), kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe na przykład płyty warstwowe, a również w takich elementach budynków jak klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze, węzły ciepłownicze, obudowy klatki schodowej, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych i ściennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano też w tkaninach wygłuszających hałas.

Azbest jest niebezpieczny w postaci wolnych włókien lub pyłu, gdyż wdychany z powietrzem osadza się w płucach, powodując zmiany nowotworowe, Azbest wchodzi w skład wyprodukowanych przed laty pokryć dachowych eternitowych. Składowanie płyt eternitowych– zgodnie z opinią specjalistów z Instytutu Techniki Budowlanej powinno być dopuszczone na odrębnych kwaterach odpadów komunalnych. Na terenie Polski w ostatnich latach wybudowano bądź jest w trakcie budowy ok. 10 takich składowisk.

W państwach należących do Wspólnoty Europejskiej stosowanie wyrobów azbestowych ograniczają wytyczne i - w myśl ostatniej dyrektywy z 31.12.1991 r (91/659/EEC) - zakazane są wszystkie rodzaje azbestu, z wyjątkiem chryzolitu. Najtańszym sposobem pozbywania się omawianej grupy odpadów jest ich zdejmowanie, transport i deponowanie na głębokości kilku metrów pod powierzchnią terenu. W/w operacje demontażu, transport oraz deponowanie powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum zagrożenie środowiska i bezpieczny dla ludzi.

- Odpady medyczne i weterynaryjne

Do tej pory ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych i medycznych na terenie gminy nie były ewidencjonowane.

Odpady medyczne to odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków zdrowia. Odpady z zakładów opieki zdrowotnej składają się z dwóch strumieni: odpadów komunalnych i niebezpiecznych odpadów medycznych (igły, części ciał i organów ludzkich, odpady zakaźne, zużyte substancje chemiczne i leki).

Odpady weterynaryjne pochodzą głównie z lecznic weterynaryjnych i również stanowią zagrożenie sanitarne (część to odpady niebezpieczne).

Poniższa tabela przedstawia podmioty posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów:

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 3 podstawowe grupy:

Grupa A	odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno – ogrodowe, wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i inne;

Grupa B	odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością plazmy i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i inne;

Grupa C	Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne.

Obowiązującą metodą unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych jest ich termiczne unieszkodliwianie. Odpady medyczne wytwarzane w tych placówkach usuwane są zgodnie z deklaracjami ich wytwórców przez wyspecjalizowane firmy i dostarczane do instalacji spalających tego typu odpady.

W przetwórstwie mięsnym poza odpadową tkanką zwierzęcą są jeszcze odpady szczególnego ryzyka wymagające spalania w wysokiej temperaturze. W chowie zwierząt problemem są padłe zwierzęta.

Odpady niebezpieczne

Od 1998 roku Inspekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w tym również Delegatura w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzi system monitoringu wyłącznie odpadów niebezpiecznych.

Państwowy system monitoringu gospodarki odpadami (oparty na bazie SIGOP-D) obejmuje rejestrację danych o odpadach niebezpiecznych, wytwórcach oraz firmach wykorzystujących i unieszkodliwiających tego rodzaju odpady a także o miejscach ich składowania. Baza jest systematycznie aktualizowana.

Źródłem pozyskiwania danych, oprócz ankiet wypełnionych i przesłanych przez podmioty gospodarcze, jest działalność kontrolna. W oparciu o tę działalność przekazywane przez podmioty dane są weryfikowane.

Analizę gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Gminy Stara Kamienica przyjęto zgodnie z danymi Delegatury w Jeleniej Górze w oparciu o bazę danych SIGOP-D.

Na terenie gminy Stara Kamienica w roku 2001 wytworzono 3,539 Mg, z czego 0,326 Mg wykorzystano, a tymczasowo 3,214 Mg zeskładowano.

Tabela 3.4. Podmioty posiadające decyzję starosty na zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

| Firma | nazwa kod | kod | ilości dopuszczone do wytwarzania na terenie powiatu | ilości dopuszczone do wytwarzania na terenie gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algader Hoffman Sp. zo | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01 | 250 |  |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05 | 150 |  |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 02 02* | 1 |  |
| AWAS Serwis Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Egejska1/31 | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 01 | 1000 |  |
|  | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 02 | 600 |  |
|  | Szlamy z kolektorów | 13 05 03 | 800 |  |
|  | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 06 | 200 |  |
|  | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 07 | 800 |  |
|  | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 08 | 1200 |  |
|  | Inne nie wymienione odpady | 13 08 09 | 200 |  |
|  | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 19 08 10 | 200 |  |
| Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO, ul. Zajmojskiego 51, Zamość | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 17 01 06 | 100 |  |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05 | 100 |  |
|  | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01 | 100 |  |
| PHiU Pradych, Jelenia Góra | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01 | 400 | 50 |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05 | 630 | 70 |
| Separtor Servis, PW Talo Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 16 07 08 | 30 |  |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 02 02 | 1 |  |
|  | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 17 01 06 | 10 |  |
|  | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 17 05 03 | 20 |  |
| Epila Usługi ekologiczne, Grunwaldzka 219/1 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01 | 50 |  |
|  | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05 | 300 |  |
| Zakład Usług Miejskich Mieszkaniowo-komunalnej, Wrocław | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 01 |  | 6 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 13 05 02 |  | 6 |
|  | Szlamy z kolektorów | 13 05 03 |  | 6 |
|  | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 13 07 03 |  | 6 |
| Domino p. z o.o . Barcinek | Cynk twardy | 11 05 01 |  |  |
|  | Kwasy trawiące | 11 01 05 |  |  |
|  | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 11 02 02 |  |  |
| PB MJ Sp z o. o., Reguły | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05 |  |  |
|  | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01 |  |  |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 02 02 |  |  |
| Telekomunikacja, oddział Wałbrzych | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 17 04 09 | 16 |  |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05 | 0,2 |  |
|  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13 | 0,02 |  |
|  | Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | 0,02 |  |
|  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13 | 0,01 |  |
| SAWEX Sp. z o.o. Jenenki (gm. Zgorzelec) | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05 |  |  |
|  | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01 |  |  |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

### Systemy gospodarki odpadami komunalnymi

Organizacją gospodarki komunalnej na terenie gminy Stara Kamienica zajmuje się Urząd Gminy, który w koordynuje działania podejmowane w tej dziedzinie. System odbioru odpadów funkcjonuje od 1997 roku. Ogółem objętych jest 70% -75% mieszkańców. Cena odbioru odpadów wynosi około 45 zł za m3. Gmina posiada własną jednostkę organizacyjną - Zakład Budżetowy, który posiada pozwolenie na odbiór odpadów.

Tabela 3.3.	 Obsługa w zakresie wywozu odpadów zmieszanych

| ### Typ zabudowy | Liczba mieszkańców objętych obsługą | Ilość budynków objętych obsługą | % mieszkańców objętych obsługą | Rodzaj i ilość użytkowanych pojemników, kontenerów, worków | Częstotliwość wywozu w miesiącu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wielorodzinna | 163 | 4 | 100% | pojemniki 1,1 m3 | 4 razy w miesiącu |
| jednorodzinna | 3777 | 789 | 75% | pojemniki 0,1 m3 i 1,1 m3 | 4 razy w miesiącu |
| Razem: | 3940 | 793 | Ok. 70 % |  |  |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Na terenie gminy wszystkie obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, placówki usługowo-handlowe oraz obiekty turystyczne mają podpisane umowy na odbiór odpadów. Odpady są odbierane według uzgodnień indywidualnych.

- Składowisko odpadów komunalnych

Na terenie gminy nie funkcjonuje wysypisko odpadów. Odpady z gminy są wywożone na 3 różne składowiska, w zależności od firmy odbierającej odpady, z którą mieszkańcy mają podpisane umowę. Są to: składowisko w Siedlęcinie (gmina Jeżów Sudecki), składowisko odpadów komunalnych w Płuczkach Dolnych, składowisko w Karłowcu oraz Składowisko Ścięgny Kostrzyca.

- Podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami

W zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych lub odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zezwolenia posiadają niżej wymienione przedsiębiorstwa (według danych Urzędu Gminy)

Tabela 3.4 Firmy zajmujące się wywozem odpadów z terenu gminy

| Firma | Składowisko, |
| --- | --- |
| Usługi komunalne i transportowe Janusz Kacik | Składowisko w Karłowcu |
| „SIMET-EKO” Sp. o o., Jelenie Góra | Składowisko Ścięgny Kostrzyca, Składowisko w Płuczkach Dolnych |
| MPGK Sp. z o. o. Jelenia Góra | Składowisko w Siędlęcinie |
| Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej „Tour” Sp z o. o | Składowisko Ścięgny Kostrzyca |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Na mocy tej decyzji przedsiębiorstwo jest zobowiązane do gospodarowania odpadami uwzględniając zbiórkę, skup, segregacje oraz inne sposoby unieszkodliwiania odpadów doprowadzające do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla mieszkańców.

- System selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie gminy odbywa się jedynie selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych typu PET. W tym celu na terenie gminy ustawionych jest 16 kontenerów (w miejscowości Stara Kamienica 5 kontenerów, w Wojcieszowicach – 3, w Rybnicy – 2, w Kromnowie – 3, w Kopańcu – 1, w Małe Kamienicy -1, w Barcinku – 1, w Chromcu – 1, w Antoniowie – 1), które opróżniane są przez MPGK Jelenia Góra.

### Komunalne osady ściekowe

Ze względu na mały udział mieszkańców korzystających z oczyszczalni (4 budynki) na terenie gminy powstaje około 3,6 Mg osadów ściekowych rocznie. Osady te nie są wykorzystywane, deponowane są na składowisku w Karłowcu.

## Odpady przemysłowe

W Polsce analizy stanu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym wykonuje się w oparciu o oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dane te obejmują grupę dużych zakładów, wytwarzających powyżej 1000 Mg odpadów rocznie. Brak natomiast danych obejmujących odpady wytwarzane przez grupy małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz z tzw. źródeł rozproszonych. Z danych statystycznych GUS wynika, że odpady niebezpieczne stanowią ok. 3 % ogółu wytwarzanych odpadów.

Odpady z działalności gospodarczej i ze sfery usług stanowią największy strumień odpadów wytwarzanych w Polsce. Ilość ich od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 120 mln ton/rok.

Na terenie Starej Kamienicy najwięcej odpadów powstaje w Zakładzie Odlewniczo-Mechanicznym „BARCINEK” w Barcinku. Wytwarza się tam odpady niebezpieczne w ilości 0,3 mg rocznie, z odlewnictwa żelaza w ilości 85 Mg rocznie, odpady gospodarcze w ilości 15 Mg, Drugim istotnym zakładem ze względu na ilości wytwarzanych odpadów jest przedsiębiorstwo „DOMINO” Sp. z o.o. w Barcinku (cynkowanie ogniowe): odpady z hydrometalurgii w ilości 25 Mg rocznie i odpady niebezpieczne w ilości 0,2 Mg.

Ważnymi zakładami, w których wytwarzane są znaczące ilości odpadów (w tym niebezpiecznych) jest LBF Technika Wentylacyjna, który posiada decyzję na wytworzenie 0,3 Mg rocznie odpadów o kodzie 15 02 02 (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi), oraz na odpady o kodach 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06 (oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe mineralne i syntetyczne o łącznej ilości do 300 dm3) oraz Zakład Wyrobów Metalowych „ARF”.

Podsumowanie. Na podstawie odbytych wywiadów i wizji lokalnych – uważa się, że na terenie gminy gospodarka odpadami przemysłowymi a także i różnego pochodzenia odpadami niebezpiecznymi odbywa się z zgodnie z przepisami.

  - Główne problemy gospodarki odpadami na terenie gminy

Poniżej przedstawiono główne problemy gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stara Kamienica wymagające pilnego rozwiązania:

- strumień odpadów jest bardzo rozproszony (na terenie gminy działa 5 operatorów, którzy wywożą odpady na 4 różne składowiska);

- W celu uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy zaleca się ścisłe współdziałanie zarządu Gminy z zarządem powiatu Lwóweckiego w celu prowadzenia spójnej i efektywnej gospodarki odpadami. Docelowo większość odpadów ma trafiać na teren Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO) dla terenu Powiatu Lwóweckiego w Lubomierzu.

- Ponadto należy zweryfikować istniejące umowy na odbiór i wywóz odpadów i dostosować je do przewidzianego w PPGO systemu gospodarki odpadami.

- istnieje potrzeba wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów, zwłaszcza odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych;

- Podobnie jak wyżej należy ściśle współpracować w ramach systemu gospodarki odpadami dla gmin powiatu lwóweckiego. Należy kontynuować selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, rozwijać system zgodnie z zaleceniami PPGO.

- W celu usuwania odpadów wielkogabarytowych poza PDGO (Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów) we Wleniu, Karłowcu i Lubomierzu należało by rozważyć terminowy odbiór takich odpadów od mieszkańców Gminy (zbiórka akcyjna).

- konieczne jest zorganizowanie systemu odbioru od mieszkańców odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest;

Odbiór odpadów niebezpiecznych można by rozpocząć od ustawienia pojemników na baterie (w szkołach, punktach sprzedaży artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo – telewizyjnych), przeterminowane leki (w aptekach). W planowanym systemie powiatowym jest przewidywany system objazdowy (do pojemników ustawionych na specjalnym samochodzie objeżdżającym w określone dni teren objęty zbiórką mieszkańcy mogli by oddawać odpady niebezpieczne m.in. przeterminowane pestycydy i opakowania po nich)

- brak jest właściwych rozwiązań unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych – na terenach wiejskich odpady tego typu powinny być zagospodarowywane w przydomowych kompostowniach (KPGO).

- Należy na szczeblu gminnym zdecydować jak postępować z odpadami biodegradowalnymi. Najlepszym rozwiązaniem dla terenów typowo wiejskich jest kompostowanie tego typu odpadów w przydomowych kompostowniach. Jest to metoda bezpieczna dla środowiska, prosta w wykonaniu oraz stosunkowo tania.

- Odpady spożywcze biodegradowalne z terenów większych skupisk ludzkich w przyszłości będą selektywnie zbierane i kompostowane w kompostowni na terenie CSOiUO w Lubomierzu, podobnie jak odpady zielone z terenów gmin i komunalne osady ściekowe z oczyszczalni.

# PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO

## Odpady komunalne

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających z gospodarstw domowych.

Typowe odpady komunalne powstają w:

- gospodarstwach domowych – grupa główna;

- obiektach infrastruktury, takich jak handel, usługi, szkolnictwo, urzędy, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Poza typowymi odpadami wytwarzane są inne rodzaje odpadów zaliczanych do komunalnych, ale wymagające odrębnego traktowania:

- odpady wielkogabarytowe;

- odpady budowlane;

- odpady z terenu zieleni;

- odpady z oczyszczania ulic;

- odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, plany gminne (związkowe) powinny dotyczyć w szczególności odpadów komunalnych, gdyż gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin.

## 4.2.	Prognoza zmian

W Polsce nie prowadziło się ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych, dlatego sporządzenie ich bilansu i prognozy nie jest sprawą prostą.

Szacuje się, że w skali kraju, w mieście 94%, a na terenach wiejskich 74% ludności objętych jest wywozem.

Ponadto obecne wymagania z zakresu ewidencji podawane są w jednostkach masowych (Mg), a większość składowisk gminnych nie posiada wagi i odpady szacowane są w jednostkach objętościowych (m3). Wiadomo, że gęstość odpadów jest różna – inna w miejscu gromadzenia i kilkakrotnie wyższa na składowisku.

Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się zasadniczo dwa czynniki:

- liczba ludności

- jednostkowy wskaźnik nagromadzenia.

Według KPGO – Krajowego Planu Gospodarki Odpadami - przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne, stąd stały wzrost wskaźnika nagromadzenia (lecz nie większy niż 3% rocznie).

W celu wyliczenia ilości nagromadzenia odpadów  przyjęto wskaźniki z KPGO w  rozbiciu na w/w 7 rodzajów odpadów komunalnych.

Okres prognostyczny przyjęto zgodnie w wymaganiami ustawowymi:

- krótkookresowy 	2004-2007 –  4 lata,

- średniokresowy 	2008-2011 –  4 lata.

## Prognoza składu grupowego i ilości odpadów

Przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego założono też niewielkie – w skali rocznej – zmiany „emisji” poszczególnych składników.

Dla potrzeb niniejszego planu gospodarki odpadami przyjęto prognozowany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami wzrost emisji odpadów:

– o 16% w 2006 r.,

– o 31% w 2010 r.

w stosunku do wytwarzanych odpadów w 2001 r.

W tabeli 4.1 przedstawiono prognozowany bilans odpadów dla gminy Stara Kamienica na lata 2000-2014.

Tabela 4.1.	 Prognoza ilości odpadów komunalnych na obszarze gminy Stara Kamienica w latach 2000 - 2014

| Nazwa strumienia | 2003 | 2005 |  | 2010 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość wytwarzanych odpadów | Wskaźniki zmiany emisji odpadów | Prognozowana ilość odpadów [Mg] | Wskaźniki zmiany emisji odpadów | Prognozowana ilość odpadów [Mg] | Wskaźniki zmiany emisji odpadów | Prognozowana ilość odpadów [Mg] |
| Odpady kuchenne | 114,4 | 1,00% | 118,5 | 0,00% | 118,5 | 0,00% | 118,9 |
| Odpady zielone | 20,8 | 2,00% | 21,4 | 2,00% | 22,49 | 1,00% | 22,7 |
| Opakowania papierowe | 57,2 | 2,00% | 58,9 | 1,00% | 61,0 | 0,00% | 61,2 |
| Opakowania kompozytowe | 78 | 2,00% | 80,3 | 1,00% | 83,16 | 0,00% | 83,5 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 10,4 | 1,00% | 10,6 | 0,00% | 10,8 | -2,00% | 10, 6 |
| Opakowania szklane | 109,2 | 2,00% | 112,5 | 2,00% | 117,5 | 1,00% | 119,2 |
| Opakowania stalowe | 36,4 | 1,00% | 37,1 | 0,00% | 37,7 | 0,00% | 37,8 |
| Opakowania aluminiowe | 26 | 1,00% | 26,5 | 1,00% | 27,2 | 1,00% | 27,6 |
| Papier | 5,2 | 2,00% | 5,4 | 1,00% | 5,5 | 0,00% | 5,6 |
| Tworzywa sztuczne | 98,8 | 1,00% | 100,8 | 0,00% | 102,3 | -2,00% | 100,7 |
| Szkło | 26 | 2,00% | 26,8 | 2,00% | 28,0 | 1,00% | 28,4 |
| Metale | 10,4 | 1,00% | 10,6 | 0,00% | 10,8 | 0,00% | 10,8 |
| Tekstylia | 0 | 2,00% | 0,00 | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 0 |
| Odpady mineralne | 67,6 | 0,00% | 68,3 | 1,00% | 69,3 | 1,00% | 70,3 |
| Frakcja drobna | 208 | -2,00% | 205,8 | -3,00% | 196,4 | -3,00% | 191,2 |
| Odpady wielkogabarytowe | 78 | 5,92% | 83,4 | 0,00% | 88,6 | 0,00% | 88,9 |
| Odpady budowlane | 208 | 8,45% | 227,8 | 5,92% | 259,4 | 6,58% | 277,5 |
| Odpady niebezpieczne | 10,4 | 8,45% | 11,4 | 8,45% | 13,2 | 8,45% | 14,4 |
| RAZEM | 1164,8 | 1205,9 |  | 1251,8 |  | 1269,3 |  |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

### 4.3.1.	Odpady biodegradowalne

Do odpadów biodegradowalnych zaliczono:

- odpady organiczne roślinne: domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego;

- odpady organiczne zwierzęce: domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji;

- odpady organiczne inne: odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych ulegające biodegradacji;

- papier i tektura.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami zakłada się, że na terenach wiejskich odpady tego typu będą kompostowane w kompostowniach przydomowych i wykorzystywane na własne potrzeby.

Odpady biodegradowalne podczas fermentacji beztlenowej w złożu składowiska wytwarzają toksyczne substancje gazowe i ciekłe zanieczyszczając wody gruntowe, glebę i powietrze. Około 30% emisji metanu z terenów Polski pochodzi z 999 składowisk odpadów komunalnych zajmujących 3125 ha powierzchni i przyczynia się do globalnych zmian klimatu i efektu cieplarnianego.

Dyrektywa 1999/31 nakłada obowiązek stopniowej redukcji deponowanych na składowiskach odpadów podlegających biodegradacji i kierowanie ich do przetwarzania biologicznego. Redukcja przewidziana jest w trzech etapach, a dla warunków polskich przesunięta na okres 4 lat i przedstawia się następująco wg KPGO:

- 2010 r. – ograniczenie składowania do 75% ich masy z 1995 r.,

- 2013 r. – ograniczenie składowania do 50% ich masy z 1995 r.,

- 2020 r. – ograniczenie składowania do 25% ich masy z 1995 r.

### Odpady opakowaniowe

Do odpadów opakowaniowych zaliczono odpady wykonane z papieru i tektury, kompozytów, tworzyw sztucznych, szkła oraz metali, drewna i materiałów naturalnych.

Tabela 4.1.	Ilość odpadów opakowaniowych Gminie Stara Kamienica, w Mg

| Lp. | Odpady opakowaniowe | 2005 r. | 2010r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier Kod 15 01 01 | 58,9 | 61,0 | 61,2 |
| 2 | Opakowania wieloskładnikowe Kod 15 01 05 | 80,3 | 83,2 | 83,5 |
| 3 | Tworzywa szt. Kod 15 01 02 | 10,6 | 10,8 | 10,6 |
| 4 | Szklane Kod 15 01 07 | 112,5 | 117,5 | 119,2 |
| 5 | Blacha stalowa Kod 15 01 04 | 10,6 | 37,7 | 37,8 |
| 6 | Aluminium Kod 15 01 04 | 26,5 | 27,2 | 27,6 |
| Łącznie |  | 278 | 324,1 | 324,1 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO

W krajach Unii Europejskiej od 1994 roku obowiązuje Dyrektywa 94/62/EC. W myśl tej dyrektywy systemy organizacyjno-prawne w poszczególnych krajach UE zmuszone zostały do zapewnienia wskaźnika odzysku odpadów opakowaniowych w ciągu 5 lat do poziomu 50-60% wagowo.

Polska Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z 11 maja 2000 r. wprowadza obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2007 r. docelowego poziomu:

- odzysk w wysokości 50%

- recykling w wysokości 25%.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2003 r. precyzuje natomiast roczne poziomy recyklingu na lata 2004-2007 poszczególnych grup odpadów opakowaniowych.

Poziomy recyklingu poszczególnych opakowań:

- papierowe 48%;

- kompozytowe 25%;

- z tworzyw sztucznych 25%;

- szklane 40%;

- stalowe 20%;

- aluminiowe 40%.

Według KPGO, odpady opakowaniowe palne, których nie uda się wykorzystać w recyklingu materiałowym przekazywane zostaną do spalania w procesie odzysku energii.

Tabela 4.2 .	Prognozowana wielkość recyklingu

| Lp. | Odpady opakowaniowe | w % | 2006 w Mg. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier Kod 15 01 01 | 48% | 28 |
| 2 | Opakowania wieloskładnikowe Kod 15 01 05 | 25% | 20 |
| 3 | Tworzywa szt. Kod 15 01 02 | 25% | 3 |
| 4 | Szklane Kod 15 01 07 | 40% | 45 |
| 5 | Blacha stalowa Kod 15 01 04 | 20% | 2 |
| 6 | Aluminium Kod 15 01 04 | 40% | 11 |

Źródło:  Obliczenia własne na podstawie KPGO

### Odpady niebezpieczne typu komunalnego

Do odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych zalicza się:

- zużyte baterie i akumulatory;

- odpady farb, tuszy, klejów i szczeliw;

- zużyte lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć;

- przeterminowane leki cytostatyczne i cytotoksyczne;

- odpadów olejów mineralnych i tłuszczów;

- przeterminowane środki ochrony roślin;

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne;

- odpady z drewna zawierające substancje niebezpieczne;

- zużyte urządzenia zawierające freony;

- odpady rozpuszczalników.

Tabela 4.3.	Ilość odpadów niebezpiecznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Gmina Stara Kamienica [Mg]] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 |
| 1 | Odpady niebezpieczne | 11,39 | 13,24 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie powiatowego Planu gospodarki odpadami

Zakłada się wzrost emisji odpadów medycznych o około 1,5% średniorocznie.

Odpady niebezpieczne powinny być eliminowane z odpadów komunalnych w fazie ich gromadzenia. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów niebezpiecznych:

- 2006 r. - 15%;

- 2010 r. - 50%.

### 4.3.4	Odpady wielkogabarytowe - poużytkowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowych pojemników i wymagają odrębnego traktowania.

W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu domowego (lodówki, pralki, kuchnie) oraz zużytego sprzętu elektronicznego (radia, telewizory, komputery). Przy okazji wymiany pojawiają się również opakowania przestrzenne.

Tabela 4.4. 	Ilość odpadów wielkogabarytowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Gmina Stara Kamienica [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 |
| 1 | Odpady wielkogabarytowe | 83,41 | 88,58 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Krajowego Planu gospodarki odpadami

Odpady wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych, ale również źródłem substancji i materiałów uznanych za niebezpieczne (gazy szlachetne, rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić. W okresie 2004-2007 zakłada się gwałtowny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych, a po tym okresie będzie utrzymywać się generalnie na stałym poziomie. Wzrost ilości odpadów tego rodzaju w najbliższym czasie będzie ściśle związane z organizacją systemu ich zbiórki.

Z uwagi na powyższe prognozy, w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 maja 2003 r. nałożony został obowiązek odzyskiwania, m.in. chłodziarek i zamrażarek typu domowego do 50% w roku 2007.

Krajowy plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów wielkogabarytowych:

- 2006 r. – 20%,

- 2010 r. – 50%.

1

Tabela 4.5.	 Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych

| Lp. | Sposób zagospodarowania | Gmina Stara Kamienica [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2010 |
| 1 | Odzysk i recykling | 17 | 44 |
| 2 | Składowanie | 67 | 44 |
| Łącznie |  | 83,41 | 88,58 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Krajowego Planu gospodarki odpadami

### Odpady budowlane Kod 17 01

Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej:

- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- pokrycia dachowe – odpady asfaltów i produktów smołowych,

- złom metaliczny,

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir,

- odpady z materiałów izolacyjnych.

Tabela 4.6.	Ilość odpadów budowlanych

| Lp. | Wyszczególnienie | Gmina Stara Kamienica [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2010 |
| 1 | Odpady budowlane | 227,8 | 259,4 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Krajowego Planu gospodarki odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych:

- 2006 r. – 20%;

- 2010 r. – 50%.

Tabela 4.7.	Zagospodarowanie odpadów budowlanych

| Lp. | Sposób zagospodarowania | Gmina Stara Kamienica [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2010 |
| 1 | Odzysk i recykling | 45,56 | 129,7 |
| 2 | Składowanie | 182,24 | 129,7 |
| Łącznie |  | 227,8 | 259,4 |

Źródło – Obliczenia własne na podstawie Krajowego Planu gospodarki odpadami

### 4.3.6.	Komunalne osady ściekowe Kod 19 08 05

Za komunalne osady ściekowe w myśl definicji Ustawy o odpadach uważa się osady z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych. Szacuje się, że ok. 48% ludności kraju wytwarzającej ścieki nie było obsługiwanych przez oczyszczalnie, a przeróbka osadów na oczyszczalniach jest słabo rozwinięta i ograniczona do zagęszczania i odwadniania. Gospodarka osadowa nie była monitorowana, ewidencję rozpoczęto dopiero w 2002 r.

Ustawa – Prawo wodne, Polityka ekologiczna państwa oraz KPGO narzuca konieczność wyposażenia skupisk ludzkich w oczyszczalnie ścieków:

- przedział 2000 do 15000 RLM – oczyszczalnie do 2015 r.,

- przedział powyżej 15000 RLM – oczyszczalnie do 2010 r.,

(średni wskaźnik RLM równoważnej liczby mieszkańców wynosi 2,27).

Wskaźnik produkcji rocznej osadów przypadający na 1 mieszkańca wg KPGO wynosi:

- 2000 r. – 22,4 kg s.m./rok czyli 61 g s.m./dobę,

- 2010 r. – 23,7 kg s.m./rok czyli 65 g s.m./dobe.

Ilość wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych na terenie gminy zależna będzie w kolejnych latach od stopnia realizacji programu gospodarki ściekowej. Ze względu na porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, produkcja osadów ściekowych będzie stopniowo wzrastać, skąd wynika konieczność intensyfikacji prac w kierunku tworzenia infrastruktury przetwarzania osadów ściekowych i tworzenia popytu na osady przetworzone.

Tabela 4.8. Ilość osadów ściekowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stara Kamienica [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2011 |
| 1 | Osady ściekowe | 85,1 | 123,2 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Krajowego Planu gospodarki odpadami

Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami biodegradowalnymi, których nie powinno się deponować na składowiskach lecz wykorzystywać rolniczo.

Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie kompostowanie, przy czym musi być ono realizowane wspólnie z innymi odpadami organicznymi (kora, trociny, zrębki).

KPGO zakłada, że w perspektywie 2011 roku:

- 26% osadów będzie wykorzystywane do nawożenia i użyźniania gruntów – bez    dodatkowego przerobu ,

- 20% osadów j.w. ale po procesie kompostowania,

- 45% osadów będzie składowane w 2010 r., później spadek do 39% w 2014 r.,

- 5% osadów będzie termicznie przekształcane,

- 4% wykorzystywane przemysłowo bez przetwarzania,

W gminie dopiero po wybudowaniu oczyszczalni ścieków osady ściekowe staną się problemem. Sugeruje się wykorzystanie rolnicze jak największej ilości osadów po wykonaniu niezbędnych badań.

### 4.3.7.	Odpady azbestowe Kod 10 13 09

Odpady azbestowe zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Azbest stosowano w wyrobach budowlanych głównie jako pokrycia dachowe, płyty azbesto-cementowe o zawartości 10-13% azbestu. Są to wyroby o dużej gęstości definiowania jako „twarde”. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia.

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów azbestowych w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczenia środowiska.

Przez analogię do w/w wskazań KPGO, gminy powinny doprowadzić do usunięcia ok. 35% pokryć dachowych z płyt azbesto-cementowych do roku 2012.

Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” opracowany przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 r. Zakłada się, że w/w Program będzie realizowany przez 30 lat.

Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech poziomach:

- centralnym – Główny Koordynator Programu,

- wojewódzkim,

- lokalnym – samorząd powiaty i gminy.

Do zadań powiatu należy m.in. sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań, nadzorowanie wykorzystywania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenie lokalnej polityki społecznej.

Do zadań gmin należy m.in. przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach.

Demontaż, transport oraz składowanie odpadów azbestowych podlega specjalnym rygorom podobnym jak dla odpadów niebezpiecznych.

- CELE, KIERUNKI I ZADANIA DLA GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## Założone cele ogólne

Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w gminie określono w oparciu o:

- wytyczne planów wyższego szczebla,

- aktualną sytuację w zakresie gospodarki odpadami w gminie oraz,

- prognozę dotyczącą wytwarzania odpadów.

Główne cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów lecz nie naruszają ogólnych zasad przyjętych w tej dziedzinie, tj. zachowania hierarchii działań w zakresie postępowania z odpadami polegającej na:

- zapobieganiu powstawaniu odpadów,

- odzysku, w tym recyklingu (materiałowego i organicznego),

- spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów),

- unieszkodliwianiu (np. przez składowanie).

Wspólnym celem stawianym przed gospodarką odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu. Tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia.

Docelowo system unieszkodliwiania i utylizacji odpadów w Gminie Stara Kamienica powinien opierać się o wykorzystanie innych niż składowanie technologii. Deponowanie odpadów na składowiskach powinno być ostatnim etapem unieszkodliwiania odpadów, stosowanym po wyczerpaniu innych możliwości ich unieszkodliwiania.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi powinien uwzględniać przede wszystkim selektywną zbiórkę surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych i poużytkowych, niebezpiecznych.

Każdy ze składników zintegrowanego systemu gospodarki odpadami powinien spełniać określone kryteria, aby można było na jego bazie utworzyć w przyszłości rozwiązanie systemowe zapewniające gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych w sposób zorganizowany. Należy uwzględnić efektywne wykorzystanie surowców znajdujących się w odpadach, powrót odpadów organicznych do środowiska poprzez kompostowanie oraz minimalizację ilości odpadów deponowanych na składowisku.

## 5.2	Plan działań w sektorze komunalnym na terenie i gminy Stara Kamienica

Cel 1: 	Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczenie ich   negatywnego oddziaływania na środowisko

Kierunek 1: 	 Organizacja zbiórki odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej

Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego wydaje się trudnym zapobieganie powstawaniu bądź ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych, należy jednak podejmować działania, które będą kształtowały postawę minimalnej odpadowości konsumpcji. Na terenie gminy należy spodziewać się do roku 2010 wzrostu ilości powstających odpadów. W związku z powyższym należy skupić się przede wszystkim, na działaniach zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

1.	Objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów

Zakłada się, że do końca 2006 roku wszyscy mieszkańcy będą mieli dostęp do zorganizowanego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy będą obsługiwani przez podmioty gospodarcze mające pozwolenia wójta na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Wywozem odpadów mogą zajmować się tylko firmy do tego uprawnione.

Dzikie wysypiska śmieci

Objęcie 100% mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów i potrzeba udokumentowania odbioru odpadów spowodują zahamowanie nielegalnego strumienia odpadów trafiających na dzikie wysypiska.

Obecnie istniejące dzikie wysypiska (niewielka ilość) są na bieżąco porządkowane przez właścicieli działek na których czasowo występują.

Gmina zlikwidowała i zrekultywowała duże dzikie wysypisko w Starej Kamienicy.

Działania te są zbieżne z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy.

Kierunek 2.	Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów

Wdrożenie programu segregacji odpadów to kilkuletni proces wymagający m.in. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej społeczeństwa oraz zapewnienia zbytu wysegregowanych surowców. Segregacja odpadów użytkowych zmniejsza ilość odpadów, a tym samym redukuje ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Zmniejsza przez to zapotrzebowanie na inwestycje, m.in. składowiska odpadów. Istnieją więc racje ekologiczne i komunalne do wspierania inicjatyw wdrażania recyklingu.

Gminy, które już dzisiaj zainwestują w programy selektywnej zbiórki odpadów lub zastosują technologie pozwalające na wykorzystanie frakcji organicznej odpadów, unikną w przyszłości konieczności modyfikacji swojego modelu gospodarki odpadami, a dodatkowo mogą liczyć na preferencyjne finansowanie inwestycji z tego zakresu.

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki jest procesem długotrwałym, rozwijanym sukcesywnie, wymagającym zaangażowania środków technicznych i organizacyjnych. Udział społeczności lokalnej jest ważnym czynnikiem, często decydującym o powodzeniu podejmowanych działań. Organizacja selektywnej zbiórki na obszarze gminy powinna uwzględniać obecne i docelowe rozwiązanie systemu gospodarki odpadami. W związku z wprowadzeniem wspólnego systemu gospodarki odpadami z gminami powiatu lwóweckiego, w ramach umowy gmina Stara Kamienica otrzyma kontenery do segregacji odpadów oraz 1120 pojemników plastikowych 110 litrowych, 27 pojemników plastikowych 1100 litrowych z kółkami, 940 stojaków 3-elementowych, 6 zestawów do selektywnej zbiórki 3 elementowych. Przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna o gospodarce odpadami i zasadami segregacji śmieci.

Na obecnym etapie Gmina rozpoczęła segregację odpadów na odpady surowcowe (makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne). W dalszej perspektywie przewiduje się również możliwość selektywnego odbierania odpadów biodegradowalnych (głównie dla mieszkańców większych skupisk ludzkich na terenie Gminy).

1.	Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku omówionej powyżej, gmina ma obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałania z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Na terenie gminy Stara Kamienica zaczęto wdrażać selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych typu PET w systemie „u źródła”.

Proponuje się wprowadzenie całego systemu odzysku odpadów opakowaniowych powinno opierać się na systemie zbiórki „u źródła”.

Podstawowe zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” to:

-	zbiórka surowców wtórnych nie zanieczyszczonych innymi odpadami,

-	gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem ukierunkowanym na technologię ich ostatecznej obróbki w zakładach utylizacji,

-	zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania -krótkoterminowa reorganizacja systemu stosownie do sytuacji rynkowej (zależnie od możliwości zbytu odzyskiwanych surowców),

-	ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania,

-	wydłużenie czasu eksploatacji składowisk.

Wadą jest duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Zbiórka „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Wymaga jednak akceptacji i motywacji mieszkańców.

Odpady opakowaniowe, segregowane przez mieszkańców, powinny być cyklicznie (częstotliwość uzależniona od potrzeb) odbierane przez uprawnioną firmę w dni wyznaczone przez Wójta Gminy.

Wprowadzenie zbiórki selektywnej powinno być poprzedzone akcją informacyjną i edukacyjną. W celu osiągnięcia sukcesu ważne jest zastosowanie bodźca finansowego tzn. bezpłatny odbiór odpadów segregowanych w przeciwieństwie do odpłatnego odbioru odpadów zmieszanych.

Zaleca się wybór systemu gromadzenia odpadów segregowanych (rodzaje odpadów, pojemniki) zgodny z systemem funkcjonującym na terenie gmin objętych umową o współdziałaniu w zakresie gospodarowania odpadami związku z budową Zakładu w Lubomierzu.

2.	Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych

Obowiązkiem gminy jest m.in. zbiórka odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych. Są to: odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest oraz pestycydy i ich opakowania. Do grupy tej można też zaliczyć zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, specyficzne odpady medyczne, szlamy z chemicznego czyszczenia oraz z procesów obróbki metali. (np. galwaniczne). W strumieniu odpadów komunalnych pojawiają się także: rozpuszczalniki i detergenty oraz ich opakowania, chemikalia fotograficzne, a także opakowania po farbach, lakierach i środkach impregnacyjnych.

Wiele odpadów niebezpiecznych powstaje w sposób rozproszony, stąd najistotniejszą sprawą jest stworzenie warunków do ich zbiórki od mieszkańców oraz małych i średnich firm. Zgodnie z KPGO na terenie każdej gminy powinien być zorganizowany punkt zbierania odpadów niebezpiecznych.

Na terenie gminy Stara Kamienica funkcję taką będzie pełnił GPZON, znajdujący się na terenie LPGO, który będzie wyposażony w specjalne do tego celu przeznaczone pojemniki. Na terenie takiego punktu będą odbierane odpady niebezpieczne (w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) od mieszkańców, a także przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół, bez wnoszenia opłat. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa za usługę odbioru odpadów powinny płacić.

Koszty unieszkodliwiania odpadów, zebranych od mieszkańców i ze szkół, powinny być pokrywane z funduszy gminnych. Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów niebezpiecznych w sieciach zorganizowanych przez producentów i organizacje odzysku.

Ponadto odbiór odpadów niebezpiecznych i odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się w systemie „akcyjnym”. Mieszkańcy gminy będą informowani o dacie odbioru odpadów. W wyznaczonym dniu odpowiednio posegregowane odpady niebezpieczne i odpady wielkogabarytowe (takie jak lodówki, pralki, meble) będą wystawiane a następnie odbierane przez uprawnione jednostki.

Dodatkowo, punkty zbiorki odpadów niebezpiecznych, tj. opakowań po pestycydach oraz zużytych baterii i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, powinny znajdować się w sklepach, które oferują tego typu towary. W aptekach znajdujących się na terenie gminy powinien istnieć punkt zbiórki przeterminowanych leków, a zużytych opon i olejów na stacji benzynowej. Odbiór odpadów handlowych w placówkach wymaga podpisania z nimi stosownych umów.

### Wyeksploatowane pojazdy i opony

Wszystkie samochody wycofane z eksploatacji powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu, skąd przekazywane będą autoryzowanym zakładom przetwarzania. Obowiązek przekazania samochodu do takiej placówki powinien spoczywać na ostatnim właścicielu samochodu, który uzyska „certyfikat zniszczenia”, jedyny dokument uprawniający do wyrejestrowania samochodu.

Stacje demontażu powinny:

- prowadzić ewidencję przyjmowanych do demontażu samochodów,

- prowadzić sprzedaż części zamiennych uzyskanych z demontażu,

- gromadzić selektywnie niektóre elementy pojazdów i przygotowywać je do transportu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem: karoserii samochodowych, przepracowanych olejów, płynów hamulcowych i chłodniczych, akumulatorów, opon, itp.

Zakłada się, że roczna wydajność dobrze prosperującej stacji powinna kształtować się na poziomie około 1200–1500 szt/rok.

Obowiązujące uregulowania prawne zakazujące składowania opon na składowiskach po dniu 1 stycznia 2003 r. oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową wymusiły zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Mogą być one ponownie wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, zagospodarownie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii. Pomimo istniejących w kraju możliwości technicznych do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania odpadowych opon, są duże trudności z pozyskaniem surowca, ze względu na brak systemu zbiórki opon.

### Odpady elektroniczne

Polska w krótkim czasie będzie zmuszona do zaprojektowania i wdrożenia systemu zbiórki i utylizacji odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wymaga tego Dyrektywa 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku na temat odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. W Polsce system taki jak dotąd nie powstał, a głównym sposobem utylizacji ww. odpadów jest ich składowanie razem ze strumieniem odpadów komunalnych. Ważnym aspektem zagadnienia jest również problem nielegalnego usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który z uwagi na podzespoły zawierające różnego rodzaju substancje niebezpieczne, stanowi potencjalne lecz istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Główną kwestią w gospodarce odpadami elektrycznymi i elektronicznymi jest organizacja zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w sposób jak najbardziej funkcjonalny z punktu widzenia posiadacza odpadu. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z zapisami ww. dyrektywy odpowiedzialność za zbiórkę, transport i utylizację ponoszą producenci tych urządzeń, a co za tym idzie, system powinien być całkowicie bezpłatny dla mieszkańców gminy. Władze gminy powinny zatem podjąć współpracę z organizacjami zrzeszającymi producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji), w zakresie organizowania i finansowania systemu oraz podziału zadań na terenie gminy.

Z uwzględnieniem sposobu przyjętego w projektowanym ogólnopolskim systemie zbiórki i utylizacji odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, na terenie gminy  proponuje się przyjęcie wielowariantowego systemu zbiórki. Jako elementy składowe tego systemu wykorzystać należy:

- zbiórkę od użytkowników indywidualnych w GPZON;

- zbiórkę od użytkowników indywidualnych w okresowym systemie objazdowym (np. 1 raz w miesiącu), poprzedzoną kampanią informacyjną;

- zbiórkę od użytkowników indywidualnych w systemie „jeden za jeden” – przy zakupie sprzętu nowego użytkownik może co najmniej bezpłatnie oddać stary sprzęt tego samego typu;

- zbiórkę od użytkowników indywidualnych i podmiotów gospodarczych – przez dystrybutorów urządzeń elektronicznych.

Zebrane odpady powinny być następnie przekazywane do ogólnopolskiego systemu utylizacji odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, finansowanego przez producentów sprzętu.

### Baterie i akumulatory

Należy usprawnić sposób zbiórki baterii i akumulatorów, w szczególności z rozproszonych miejsc ich powstawania. Podmioty wprowadzające na rynek ww. produkty mają obowiązek ich odzysku. Egzekwowany jest on poprzez zastosowanie opłaty produktowej i depozytowej.

Zaleca się aby wyeksploatowane akumulatory i baterie pochodzące od instutucjonalnych producentów tego typu odpadów były przyjmowane w GPZON, a następnie transportowane do zakładów zagospodarowania odpadów lub bezpośrednio do odbiorców zajmujących się

przeróbką tego typu odpadów.

Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane tylko poprzez składowanie (odpady zawierające azbest sklasyfikowane są jako odpady niebezpieczne). Taki sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

Odpady azbestowe zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Azbest stosowano w wyrobach budowlanych głównie jako pokrycia dachowe, płyty azbesto-cementowe o zawartości 10-13% azbestu. Są to wyroby o dużej gęstości definiowania jako „twarde”. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia.

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów azbestowych w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczenia środowiska.

Przez analogię do w/w wskazań KPGO, gminy powinny doprowadzić do usunięcia ok. 35% pokryć dachowych z płyt azbesto-cementowych do roku 2012.

Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” opracowany przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 r. Zakłada się, że w/w Program będzie realizowany przez 30 lat.

Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech poziomach:

- centralnym – Główny Koordynator Programu,

- wojewódzkim,

- lokalnym – samorząd powiatu i gminy.

Do zadań powiatu należy m.in. sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań, nadzorowanie wykorzystywania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenie lokalnej polityki społecznej.

Do zadań gmin należy m.in. przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz współpraca z lokalnymi mediami w celu rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach.

Demontaż, transport oraz składowanie odpadów azbestowych podlega specjalnym rygorom podobnym jak dla odpadów niebezpiecznych.

Odpady zawierające PCB

Władze gminy powinny podjąć niezbędne działania mające na celu eliminację urządzeń zawierających polichlorowane bifenyle i polichlorowane trifenyle. Ponadto należy dążyć do bezpiecznego usuwania olejów odpadowych o zawartości powyżej 50 ppm PCB lub PCT (np. oczyszczania transformatorów o zawartości powyżej 0.005% wagowych PCB). W pierwszej kolejności należy wykonać inwentaryzację urządzeń zawierających powyżej 5 litrów PCB. Do końca 2010 r. powinny zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierające te substancje.

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować jedynie w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku, które eksploatują od 1998 r. instalację odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych oraz w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Przy usuwaniu środków ochrony roślin ważne jest, aby stosowana technologia wydobycia i utylizacji całkowicie zlikwidowała miejsca przechowywania pestycydów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ stanowią one olbrzymie zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, a w konsekwencji dla zdrowia i życia ludzkiego. Wszystkie prace wykonywane powinny być przez zespół przeszkolony do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. Teren prac musi być zabezpieczony, aby uniknąć możliwości wtórnego skażenia terenu. Wydobyte pestycydy pakowane powinny być do metalowych, ocynkowanych beczek lub innych opakowań pozwalających na ich odizolowanie. Następnie powinny być wywożone do specjalistycznej spalarni. Kolejnym etapem prac likwidacyjnych powinna być rekultywacja terenu w sąsiedztwie mogilnika. Skażony grunt łącznie z gruzem powstałym z rozkruszonych komór musi być przewieziony na składowisko odpadów niebezpiecznych. Przestrzeń po usuniętym skażonym gruncie i komorze mogilnika wypełniano powinna zostać jest warstwą gruntu ilastego oraz piaskiem.

Opracowanie i wdrożenie systemu usuwania odpadów z PCB wymaga następujących rozwiązań w obszarze technicznym:

- przeprowadzenie akcji edukacyjnej (informacyjno-szkoleniowej) w zakresie zagrożenia środowiska naturalnego przez PCB i możliwości przeciwdziałania tym skażeniom.

- opracowanie i wdrożenie monitoringu PCB:

- w systemie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami,

- w systemie kontroli źródeł emisji i pomiaru imisji,

- zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki PCB jako odpadu specjalnego

- opracowanie i wdrożenie systemu degradacji PCB (do 31 grudnia 2010 r.).

Na terenie gminy Stara Kamienica nie występują mogielniki zawierające odpady zawierające środki ochrony roślin. Problem i sposoby rozwiązania zostały jedynie w opracowaniu zasygnalizowane

Odpady ropopochodne

Całość przedsięwzięć związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem olejów przepracowanych powinna być koordynowana i kontrolowana na szczeblu wojewódzkim w celu zapewnienia jednolitości systemu. Samorząd wojewódzki wspólnie z przedstawicielami gmin powinien ustalić standard gminnych punktów zlewu olejów odpadowych-przepracowanych będących elementem GPZON.

W przypadku wystąpienia trudności z lokalizacją punktu zlewu na terenie gminy, jego rolę pełnić może stacja paliwowa. Władze gminy powinny w takiej sytuacji zawrzeć porozumienie z właścicielem stacji, w celu uzgodnienia warunków współpracy. Stacje paliwowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 października 2002r. Dz.U. Nr. 188 poz. 1575, zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbiórkę i transport olejów odpadowych-przepracowanych. Rozważyć można również zawarcie porozumienia gminy z innymi podmiotami gospodarczymi (np. warsztatem samochodowym, myjnią samochodową itp.) na prowadzenie gminnego punktu zlewu.

Podmioty prowadzące taką działalność powinny spełniać określony standard techniczny i organizacyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa w postępowaniu z olejami przepracowanymi i zagwarantowania wykonania przyjętych na siebie zobowiązań:

- posiadać personel przeszkolony w zakresie prawidłowego postępowania z olejami przepracowanymi i znajomością obowiązujących przepisów ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalności,

- zajmować się wyłącznie zbiórką i transportem olejów odpadowych przepracowanych,

- posiadać stosowne zezwolenie na prowadzoną działalność,

- posiadać sprzęt do odbioru i transportu olejów przepracowanych spełniający wymagania przepisów ochrony środowiska w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1986) i ADR (transport powyżej 3,5 t odpadów),

- wielkość tych firm powinna uwzględniać rentowność zbiórki przy optymalnym koszcie, co wg szacunków oznacza możliwość zbiórki minimum 1500 ton olejów przepracowanych w skali roku,

- zbierać oleje gromadzone w partiach od 400 do 600,

- posiadać bazę zbiórki z tytułem własności (lub długoletniej dzierżawy) zapewniającą możliwość zmagazynowania 1/12 ilości rocznej zbiórki oleju,

- posiadają możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych,

- mieć możliwość wstępnego oczyszczenia olejów przepracowanych np. w przypadku ich zanieczyszczenia wodą ponad określony poziom,

- posiadać możliwość ekspedycji zebranego oleju transportem kolejowym i samochodowym,

- składać Marszałkowi Województwa roczną informację o ilości zebranego oleju odpadowego i przepracowanego oraz informację, którym recyklerom został przekazany, w jakich ilościach i jaką metodą został zagospodarowany.

- posiadać podpisane umowy z podmiotami mającymi stosowne zezwolenia na wytwarzanie olejów odpadowych-przepracowanych, oraz ich zagospodarowanie.

W celu organizacji systemu zbiórki odpadów olejowych należy:

- organizować na terenie gminy zbiórkę wraz z innymi odpadami niebezpiecznymi,

- zorganizować gminny punkt gromadzenia tych odpadów,

- wyłonić na zasadzie konkursu podmioty gospodarcze, które będą prowadzić zbiórkę olejów przepracowanych.

3.	Zbiórka odpadów budowlanych

Do zbierania i transportu odpadów budowlanych (tj. gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir, odpady obojętne, odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych) należy zobowiązać firmy budowlane i rozbiórkowe posiadające stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Przy planowaniu nowych inwestycji budowlanych należy określić miejsce przeznaczenia ziemi z wykopów oraz warstwy urodzajnej. Tego typu odpady, pod warunkiem, iż nie zawierają substancji niebezpiecznych, powinny być wykorzystywane do kształtowania powierzchni ziemi w granicach terenu, lub też poza jej granicą ze wskazaniem miejsca depozycji.

Nie przewiduje się punktu gromadzenia tego typu odpadów na terenie gminy. Natomiast system odbioru i przetwarzania odpadów budowlanych w celu umożliwienia ich recyklingu będzie zorganizowany w oparciu o punkt o zasięgu regionalnym. Pojedynczy mieszkaniec gminy w przypadku remontu, rozbiórki lub budowy będzie mógł „na telefon” zamówić pusty kontener na gruz. Po jego napełnieniu znów „na telefon” nastąpi odbiór kontenera przez uprawnioną firmę, na koszt mieszkańca.

#### Pozyskiwanie odpadów ulegających biodegradacji

Kompostowanie odpadów organicznych jest metodą opartą na naturalnych procesach biochemicznych, zachodzących w glebie. W efekcie procesu kompostowania otrzymuje się materiał stanowiący cenny nawóz. Kompostowanie jest najbardziej ekologiczną metodą utylizacji odpadów stałych, gdyż eliminuje niekorzystne skutki, jakie mają miejsce w technologii unieszkodliwiania odpadów na składowiskach a także w technologii spalania. Warunkiem prawidłowego procesu kompostowania i uzyskania kompostu o dobrych celach użytkowych jest wstępna segregacja odpadów. Najkorzystniej, gdy odbywa się ona u źródła ich powstawania – w gospodarstwach domowych. Obecnie kompostuje się głównie odpady zielone i organiczne ulegające biodegradacji wydzielone z masy odpadów komunalnych.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami zakłada się, że na terenach wiejskich odpady tego typu będą kompostowane w kompostownikach przydomowych i wykorzystywane na własne potrzeby. Do kompostowania nadają się odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, odpady zielone oraz odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty spożywcze przetworzone, które również będą poddawane procesowi kompostowania.

System pozyskiwania odpadów ulegających biodegradacji od ludności oparty powinien być na specjalnej konstrukcji pojemnikach kompostowych, w których występuje możliwość przetwarzania odpadów. Pojemniki takie posiadają 120 lub 240 litrów pojemności i są wykonane z polietylenu wysokiej jakości. Kontenery dla tego procesu mogą być wykonane również z drewna i posiadać otwory wentylacyjne na dole i na górze. W małych jednostkach osadniczych może być stosowana technologia kompostowania odpadów organicznych w pryzmach o wysokości do 4 m. Odpady powinny być przerzucane w celu napowietrzania.

W działaniach długookresowych można przeprowadzić rozmowy z organizacjami rolników w celu urządzenia lokalnych kompostowni, w postaci płyt o powierzchni utwardzonej, z doprowadzeniem energii elektrycznej i kanalizacją odcieków, okresowo obsługiwane przewoźnym sprzętem. Kompostownie te będą mogły przyjmować odpady zielone z rolnictwa oraz odpady ulegające biodegradacji z odpadków domowych, a także osady ściekowe z lokalnych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych. Okresowo, w miarę potrzeby, na teren kompostowni mógłby być dostarczany sprzęt – przewracarka do formowania pryzm i przewracania kompostu i zespół czyszczący składający się z rozdzielacza pneumatycznego (usuwanie skrawków folii) oraz sita bębnowego. Gotowy kompost byłby odbierany przez rolników na własne potrzeby.

- Pozyskiwanie komunalnych osadów ściekowych

Komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami ulegającymi biodegradacji, których nie powinno się deponować na składowiskach, lecz wykorzystywać rolniczo. Preferowanych kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi powinno być kompostowanie, przy czym musi być ono realizowane wspólnie z innymi odpadami organicznymi (kora, trociny, zrębki). W KPGO założono, że w perspektywie przyszłych lat:

- 26% osadów będzie wykorzystywanych do nawożenia i użyźniania gruntów – bez dodatkowego przerobu,

- 20% osadów będzie wykorzystanych j.w., ale po procesie kompostowania,

- 45% będzie składowane w 2010 r., później nastąpi spadek do 39% w 2014 r.,

- 5% osadów poddane zostanie termicznemu przekształceniu,

- 4% wykorzystywane będzie przemysłowo bez przetwarzania.

W gospodarstwach, w których brak sieci kanalizacyjnej, należy zapewnić odpowiednie zbiorniki do gromadzenia ścieków. Każde gospodarstwo nie objęte system sieci kanalizacyjnej powinno podpisać z uprawnioną do tego typu usług firmą umowę na ich cykliczny odbiór i wywóz w miejsce do tego przeznaczone. Należałoby zobowiązać firmy posiadające zezwolenie Wójta gminy na odbiór płynnych odpadów komunalnych od mieszkańców do przekazywania w okresach półrocznych ewidencji zawartych umów i ilości odbieranych odpadów.

Kierunek 3: Włączenie w regionalny system gospodarki odpadami

Mimo położenia Gminy Stara Kamienica w powiecie jeleniogórskim Gmina zdecydowała się nie uczestniczyć w systemie przewidzianym w powiatowym planie gospodarki odpadami.

System będzie obejmował kilka gmin powiatu lwóweckiego: (Miasto i Gmina Lubomierz, Miasto i Gmina Gryfów Śląski, Miasto i Gmina Wleń) i gminę Stara Kamienica.

Do projektowanego systemu odpady będą dostarczane przez działające na terenie gmin przedsiębiorstwa, które mają pozwolenie na prowadzenie działalności na ich terenie.

W celu osiągnięcia założonych celów powołać należy organizację międzygminną, której zadaniem będzie realizacja przedsięwzięcia polegającego na organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi, świadczącego kompleks usług, zapewniających odbiór wszystkich wytwarzanych w regionie odpadów oraz ich przetworzenie w takim stopniu, jaki wynika z obowiązujących norm prawnych i zapewni dalszy odzysk wydzielonych strumieni odpadów oraz bezpieczne dla środowiska składowanie pozostałości. Utrzymanie kontroli nad organizacją gospodarki odpadami powinno należeć do związku gmin i zarządu powiatu, aby zapewnić właściwą strategię w tej gospodarce.

Planowany w PPGO dla powiatu lwóweckiego system gospodarki odpadami będzie obejmował następujące działania:

Do końca 2006r. w Lubomierzu przekazana zostanie do użytkowania inwestycja międzygminna – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – obsługująca miasto i gminę Lubomierz, miasto i gminę Wleń, gminę Stara Kamienica, miasto i gminę Gryfów Śląski.

Zakład Utylizacji wyposażony zostanie w sprzęt technologiczny przeznaczony do przetwarzania i odzysku surowców wtórnych, stanowisko demontażu odpadów wielkogabarytowych, pojemniki na odpady niebezpieczne, stanowisko sortowania i magazynowania gruzu oraz stanowisko kompostowania odpadów zielonych i kuchennych.

Zgodnie z terminologią zaczerpniętą z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) Zakład stanowić będzie Centrum Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO) dla terenu Powiatu Lwóweckiego.

Selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych (np. odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, z remontów i rozbiórki, opony, odpady zielone) realizowane będzie przez Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO – terminologia zaczerpnięta z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami). Punkty zlokalizowane będą - po jednym w każdej gminie – na terenie składowiska w Płóczkach Dolnych, na terenie składowiska w Karłowcu oraz w Zakładach Budżetowych dla pozostałych gmin.

Proponuje się aby stworzyć:

- do 2006r. PDGO na składowisku w Płóczkach Dolnych oraz na składowisku 
w Karłowcu,

- do 2010r. PDGO w ZUOK w Lubomierzu, w ZBGKiM w Gryfowie Ślaskim 
i w KZOM we Wleniu.

Dostarczane do punktów odpady transportowane będą do ZUOK w Lubomierzu, 
a następnie przetwarzane, doczyszczane i przygotowywane do dalszego transportu do miejsc odzysku.

Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych odbywać się będzie etapowo i przewidziane jest na lata 2003 – 2006 na terenach miejskich, natomiast na terenach wiejskich w latach 
2007 – 2015 (zakończenie wdrażania).

### Cel 2:	Wspomaganie prawidłowego postępowania z odpadami

Kierunek 1:  	Edukacja ekologiczna

Tak jak to zostało zapisane w planach wyższego szczebla należy prowadzić ciągłą akcję edukacyjną skierowaną do mieszkańców i przedsiębiorców. W tym celu przewiduje się prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej przez urząd gminy dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasad podpisywania umów z jednostkami odbierającymi odpady.

Konieczna jest również edukacja urzędników w zakresie przestrzegania postanowień uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Podstawowe założenia Programu Edukacyjnego to:

- Program edukacyjny powinien wynikać z przyjętego Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy, którego realizacja powinna być konsekwentna, bez nagłych zmian i zwrotów. Częste zmiany wywołują brak zaufania do wspólnych działań, które z natury mają charakter umowy społecznej pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami.

- Program powinien być wdrażany sukcesywnie – postępująco, w miarę podejmowania konkretnych działań technicznych z nim związanych.

- Społeczeństwo powinno być szczegółowo informowane o podejmowanych działaniach związanych z usprawnieniem gospodarki odpadami. Program ten powinien zyskać akceptację społeczną.

Wdrażany program powinien być mocno uzasadniony tak względami ekonomicznymi jak i wynikającymi z szeroko pojętej ochrony środowiska.

Wdrażanie programu edukacyjnego w celu usprawnienia czy budowy nowego systemu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- Przygotowanie szczegółowego programu usprawnienia systemu gospodarki odpadami w gminie i przyjęcie go do realizacji jako polityki władz.

- Informowanie mieszkańców o podstawowych założeniach programu wraz z niezbędnym uzasadnieniem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Pozyskanie akceptacji społecznej dla przyjętego programu.

- Przygotowanie i rozpowszechnienie informacji propagandowych omawiających zasady systemu selektywnego gromadzenia odpadów, w odpowiedniej formie dla różnych ale konkretnych odbiorców.

- Bieżące gromadzenie danych i analizowanie efektów wdrażania selektywnego gromadzenia, którego wyniki powinny podlegać społecznej ocenie.

- Przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych.

W szkołach należy zastosować odpowiednie formy edukacji ekologicznej:

- zajęcia w terenie: wycieczki połączone ze zwiedzaniem,

- prowadzenie eksperymentów i doświadczeń,

- zajęcia warsztatowe,

- prezentacja filmów lub przeźroczy,

- konkursy,

- selektywne gromadzenie odpadów w szkole,

- opracowanie broszur, ulotek, plakatów,

- spotkania z zaproszonymi gośćmi związanymi z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

Należy uświadomić dzieciom jak niebezpieczne i nieodpowiedzialne jest wyrzucanie śmieci do lasu i do czego to może prowadzić (pożary, zanieczyszczenia wód i ziemi, itp).

Zadania dla gminy

Najlepiej rozpoczynać edukację od dzieci w szkole. Można tutaj zaproponować przykładowe działania edukacyjne dla szkół:

1.	Zorganizowanie konkursu ekologicznego „Segreguj odpady”, który byłby skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Jest to forma aktywizowania dzieci i młodzieży, ale również ich rodzin i znajomych na rzecz prawidłowego gospodarowania odpadami w domu.

Kołem napędowym konkursu powinna być rywalizacja pomiędzy poszczególnymi szkołami czy klasami, a efektem nagrody ufundowane przez Wójta gminy. Dodatkowym sponsorem może być np. firma recyklingowa, która będzie na bieżąco odbierała odpady i wspierała merytorycznie nauczycieli i organizatorów. Edycje konkursu można organizować rokrocznie.

2.	Międzyszkolny konkurs na projekt aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz racjonalnego gospodarowania odpadami. Projekt polega na zorganizowaniu konkursu wśród dzieci na zaprojektowanie i wdrożenie konkretnego działania z zakresu gospodarki odpadami np. w osiedlu, wsi, szkole. Mogą to być festyny, happeningi, wycieczki do zakładów unieszkodliwiających odpady.

3.	Projekt wdrożenia właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, który polegać będzie na:

- przeszkoleniu nauczycieli oraz przedstawicieli społeczności gminy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- zorganizowaniu seminarium (lub zapewnieniu uczestnictwa) dla tych osób,

- przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej przez grupę osób przeszkolonych,

- druku i rozpowszechnianiu folderów i plakatów.

Efektem mogą być pomysły praktycznej realizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych.

## 5.3	Działania w sektorze gospodarczym

Odpady z sektora gospodarczego będą zagospodarowywane przez ich wytwórców w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Odpady powinny być wykorzystywane we własnym zakresie przez ich wytwórców, a w przypadku gdy ich wykorzystanie nie będzie możliwe z przyczyn technologicznych lub z przyczyn ekologicznych odpady będą przekazywane do odzysku podmiotom posiadającym zezwolenie na odzysk odpadów.

Te odpady, których nie można będzie odzyskać zostaną przekazane odbiorcom posiadającym specjalistyczne instalacje do ich unieszkodliwienia, działającym w oparciu o decyzje właściwych terenowych organów administracji.

### Bardzo ważnym zagadnieniem jest także minimalizacja wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym. Służą temu następujące przedsięwzięcia:

- optymalizacja gospodarki magazynowej (kontrola zapasów i pozostałości surowców, szkolenia załogi, segregacja odpadów, eliminacja źródeł wycieków i rozlewów),

- modyfikacja urządzeń m.in. poprzez zmiany procesu technologicznego, zastosowanie najlepszej dostępnej technologii (BAT),

- unowocześnienie procesów technologicznych,

- instalowanie systemów zamkniętych (recykling i ponowne użycie).

### wprowadzanie w zakładach produkcyjnych zasad tzw. „czystszej produkcji”. Ideałem CP jest produkcja bezodpadowa.

- wprowadzanie systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14000.

# PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin i gminy są właścicielami tych odpadów sprawując faktyczną kontrolę i nadzór nad strumieniami przepływu i zagospodarowania odpadów. W szczególności gmina:

- stwarza warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnia wykonanie tych prac poprzez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

- organizuje zbiórkę selektywną, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziała z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami;

- zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy usług w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; w sytuacji, gdy dopuszcza kilka przedsiębiorców wywozowych określa obszar, na którym te usługi mają być świadczone;

- przejmuje w zastępstwie obowiązki właściciela nieruchomości obciążając go stosowną opłatą, gdy właściciel nie udokumentuje korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

- w oparciu o własny zakład usługowy prowadzi ewidencję odpadów komunalnych wg zatwierdzonych wzorów dokumentów;

- przekazuje Marszałkowi Województwa roczne sprawozdanie o rodzaju i ilości zebranych odpadów opakowaniowych, ilości przekazanych do odzysku i recyklingu oraz o poniesionych wydatkach.

W celu realizacji wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi, gminy:

- Miasto i Gmina Lubomierz

- Miasto i Gmina Gryfów Śląski,

- Miasto i Gmina Wleń

- Gmina Stara Kamienica

podjęły współpracę i podpisały umowę o przystąpieniu do realizacji wspólnej inwestycji pod nazwą „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu”. Zobowiązują się w niej do wspólnego sfinansowania inwestycji i wspólnego z niej korzystania oraz rekultywacji terenu po zakończeniu użytkowania.

Strony dopuszczają, że do wspólnej inwestycji może przystąpić również inna gmina lub podmiot (osoba fizyczna lub prawna) po przystąpieniu do umowy.

Strony uzgodniły, że udziały poszczególnych gmin w nakładach na realizację inwestycji wynoszą po 25% dla każdej z gmin. Inwestycja ma zostać sfinansowana w 75% ze środków Phare CBC 2003 do wysokości 2,16 mln EURO, natomiast strony będą finansowały przedsięwzięcie w zakresie do 25% wartości inwestycji (w tym środki własne gmin, pożyczka i dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu, oraz środki z innych źródeł pozyskane w celu zbilansowania inwestycji)

Koszty obsługi inwestorskiej będą współfinansowane po 25%.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu zlokalizowany zostanie wokół istniejącego składowiska, w odległości ok. 1,5 km na południe od centrum Lubomierza. Powierzchnia rozpatrywanego terenu wynosi 8,75 ha, w tym powierzchnia wysypiska istniejącego (kwatera 1b) ok. 1,5 ha. Obecnie jest to teren nieużytkowanych, podmokłych łąk.

Ogólnie ilość mieszkańców, objęta umową, wyniesie około 27 tys. Jest to ilość dosyć mała i może nie zapewnić opłacalności inwestycji. Należałoby więc poszukać innych chętnych gmin do podjęcia współpracy (tak aby obsługiwać teren ponad 50 tys. mieszkańców). Mniejsza liczba mieszkańców generuje większe koszty usuwania odpadów Z małej ilości będą także wynikać wysokie koszty eksploatacji i może okazać się, że odpady będą wywożone przez konkurencyjne firmy proponujące niższe opłaty na inne składowiska lub do innych zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Rolę koordynatora przedsięwzięcia pełni miasto i gmina Lubomierz.

Tabela 6.1. Powierzchnia oraz ilość mieszkańców gmin biorących udział w umowie o współdziałaniu w zakresie gospodarowania odpadami

| Lp | Jednostka administracyjna | Powierzchnia [ha] |  | Liczba mieszkańców |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [km 2] | % ogólnej powierzchni gmin objetych umową | osób | % ogólnej liczby mieszkańców gmin objetych umową |
| 1 | Gryfów Śląski (miasto i gmina) | 67 | 17% | 11 127 | 40% |
| 2 | Lubomierz (miasto i gmina) | 130 | 33% | 6452 | 23% |
| 3 | Stara Kamienica gmina) | 110 | 28% | 5 200 | 19% |
| 4 | Wleń (miasto i gmina) | 86 | 22% | 4 961 | 18% |
| Ogółem gminy objęte porozumieniem |  | 393 | 100% | 27 740 | 100% |

- Źródło: Dane na www. bazagmin.pl

Inne warianty:

Gminy, które podpisały umowę o wspólnej gospodarce odpadami są zdecydowane do realizacji inwestycji pod nazwą : Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu”.

W długim horyzoncie czasowym jest to inwestycja, która na wiele lat rozwiąże problem usuwania i unieszkodliwiania odpadów na ww. terenie.

Jednakże, koszt inwestycji jest wysoki, istnieje również prawdopodobieństwo, że koszty eksploatacji całego systemu będą bardzo wysokie. Stanie się tak przede wszystkim ze względu na niewielki strumień odpadów, który będzie trafiał do instalacji.

Dlatego też są podejmowane działania na rzecz rozszerzenia obszaru obsługiwanego przez projektowany Zakład Unieszkodliwiania.

Istnieje kilka instalacji do unieszkodliwiania znajdujących się w odległości zgodnej z zasadą bliskości, które nie podwyższą w sposób znaczący ogólnych kosztów wywozu i unieszkodliwiania.

Gdyby nie udało się uruchomić Zakładu w Lubomierzu proponuje się jeden z poniższych wariantów:

Wariant 2 - porozumienie z gminą Mirsk (korzystanie ze składowiska w Karłowcu)

Na to składowisko wywożone są do tej pory odpady z gminy Mirsk, ze Szklarskiej Poręby i Starej Kamienicy. Termin eksploatacji przewidziany jest do roku 2018. A ceny odbioru odpadów około 50 zł za tonę + VAT (Plan gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego).

Składowisko gminy Mirsk jest nowoczesnym obiektem w pełni dostosowanym do obecnych wymagań prawnych, wybudowanym w 1998r. Wybudowane zostało uszczelnienie z dwóch warstw (naturalnej i sztucznej), pełną infrastrukturą techniczną, administracyjną oraz z systemem przechwytywania odcieków. Powierzchnia kwatery składowania jest zapełniona w ponad 50% pojemności.

Wariant 3 - włączenia się do związku Gmin Karkonoskich i wywożenie odpadów do Zakładu Ścięgny-Kostrzyca

W zakładzie tym istnieją moce przerobowe. Jego odległość zgodna jest z zasadą bliskości, podobna do odległości do Lubomierza. Składowisko w Scięgnach-Kostrzycy leży na terenie dwóch gmin Mysłakowice i Podgórzyn, w miejscowościach Ścięgny i Kostrzyca.

Związek Gmin Karkonoskich został utworzony w 1992r. W dniu dzisiejszym do Związku należy 6 gmin: Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba. Związek gmin w jednym z planów bierze pod uwagę możliwość przyłączenia się gminy Stara Kamienica.

W przyszłości, w miarę zapełniania się składowiska, planowane jest wykonanie jeszcze dwóch kwater. Na składowisku wykonane zostały studnie odgazowujące, których zadaniem jest wyłapanie wydzielanego w procesie rozkładu metanu. Składowane warstwami odpady są zagęszczane kompaktorem i przedzielane warstwami inertnymi. Dla określenia ilości przywożonych odpadów na składowisku zamontowana została elektroniczna waga samochodowa. Ze względów higienicznych na drodze wyjazdowej ze składowiska wykonany został żelbetowy brodzik dezynfekcyjny. Przy wjeździe zlokalizowane zostały również obiekty administracyjno-socjalne i garażowe.

Teren składowiska został ogrodzony i obsadzony pasem zieleni izolacyjnej o szerokości 20 m, a od strony wsi Ścięgny – 50 m.

Od 2002 r. w południowo-wschodniej części składowiska istnieje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, zawierający obiekty do mechanicznej obróbki odpadów (obejmujące zasobnię, halę technologiczną , a w niej linię sortowniczą i węzeł do prasowania i belowania odpadów) oraz obiekty do biologicznej obróbki odpadów (kontenerową kompostownię odpadów i plac dojrzewania kompostu), a także magazyny na odpady (segregowane rodzaje odpadów użytkowych) w postaci zadaszonych, żelbetowych zasiek sąsiadujących z halą technologiczną od jej strony wschodniej. Magazyn podzielono na segmenty o wymiarach 8,0 x 8,0 m2 każdy z przeznaczeniem na gromadzenie: biofrakcji, odpadów zielonych, stłuczki szklanej, złomu, dwa segmenty na odpady wielkogabarytowe oraz jeden na odpady gumowe. W segmentach na stłuczkę szklaną i na złom wydzielono murem o wysokości 3,5m część powierzchni składowej.

Linia sortownicza zaprojektowana została na wydajność przerobową 22.000 Mg/rok. Kompostownia kontenerowa zaprojektowana została na wydajność 3.000 Mg/rok, z możliwością rozbudowy do 6.000 Mg/rok. Na terenie Zakładu, w związku z przyjmowaniem na składowisko odpadów zebranych w różny sposób, warianty gospodarowania dostosowano do rodzaju odpadów.

Zebrane selektywnie odpady użytkowe takie jak odpady makulaturowe i tworzywa sztuczne będą odrębnie sortowane na frakcje handlowe, prasowane i belowane, przed przekazaniem ich odbiorcy. Stłuczka szklana będzie gromadzona i przekazywana odbiorcy bez prasowania i belowania. Odpady wielkogabarytowe, gromadzone w oddzielnym boksie zewnętrznym, po wydzieleniu odpadów niebezpiecznych, będą ręcznie rozbierane na frakcje użytkowe i bezużyteczne, czyli tzw. balast.

Sortowaniu podlegać będą głównie odpady zmieszane, które zostaną rozdzielone na frakcję drobną, kierowaną do kompostowni kontenerowej zwaną biofrakcją i frakcję grubą kierowaną do misy składowiska zwaną balastem. Na poniższym schemacie przedstawiono ilościowe zmiany strumienia odpadów zmieszanych wg projektu budowlanego. Odpady zielone powstające w wyniku prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych będą gromadzone oddzielnie i po rozdrobnieniu kierowane do kompostowania samodzielnie lub jako dodatek do biofrakcji.

Odpady budowlane i z prac ziemnych będą wykorzystywane jako warstwy przykrywające odpady składowane w misie składowiska.

Instalacja ta ma jeszcze wolne moce przerobowe. Przystąpienie do Związku Gmin Karkonoskich zapewniłoby osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku każdej frakcji. Cena przyjmowania odpadów zmieszanych wynosi na dzień dzisiejszy 17 zł brutto za tonę.

Wariant 4: Korzystanie z Zakładu Pielgrzymka i wybudowanie stacji przeładunkowej np.  w Lubomierzu.

Składowisko w Pielgrzymce

Zlokalizowane w dawnym kamieniołomie bazaltu składowisko zajmuje powierzchnię 8,21ha. Szacowana pojemność całkowita to 3 mln m3, z czego do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 2,8 mln m3. Wypełnienie składowiska jest niewielkie, na poziomie ok.10%. Wykonane zostało w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Składowisko to znajduje się w większej odległości od gminy Stara Kamienica. Jednakże posiada dobre połączenia komunikacyjne.

Na składowisku tym przyjmowane są odpady zmieszane za cenę ok. 54 zł.

Opis wariantu I – Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Lubomierzu

Celem inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów komunalnych w Lubomierzu” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze poprzez wprowadzenie systemu segregacji odpadów, odzysku surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych, a co w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia ilości odpadów składowanych w nowej kwaterze (zgodnym z założeniami zawartymi w dokumencie „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010). Niniejsze działania w konsekwencji przyczynią się do wydłużenia okresu eksploatacji składowiska.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować:

- Rozbudowę istniejącego składowiska o kwaterę 1a o powierzchni 13500m2, przystosowanie istniejącej kwatery 1b o powierzchni 15000m2 do dalszego użytkowania i zabezpieczenie istniejącego wysypiska w celu likwidacji powstałych zagrożeń z jednoczesnym przystosowaniem do dalszego użytkowania

Tabela 6.2.  Zestawienie parametrów kwater

| Powierzchnia całego terenu | 8,75 ha |
| --- | --- |
| powierzchnia wysypiska istniejącego (kwatera 1b) | 1,5 ha |
| Powierzchnia kwatery 1a | 1,35 ha |
| Pojemność kwatery 1a | ok. 40000m3 |
| Zestaw sprzętu technologicznego | - przenośne siatki do łapania odpadów lekkich, - kompaktor o masie minimum 10 ton do plantowania, rozdrabniania i zagęszczania odpadów np. typu STALOWA WOLA 510K, - spycharka gąsienicowa o mocy rzędu 75100 KM do plantowania z jednoczesnym ugniataniem odpadów, - koparko-ładowarka do załadunku materiałów przeznaczonych na izolacyjne warstwy pośrednie, do ich plantowania na terenie części eksploatacyjnej oraz do prac pomocniczych, - zestaw ciągnikowy - ciągnik kołowy i przyczepa jednoosiowa samowyładowczy, przeznaczony do transportu materiałów na izolacyjne warstwy pośrednie z miejsca składowania na teren części eksploatacyjnej oraz do prac gospodarczych związanych bezpośrednio z eksploatacją obiektu. |
| uszczelnienie | - mata bentonitowa geomemrana PEHD o grubości 2 mm |
| Drenaż odwadniający | Dotychczas rur perforowanych PEHD dwu ściennych  232/200 AROT SKD 232 w obsypce filtracyjnej – żwir dotychczas granulacji 16,32 mm. Wody spod kwatery odprowadzane będą drenażem opaskowym wyposażonym w studzienki rewizyjne z PEHD SR600 w rozstawie 50 m. Ostatni odcinek wyposażony w przyczółek betonowy i połączony ze studnią betonową  1200. |
| Zbiornik odcieków | Zbiornik ziemny o powierzchni 0,23 ha dotychczas pojemności czynnej zbiornika 1454 m 3 |
| Zasilanie elektromagnetyczne | Dotychczas energie elektryczną ze stacji transformatorowej typu STK SKpo -20/50. |
| Budynek administracyjno-socjalny | Wyposażony dotychczas umuwalnie, WC, pomieszczenie do dezynfekcji. Budynek wolnostojący dotychczas kubaturze 283,7 m 3 |
| Garaż |  |
| Śluza dezynfekcyjna | Śluza typu koperta dotychczas wu |
| Myjnia płytowa | Dotychczas z zastosowaniem wysokociśniowego agregatu |
| Zabezpieczenie dotychczas użytkowanej niecki | Uformowanie wierzchowiny ze spadkiem 3/5 Przykrycie warstwą wsporczo odgazowującą w postaci pospółki |
| Prowadzone będą badania monitoringowe wód w rejonie składowiska na podstawie analiz wód podziemnych z zainstalowanych otworów piezometrycznych. |  |
| Boks na złom i odpady wielkogabarytowe |  |

- Źródło: Wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW

- Budowę obiektu technologicznego do segregacji odpadów i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów

Współpraca między gminami będzie obejmować selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” – pojemniki do deponowania: makulatury, szkła i tworzyw sztucznych we wszystkich gminach objętych porozumieniem. Surowce te będą następnie przewożone na teren składowiska odpadów w Lubomierzu.

Zakład odzysku zlokalizowany będzie w budynku techniczno-magazynowym. Będzie się w nim odbywać doczyszczanie i sortowanie surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura) z ich jednoczesnym rozdrobnieniem lub prasowaniem i pakowaniem. Tak przygotowane surowce będą magazynowane. W budynku znajdować się będzie także stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Linia sortownicza będzie się składała z: leja zasypowego, przenośnika wznoszącego, przenośnika wznoszącego, przenośnika sortowniczego, podestu sortowniczego, przenośnika wyspowego, wywrotnicy do pojemników 1100 l, szafy sterowniczej z sygnalizacją oraz układu włączania awaryjnego, układu oświetlenia linii. Dopełnieniem wyposażenia będzie sprzęt służący do przetwarzania odzysku surowców wtórnych: wózek wielozadaniowy, pojemniki sortownicze o pojemności 1100 litrów, kruszarka do szkła, prasa do makulatury, rozdrabniacz do odpadów z tworzyw sztucznych, ostrzarka do noży.

Wydajność zakładu planowana jest na 2,5 Mg/d.

- Budowę i wyposażenie kompostowni płytowej odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych na drodze selektywnej zbiórki, odpadów „mokrych” oraz z odpadów z terenów zielonych

Dla kompostowania odpadów organicznych przewiduje się budowę kompostowni odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych na drodze selektywnej zbiórki oraz odpadów z terenów zielonych.

Należy rozważyć wspólne kompostowanie z osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gmin. W ten sposób uzyska się kompost o niezbyt wysokiej jakości, który może zostać wykorzystany do rekultywacji gruntów na cele nierolnicze.

Nawierzchnię stanowić będzie dywanik z asfaltu piaskowego na podbudowuie z betonu B-30, grubości 20 cm i na posypce piaskowej wysokości 15cm, uszczelniona folią PEHD 1,5 mm.

- Wydzielenie i wyposażenie punktu odbioru i czasowego przetrzymywania odpadów niebezpiecznych

Do punktu będą trafiać odpady niebezpieczne pochodzące ze zbiórki „akcyjnej” od mieszkańców, z LPGO, z obiektów użyteczności publicznej (szkół) oraz z placówek usługowo-handlowych. Odpady będą przetrzymywane w specjalnych pojemnikach i raz na kwartał wywożone do zakładów specjalistycznych na terenie województwa.

- Wydzielenie i wyposażenie punktu gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych

Do punktu będą trafiały odpady wielkogabarytowe zbierane w systemie „akcyjnym”.

- Wydzielenie płyty do czasowego przetrzymywania gruzu i odpadów budowlanych

Będą tu trafiały odpady przywożone przez firmy transportowe na indywidualne „zlecenie” mieszkańców lub bezpośrednio przez firmy budowlane. Następnie, po zgromadzeniu większej ilości odpadów, będą one przewożone do zakładów specjalistycznych na terenie województwa.

Odpady budowlane w miarę możliwości powinny być wykorzystywane na terenie powiatu. Dlatego bardzo istotne jest zorganizowanie punktu informacyjnego, działającego w ten sposób, że osoby lub firmy będą zgłaszały chęć zbytu lub zapotrzebowanie na określony materiał. W przypadku skontaktowania ze sobą osób, odpady budowlane byłyby przewożone bezpośrednio do miejsca ich wykorzystania, oszczędzając w ten sposób transport i załadunek.

- Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do obsługi zakładu

Tabela 6.3.  Zestawienie niezbędnych pojemników i  urządzeń

| L.p. | Wyszczególnienie | Lubomierz | Wleń | Stara Kamienica | Gryfów Śląski | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki plastikowe 110 l | 1200 | 600 | 1120 | 300 | 3220 |
| 2 | Pojemniki plastikowe 1100 l z kółkami | 100 | 40 | 27 | 50 | 217 |
| 3 | Stojaki 3-elementowe | 1200 | 600 | 940 | 800 | 3540 |
| 4 | Zestawy do selektywnej zbiórki 3 elementowe (igloo 1,5m³) | 11 | 40 | 6 | 30 | 87 |
| 5 | Kontenery 7 m³ | - | 8 | - | - | 8 |
| 6 | Worki do selektywnej zbiórki |  |  | 25000 |  | 60 000 |

Samochody :

śmieciarka 16m³ - 1 szt

śmieciarka 21m³ - 4 szt

śmieciarka 21m³ (z osprzętem – żuraw, urządzenie hakowe) – 1 szt

Zorganizowanie Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów na terenie gminy Stara Kamienica

LPGO powinien być ogrodzony, wyposażony w szereg kontenerów oraz pojemników. Do takiego punktu mieszkańcy będą mogli przynosić-dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Oprócz podstawowych materiałów (makulatura, szkło, tworzywa, złom) odbierane tam będą także odpady niebezpieczne.

Planowany system gospodarki odpadami obrazuje schemat:

- Poziom gminny:

- zagospodarowanie lokalne części odpadów mineralnych np. do utwardzenia dróg

- kompostowanie przyzagrodowe i przydomowe

- segregacja odpadów „u źródła”

- zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych

- czasowe magazynowanie odpadów w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zlokalizowanym w LPGO

- Poziom powiatu (regionu):

- sortownia odpadów w Lubomierzu lub w innym Zakładzie Regionalnym

- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w Lubomierzu lub w innym Zakładzie Regionalnym

- kwatery składowania odpadów balastowych (pozostałości po termicznym przekształceniu odpadów, odsiewy z sortowni i kompostowni) w Lubomierzu lub w innym Zakładzie Regionalnym

- Poziom wojewódzki:

- zagospodarowanie regionalne odpadów czasowo magazynowanych:

- odpady niebezpieczne

- budowlane

- opony

-   odpady opakowaniowe od recyklerów, których nie udało się wykorzystać do recyklingu  materiałowego

W wyniku realizacji przyjętej strategii w gospodarce odpadami komunalnymi powstanie zintegrowany system, zapewniający ludności dostęp do usług usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki wyeliminuje niekontrolowane usuwanie odpadów do środowiska.

# 7.	KOSZTY REALIZACJI PLANU

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących obiekty infrastruktury, maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności. Celem studium jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji.

Szczegółowy harmonogram działań planowanych do realizacji i nakłady finansowe przedstawia poniższa tabela:

| Tabela 7.1. Koszty inwestycyjne i harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2004-2015 w rys zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis zadań | RAZEM | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2011 | 2012-2015 | Potencjalne źródło finansowania |
| Działania inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Stworzenie związku międzygminnego i Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Lubomierz" (w wariancie 1) ( koszty do poniesienia przez wszystkie gminu związane umową) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 74,9 | 74,9 |  |  |  |  |  | dotacja Phare, dotacja WFOŚiGW, NFOŚiGW, pożyczka WFOŚiGW, budżety gmin |
| 2 | Obsługa geodezyjna | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego i instalacje wewnętrzne | 353,0 | 353,0 |  |  |  |  |  |  |
| Budowa następujących elementów zakładu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej | 376,8 |  | 376,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Garaż dwustanowiskowy | 104,3 |  |  | 104,3 |  |  |  |  |
| 6 | Myjnia płytowa | 20,5 |  |  | 20,5 |  |  |  |  |
| 7 | Drogi i place wewnętrzne | 307,2 |  | 307,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śluza dezynfekcyjna | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Budynek socjalno-administracyjny | 264,5 |  |  | 264,5 |  |  |  |  |
| 10 | Budynek sortowni | 269,0 |  | 269,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Plac kompostowania masy organicznej | 208,0 |  | 208,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Sieć lokalnego monitorngu | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
| 13 | Kwatera deponowania odpadów - część 1a | 2 230,9 |  | 2 230,9 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kwatera deponowania odpadów - część 1b | 1 438,6 |  | 1 438,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zbiornik odcieków | 209,6 |  | 209,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kanalizacja sanitarna | 514,4 |  | 514,4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Drenaż podfoliowy i opaskowy | 197,6 |  | 197,6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramą wjazdową | 229,5 |  |  | 229,5 |  |  |  |  |
| 19 | Boks na złom i surowce wtórne | 30,3 |  |  | 30,3 |  |  |  |  |
| 20 | Zieleń ochronna i izolacyjna | 174,5 |  |  | 174,5 |  |  |  |  |
| Zakup wyposażenia sprzętowego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Siatka ze stelażami (30 szt.) do łapania odpadów | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 22 | Wyposażenie techniczne sortowni TRYMET | 874,0 |  |  | 874,0 |  |  |  |  |
| 23 | Wózek uniwersalny KUBOTA | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
| 24 | Koparko-ładowarka kołowa OSTRÓWEK | 290,0 |  |  | 290,0 |  |  |  |  |
| 25 | Waga samochodowa AUTOMATYKA SERWIS | 115,4 |  |  | 115,4 |  |  |  |  |
| 26 | Armatka hukowa | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 27 | Spychacz gąsienicowy 70-100 KM | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw ciągnikowy z przyczepą samowyładowczą | 225,0 |  |  | 225,0 |  |  |  |  |
| 29 | Kompaktor STALOWA WOLA 510K | 325,0 |  |  | 325,0 |  |  |  |  |
| 30 | Rębarka spalinowa do gałęzi | 26,0 |  |  | 26,0 |  |  |  |  |
| 31 | Wysokociśnieniowy agregat myjący KARCHER | 12,6 |  |  | 12,6 |  |  |  |  |
| 32 | Śmieciarka typu EKOPRES Medium z urządzeniem zasypowym SK 200 na podwoziu samochodowym - 4 sztuki | 1 560,0 |  |  | 1 560,0 |  |  |  |  |
| 33 | Samochód ciężarowy z dźwignikiem hydraulicznym do wywozu odpadów ze zbiórki selektywnej - 3 sztuki | 615,0 |  |  | 615,0 |  |  |  |  |
| 34 | Przejezdny zestaw recyklingu gruzu betonowego MAKRUM | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |
| 35 | Podręczny sprzęt warsztatowy | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Koszty spłaty pożyczki dla wszystkich gmin |  |  |  |  | 240 | 870 | 726 |  |
| Całkowity koszt inwestycyjny dla 4 gmin |  | 11 817,7 | 452,9 | 5 752,1 | 5 581,5 | 240,0 | 870,0 | 726,0 |  |
| Koszty spłaty pożyczki do poniesienia przez gminę |  |  |  |  |  | 60 | 218 | 182 |  |
| Całkowity koszt inwestycyjny do poniesienia przez gminę |  | 737,4 | 25 | 177 | 76 | 60 | 218 | 182 |  |
| II. Wdrożenie systemu zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa Gminnego Punku Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych w ramach LPGO | 70 |  |  | 40 | 30 |  |  | Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
| 2 | zakup pojemników na baterie do sklepów | 4 |  |  | 4 |  |  |  | budżet gminy i środki właściciel sklepów |
| 3 | Ewidencja wyrobów azbestowych | 32 |  | 2 | 30 |  |  |  | środki własne gminy, |
| 4 | Budowa zbiornicy padłych zwierząt z systemem ich zbiórki | 100 |  |  | 50 | 50 |  |  | Środki starostwa powiatowego, Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
|  | Całkowite koszty II | 208 | 0 | 2 | 124 | 80 | 0 | 0 |  |

| III. Wdrożenie systemu odbioru odpadów od mieszkańców: odpadów zmieszanych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup pojemników plastikowych 110 l (1120 sztuk) | 52 |  | 52 |  |  |  |  | Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
| 2 | Zakup pojemników plastikowych 1100 l z kółkami (27 sztuk) | 50 |  | 50 |  |  |  |  | Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
| 3 | Zakup stojaków 3-elementowych (940 sztuk) | 15 |  | 15 |  |  |  |  | Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
| 4 | Zakup zestawów do selektywnej zbiórki 3 elementowych (igloo 1,5m³) - 6 sztuk | 80 |  | 80 |  |  |  |  | Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
| 5 | Zakup worków do selektywnej zbiórki do selektywnej zbiórki | 30 |  | 20 | 10 |  |  |  | Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
| 6 | Utworzenie LPGO | 30 |  |  | 30 |  |  |  | Fundusze UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFOŚiGW |
| 7 | Kompostowanie zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych na terenie gminy | 500 |  |  | 200 | 200 | 100 |  | środki gminy, właściciele posesji |
| 8 | Zapobieganie powstawania dzikich składowisk, monitoring składowisk zamkniętych | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | poszczególne gminy |
| Całkowite koszty III |  | 757 | 230 | 517 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Całkowite koszty działań inwestycyjnych dla gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowite koszty działań inwestycyjnych |  | 12 781 | 683 | 6 341 | 5 726 | 240 | 870 | 726 |  |
| Działanie nieinwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | akcja eudkacyjno-informacyjna | 23 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |  | WFOŚ i środki własne |
| B | Cykl szkoleniowy dla uczestników procesu eliminacji azbestu | 0,8 |  | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  |
| C | monitoring realizacji usuwania azbestu | 1,6 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,5 |  |
| D | opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Całkowite koszty | 31,4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1 |  |
| RAZEM |  | 12 812,13 | 685,86 | 6 345,08 | 5 728,53 | 247,00 | 884,00 | 727,00 |  |

Wycenę kosztów eksploatacji planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oparto na wskaźnikach kosztorysowych zawartych w KPGO (Monitor Polski Nr 11 Poz. 159). Wspomniane wskaźniki odnoszą się do jednostkowych mas powstających odpadów [zł/Mg].

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

- surowców wtórnych,

- kompostu,

- energii ze spalania odpadów,

- biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również brak kosztów transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628), cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art. 61). Należy również uwzględnić opłatę za korzystanie ze środowiska polegające na umieszczeniu odpadów na składowisku.

Koszt funkcjonowania przeciętnego systemu gospodarki odpadami jako całości dla odpadów komunalnych przedstawiono w Tabeli 7.2.

Tabela 7.2	Wskaźnikowe koszty eksploatacyjne obiektów gospodarki odpadami

| obiekt | koszty eksploatacyjne |
| --- | --- |
| kompostownia odpadów zielonych | 60 zł/Mg |
| sortownia odpadów z selektywnej zbiórki | 130-190 zł/Mg |
| stanowisko rozbiórki odpadów wielkogabarytowych | 36 zł/Mg bez rozdrabniarki 220 zł/Mg z rozdrabniarką |
| stanowisko magazynowania i sortowania gruzu | 30-90 zł/Mg |
| stacje przeładunkowe | 3 zł/Mg |
| instalacja mechanicznej obróbki | 13-26 zł/Mg |
| instalacja stabilizacji biologicznej | 22-48 zł/Mg |
| zbiórka i magazynowanie komunalnych odpadów niebezpiecznych | 6 tys. zł/Mg |

Tabela 7.3	Przykładowe zestawienia kosztów selektywnej zbiórki (łącznie ze wstępnym sortowaniem) oraz wpływów z tytułu sprzedaży zgromadzonych materiałów.

|  | koszty zł/Mg | wpływy, zł/Mg |
| --- | --- | --- |
| papier | 303 – 567 | 58 - 100 |
| butelki PET | 2494 – 2550 | 473 - 700 |
| szkło | 200 – 555 | 10 - 125 |

# 8.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

W wytycznych Ministerstwa Środowiska dla planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatów i gmin zapisane są następujące stwierdzenia:

- Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci”, wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wszystkie przyszłe koszty związane z wdrażaniem krótkoterminowego planu działania powinny być ponoszone przez użytkowników systemu gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów, instytucje handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne itp.

- Gospodarka odpadami jest zadaniem, które powinno być wykonywane lub znajdować się pod stałą kontrolą władz publicznych (rady gmin/powiatu). W związku z powyższym władze publiczne powinny ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów, skłaniający użytkowników do finansowania systemu gospodarki odpadami w całości, lub przynajmniej w znacznej jego części. Sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów może stanowić warunek powodzenia funkcjonowania systemu.

- Opłaty związane ze wszystkimi systemami powinny być egzekwowane przez jednostki gmin. Operator systemu (wykonawca usług) nie powinien pobierać opłat. Operator powinien otrzymywać wynagrodzenie od gmin zgodnie z postanowieniem umowy. Umowy istniejące powinny być zweryfikowane w celu przekazania uprawnień w zakresie egzekwowania opłat z operatora na jednostki gmin.

- Opłaty za użytkowanie systemu powinny pokrywać wszystkie koszty bieżące, włącznie z kosztami kapitałowymi, kosztami stałymi i kosztami eksploatacji oraz część kosztów ogólnych jednostki. Zebrana kwota powinna również pokrywać potrzeby inwestycyjne wymagane w celu odtworzenia potencjału np. zakup nowych pojemników lub pojazdów do wywozu w miejsce starych już wyeksploatowanych.

Źródła finansowania systemu gospodarki odpadami

Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych inwestycji publicznych,

- prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Możliwe jest łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prywatne.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2002 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami). Zasadniczym celem funkcjonowania funduszy jest wspieranie przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy stanu środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działania określa II Polityka  ekologiczna państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe.

Podstawowe źródła zasilania wymienionych funduszy stanowią środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne wpływy. Do przychodów Narodowego Funduszu należą także m.in. wpływy z opłat produktowych. Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej wyżej ustawie. Zasady gospodarowania funduszami określone są w przywołanej wyżej ustawie oraz w regulaminach poszczególnych funduszy.

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Fundusze powiatowe i gminne są funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem działalności Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia o znaczeniu priorytetowym z punktu widzenia Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych Polski, a także przedsięwzięcia ujęte w listach priorytetów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi, obejmującej ochronę środowiska przed odpadami, za priorytetowe kierunki inwestowania uznane są:

- rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji,

- kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,

- rekultywację terenów zdegradowanych,

- oszczędzanie surowców i energii, w szczególności odnosi się do przedsięwzięć ujętych w programach:

- rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł,

- likwidacji uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwiania odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórki i wykorzystania olejów przepracowanych,

- przeciwdziałania powstawaniu i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest wspomaganie działalności w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o znaczeniu i zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Zakres działalności, na którą mogą być przeznaczone środki z wojewódzkich funduszy określa ustawa Prawo ochrony środowiska. Obejmuje on między innymi:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,

W kryteriach wyboru przedsięwzięć do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znaczenie priorytetowe nadaje się zadaniom, które:

- znajdują odzwierciedlenie w polityce ekologicznej województwa,

- zawarte są w lokalnych, długookresowych programach ochrony środowiska,

- realizowane są w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska,

- spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych oraz gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, ograniczając uciążliwości dla środowiska,

- realizują zobowiązania Polski w zakresie integracji z Unią Europejską.

Przy wyborze przedsięwzięcia stosuje się ponadto:

- kryterium efektywności ekologicznej, mierzonej ilością wyeliminowanych zanieczyszczeń, stopniem powiązania z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska lub oszczędności energii oraz możliwością docelowego osiągnięcia norm ekologicznych wynikających z obowiązujących przepisów;

- kryterium efektywności ekonomicznej, wyrażającym się stosunkiem planowanego efektu ekologicznego do kosztów zadania, z uwzględnieniem okresu realizacji inwestycji, zbilansowania źródeł finansowania inwestycji oraz wysokości zaangażowania środków własnych inwestora;

- kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych, z preferencjami dla przedsięwzięć wprowadzających technologie zapewniające wysoką skuteczność ochrony środowiska lub podnoszących sprawność istniejących urządzeń, które służą ochronie środowiska.

- kryterium zasięgu oddziaływania, zachowujące hierarchię: regionalny, wynikający z lokalnych programów ochrony środowiska, dotyczący obszarów szczególnej ochrony środowiska.

Ze środków Funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz na realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków Funduszu są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia udzielonych pożyczek.

Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki  zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Szczegółowe warunki  udzielania pomocy finansowej są określone w dokumencie „Zasady udzielania pomocy finansowej” uchwalonym  przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki gromadzone w powiatowych i gminnych funduszach są generalnie przeznaczone na wspomaganie ustalonych przez radę powiatu lub radę gminy przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym związanych z ochroną powierzchni ziemi,  integrującą zadania ochrony przed odpadami.

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992 -2010 wyniosą łącznie ponad 570 mln USD.

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto także ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów oraz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W statucie EkoFunduszu jako priorytetowe uznano pięć dziedzin ochrony środowiska, w tym m.in. gospodarkę odpadami i rekultywację gleb zanieczyszczonych.

W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-250 tysięcy mieszkańców,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacja składowisk takich odpadów,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi, stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

EkoFundusz dzieli zgłaszane projekty na innowacyjne i techniczne (inwestycyjne). Przez projekty innowacyjne Fundacja rozumie takie, które prowadzą do pierwszego zastosowania nowej technologii w Polsce lub stwarzają warunki dla jej wprowadzenia na polski rynek. Wśród projektów technicznych (inwestycyjnych) wyróżnia się projekty komercyjne, czyli takie które generują znaczne zyski po ich zakończeniu oraz niekomercyjne, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska oraz względy społeczne, a przyszłe opłaty użytkowników jedynie pokrywają koszty, bez generowania zysków, bądź generują zyski w niewielkiej wysokości.

Inne fundacje

- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

- Environmental Know-How Fund w Warszawie

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counter-par Fund w Warszawie,

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004—2006).

Źródła finansowania związane z odpadami zostały określone w Sektorowym Programem Operacyjnym Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodnej Dokument określa kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz jako podstawa inwestycji z Funduszu Spójności.

W ramach Narodowego Planu Rozwoju w zakresie gospodarki odpadami wsparcie będzie przeznaczone w pierwszej kolejności na:

- budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów komunalnych,

- system selektywnej zbiórki odpadów,

- recykling i odzysk odpadów komunalnych,

- system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Powyższe kierunki realizowane będą głównie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współ finansowane z Funduszu Spójności.  W ramach tego sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami  komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki , transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Banki, instytucje leasingowe

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: Bank Ochrony Środowiska S.A. (statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji proekologicznych), Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Światowy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

# 9.	MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU

## 9.1.	Monitoring środowiska

Przebieg realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  musi być systematycznie kontrolowany (monitorowany). Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania Powiatowym Planem.

Zarządzanie to dotyczy zarówno działań bieżących, jak i okresowo dokonywanych ocen i aktualizacji celów i priorytetów.

System monitoringu realizacji „Planu” składa się z trzech elementów:

- monitoring środowiska,

- monitoring Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,

- monitoring społeczny (odczucia i skutki).

Monitoring środowiska na terenie województwa dolnośląskiego realizowany jest  przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przy współudziale jednostek organizacyjnych i naukowo – badawczych, takich jak, m.in. RZGW.

Monitoring ten realizowany jest pod nadzorem GIOŚ.

Mierniki efektów ekologicznych to wielkości uzyskane podczas pomiarów lub szacunków.

Wyniki monitoringu porównywane są z normatywami jakości środowiska. Normatywy te są już podstawą odniesienia oceny, ale przede wszystkim określają cele ekologiczne (jakość środowiska nie może być gorsza od wartości normatywnej). W takim ujęciu monitoring środowiska jest także narzędziem monitoringu efektów realizacji „Programu Ochrony Środowiska” (w rozumieniu osiągnięcia celów).

Kryteria normatywne stanu środowiska oraz systemy ocen i pomiarów ulegają obecnie ewolucji w związku z unifikowaniem systemu krajowego z systemem monitoringu Unii Europejskiej.

Planowane zmiany systemu monitoringu środowiska będą wymagały istotnego wzmocnienia osobowego oraz technicznego.

Planowane zmiany systemu wskaźników i normatywów będą wymagały aktualizacji oceny stanu środowiska w województwie dolnośląskim (w świetle nowych wartości normatywnych oraz zwiększenia ilości punktów pomiarowych) i rozszerzenia zasięgu merytorycznego pomiarów.

## 9.2.	Monitoring planu gospodarki odpadami

Realizacja tej części zadań składa się z oceny:

- osiągnięcia celów ekologicznych,

- stopnia realizacji zadań,

- oceny podstaw poszczególnych realizatorów.

Wyniki oceny są podstawą zarządzania Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami w aspekcie weryfikacji (aktualizacji) celów, modyfikacji mechanizmów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań oraz do egzekwowania zakresu realizacji od wykonawców (od urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych).

Monitoring osiągania celów ekologicznych i realizacji zadań

Wykorzystuje się tu wyniki monitoringu środowiska, a także oceny poznawcze skali osiągnięć z osiągnięciami planowanymi. W związku z tym głównymi miernikami realizacji celów Planu są:

- odsetek (%) redukcji zagrożeń lub skali korzystania ze środowiska (np. emisji zanieczyszczeń lub % redukcji zużycia zasobów naturalnych), a także % wzrostu korzyści (np. wzrostu odzysku, wzrostu zasobów, wzrostu stopnia oczyszczenia, wzrost powierzchni zrekultywowanych). Wartości te porównywane są z planowanymi odsetkami redukcji zagrożeń lub wzrostu korzyści,

- wskaźniki jednostkowe (np. ilość odpadów lub ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca, ilość zużywanej wody oraz wartości liczbowe (np. liczba miejscowości czy gmin stosujących zalecane rozwiązania, ilość wody odzyskanej i powtórnie wykorzystanej, ilość składowisk ogółem i posiadających stosowne zezwolenia i zabezpieczenia),

- liczba jednostek organizacyjnych przeprowadzających działania lub liczba działań (np. liczba jednostek, które wykonały obowiązujące plany, programy lub przeglądy, liczba działań kontraktowych).

Monitoring realizacji celów i zadań prowadzony jest przez Zarząd Powiatu. Dotyczy oceny realizacji corocznego planu działań w aspekcie:

- ilości i jakości zakresu i kosztów zadań zrealizowanych,

- przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych lub przyczyn zaniechania realizacji zadania,

- ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny,

- określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich przygotowania organizacyjnego i finansowego.

Poniżej zaproponowano wskaźniki monitorowania planu, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 9.1 Wskaźniki monitorowania  planów

| Lp. | WSKAŹNIK | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowisku | % |
| 3 | Stopień obsługi mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów | % |
| 4 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych biodegradowalnych | Mg/M/rok |
| 5 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych wielkogabarytowych | Mg/M/rok |
| 6 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych budowlanych | Mg/M/rok |
| 7 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych niebezpiecznych | Mg/M/rok |
| 8 | Stopień odzysku odpadów komunalnych biodegradowalnych | % |
| 9 | Stopień odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych | % |
| 10 | Stopień odzysku odpadów komunalnych budowlanych | % |
| 11 | Stopień odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych | % |
| 12 | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach | % |
| 13 | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych | % |
| 14 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych | % |
| 12 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych | % |
| 15 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/rok |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z monitoringu środowiska. Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby. W oparciu o analizę wskaźników grupy będzie możliwa ocena efektywności realizacji Planu gospodarki odpadami, a w oparciu o tą ocenę – aktualizacja planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz.U z 2001 r., nr 152 poz.1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, Marszałek Województwa jest odpowiedzialny za tworzenie bazy wojewódzkiej. Rozporządzenie powyższe wprowadza układy informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania przez Ministra Środowiska i Marszałków Wojewódzkich w celu prowadzenia baz. W dziale Nr 6 załączników 1 i 2 określone zostały układy informacji dotyczące planów gospodarki odpadami. Informacje te będą przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do szczebla centralnego i pozwolą na dokonywanie raz na 2 lata oceny wdrażania uchwalonych planów gospodarki odpadami.

Wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami sprawą pierwszorzędnej wagi jest opracowanie i wdrożenie wojewódzkich baz, które zawierać będą kompleksową informację o odpadach łącznie z informacją o przedsiębiorstwach i instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Urzędy Marszałkowskie zobowiązane są do przekazania pierwszych raportów wojewódzkich za rok 2002 sporządzonych na podstawie wojewódzkich baz danych w terminie do 30 czerwca 2003 r.

###### Tabela 9.2 Etapy tworzenia raportów

| Zadanie | Termin |
| --- | --- |
| Tworzenie i wdrażanie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | wg KPGO – 2003r |
| Raporty kierowane do Ministra Środowiska | Czerwiec 2003 |
| Raport wojewódzki o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami w roku 2003 | Czerwiec 2004 |
| Raport wojewódzki o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami w roku 2004 | Czerwiec 2005 |
| Konsultacje i opiniowanie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przed uchwaleniem przez Radę Ministrów | III kwartał 2006 |

W dalszym Etapie (w okresie 2007-2011) nastąpi aktualizacja planu wojewódzkiego oraz powiatowych i gminnych. Na bieżąco będzie prowadzona sprawozdawczość gminnej bazy danych o odpadach, w oparciu o którą prowadzona będzie  powiatowa i wojewódzka baza danych, a dalej centralna, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Niezależnie od przedstawionych wyżej działań, równolegle, przebiegać powinno tworzenie systemu monitoringu zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą producentów, importerów i eksporterów opakowań oraz wyrobów, a także organów administracji publicznej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych.

Elementy sprawozdawczości

- Dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów

- karta ewidencji odpadu prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;

- karta przekazania odpadu.

W świetle obowiązujących przepisów do powadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.

- Zbiorcze – roczne zestawienie danych opracowywane przez posiadacza odpadów prowadzącego w/w ewidencje odpadów obejmujące m.in.:

- rodzaj i ilość wytworzonych lub zebranych odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi,

- rodzaj i ilość unieszkodliwionych odpadów,

- zestawienie danych o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania,

- zestawienie danych o składowiskach.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi Województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o odpadach – Dz.U. nr 152 z 2001 r.

Roczne sprawozdania gmin i związków gmin informujące o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w imieniu gminy,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatkach poniesionych z powyższych działań.

Roczne sprawozdania należy przekazywać Marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy (Art. 35.1. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz.U. Nr 63 z 2001 r.).

## 9.3.	Monitoring społeczny

Poniżej zaproponowano wskaźniki, przyjmując że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela  9.3. Wskaźniki monitorowania społecznego planu

| L.p. | WSKAŹNIK |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba / opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | liczba / opis |

* Na podstawie KPGO

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z badań społecznych np. raz na 4 lata, które powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki.

Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi, wynikającymi z badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska.

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji planu gospodarki odpadami, a w oparciu o tę ocenę aktualizacja planu.

# ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Założone w Planie Gospodarki Odpadami cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO) i z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO). Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów.

Realizacja Planu będzie miała wpływ przede wszystkim na:

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zbiórki odpadów zmieszanych i  wyeliminowanie niekontrolowanego usuwania odpadów do środowiska;

- zwiększenie ilości odzysku odpadów opakowaniowych uzyskanych poprzez system selektywnej zbiórki;

- wyodrębnienie ze strumienia odpadów biodgradowalnych i zagospodarowanie ich poprzez kompostowanie w przydomowych;

- wprowadzenie systemu zbiorki odpadów wielkogabarytowych przyczyni się do zmniejszenia liczby „dzikich wysypisk”, co z kolei przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi i wód;

- usuwanie z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych pociągnie za sobą poprawę stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapewni ochronę powierzchni ziemi;

- zmniejszenie negatywnego wpływu składowiska odpadów na środowisko, a w 
szczególności na wody gruntowe, powierzchniowe i powietrze atmosferyczne;

- wprowadzenie zorganizowanego systemu usuwania odpadów budowlanych doprowadzi do poprawy stanu powierzchni ziemi poprzez wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania składników niebezpiecznych zawartych w odpadach pochodzących z: farb, azbestowych izolacji rurociągów i rur kanalizacyjnych, powłok malarskich.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Kamienica wykorzystano informacje uzyskane z Urzędu Gminy Stara Kamienica, dane pochodzące z rozesłanych przez wykonawcę, a wypełnionych przez Urząd Gminy, ankiet, dane z Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczącej wytwarzania oraz gospodarowania odpadami oraz informacje pochodzące z opracowań WIOŚ we Wrocławiu  GUS i innych .

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Kamienica stanowi realizację obowiązku określonego w artykułach 14, 15 i 16 ustawy o odpadach. Stanowi on część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica i obejmuje przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy lub na jej rzecz, których celem jest zagospodarowanie odpadów z najlepszym możliwym efektem ekologicznym. Plan ten wymaga koordynacji w skali powiatu z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami i w skali wojewódzkiej z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Plan składa się z 10 rozdziałów:

Rozdział 1 – Wprowadzenie – obejmuje przedstawienie podstaw realizacji pracy, wykaz materiałów źródłowych oraz krótką charakterystykę obszaru objętego Planem.

Rozdział 2 – Charakterystyka Gminy Stara Kamienica –obejmuje charakterystykę fizyczno – geograficzną, obszaru oraz charakterystykę społeczno – gospodarczą.

Rozdział 3 – Stan gospodarki odpadami na terenie Gminy Stara Kamienica– obejmuje aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy przedstawia sytuację w zakresie gospodarki komunalnej prowadzonej na terenie gminy, rodzajów i ilości powstających na terenie gminy odpadów, w podziale na odpady z sektora komunalnego, gospodarczego oraz odpady niebezpieczne oraz rodzajów i ilości odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwieniu.

Rozdział 4 – Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami sektora komunalnego – przedstawiono prognozę zmian rodzaju i ilości powstających odpadów komunalnych opracowaną na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007, 2011.

Rozdział 5 – Cele i działania w zakresie gospodarki – określono cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie Gminy Stara Kamienica. Następnie na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Planu Gospodarki dla Powiatu Jeleniogórskiego określono kierunki działań zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w gminie. Wyszczególniono najważniejsze działania: ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach, gospodarkę odpadami wielkogabarytowymi, budowlanymi, oraz odpadami niebezpiecznymi usuwanymi z odpadami komunalnymi.

Rozdział 6 – Projektowany system gospodarki odpadami - zaproponowano system gospodarki odpadami dla Gminy Stara Kamienica i, wyszczególniono działania, jakie należy podjąć, opisano korzyści wynikające z przyjętego planu działań.

Rozdział 7 – Koszty realizacji planu – oszacowano nakłady wymagane do zrealizowania planu gospodarki odpadami dla gminy.

Rozdział 8 – Instrumenty finansowe – dokonano opisu funduszy krajowych i europejskich, z których możliwe jest finansowanie działań z zakresu gospodarki odpadami

Rozdział 9 – Monitoring i ocena we wdrażaniu planu – określono obowiązki, sposoby i terminy związane z monitorowaniem realizowanego planu gospodarki odpadami.

Rozdział 10 – Ocena oddziaływanie projektu planu na środowisko – przedstawiono ocenę wpływy realizacji planu gospodarki odpadami na jakość i stan środowiska.

projekt dokumentu przytacza, że na ochronę powierzchni ziemi w Polsce (w tym na zagospodarowanie odpadów) przeznaczono jedynie 6-7% łącznych rocznych wydatków na inwestycje proekologiczne,