- Ogrodzenie z siatki

- lokalizacja : strona północna i południowa,

- długość całkowita 152mb

- wysokość siatki 1,5m

- rozstaw słupków ~~ 2,10m,

- zagłębienie słupków w gruncie – 80cm,

- kolor siatki i słupków – zielony,

- słupki : śr. min 48mm, gr. ścianki min 2mm, wysokość 2,3m, przykryte daszkami lub kapslami

- siatka : wykonana z drutu ocynkowanego śr. min. 2,5mm , powlekanego PCV o śr. całkowitej

min. 3,6mm,

- w ogrodzenie wbudowana brama o dł. 3,0m , wys. 1,5m, kolor zielony, (wykonanie wg

zaleceń producenta )

Przykładowe zdjęcie

- Ogrodzenie z paneli o wys. 1,0m

- lokalizacja : strona zachodnia,

- długość całkowita 140mb,

- wysokość panela ogrodzeniowego 1,0m,

- rozstaw słupków ~~ 2,50m,

- zagłębienie słupków w gruncie – 80cm,

- kolor siatki panela i słupków – zielony,

- słupki : wg systemu producenta,

- w ogrodzenie wbudowana furtka, kol. zielony, wys. 1,0m(wykonanie wg systemu producenta )

- Ogrodzenie z paneli o wys. 1,53m (panele dostarcza inwestor)

- lokalizacja : strona wschodnia,

- długość całkowita 140mb,

- wysokość panela ogrodzeniowego 1,53m – dostarczane przez inwestora,

- rozstaw słupków ~~ 2,50m,

- zagłębienie słupków w gruncie – 80cm,

- kolor siatki panela i słupków – zielony,

- słupki : wg systemu producenta,

- w ogrodzenie wbudowane furtki – szt. 2 , kol. zielony, wys. 1,53m(wykonanie wg systemu producenta )

Przykładowe zdjęcia

- Piłkochwyt – szt.1

- lokalizacja : strona północna, w odległości ~~1,5m od ogrodzenia,

- słupy stalowe śr. min 60,2mm, malowanie chlorokauczukowe, kolor zielony, - 6 szt.

- stopy fundamentowe prefabrykowane o wym. 1,2*0,35*0,35m, - szt.6

- liny stalowe podtrzymujące siatkę o śr. 4mm z powłoką,

- śruby rzymskie naciągowe, karabińczyki do mocowania siatki z lina stalową,

- siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8*8cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony.

- wysokość piłkochwytu 6,0m,

- długość piłkochwytu 24,0m.

Przykładowe zdjęcia

- Bramki z siatkami 7,32*2,44m – 2szt. (1para)

- wyrób atestowany,

- długość 7,32m, wysokość 2,44m,

- profil aluminiowy 120/100mm, montowany w tulejach, tuleje, dekle,

- rama dolna mocująca siatkę,

- siatka – gr. splotu 3,5mm PP,

Przykładowe zdjęcie

- Bramki z siatkami 5,0*2,0m – 2 szt. (1para)

- wyrób atestowany,

- długość 5,0m, wysokość 2,0m,

- bramka z kpl. mocowań,

- siatka – gr. splotu 3,0mm PP,