załącznik  nr 6

Formularz Parametrów Technicznych

1. Zestaw Komputerowy wraz z oprogramowaniem (sztuk 8 )  - KOD CPV 30.21.33.00-8

Parametry techniczne i inne właściwości wymagane dla zestawu określonego w pozycji nr l

| Lp | Parametry | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor z wentylatorem producenta procesora | Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowany zegarem, co najmniej 3,4 GHz, wbudowany układ VGA, pamięć cache CPU co najmniej 3MB, wskaźnik TDP Max 55W uzyskujący minimum 4264 punkty w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 2 | Płyta główna | Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora. |
| 3 | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć: min 4 GB DDR3 1600MHz |
| 4 | Dysk twardy | 500 GB SATA III 16 MB pamięci podręcznej cache |
| 5 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 6 | Napęd optyczny | DVD Super Multi (Double Layer) SATA |
| 7 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 8 | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s |
| 9 | Obudowa z zasilaczem | Obudowa typu (Midi, Slim, Mini) Tower ATX 120 mm FAN z zasilaczem posiadającym zabezpieczenia OLP, OVP, SCP oraz certyfikat CE Obudowa wyposażona w co najmniej dwa gniazda USB na przednim panelu |
| 10 | Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura przewodowa z wbudowaną klawiaturą numeryczną |
| 11 | Mysz | Przewodowa, optyczna, USB, min. dwa przyciski, jedna rolka |
| 12 | Zasilacz UPS | Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE, dostosowany do pracy w sieci energetycznej obowiązującej w Polsce (230V, 50Hz) Moc pozorna co najmniej 500VA, Moc Rzeczywista co najmniej 300W, maksymalny czas przełączania na baterię 6 ms wyposażony w akumulator o pojemności nie mniejszej niż 7Ah |
| 13 | System operacyjny | Windows 7 Professional 64-bitowy (polski) |
| 14 | Oprogramowanie | # Pakiet biurowy Microsoft Office 2013 Home and Business Edition PL lub równoważny z zaimplementowaną w aplikacjach obsługą Visual Basic |
| 15 | Gwarancja | Minimum 24miesiące |

2.  Monitor Ekranowy LCD  (sztuk 8 )  - KOD CPV 30.23.13.00-0

Parametry techniczne wymagane dla Monitora LCD określonego w pozycji nr 2

| Np. Benq 21.5" LCD G2250 Lp | Parametry | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu | 21,5 cala |
| 2 | Panel LCD | TFT TN |
| 3 | Wielkość plamki | 0,248mm |
| 4 | Rozdzielczość | 1920x1080 |
| 5 | Jasność | 300cd/m2 |
| 6 | Kontrast | 1000:1 (statyczny) 50000: 1 (dynamiczny) |
| 7 | Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| 8 | Certyfikat | * TCO 5.0 * ENERGY STAR 5.1 |
| 9 | Gwarancja | Minimum 24miesięcy |

3. Notebook (sztuk 1) – KOD CPV 30213100-6

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowany zegarem, co najmniej 2,2 GHz, wbudowany układ VGA, pamięć cache CPU co najmniej 3MB, wskaźnik TDP Max 35W lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 2 | Przekątna ekranu | Minimum 15,6” |
| 3 | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć: min 4 GB DDR3 1333MHz |
| 4 | Dysk twardy | 500 GB SATA III |
| 5 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 6 | Napęd optyczny | DVD Super Multi (Double Layer) SATA |
| 7 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 8 | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, zintegrowana bezprzewodowa WiFi |
| 9 | Złącza zewnętrzne | 1x 15-stykowe D-Sub 1x HDMI 2x USB2.0 1x USB 3.0 1x RJ-45 Czytnik kart Wyjście słuchawkowe Mikrofon Wejście zasilania |
| 10 | Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura w układzie QWERTY z wbudowaną klawiaturą numeryczną |
| 11 | Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| 12 | Rodzaj baterii | 6-komorowa, Li-Ion |
| 13 | System operacyjny | Windows 7 Professional 64-bitowy (polski) + Windows 8 PRO |
| 14 | Gwarancja | Minimum 24miesiące |

Np. Toshiba Satellite Pro C850-1HL

3. Drukarka laserowa (sztuk 3) – KOD CPV 30232110-8

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj drukarki | Drukarka laserowa monochromatyczna |
| 2 | Szybkość druku (mono) | Minimum 30stron/minute |
| 3 | Rozmiar nośnika | A4 |
| 4 | Rozdzielczość | 1200x1200dpi |
| 5 | Wydajność | 25000stron/miesięcznie |
| 6 | Zainstalowana pamięć | 16MB |
| 7 | Interfejs podłączenia | 1x Parallel 1x USB 2.0 |
| 8 | Pojemność tacy odbiorczej | Minimum 150sztuk |
| 9 | Zawartość zestawu | Instrukcja instalacji kabel zasilający kabel USB oprogramowanie i sterowniki na płycie CD Kaseta drukująca na minimum 1000stron |
| 10 | Gwarancja | Minimum 12miesięcy |

Np. HP LaserJet P2035