Uchwała Nr XXXVII/395/2013

### Rady Gminy Starogard Gdański

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla wsi Koteże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr VIII/90/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.,

po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański zatwierdzonym uchwałą Nr XX/249/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 9 lipca 2012r.,

Rada Gminy Starogard Gd. uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Koteże, zwany dalej „planem”

§ 2

1. 	Plan obejmuje obszar obrębu ewidencyjnego wsi Koteże, zgodnie z granicami określonymi w uchwale nr VIII/90/2011 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Koteże.

2. 	Plan zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.).

§ 3

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1)	Strefa funkcyjna – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu;  oznaczony symbolem literowo-cyfrowym;

2)	Karta terenu – ustalenia szczegółowe planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych;

3)	Linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linie te nie dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,3m, linie  te nie dotyczą części podziemnych budynków i budowli, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej;

4)	Powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez wszystkie budynki w stanie wykończonym, wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię terenu, z wyłączeniem:

a) 	powierzchni obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b)	powierzchni elementów drugorzędnych, tj. np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

c)	powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, tj. np. szklarni, altan, szop;

5)	Wysokość budowli – wysokość mierzona od poziomu terenu do górnej powierzchni przekrycia lub do najwyższego punktu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

6)	Elewacja frontowa – elewacja znajdująca się od strony frontu działki;

7) 	Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w § 5  niniejszej uchwały;

8)	Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wiodącej, tj. budynki gospodarcze, garażowe, wiaty i altany.

§ 4

- Obiekty o wartościach historyczno – kulturowych, wpisane do gminnej ewidencji zabytków, podlegają ochronie w zakresie:

## 1)	historycznej bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej;

2)	historycznego detalu architektonicznego, w tym wielkości i kształtu otworów okiennych 
i drzwiowych wraz z historycznymi podziałami stolarki;

3)	historycznych materiałów budowlanych i kolorystyki.

- Istniejące drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Dla istniejących drenaży, ze względu na konieczność okresowej konserwacji, należy pozostawić bezpośrednio nad nimi pas wolny od zabudowy, ogrodzeń, zadrzewień, itp. lub, w przypadku napotkania rurociągów drenarskich przy prowadzeniu wykopów pod fundamenty, należy wykonać ich obejście poza obręb wykopu.

- Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, dopuszcza się konserwację 
i udrożnienie cieków wodnych z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne stanowiące ich własność  oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych 
i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu,  a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

- Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

- Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu na znaczne spadki terenu lub występowanie gruntów słabonośnych, dla posadowionych obiektów na etapie projektów budowlanych konieczne jest ustalenie kategorii geotechnicznej warunków posadawiania obiektów budowlanych z analizą stateczności zbocza wraz z projektem zabezpieczenia skarp przed erozją i osuwiskiem (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz sporządzenie oceny warunków geologiczno - inżynierskich w formie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

- Należy chronić i zabezpieczyć przed zmianą użytkowania i zniszczeniem torfowiska.

- Planowane zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego.

- Dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych oraz dla potrzeb regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami lub powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

- Przez obszar, oznaczony na rysunku planu, przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne  średniego napięcia SN - 15 kV, wzdłuż których obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 14m (po 7m w każdą stronę od osi linii); zagospodarowanie terenu w obszarze pasa ograniczeń należy uzgodnić z zarządcą sieci.

- Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla przedmiotowego obszaru – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Część obszaru objętego planem znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, w granicach strefy obowiązują następujące zakazy i ograniczenia:

1) 	zakaz wprowadzania jakichkolwiek ścieków (w tym wód opadowych zaliczanych do ścieków na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych) do ziemi i wód powierzchniowych;

2)	zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych oraz lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

3)	zakaz lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;

4)	zakaz budowy magazynów produktów ropopochodnych, toksycznych surowców, substancji chemicznych oraz lokalizowania rurociągów dla ich transportu;

5)	zakaz mycia pojazdów mechanicznych;

6)	zakaz lokalizowania nowych ujęć wodnych, z wyjątkiem nowoprojektowanych studni ujęcia „Południe”;

7)	zakaz sytuowania inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym także stacji bazowych telefonii komórkowej, przy czym zakaz ten nie dotyczy inwestycji związanych z budową dróg oraz infrastruktury technicznej;

8)	zakaz sytuowania elektrowni wiatrowych;

9)	lokalizacja zabudowy zagrodowej możliwa wyłącznie w przypadku gdy gospodarstwo rolne w granicach planu ma powierzchnię min. 2 ha.

12.	Wymienione w ust 11 pkt 1-7 zakazy wynikają z treści decyzji ustanawiającej strefę ochrony pośredniej. Mogą one podlegać zmianie w przypadku nowych uregulowań dotyczących strefy, wynikających z przepisów szczególnych.

§ 5

Ustala się podział terenu objętego granicami planu na poszczególne strefy funkcyjne.

Dla stref funkcyjnych określa się następujące ustalenia ogólne:

1)	MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- zabudowa usługowa,

- zabudowa usługowa publiczna,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

2)	MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

3)	MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

4)	U,MN – teren zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii,

- usługi publiczne,

- usługi sportu i rekreacji,

- usługi ochrony zdrowia,

- usługi opieki społecznej,

- usługi administracyjno – biurowe,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- lądowisko dla helikopterów,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

5)	UK – teren zabudowy usługowej publicznej z zakresu kultury:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa usługowa publiczna z zakresu kultury,

- zabudowa usługowa publiczna z zakresu oświaty,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii,

- tymczasowe obiekty handlowe,

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

6)	UT – teren zabudowy usługowej z zakresu turystyki:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa usługowa z zakresu turystyki: ośrodki wczasowe, kempingi, pola namiotowe,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii,

- 1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub 1 lokal mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla zarządcy nieruchomości; przy czym jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele funkcji wiodącej,

- hangar do przechowywania sprzętu wodnego (rowerów wodnych, kajaków, łodzi, itp.)

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

7)	P,U – teren zabudowy produkcyjnej oraz usługowej:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa produkcyjna,

- zabudowa usługowa,

- zabudowa produkcyjno – usługowa,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub 1 lokal mieszkalny w obrębie nieruchomości, przeznaczony dla zarządcy nieruchomości; przy czym jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele funkcji wiodącej,

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

8)	US – teren sportu i rekreacji:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- teren sportu i rekreacji,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa związana ze sportem i rekreacją: tj. np. szatnie, sanitariaty, trybuny, itp.,

- tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne,

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

9)	RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych

i ogrodniczych:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą:  budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze,

  - budowle związane z rolnictwem,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- funkcja agroturystyki,

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej,

c)	Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa produkcyjna w postaci ferm oraz chów lub hodowla zwierząt gospodarskich – dla terenów położonych w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”.

10)	RM/ZL – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach leśnych:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - zabudowa zagrodowa związana z działalnością leśną: leśniczówka, budynki inwentarskie 
i gospodarcze,

  - budowle związane z gospodarką leśną,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa o funkcji towarzyszącej,

- funkcja agroturystyki,

- obiekty małej architektury

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

11)	R – teren rolniczy:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- uprawy rolne i ogrodnicze,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą:  budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze,

  - lokalizacja zabudowy zagrodowej możliwa wyłącznie dla gospodarstw rolnych o powierzchni min. 10 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy,

  - dopuszcza się jeden zespół zabudowy zagrodowej w ramach jednego gospodarstwa  rolnego,

  - budowle związane z rolnictwem,

- funkcja agroturystyki,

- obiekty małej architektury,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

12)	R/W – teren rolniczy z zakazem zabudowy ze względu na potrzeby ochrony ujęć wody 
lub zasobów wody:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- teren przeznaczony na rozbudowę ujęć i ochronę zasobów wody,

- teren przeznaczony na realizację celów publicznych, związanych z zaopatrzeniem w wodę,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- teren tymczasowo przeznaczony pod uprawy rolne, grunty orne, łąki, pastwiska, 
z zakazem sytuowania zabudowy zagrodowej, ze względu na potrzebę ochrony ujęć wody i terenów wodonośnych,

- obiekty, sieci, instalacje, urządzenia infrastruktury technicznej,

13)	RZ – teren rolniczy z zakazem zabudowy:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- uprawy rolne i ogrodnicze,

- ochrona rzeźby terenu,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

14)	ZL,R – teren leśny i rolniczy:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- lasy,

- ochrona rzeźby terenu,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- obiekty małej architektury,

  - budowle związane z gospodarką leśną,

- uprawy rolne i ogrodnicze – wyłącznie na gruntach rolnych,

- zalesienia,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

15)	ZL – teren leśny:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- lasy,

- ochrona rzeźby terenu,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- obiekty małej architektury,

  - budowle związane z gospodarką leśną,

- zalesienia,

- ścieżki rowerowe i ciągi piesze,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

16)	WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych – jezioro Płaczewo:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- wody powierzchniowe śródlądowe,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- pomosty, mosty,

- urządzenia wodne.

17)	W – teren infrastruktury technicznej związany z zaopatrzeniem w wodę:

a)	Obowiązujące lub wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- teren infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę,

- ujęcia wody istniejące i projektowane wraz ze strefą ochrony bezpośredniej,

b)	Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- obiekty, sieci, instalacje, urządzenia infrastruktury technicznej, związane z funkcją terenu,

18)	Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

a)	KS 	–  teren urządzeń komunikacji samochodowej

b)	KDZ 	–  teren drogi publicznej zbiorczej

c)	KDL 	–  teren drogi publicznej lokalnej

d)	KDD 	–  teren drogi publicznej dojazdowej

e)	KDW 	– teren drogi wewnętrznej

f)	KXP 	–  teren ciągu pieszo-jezdnego

g)	KX   	–  teren ciągu pieszego

h)	KPL 	–  pas terenu na poszerzenie drogi publicznej lokalnej

§ 6

W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało wyodrębnionych 190 stref funkcyjnych, ujętych w 28 kartach terenu.

1. KARTA TERENU Nr 1

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej 1.MN,U – 0,42 ha 1a.MN,U – 0,26 ha 2.MN,U – 0,58 ha 3.MN,U – 0,31 ha 4.MN,U – 0,23 ha 5.MN,U – 1,65 ha 6.MN,U – 0,34 ha 7.MN,U – 1,62 ha 8.MN,U – 0,68 ha 9.MN,U – 1,46 ha 10.MN,U – 0,09 ha 11.MN,U – 0,78 ha 11a.MN,U – 0,40 ha 12.MN,U – 0,56 ha 12a.MN,U – 0,42 ha 13.MN,U – 0,25 ha 14.MN,U – 0,48 ha 15.MN,U – 2,28 ha 16.MN,U – 0,49 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 4, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam, d) zakaz lokalizacji wiatraków na terenie stref nr: 1.MN,U ÷ 14.MN,U, 16.MN,U. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo – usługowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: ## - budynek mieszkalny (dz. nr 83 – na rysunku planu nr III), XX wiek 1910r., ## - budynek mieszkalny (dz. nr 195/2 – na rysunku planu nr VI), XIX wiek, koniec, ## - budynek mieszkalny (dz. nr 203/2 – na rysunku planu nr VII), XX wiek 1924r., ## - obora (dz. nr 203/2 – na rysunku planu nr VIII), XX wiek lata 20, b) dla ww. obiektów obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 1; wszelkie działania inwestycyjne dotyczące powyższych budynków podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków, c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. – nie określa się; maks. – 25%, c) pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: maks. 10,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, a dla terenów położonych w historycznych granicach wsi Koteże, oznaczonych na rysunku planu, nie więcej niż 0,3m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku f) geometria dachu: - dla stref nr: 6.MN,U; 7.MN,U; 8.MN,U; 9.MN,U; 10.MN,U; 11.MN,U; 12.MN,U;13.MN,U;14.MN,U: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp.; kąt nachylenia połaci 30º÷45º; kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dla pozostałych stref: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp , zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 30º÷45º, kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności, j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: ## nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: a) warunki dotyczące scaleń nieruchomości – nie określa się, b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni: - 700 m2 (z tolerancją 5%); dla stref nr: 2.MN,U, 3.MN,U, 4.MN,U, 6.MN,U, 7.MN,U, 8.MN,U, 9.MN,U, 10.MN,U, 11.MN,U, 11a.MN,U, 12.MN,U, 12aMN,U, 13.MN,U, 14.MN,U, - 1000 m2 (z tolerancją 5%); dla strefy nr: 1.MN,U, 1a.MN,U, 5.MN,U, 16.MN,U, - 2000 m2 (z tolerancją 5%); dla strefy nr: 15.MN,U, c) dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych istniejących w momencie wejścia w życie planu, d) minimalne powierzchnie działek wymienione w lit. b nie dotyczą działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczą regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ## a) dojazdy z dróg publicznych zbiorczych (powiatowych nr 2711G i nr 2712G), z dróg publicznych dojazdowych, z dróg wewnętrznych ## oraz ciągów pieszo – jezdnych, ## b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe/ 1 pokój noclegowy, - min. 1 miejsce postojowe / 2 miejsca konsumenckie, - min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych, - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie, ## c) woda: z sieci wodociągowej; w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: a) dla stref nr 1.MN,U, 1a.MN,U, 2.MN,U÷4.MN,U – 15%, b) dla pozostałych stref – 30%,

2. KARTA TERENU Nr 2

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 17.MN – 1,40 ha, 18.MN – 1,90 ha, 19.MN – 0,20 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3,4,7, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, c) tereny zlokalizowane są w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 11 i 12, d) na przedmiotowym terenie, zlokalizowane jest wyróżniające się wiekiem, formą i stanem zachowania drzewo – do zachowania i ochrony (oznaczone na rysunku planu). 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej; obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 30% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne; tj. maks. 10,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp.; zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 30º÷45º, kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku, takich jak lukarny, werandy, garaże, itp.: 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1 m2, j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) obszar zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: a) warunki dotyczące scaleń nieruchomości – nie określa się, b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni: - 1000 m2 (z tolerancją 5%): dla stref nr: 17.MN, 19.MN, - 3000 m2 (z tolerancją 5%): dla strefy nr: 18.MN, c) dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych istniejących w momencie wejścia w życie planu, d) minimalne powierzchnie działek wymienione w lit. b nie dotyczą działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczą regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazdy z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych, ## b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie, ## c) woda: z sieci wodociągowej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; zakaz lokalizowania nowych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, istniejące zbiorniki bezodpływowe obsługujące istniejącą zabudowę dopuszcza się wyłącznie do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ## e) wody opadowe: ## - do systemu kanalizacji deszczowej, ## - dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych z dachów budynków na własnym terenie w formie szczelnych zbiorników retencyjnych, oczek wodnych, itp., ## - ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) do projektowanego miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, usytuowanego poza obszarem planu, w granicach administracyjnych miasta, ## - wody opadowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 30%.

3. KARTA TERENU Nr 3

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 20.MN – 0,42 ha, 21.MN – 1,46 ha, 22.MN – 1,16 ha, 23.MN – 1,03 ha, 24.MN – 1,34 ha, 25.MN – 0,91 ha, 26.MN – 1,16 ha, 27.MN – 1,55 ha, 28.MN – 0,33 ha, 29.MN – 0,87 ha, 30.MN – 0,41 ha, 31.MN – 0,24 ha, 32.MN – 0,39 ha, 33.MN – 1,23 ha, 34.MN – 0,54 ha, 35.MN – 0,81 ha, 36.MN – 1,41 ha, 37.MN – 1,01 ha, 38.MN – 0,93 ha, 39.MN – 0,99 ha, 40.MN – 1,40 ha, 41.MN – 0,60 ha, 42.MN – 0,66 ha, 43.MN – 0,43 ha, 44.MN – 0,45 ha, 45.MN – 0,09 ha, 46.MN – 0,08 ha, 47.MN – 0,43 ha, 48.MN – 0,28 ha, 49.MN – 0,21 ha, 50.MN – 0,05 ha, 51.MN – 0,42 ha, 52.MN – 0,14 ha, 53.MN – 0,43 ha, 54.MN – 0,06 ha, 55.MN – 0,45 ha, 56.MN – 1,18 ha, 57.MN – 0,28 ha, 58.MN – 2,91 ha, 59.MN – 0,36 ha, 60.MN – 0,96 ha, 61.MN – 1,26 ha, 62.MN – 0,51 ha, 63.MN – 0,34 ha, 64.MN – 0,33 ha, 65.MN – 0,58 ha, 66.MN – 3,19 ha, 67.MN – 0,67 ha, 68.MN – 0,52 ha, 69.MN – 0,32 ha, 70.MN – 0,59 ha, 71.MN – 0,09 ha, 72.MN – 0,13 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej c) zakaz lokalizacji nośników reklam. d) zakaz lokalizacji wiatraków na terenie stref nr: 20.MN ÷ 66.MN 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, c) istniejące grunty leśne do pozostawienia i ochrony. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków: ## - budynek mieszkalny (dz. nr 213 – na rysunku planu nr IX), XX wiek poł., b) dla ww. obiektu obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 1; wszelkie działania inwestycyjne dotyczące powyższych budynków podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków; c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej; d) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony archeologicznej; obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. – nie określa się, maks. – 25%, c) pow. biologicznie czynna: min. 40% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: maks. 10,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, a dla terenów położonych w historycznych granicach wsi Koteże, oznaczonych na rysunku planu, nie więcej niż 0,3m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: - dla stref nr: 50.MN; 51.MN; 52.MN; 53.MN; 54.MN; 62.MN: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp.; kąt nachylenia połaci 30º÷45º; kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dla pozostałych stref: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp , zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 30º÷45º, kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1 m2, j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków - działania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są strefy ochrony archeologicznej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: a) warunki dotyczące scaleń nieruchomości – nie określa się, b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni: - 750 m2 (z tolerancją 5%); dla stref nr: 25.MN, 37.MN ÷ 49.MN, 51.MN, 53.MN, 54.MN, 61.MN, - 1000 m2 (z tolerancją 5%); dla stref nr: 21.MN, 22.MN, 23.MN, 24.MN, 27.MN, 29.MN, 55.MN ÷ 60.MN, - 1500 m2 (z tolerancją 5%); dla strefy nr: 26.MN, - 3000 m2 (z tolerancją 5%); dla stref nr: 62.MN ÷ 68.MN, 70.MN, c) dla stref wymienionych w lit. b dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych istniejących w momencie wejścia w życie planu, d) nie dopuszcza się podziału na działki stref nr: 50.MN, 69.MN, 71.MN, 72.MN; na terenie tych stref dopuszcza się realizację zabudowy wyłącznie na działkach budowlanych istniejących w momencie wejścia w życie planu, e) minimalne powierzchnie działek wymienione w lit. b oraz zakaz podziału na działki określony w lit.d nie dotyczą wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczą regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazdy z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2712G), z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych, ## b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie, ## c) woda: z wiejskiej sieci wodociągowej; w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: a) dla stref nr 23.MN÷25.MN, 27.MN, 28.MN, 30.MN÷36.MN – 15%, b) dla pozostałych stref – 30%.

4. KARTA TERENU Nr 4

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 73.MW – 0,27 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam, d) zakaz lokalizacji wiatraków. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. – nie określa się, maks. – 30%, c) pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne; tj. maks. 9,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp.; kąt nachylenia połaci 30º÷45º; kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1 m2, j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2712G), b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie, ## c) woda: z sieci wodociągowej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 15%.

5. KARTA TERENU Nr 5

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej 74.U,MN –10,51 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: ## a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów mieszkaniowo – usługowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY: WSPÓŁCZESNEJ: ## nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: maks. 10,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp., zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 30º÷45º, kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, ## g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, ## h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, ## i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności, ## j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, ## k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: ## nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: a) warunki dotyczące scaleń nieruchomości – nie określa się, b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni 1000 m2 (z tolerancją 5%); nie dotyczy działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, c) dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych istniejących w momencie wejścia w życie planu. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazdy z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2711G), ## b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe/ 1 pokój noclegowy, - min. 1 miejsce postojowe / 2 miejsca konsumenckie, - min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych, - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie, ## c) woda: z wiejskiej sieci wodociągowej; w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 15%.

6. KARTA TERENU Nr 6

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy usługowej publicznej z zakresu kultury 75.UK – 0,42 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7, ### b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam, d) zakaz lokalizacji wiatraków. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: ## - szkoła (dz. nr 62 – na rysunku planu nr 4), XX wiek poł., ## - budynek gospodarczy szkoły, obecnie remiza Ochotniczej Straży Pożarnej (dz. nr 62 – na rysunku planu nr 5), XX wiek poł., b) dla ww. obiektów obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 1; wszelkie działania inwestycyjne dotyczące powyższych budynków podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków, c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie określa się. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni terenu, d) wysokość zabudowy: - dla zabudowy istniejącej: należy zachować obecną wysokość zabudowy, - dla pozostałej zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne; tj. maks. 9,0 m, - dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,3m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp.; kąt nachylenia połaci 30º÷45º; kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności, j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków - działania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej, ## b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe/ 1 pokój noclegowy, - min. 1 miejsce postojowe / 1 miejsce pod namiot, - min. 1 miejsce postojowe / 2 miejsca konsumenckie, - min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych, ## c) woda: z sieci wodociągowej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 30%.

7. KARTA TERENU Nr 7

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy usługowej z zakresu turystyki 76.UT – 1,49 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, ### b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, c) istniejące grunty leśne do pozostawienia i ochrony. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 60% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: maks. 10,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp., zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 30º÷45º, kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności, j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: ## nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2711G), ## b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 1 miejsce postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe/ 1 pokój noclegowy, - min. 1 miejsce postojowe / 1 miejsce pod namiot, - min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie, - min. 1 miejsce postojowe/ 4 zatrudnionych, ## c) woda: z sieci wodociągowej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, - zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do jeziora Płaczewo, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 30%.

8. KARTA TERENU Nr 8

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy produkcyjnej oraz usługowej 77.P,U – 2,56 ha, 78.P,U – 8,44 ha, 79.P,U – 1,26 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami, c) uciążliwości aerosanitarne pochodzące z inwestycji nie mogą przekraczać dopuszczalnych standardów emisyjnych ani powodować pogorszenia standardów jakości środowiska, d) istniejące grunty leśne do pozostawienia i ochrony. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny: min. – nie określa się, maks. – 30%, c) pow. biologicznie czynna: min. 30% powierzchni terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, d) wysokość zabudowy: maks. 10,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp., zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się dachy płaskie, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności, j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: a) warunki dotyczące scaleń nieruchomości – nie określa się, b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni 3000 m2 (z tolerancją 5%); nie dotyczy działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, c) dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych istniejących w momencie wejścia w życie planu. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2712G) oraz z dróg wewnętrznych, b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych, - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie, ## c) woda: z sieci wodociągowej; w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 30%.

9. KARTA TERENU Nr 9

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren sportu i rekreacji 80.US – 0,39 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam, d) zakaz lokalizacji wiatraków. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie określa się. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 60% powierzchni działki, d) wysokość zabudowy: maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: nie określa się, ## g) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności, h) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: ## nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: a) warunki dotyczące scaleń nieruchomości – nie określa się, b) nie dopuszcza się podziału, nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, c) na terenie strefy dopuszcza się realizację zabudowy wyłącznie na działce budowlanej istniejącej w momencie wejścia w życie planu. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej, ## b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości: - min. 2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni użytkowej usług, - min. 1 miejsce postojowe / 2 miejsca konsumenckie, ## c) woda: z sieci wodociągowej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## d) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków, ## e) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 30%.

10. KARTA TERENU Nr 10

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 81.RM – 0,85 ha, 82.RM – 1,36 ha, 83.RM – 0,48 ha, 84.RM – 0,89 ha, 85a.RM – 1,76 ha, 85b.RM – 0,40 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej, c) obszar zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 11 i 12. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) na przedmiotowym terenie, w strefie 85b.RM, (dz. nr 445 – na rysunku planu nr I) zlokalizowany jest budynek wpisany do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, delegatura w Ciechanowie pod nr A243. Jest to drewniany spichlerz z 1867 r. w zespole zabudowy na parceli nr 46 we wsi Dzierzążna. Wszelkie działania inwestycyjne dotyczące powyższego obiektu podlegają uzgodnieniu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, b) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej; obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 60% powierzchni terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, d) wysokość zabudowy: - dla zabudowy mieszkalnej: maks. 2 kondygnacje nadziemne; tj. maks. 9,0 m, - dla budynków inwentarskich, gospodarczych, garaży: maks. 10,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: - dla strefy nr: 85b.RM: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp.; kąt nachylenia połaci 30º÷45º; budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej – wokół podwórza; kąt nachylenia połaci dla budynków inwentarskich i gospodarczych 20º÷45º, - dla pozostałych stref: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp , zakaz stosowania dachów kopertowych, budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej – wokół podwórza; kąt nachylenia połaci dla budynków inwentarskich i gospodarczych 20º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, j) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie, w strefie 85b.RM, (dz. nr 445 – na rysunku planu nr I) zlokalizowany jest budynek wpisany do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, delegatura w Ciechanowie pod nr A243 – działania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) obszar zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” – zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej i dróg wewnętrznych, ## b) woda: z sieci wodociągowej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; zakaz lokalizowania nowych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, istniejące zbiorniki bezodpływowe obsługujące istniejącą zabudowę dopuszcza się wyłącznie do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ## d) wody opadowe: ## - do systemu kanalizacji deszczowej, ## - dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych z dachów budynków na własnym terenie w formie szczelnych zbiorników retencyjnych, oczek wodnych, itp., ## - ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) do projektowanego miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, usytuowanego poza obszarem planu, w granicach administracyjnych miasta, ## - wody opadowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## - zakaz wprowadzania jakichkolwiek ścieków (w tym wód opadowych zaliczanych do ścieków na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych) do ziemi i wód powierzchniowych, ## f) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## g) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, h) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, i) gaz: nie ustala się, j) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

11. KARTA TERENU Nr 11

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 86.RM – 1,85 ha, 87.RM – 1,33 ha, 88.RM – 0,34 ha, 89.RM – 1,41 ha, 90.RM – 0,44 ha, 91.RM – 0,57 ha, 92.RM – 0,57 ha, 93.RM – 1,69 ha, 94.RM – 1,29 ha, 95.RM – 0,42 ha, 96.RM – 0,69 ha, 97.RM – 0,56 ha, 97a.RM – 0,31 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7, b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, c) zakaz lokalizacji nośników reklam, d) zakaz lokalizacji wiatraków na terenie stref nr: 86.RM, 87.RM, 88.RM, 89.RM, 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej, c) na przedmiotowym terenie, zlokalizowane jest wyróżniające się wiekiem, formą i stanem zachowania drzewo – do zachowania i ochrony (oznaczone na rysunku planu), 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków: ## - budynek mieszkalny (dz. nr 39/22, 40 – na rysunku planu nr II), XIX wiek, 1832r., ## b) dla ww. obiektu obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 1; wszelkie działania inwestycyjne dotyczące powyższego budynku podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków, ## c) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej, ## d) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej. Obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo; nie dotyczy istniejących budynków wzniesionych zgodnie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 60% powierzchni działki budowlanej, d) wysokość zabudowy: - dla zabudowy mieszkalnej: maks. 2 kondygnacje nadziemne; tj. maks. 9,0 m, - dla budynków inwentarskich, gospodarczych, garaży: maks. 10,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, a dla terenów położonych w historycznych granicach wsi Koteże, oznaczonych na rysunku planu, nie więcej niż 0,3m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: - dla stref nr: 87.RM, 88.RM, 89.RM: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp.; kąt nachylenia połaci 30º÷45º; budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej – wokół podwórza. Kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dla pozostałych stref: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp , zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 30º÷45º, budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej – wokół podwórza. Kąt nachylenia połaci dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 25º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim , g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, i) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, j) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są obiekty wpisane oraz postulowane do wpisu do gminnej ewidencji zabytków - działania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (droga powiatowa nr 2712G), z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych, ## b) woda: z sieci wodociągowej. W razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody, ## c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## d) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, - zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do jeziora Płaczewo, ## e) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, g) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, h) gaz: nie ustala się, i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

12. KARTA TERENU Nr 12

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach leśnych 98.RM/ZL – 0,90 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7, ### b) zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej, ### c) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych, b) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie zlokalizowane są obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: ## - budynek mieszkalny osady leśnej (dz. nr 259/2 – na rysunku planu nr X) XX wiek, 1912 r., ## b) dla ww. obiektu obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 1; wszelkie działania inwestycyjne dotyczące powyższego budynku podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie określa się, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny: min. – nie określa się, maks. – 10%, c) pow. biologicznie czynna: min. 80% powierzchni terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, d) wysokość zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne; tj. maks. 9,0 m, dla budynków inwentarskich i gospodarczych maks. 10,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp , kąt nachylenia połaci 30º÷45º; kąt nachylenia połaci dla budynków inwentarskich i gospodarczych 20º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, - dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie mniejszym niż 25º dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przekrytych dachem płaskim, ## g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, ## h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, ## i) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1m2, ## j) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych, ## k) na działkach, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek wpisany do wpisu do gminnej ewidencji zabytków - działania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z ciągu pieszo-jezdnego, ## b) woda: z sieci wodociągowej; w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody, ## c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## d) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## e) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, g) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, h) gaz: nie ustala się, i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

13. KARTA TERENU Nr 13

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren rolniczy 99.R – 8,81 ha, 100.R – 3,21 ha, 101.R – 0,56 ha, 102.R – 11,07 ha, 103.R – 18,24 ha, 104.R – 25,35 ha, 105.R – 24,58 ha, 106.R – 2,38 ha, 107.R – 68,13 ha, 108.R – 25,40 ha, 109.R – 39,78 ha, 110.R – 67,91 ha, 111.R – 11,00 ha, 112.R – 0,89 ha, 113.R – 21,33 ha, 114.R – 3,54 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów, b) na przedmiotowym terenie, zlokalizowane są wyróżniające się wiekiem, formą i stanem zachowania drzewa i zadrzewienia – do zachowania i ochrony (oznaczone na rysunku planu). 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej; obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy 8m od granicy z drogami publicznymi zbiorczymi (drogi powiatowe ## nr 2711G i nr 2712G) oraz 6m od granicy z pozostałymi drogami i ciągami pieszo - jezdnymi; od terenu lasu należy zachować odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzyskać zgodę na odstępstwo, b) wielkość powierzchni zabudowy: maks. 650 m2, c) pow. biologicznie czynna: nie określa się, d) wysokość zabudowy: maks. 2 kondygnacje nadziemne; tj. maks. 9,0 m, dla budynków inwentarskich i gospodarczych oraz produkcyjnych związanych z działalnością rolniczą maks. 10,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,6m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu, nie dotyczy dachów nad częściami budynku, takimi, jak: ganki, lukarny, balkony, itp , zakaz stosowania dachów kopertowych, kąt nachylenia połaci 30º÷45º, budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej – wokół podwórza; kąt nachylenia połaci dla budynków inwentarskich i gospodarczych 20º÷45º, - dopuszcza się lukarny, - dopuszcza się stropodachy tarasowe dla części budynku takich jak: werandy, garaże, itp., przy czym powierzchnia stropodachu nie może przekroczyć 40% powierzchni rzutu dachu bryły głównej budynku, - dopuszcza się kąt nachylenia dachu dla fragmentów budynku takich jak: lukarny, werandy, garaże, itp. 25º÷45º, ## g) materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości, stosować materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna, betonowa lub blachodachówka w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, ## h) zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”, ## i) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej – zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazdy z dróg publicznych zbiorczych (powiatowych nr 2711G i 2712G), z drogi publicznej lokalnej, z dróg publicznych dojazdowych, z dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo – jezdnych, ## b) woda: z sieci wodociągowej; w razie braku sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych ujęć wody, ## c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, z chwilą wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zlikwidować zbiorniki bezodpływowe, a obiekty podłączyć do sieci; zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, ## d) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, - zakaz odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do jeziora Płaczewo, ## e) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła, ## f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, g) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, h) gaz: nie ustala się, i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

14. KARTA TERENU Nr 14

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren rolniczy z zakazem zabudowy ze względu na potrzeby ochrony ujęć wody lub zasobów wody 115.R/W – 9,36 ha, 116.R/W – 0,80 ha, 117.R/W – 1,18 ha, 118.R/W – 1,13 ha, 119.R/W – 2,54 ha, 120.R/W – 5,37 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść i dojazdów, b) tereny nieużytków, lokalne podmokłości i niewielkie zbiorniki wodne z roślinnością towarzyszącą do zachowania i ochrony, c) obszar zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 11 i 12. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie dotyczy, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, c) pow. biologicznie czynna: min. 90% powierzchni terenu, d) wysokość zabudowy: nie dotyczy, e) geometria dachu: nie dotyczy. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” – zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej i dróg wewnętrznych, b) woda: nie dotyczy, ## c) ścieki sanitarne: nie dotyczy, ## d) ścieki deszczowe: nie dotyczy, ## e) ogrzewanie: nie dotyczy, ## f) energia elektryczna: nie dotyczy, ## g) telekomunikacja: nie dotyczy, ## h) gaz: nie dotyczy, ## i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: a) dopuszcza się rolne użytkowanie terenu (z zakazem sytuowania zabudowy) zgodne z wymogami zagospodarowania dla strefy ochrony pośredniej ujęcia, tymczasowe użytkowanie dopuszczalne do czasu ewentualnego wykupu na potrzeby ujęć lub ich stref. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

15. KARTA TERENU Nr 15

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren rolniczy z zakazem zabudowy 121.RZ – 5,89 ha, 122.RZ – 5,26 ha, 123.RZ – 3,26 ha, 124.RZ – 5,89 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 4, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść i dojazdów, b) obszar zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 11 i 12. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej. Obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie dotyczy, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, c) pow. biologicznie czynna: nie dotyczy, d) wysokość zabudowy: nie dotyczy, e) geometria dachu: nie dotyczy. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej – zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) obszar zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (droga powiatowa nr 2712G), publicznej dojazdowej, wewnętrznej lub ciągu pieszo-jezdnego, b) woda: nie dotyczy, ## c) ścieki sanitarne: nie dotyczy, ## d) ścieki deszczowe: nie dotyczy, ## e) ogrzewanie: nie dotyczy, f) energia elektryczna: nie dotyczy, ## g) telekomunikacja: nie dotyczy, ## h) gaz: nie dotyczy, ## i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

16. KARTA TERENU Nr 16

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren rolniczy z zakazem zabudowy 125.RZ – 38,39 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt.3, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam, c) zakaz lokalizacji wiatraków. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) w granicach terenu znajduje się torfowisko przejściowe – ostoja siedliska przyrodniczego, będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz chronionych gatunków roślin, proponowane do ochrony jako użytek ekologiczny; obowiązuje zakaz: - zmiany użytkowania i wprowadzania zabudowy, - bezpośredniego zrzutu wód drenarskich i deszczowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie dotyczy, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, c) pow. biologicznie czynna: nie dotyczy, d) wysokość zabudowy: nie dotyczy, e) geometria dachu: nie dotyczy. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (droga powiatowa nr 2712G), publicznej dojazdowej, wewnętrznej lub ciągu pieszo-jezdnego, b) woda: nie dotyczy, ## c) ścieki sanitarne: nie dotyczy, ## d) ścieki deszczowe: nie dotyczy, ## e) ogrzewanie: nie dotyczy, f) energia elektryczna: nie dotyczy, ## g) telekomunikacja: nie dotyczy, ## h) gaz: nie dotyczy, i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI; nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

17. KARTA TERENU Nr 17

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren leśny i rolniczy 126.ZL,R – 118,09 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie dotyczy, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, c) pow. biologicznie czynna: nie dotyczy, d) wysokość zabudowy: nie dotyczy, e) geometria dachu: nie dotyczy. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: ## nie określa się. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2711G) oraz z ciągu pieszo – jezdnego, b) woda: nie dotyczy, ## c) ścieki sanitarne: nie dotyczy, ## d) ścieki deszczowe: nie dotyczy, ## e) ogrzewanie: nie dotyczy, ## f) energia elektryczna: nie dotyczy, ## g) telekomunikacja: nie dotyczy, ## h) gaz: nie dotyczy, i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

18. KARTA TERENU Nr 18

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren leśny 127.ZL – 5,47 ha, 128.ZL – 39,91 ha, 129.ZL – 6,10 ha, 130.ZL – 9,70 ha, 131.ZL – 4,11 ha, 132.ZL – 1,84 ha, 133.ZL – 6,06 ha, 134.ZL – 0,99 ha, 135.ZL – 15,86 ha, 136.ZL – 0,23 ha, 137.ZL – 4,22 ha, 138.ZL – 0,34 ha, 139.ZL – 6,43 ha, 140.ZL – 1,49 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie, w strefie 128.ZL, zlokalizowany jest stary cmentarz z cennym drzewostanem – do zachowania i ochrony, ## b) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej; obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie dotyczy, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, c) pow. biologicznie czynna: nie dotyczy, d) wysokość zabudowy: nie dotyczy, e) geometria dachu: nie dotyczy. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) dojazd z dróg publicznych zbiorczych (powiatowych nr 2711G i nr 2712G), z drogi publicznej lokalnej, z dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo – jezdnych, b) woda: nie dotyczy, ## c) ścieki sanitarne: nie dotyczy, ## d) ścieki deszczowe: nie dotyczy, ## e) ogrzewanie: nie dotyczy, ## f) energia elektryczna: nie dotyczy, ## g) telekomunikacja: nie dotyczy, ## h) gaz: nie dotyczy, i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: a) nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: nie dotyczy.

19. KARTA TERENU Nr 19

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren wód powierzchniowych śródlądowych – jezioro Płaczewo 141.WS – 45,07 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) grunty leśne oznaczone na rysunku planu – do zachowania i ochrony. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie dotyczy, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie dotyczy, c) pow. biologicznie czynna: nie dotyczy, d) wysokość zabudowy: nie dotyczy, e) geometria dachu: nie dotyczy. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: ## nie określa się. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2711G), b) woda: nie dotyczy, ## c) ścieki sanitarne: nie dotyczy, ## d) ścieki deszczowe: nie dotyczy, ## e) ogrzewanie: nie dotyczy, ## f) energia elektryczna: nie dotyczy, ## g) telekomunikacja: nie dotyczy, ## h) gaz: nie dotyczy, i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

20. KARTA TERENU Nr 20

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren infrastruktury technicznej związany z zaopatrzeniem w wodę 142.W – 0,09 ha, 143.W – 0,07 ha, 144.W – 0,08 ha, 145.W – 0,09 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, b) nakaz ogrodzenia terenu i ochrony przed przebywaniem na nim osób nieuprawnionych, c) zakaz lokalizacji nośników reklam, d) zakaz wjazdu pojazdów nie związanych z obsługą ujęcia, e) zakaz wprowadzania i pobytu zwierząt, f) zakaz stosowania środków ochrony roślin, g) zakaz rolniczego i ogrodniczego użytkowania terenu. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie dotyczy, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: min. 80%, c) pow. biologicznie czynna: nie dotyczy, d) wysokość zabudowy: nie dotyczy, e) geometria dachu: nie dotyczy. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej dojazdowej, z drogi wewnętrznej oraz z ciągu pieszo – jezdnego, ## b) zakaz sytuowania miejsc postojowych w granicach terenu, ## c) woda: nie określa się, ## d) ścieki sanitarne: nie określa się, ## e) ścieki deszczowe: nie określa się, ## f) ogrzewanie: nie określa się, ## g) energia elektryczna: nie określa się, ## g) telekomunikacja: nie dotyczy, ## h) gaz: nie dotyczy, i) utylizacja odpadów stałych: nie dotyczy. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

21. KARTA TERENU Nr 21

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren urządzeń komunikacji samochodowej 146.KS – 0,08 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 4, b) zakaz lokalizacji nośników reklam, c) zakaz lokalizacji wiatraków. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie dotyczy. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) teren, oznaczony na rysunku planu, zlokalizowany jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) linie zabudowy: nie określa się, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: min. – nie określa się, maks. – 20%, c) pow. biologicznie czynna: min. 20% powierzchni terenu, d) wysokość zabudowy: maks. 6,0 m, e) poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 0,3m powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku, f) geometria dachu: nie określa się, ## g) dopuszcza się lokalizację szyldów informujących o rodzaju prowadzonej działalności o maks. pow. 1 m2, h) zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie określa się. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) dojazd z drogi publicznej zbiorczej (powiatowej nr 2712G), ## b) woda: z sieci wodociągowej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## c) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, ## d) wody opadowe: - odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej lub na teren w granicach własności, - wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych, ## e) ogrzewanie: nie dotyczy, ## f) energia elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, g) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci, h) gaz: nie ustala się, i) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

22. KARTA TERENU Nr 22

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren drogi publicznej zbiorczej 147.KDZ (nr 2711G relacji Starogard Gdański – Zielona Góra – Lubichowo) – 6,89 ha, 148.KDZ (nr 2712G relacji Sucumin – Sumin – Koteże) – 5,63 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, ### b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) na przedmiotowym terenie, zlokalizowane są wyróżniające się wiekiem, formą i stanem zachowania drzewa i zadrzewienia – do zachowania i ochrony (oznaczone na rysunku planu). 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ### a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 20 m, wg rysunku planu. ## b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi wymienionych w lit. a w zależności od lokalnych warunków. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami, ## b) wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

23. KARTA TERENU Nr 23

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren drogi publicznej lokalnej 149.KDL – 0,40 ha, 150.KDL – 0,24 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: a) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie określa się. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## nie dotyczy. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 12 m, wg rysunku planu, ## b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi wymienionych w lit. a w zależności od lokalnych warunków. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami, ## b) wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

24. KARTA TERENU Nr 24

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren drogi publicznej dojazdowej 151.KDD – 1,44 ha, 152.KDD – 1,40 ha, 153.KDD – 1,67 ha, 154.KDD – 1,55 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) część terenu zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 11 i 12. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 10 m, wg rysunku planu, nie dotyczy narożnych ścięć, b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi wymienionych w lit. a w zależności od lokalnych warunków. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) część obszaru zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami, ## b) wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

25. KARTA TERENU Nr 25

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren drogi wewnętrznej 155.KDW – 0,40 ha, 156.KDW – 0,28 ha, 157.KDW – 1,26 ha, 158.KDW – 0,22 ha, 159.KDW – 1,55 ha, 160.KDW – 0,64 ha, 161.KDW – 1,23 ha, 162.KDW – 0,24 ha, 163.KDW – 0,43 ha, 164.KDW – 0,28 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3, 4, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) część terenu zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 11 i 12. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej; obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 10 m, wg rysunku planu, nie dotyczy narożnych ścięć, b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi wymienionych w lit. a w zależności od lokalnych warunków. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) część obszaru zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami, ## b) wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

26. KARTA TERENU Nr 26

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren ciągu pieszo-jezdnego 165.KXP – 0,12 ha, 166.KXP – 0,08 ha, 167.KXP – 0,25 ha, 168.KXP – 0,08 ha, 169.KXP – 0,13 ha, 170.KXP – 0,14 ha, 171.KXP – 0,87 ha, 171a.KXP – 0,04 ha, 171b.KXP – 0,11 ha, 172.KXP – 0,03 ha, 173.KXP – 0,05 ha, 174.KXP – 0,93 ha, 175.KXP – 0,27 ha, 176.KXP – 1,12 ha, 177.KXP – 0,06 ha, 178.KXP – 0,30 ha, 179.KXP – 0,09 ha, 180.KXP – 0,91 ha, 181.KXP – 0,63 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 3 ,4, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) na przedmiotowym terenie, zlokalizowane są wyróżniające się wiekiem, formą i stanem zachowania drzewa i zadrzewienia – do zachowania i ochrony (oznaczone na rysunku planu), b) część terenu zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust 11 i 12. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) szerokość w liniach rozgraniczających: min. 5m, wg rysunku planu, ## b) dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych ciągu wymienionych w lit. a w zależności od lokalnych warunków. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) część obszaru zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami ## lub właścicielami, ## b) wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: a) nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

27. KARTA TERENU Nr 27

1) PRZEZNACZNIE TERENU: teren ciągu pieszego 182.KX – 0,03 ha, 183.KX – 0,05 ha. 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 4, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie określa się. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: a) część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest w historycznych granicach wsi Koteże, działania inwestycyjne należy realizować w nawiązaniu do tradycji budowlanej regionu w zakresie bryły budynku, kształtu dachu oraz formy architektonicznej. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 2m do 6m, wg rysunku planu. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie określa się. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami, ## b) wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: a) nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

28. KARTA TERENU Nr 28

1) PRZEZNACZNIE TERENU: pas terenu na poszerzenie drogi publicznej lokalnej 184.KPL – 0,86 ha, 185.KPL – 0,38 ha, 2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: ### a) należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 4, 7, b) zakaz lokalizacji nośników reklam. 3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie określa się. 4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: ## a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej; obiekty archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej; wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy. 6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ## a) szerokość w liniach rozgraniczających: do 15m, wg rysunku planu. 7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) obszar zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe” - zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie określa się. 9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: ## a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami, ## b) wody opadowe: zgodnie z przepisami odrębnymi. 10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: nie określa się. 11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy. 12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 0%.

§ 7

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są:

1)	część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 (załącznik nr 1, arkusze nr 1÷2);

2) 	rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) 	rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 8

Zobowiązuje się Wójta Gminy Starogard Gdański do:

1)	przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;

2)	publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdański.

§ 9

Tracą  moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone nw. uchwałami Rady Gminy Starogard Gdański:

1) Nr VI/31/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Nr 15, poz. 52) –  we fragmencie objętym granicami niniejszego planu;

2) Nr XXVI/202/2000 z dnia 24 października 2000  r. (Dz. Urz. Nr 110 , poz. 717);

3) Nr XXXVIII/354/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Nr 80, poz. 1652);

4) Nr VIII/97/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Nr 136 , poz. 2482);

5) XVIII/183/2008 z dnia 27 marca 2008 r. (Dz. Urz. Nr 57 , poz. 1631) –  we fragmencie objętym granicami niniejszego planu;

6) Nr XXII/245/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Nr 16, poz. 365);

7) Nr XXXV/347/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Nr 149, poz. 2776);

8) Nr XLIV/430/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Nr 94, poz. 1807).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wierzba